- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年存栏1000头生猪养殖项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市吴岳保生猪养殖场 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴岳保 |  |  | 联系人 | 吴岳保 |  |
| 通讯地址 | 汨罗市桃林寺镇亦任村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786005230 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414402 |
| 建设地点 | 汨罗市桃林寺镇亦任村 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  | 行业类别及代码 | 猪的饲养A0313 |  |
| 占地面积 (平方米) | 5000 |  |  | 绿化率(%) | 14（700 m2） |  |
| 总投资 万元 | 160 | 其中 环保投资 |  | 35.5 | 环保投资占总投资比例 | 22.2% |
| 评价经费万元 |  |  |  | 投产日期 | 2013年10月 |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设背景 汨罗市吴岳保生猪养殖场已于2013年10月在汨罗市桃林寺镇亦任村建成投产，至今已发展至年存栏1000头牲猪、出栏2000头猪的规模。养殖场建成至今未进行环境影响评价工作，现补办环评审批手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关规定，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》B农、林、牧、渔7养殖场，需编制环境影响报告表。汨罗市吴岳保生猪养殖场委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了完成了《汨罗市吴岳保生猪养殖场年存栏量1000头牲猪养殖项目环境影响报告表》（送审稿）。 二、项目地址、周边环境 项目所在地位于汨罗市桃林寺镇亦仁村，东面为林地，南面有少许亦任村居民，西面为荒地，北面为农田。项目周边无其他工业企业，环境较好。详见附图三（项目周围环境图） 本项目选址已获得汨罗市畜牧水产局、汨罗市规划局、国土资源局同意。（详见附件） 三、建设内容及规模 1、生产规模 本项目常年存栏量1000头生猪，均为育肥猪。出栏肥猪2000头，本项目不进行生猪繁育，所存栏的生猪全是从外地购买30-40斤的仔猪，然后进行喂养成育肥猪，然后出栏。 2、建设内容 本项目总占地面积5000m2（均为其他农地，详见附件汨罗市规模化养殖用地登记备案证明），现已建成2栋猪舍、1间仓库（饲料房）、1栋办公室，评价在踏勘时发现还有未建成的配套设施，项目组成详见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目名称; 规模; 结构类型; 备注. 主体工程; 1#猪舍; 46m×16.5m、1F; 砖混结构; 已建. 2#猪舍; 46m×16.5m、1F; 砖混结构. 辅助工程; 办公室; 35m×4.7m、1F; 砖混结构. 生活房. 饲料房; 10m×4.7m、1F; 砖混结构. 环保工程; 臭气; 排气扇; 新建. 沼气池; 200m3、1个; 砖混结构; 已建. 沼液暂存池; 250m3、1个; 砖混结构; 已建，需完善防雨棚. 绿化; 700m2; 杉树林等; 已种植. 填埋井; 直径2m、深4m; 混凝土结构; 新建2个. 干粪暂存间; 30m2; 砖混结构; 新建. 生活垃圾; 垃圾收集池1个; /; 已有. 医疗废物暂存间; 20m2; 砖混结构; 已建. 3、厂区平面布置 本项目位于汨罗市桃林寺镇亦任村，总占地面积约5000m2，占地类型为其他农用地。根据养殖工艺，防疫及使用功能要求，参照国家有关规范规定，项目按功能进行分区，本项目出入口设在场地与村级道路接壤处，由村级道路连接省道201。本项目有猪舍两间，位于场区东部，污水处理设施位于北面。生活区位于场区西面，干粪堆场位于两猪舍之间，饲料仓库则位于场区西部。整个规划根据养殖需求布置合理，项目场区平面布局图见附图2。 四、主要设备情况及原材料消耗 本项目主要设备选型情况见表1-2： 表1-2 设备明细一览表 主要 生产 设备; 名称; 型号; 单位; 数量. 手推饲料车; 1.26×0.5×0.65; 辆; 2. 水帘; /; 个; 12. 风机; 1.4×1.4m; 台; 10. 辅助生产设备; 高压消毒器; /; 台; 2. 办公设备; 办公设备; /; 套; 1. 其他设备; 车辆; /; 台; 1. 项目原辅材料及能源消耗见下表1-3： 表1-3 原辅材料、能源消耗一览表 类别; 主要原辅材料; 年用量（t/a）; 备注. 营运期; 原料; 饲料; 500; 外购. 辅料; 消毒药剂; 0.8; 外购. 熟石灰; 1.5t; 外购. 能耗; 电; 1.5万KW·h; 当地电网. 水; 4088m3/a; 地下水井. 五、公用工程 1、供电 项目区用电主要为职工生活用电、场区照明用电，由区域电网供给。 2、给排水 给水：本项目生产用水和生活用水均采用地下水为供水水源，根据现场勘踏，项目地周边居民饮用水均为自打井。 项目现状排水：根据现场调查可知，目前建设方未完全实行雨污分流，该区域没有污水管网，周边无工业企业，项目内的生产废水经沼气池处理后，沼液进入暂存池，由于暂存池防渗措施不全，导致有少量沼液与区域雨水混合通过小沟流入北侧农灌渠，员工生活污水经自建的化粪池处理后用于菜地的浇灌。 项目排水规划：本项目经整改后采用雨污分流的措施。雨水通过雨水管网、雨水渠道汇入北侧的农灌渠最终汇入南坝河；猪尿、猪舍冲洗水经沼气池处理，处理后的沼液沼渣出售给当地农户用于土地施肥（详见附件沼液、沼渣承包合同），员工生活污水经过自建的化粪池处理后用于菜地的浇灌，因此本项目运营期的废水能得到综合利用，不外排。 3、供暖及通风 本项目场区内不设生活供热锅炉，采用沼气和空调结合供热；通风采取的是自然通风和机械通风。 4、运输方式 本项目的原辅材料购买及牲猪外售均采用汽车方式运输，项目所在地由村级道路连接省道201，交通较为方便。 六、项目投资及来源 项目总投资160万元，全部由建设单位自筹。 七、劳动定员及工作制 项目建成后总劳动定员为2人，全年365天生产。 - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建（补办）项目，该项目于2013年10月投入运营，项目周边无其他工业企业，周围环境较好，项目运行至今没有接到任何关于环境方面污染的投诉。目前项目的主要污染源及采取的治理措施如下： 1、臭气 猪舍采用的是自然通风以及机械通风，均以无组织形式排放，项目所在地地势较高，与项目最近居民为建设单位住房。 2、废水 目前雨污未分流，项目北侧的猪舍，如遇下雨天，则同猪舍的猪粪尿一同进入沼气池中；沼液暂存池露天，下雨季节，沼液同雨水一起汇入北面的农灌渠，建设单位修建有1个200m3沼气池以及1个250m3的沼液暂存池，养殖废水进沼气池处理，生活污水经化粪池处理，沼液沼渣通过运输车由当地农户运往周边农田、林地作为肥料。 3、噪声 主要为猪的叫唤声，通过猪舍阻挡，距离衰减后影响较小。 4、固体废物 项目干捡粪外售给当地农户，部分猪粪与养殖废水一同汇入沼气池处理，沼液沼渣通过运输车由当地农户运往周边农田、林地作为肥料。 2、主要环境问题 本项目已建成营运，经现场踏勘可知，项目存在以下问题，需采取的有关整改措施详见下表1-4。 表1-4 项目存在环保问题及整改措施一览表 污染物来源; 污染物类型; 存在问题; 整改措施. 大气污染物; 臭气; 无措施; 安装排气扇. 水污染物; 雨污; 雨污未分流; 对雨水需单独收集后排放、养殖污水经沼气池处理. 排污沟、沼液暂存池; 排污沟未覆盖、沼液暂存池防渗措施不全; 对排污沟及两侧需进行覆盖及密封排污沟两侧、沼液暂存池四周需全部做到防渗且需要采取覆盖等措施. 固废; 病死猪; 未设置专门的混凝土填埋井; 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJT 81-2001）中9.3条款，应设置两个以上安全填埋井，在项目东侧设置填埋井。. |

- 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。范家园镇位于汨罗市境内中腹偏北，滨汨罗江北岸，距汨罗城区9公里，海拔高度70米。 本项目位于汨罗市桃林寺镇亦仁村。其地理位置详见附图1。 2、气候条件 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。 1）气温：年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃； 2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； 3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％； 4）风速：年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风，平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右； 5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1345.4mm。 3、水文地质 汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深6.2-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。 与本项目相关的水体为西侧的林家塘，主要功能为周边农田的灌溉。 4、地貌、地质 项目地地形属于丘陵岗地带，是由网纹状粉质粘土、黄色粉质粘土堆积而成的丘岗。场地已基本平整，标高在41.00m至43.30m之间。 项目地土体单一，工程地质条件较好，无不良地质结构，场地类别为Ⅱ类建筑场地。地基承载力标准值估算在200kpa以上。 根据国家2001年发布的《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001），汨罗市地震动峰值加速度为0.1g，对照地震基本烈度值为Ⅶ度。 5、生态环境现状 ### ①植被与生物多样性 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸 植物共7科13种，被子植物有94科383种。 项目占地区面积约4. 0305亩，现状用地为其他农用地，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。 ### ②陆生动物 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。 ### ③水生生物 汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。 根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济：国民经济保持较快发展，经济总量越上新台阶。2013年，汨罗市全市地区生产总值为136.3亿元，增长16.3%。其中，第一产业增加值22.6亿元，增长6.3%；第二产业增加值73.4亿元，增长22.4%；第三产业增加值40.3亿元，增长12.1%。三次产业结构比例为16.6∶53.8∶29.6，按常住人口计算，人均生产总值达到22143元，增长11.3%。综合实力全面增强，地区生产总值总量和增长速度在岳阳六县（市）均位居首位。 农业：农业生产稳定发展。全年实现农业总产值35.1亿元，增长6.3%。其中，农业产值14.5亿元，增长6.8%；畜牧业产值15.9亿元，增长6.3%；渔业产值3.4亿元，增长4.6%；林业产值0.8亿元，增长2.4%；农村牧渔服务业0.5亿元，增长11.8%。 全年农作物播种面积稳中有增。全市粮食播种面积66.9千公顷，增长18.9%；蔬菜种植面积8.5千公顷，与去年持平；油料作物播种面积7.0千公顷，增长8.4%。粮食总产量40.1万吨，其中稻谷产量34.6万吨，增长7.9%；油料总产量1.1万吨，增长41.1%；棉花产量1474吨，增长15.8%；蔬菜总产量25.1万吨，增长0.2%；肉类总产量8.2万吨，增长1.0%。 林业发展速度加快。全市共完成造林2.7万亩，超年初计划任务0.44万亩，其中完成油茶低改1500亩，新造油茶2570亩，血防林工程造林1.2万亩，配套荒山造林0.3万亩，完成四旁绿化200万株。 工业和建筑业：工业发展势头加快。全市实现全部工业增加值68.2亿元，增长22.8%，规模以上工业企业达到210家，新增39家，实现规模以上工业总产值216.0亿元，增长25.1%，规模以上工业增加值66.1亿元，增长31.1%。 分企业看，湘北铜业、长江铜业、衡联铜材、金龙铜业、天达有色、钱江铜业、飘峰电气、腾远铜材、冶荆有色、上马明凡位列于现有规模工业企业前十名，其主营业务收入之和为57.6亿元，占规模工业主营业务收入的26.7%，成为我市规模工业企业的生力军。 工业经济效益进一步提高。全年规模以上工业企业实现主营业务收入211.4亿元，增长24.7%，实现销售产值215.8亿元，增长26.4%，产销率99.9%，比上年增加1.1个百分点，实现利税总额8.9亿元，增长33.1%，实现利润总额1.9亿元，减少8.6%。 建筑业发展来势较好。全市21家三级及以上建筑企业中，共完成建筑业总值9.5亿元，增长2.8%；具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润0.4亿元，房屋建筑施工面积114.9万平方米，房屋建筑竣工面积68.8万平方米。 交通和通讯：交通运输稳步增长。客运公司汽车辆数132车，增加13辆，客运量186万人次，增长67.7%，客运周转量18436万人公里，增长13.1%。铁路旅客发运量77.3万人，下降16.1%，货运发送量26.0万吨，增长34.6%。 邮电通信稳步发展。全年共完成邮电业务总量6711万元，下降3.5%。其中，邮政业务总量2251万元，下降17.7%，电信业务总量4460万元，增长5.7%，本地电话用户5.8万户，增长0.6万户，移动业务收入1.49亿元，增长24.2%，移动电话用户19.8万户，增加3.3万户，GSM900兆基站数168个，增加26个，联通业务收入0.3亿元，与去年持平，联通用户6万户，增加1万户。 旅游和城市建设：旅游事业发展迅速。全市共接待国内外游客95万人次，增长25.6%，实现旅游总收入2.6亿元，增长24.8%。该市屈子文化园项目已被省旅游局纳入“251”工程，政府已投入500万元用于屈子祠核心景区建设，拟恢复玉笥八景、寿仙台等景点。5月底，成功举办了汨罗江国际龙舟节，活动包括开幕式、国际龙舟邀请赛、国际美食嘉年华、疯狂龙舟挑战赛等内容，有北京、上海、美国等11支龙舟队参加了比赛，吸引了全国各地200多家商家参展。 城市建设进一步发展。全年完成交通投资3.4亿元，武广汨罗东站投入使用，201省道岳阳段建成通车，汨罗江大桥完成工程总量的50%，201省道汨望段、武广汨罗东站汽车站正式立项，湘江汨罗港、汨罗江大道西延完成《工可》，京珠复线汨罗连接线完成设计放样，大交通格局逐步形成。污水处理厂提前1个月投入运行，铺设排污主干管15.9公里。城市亮化工程全面启动，城市功能和品位整体提升，夺得全省甲类卫生城市县级市四连冠。 环境：生态环境不断改善。全年通过环保审批的建设项目58个，其中省级审批项目1个，岳阳市级审批项目17个，本市级审批项目40个，通过环保验收的项目48个，环评率100%，“三同时”执行合格率82.8%，否决环保不达标项目23个，取缔“十五小”企业20家，关闭2家重污染企业，削减COD800吨，SO2削减235吨，超额完成“十一五”减排任务。全市共150家排污单位进行了排污申报登记，累计征收排污费240万元。 人口、人民生活和社会保障：人口增长继续得到控制。年末全市总人口66.5万人，比上年增加4900人，增长0.7%。全年出生人口7691人，人口出生率11.6‰。全年死亡人口3930人，死亡率5.3‰。自然增长率为5.9‰。 城乡居民收入增加，生活水平继续提高。2009年在岗职工人均工资22072元，增长25.6%。城镇居民人均可支配收入16490元，增长22.0%，农民人均纯收入5972元，增长17.0%。 社会保障体系进一步健全和完善。全年共有49万农民参加农村合作医疗，参合率为89.8%。全年城镇单位就业人员数2.9万人，增长22.9%，职工参加医疗保险社会统筹的人数4.0万人，增长11.7%，职工参加失业保障的人数2.4万人，增长9.1%，企业职工生育保险覆盖率为56%。 桃林寺镇基本情况 桃林寺镇地处汨罗市江北地区，总面积58平方公里，有耕地面积18773亩，其中水田15520亩，旱土3253亩，山林面积18681亩，水面积4179亩，辖17个行政村和一个居委会，共265个村民小组7005户，35个镇属部门和市级二级机构，总人口27000余人。 桃林寺镇是一个典型的农业大镇，近年来，镇党委、政府以兴旺产业为主线，以农民增收为目标，扎实推进新农村建设，镇域经济社会得到较为全面的发展，局面不断改观，经济实力增强。目前，该镇已发展农产品加工产业10多家，培育了蓉泰薯业、沅汨科技、新成果业等三大省级、岳阳市级农业产业化龙头企业，形成了药材种植、红薯种植、生猪养殖、肉鸡养殖等特色农业板块。在“公司+基地+农户”模式的成功运作下，该镇红薯种植面积突破4000亩，药材种植面积突破4500亩，原种种猪场年出栏生猪1万头以上，成为有名的红薯玉米之乡、药材种植之乡、生猪养殖之乡。 近几年来，镇党委、政府始终把大办工业、招商引资、向上争项目三项工作作为富民强镇的第一大动力，坚持“政治上同心、目标上同向、工作上同步”的工作要求，全镇上下精诚团结，奋力拼搏，扎实推进社会主义新农村建设，以工业化理念发展产业，坚持以工业化理念抓农业，促进产业规模化和集群化发展。 通过引进蓉泰薯业有限公司，带动红薯生产加工合作社、红薯脱毒基地等相关组织和产业的发展，每年可为全镇人均增收300元。通过引进沅汨科技有限公司，利用荒山连片种植吴茱萸等中药材，全镇2000多户农户直接受益，人均年增收200多元。以市场化理念引导创业。大力引导返乡农民工创业，带动农民闯市场。全镇上规模的企业，绝大部分由该镇农民兴办；以城市化理念建设村镇。在城镇化进程中走的是“交通先行、集镇带动、乡村跟进”的发展路子，改造学校、医院、敬老院、完善公共服务设施。在村组，大力改善水利、电力设施，建设垃圾集中点，创建示范屋场;以知识化理念培育农民，近年来，先后成立老年科协，开办农民学堂，在改善从幼儿园到中学的办学条件的同时，致力于新型农民的教育与培训，学教赶帮相沿成习，创业兴业蔚然成风。 项目所在地位于汨罗市桃林寺镇亦仁村，东面为林地，南面有少许亦任村居民，西面为荒地，北面为农田。项目周边无其他工业企业，环境较好。 据现场调查了解，项目评价范围内无旅游景点、文物古迹和重要矿产资源。

- 三、环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境） 一、项目所在地环境空气质量现状 本项目所在区域大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）第7.3.1.2条规定：三级评价项目。若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用了汨罗市环境监测站于2014年12月8~11日对《汨罗市何福利生猪养殖场 年存栏500头种猪养殖项目》进行的环境空气质量现状监测，该监测点位于本项目的东北面，距离约1.2km。 （1）监测布点：G1汨罗市何福利生猪养殖场上风向；G2汨罗市何福利生猪养殖场所在地；G3汨罗市何福利生猪养殖场下风向。 （2）监测因子：SO2 、NO2 、PM10、H2S、NH3。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果（mg/m3） 监测时间; 监测点位; 监测因子; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 2014年12月8日-11日; G1; SO2; 0.16-0.23; 0.020; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 0.017-0.019; 0.018; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 0.086-0.092; 0.089; 0.15; 0; 0; 达标. NH3; 0.03ND; 0.03ND; 0.2; 0; 0; 达标. H2S; 0.001ND; 0.001ND; 0.01; 0; 0; 达标. G2; SO2; 0.018-0.025; 0.022; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 0.016-0.021; 0.018; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 0.091-0.098; 0.095; 0.15; 0; 0; 达标. NH3; 0.03ND; 0.03ND; 0.2; 0; 0; 达标. H2S; 0.001ND; 0.001ND; 0.01; 0; 0; 达标. G3; SO2; 0.019-0.027; 0.023; 0.15; 0; 0; 达标. NO2; 0.016-0.020; 0.018; 0.08; 0; 0; 达标. PM10; 0.096-0.103; 0.10; 0.15; 0; 0; 达标. NH3; 0.033-0.036; 0.034; 0.2; 0; 0; 达标. H2S; 0.007-0.008; 0.007; 0.01; 0; 0; 达标. 监测结果显示，评价区域内二氧化硫、二氧化氮、PM10日均检测值均符合《环境空气质量标准》的二类标准的要求；H2S和NH3均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准值。区域的环境空气质量现状良好，有足够的环境容量。 二、项目所在地地表水环境质量现状 为了解本项目所在地的水环境质量现状，本评价委托了汨罗市环境监测站对本项目附近地表水体进行了监测。 （1）监测断面：W1：项目所在地农灌渠上游200m；W2：项目所在地农灌渠上游500m；W3：项目所在地农灌渠下游500m； （2）监测时间：2014年12月15-17日 （3）监测因子：pH、COD、BOD5、粪大肠菌群、DO、NH3-N、SS、石油类。 具体监测结果如下表3-2： 表3-2 水质监测结果 点位 项 目; W1; W2; W3; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. pH; 监测平均值; 7.52; 7.20; 7.67; 6-9. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. SS; 监测平均值; 10; 5.0; 8.0; /. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. COD; 监测平均值; 14.8; 15.1; 17.5; ≤20. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. NH3-N; 监测平均值; 0.212; 0.321; 0.363; ≤1.0. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. BOD5; 监测平均值; 2.33; 2.28; 2.34; ≤4. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. DO; 监测平均值; 8.10; 8.12; 8.06; ≥5. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 石油类; 监测平均值; 0.02 ND; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.05. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测平均值; 5400; 5600; 5500; ≤10000. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 由上监测结果可以看出，项目区域地表各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，说明区域地表水环境质量较好。 三、地下水环境质量现状 本项目所在地的地下水环境质量现状，本评价委托了汨罗市环境监测站于2014年12月15日-17日对1#本项项目区、2#南面居民水井进行了监测。 监测因子：pH、NH3-N、高锰酸盐指数、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐。具体监测结果如下表3-3： 表3-3 项目地下水环境监测结果统计表 采样地点; 监测项目; 计量单位; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 1#; pH值; 无量纲; 6.28-6.36; /; 6.5-8.5; 0; 0; 达标. CODM n; mg/L; 0.764-0.813; 0.7885; ≤3.0; 0; 0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.128-0.151; 0.1395; ≤0.2; 0; 0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 1.03-1.07; 1.05; ≤250; 0; 0; 达标. 硝酸盐; mg/L; 19.0-19.8; 19.4; ≤20; 0; 0; 达标. 亚硝酸盐; mg/L; 0.003ND; 0.003ND; ≤0.02; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 110; 110; /; 0; 0; 达标. 2#; pH值; 无量纲; 6.20-6.24; /; 6.5-8.5; 0; 0; 达标. CODM n; mg/L; 0.585-0.650; 0.6175; ≤3.0; 0; 0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.089-0.109; 0.099; ≤0.2; 0; 0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 0.700-0.728; 0.714; ≤250; 0; 0; 达标. 硝酸盐; mg/L; 16.5-17.1; 16.8; ≤20; 0; 0; 达标. 亚硝酸盐; mg/L; 0.003ND; 0.003ND; ≤0.02; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 70; 70; /; 0; 0; 达标. 监测结果表明：项目区附近地下水各监测因子均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，说明区域地下水环境质量较好。 四、项目所在地声环境质量现状 汨罗市环境监测站于2014年12月15-16日对项目所在区域进行了现场监测，监测结果如下: 表3-4 场界声环境质量监测结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地东; 12.15; 56.7; 60; 达标; 46.3; 50; 达标. 12.16; 55.3; 达标; 47.1; 达标. 2#项目地南; 12.15; 47.5; 达标; 40.1; 达标. 12.16; 49.4; 达标; 41.9; 达标. 3#项目地西; 12.15; 57.4; 达标; 40.2; 达标. 12.16; 56.7; 达标; 42.7; 达标. 4#项目地北; 12.15; 56.2; 达标; 41.3; 达标. 12.16; 52.8; 达标; 45.9; 达标. 5#南面居民; 12.15; 53.1; 达标; 46.0; 达标. 12.16; 51.8; 达标; 47.9; 达标. 监测结果统计显示，评价区域的各监测点噪声昼、夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准。区域的声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经过对拟建项目的实地踏勘，本报告确定以评价范围内的主要居民点为大气环境和声环境保护目标，区域地表水为水环境保护目标，本项目主要环境保护目标及保护级别详见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 项目; 保护对象; 相对方位及距离; 保护级别. 大气环境; 居民（20户）; 南面; 180-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 居民（30户）; 东南面; 200-500m. 居民（10户）; 西南面; 300-500 m. 地表水环境; 农灌渠; 北面; 50m; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求. 声环境; 居民（10户）; 南面; 180-200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 居民（2户）; 东南面; 200m. 地下水环境; 区域地下水; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准. 生态环境; 周边的林地、农田. 3-1 环境保护目标图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中H2S、NH3执行的标准。 表4-1 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污 染 物 名 称; SO2; NO2; TSP; PM10. 年平均值; 60; 40; 200; 70. 24h平均值; 150; 80; 300; 150. 小时平均值; 500; 200; —; —. 表4-2 工业企业设计卫生标准单位：mg/m3 污染物名称; 一次浓度. NH3; 0.20. H2S; 0.01. 依据：《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 2、水环境 项目附近地表水体为北面的农灌渠，执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，详见表4-3。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，见表4-4。 表4-3 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 评价标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; DO; 总氮; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤1.0; ≤10000个/L. 依据：GB3838-2002《地表水环境质量标准》SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 表4-4 地下水质量评价标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; Ⅲ类评价标准; 项目; Ⅲ类评价标准. pH; 6.5~8.5; 氯化物; ≤250. CODMn; ≤3.0; 亚硝酸盐; ≤0.02. 溶解性总固体; ≤1000; 硝酸盐（以N计）; ≤20. 总硬度; ≤450; 氨氮; ≤0.2. 氟化物; ≤1.0; 挥发酚; ≤0.002. 硫酸盐; ≤250; 总大肠菌群; ≤3.0. 依据：《地下水环境质量标准》GB/T14848-93. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-5 环境噪声评价标准 等效声级LAeq：dB 级别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 农村. 依据：《声环境质量标准》GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 养殖场恶臭排放标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，而厂界H2S、NH3无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中的无组织排放监控浓度限制，具体见表4-6、4-7； 表4-6 厂界无组织恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 评价因子; 臭气浓度; H2S; NH3; 标准来源. 标准值; 70（无量纲）; 0.06; 1.5; GB14554-93二级标准 GB18596-2001表7标准. 表4-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 评价因子; 颗粒物; SO2; NOX; 标准来源. 标准值; 0.1; 0.4; 0.12; GB16297-1996中中的无组织排放监控浓度限制. 2、废水 项目废水经沼气工程处理后用作农肥浇灌，不向周围地表水体直接排放。项目废水执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），见表4-8、4-9。 表4-8 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量 种类; 猪（m3/（百头·d））. 季节; 冬季; 夏季. 标准值; 1.2; 1.8. 表4-9 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度 单位：mg/L 控制 项目; 五日生化需氧量; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷（以P计）; 粪大肠菌群数（个/100ml）; 蛔虫卵（个/L）. 标准值; 150; 400; 200; 80; 8.0; 1000; 2.0. 3、噪声 本项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70 dB（A），夜间55dB（A）. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区相应标准，详见表4-10。 表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）； 粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）； 医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | “十二五”期间的总量控制因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮和氮氧化物（NOx）。本项目废气主要为NH3和H2S，均未列入总量控制指标内；根据工程分析本项目总量控制指标为COD：24.64t/a，NH3-N：1.15 t/a。项目废水经沼气工程处理后用作林地的浇灌施肥（林地均为自有消纳系统），不向周围地表水体排放。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(见下图示) 1、施工期 本项目施工期已过，施工期环境影响本环评不予分析。 2、运营期 该养殖场饲养过程中采用干法清粪工艺，不得采用水冲粪、水泡粪等湿法清粪工艺，将猪粪单独清出，不与尿、污水混合。目前本项目猪舍中猪粪每天由人工清扫至猪粪暂存间，其工艺流程及产污环节图5-1，水平衡图见图5-2。 噪声、恶臭、猪粪 饲料 牲猪饲养 沼气池 猪尿、猪舍冲洗水 沼渣 沼液 沼气 恶臭 外卖 燃烧 恶臭 林地浇灌 图5-1 项目养殖生产工艺流程及污染流程图 水平衡： 由于本养殖场用水量建设单位没有进行统计，因此本养殖场用水量环评依据岳阳地区类似养殖业用水量及国家相关技术规范等确定。 本项目营运产生的废水主要有养殖工艺产生的猪尿、养殖场冲洗废水和员工生活废水，猪尿、猪舍冲洗废水统称为养殖废水，养殖废水进入沼气工程进行处理。 根据《畜禽养殖业污染物排放标准》，本养殖场全场存栏猪为1000头，用水量标准中猪只饮用水及猪栏清洗水数据根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）表3中小牲畜集中养殖及项目存栏猪种类计算所得平均值，其中消毒用水量计入冲洗废水中。 猪饮水一部分参与猪的新陈代谢，另一部分以尿液的方式排放，对于尿液排放量没有实测数据，环评采用《畜禽养殖业工程治理技术规范》中提供的经验数据（每只猪每天排放尿液约3.3kg/d）进行核算，则猪只饮用水中参与新陈代谢的约1.7m3/d（620.5 m3/a），以尿液排放的约3.3m3/d（1204.5m3/a）。 项目用水排水情况一览表见表5-1。水平衡图见图5-2。 表5-1 项目用水排水情况一览表 用水项目; 数量; 用水量标准; 用水量; 用水总量; 排污系数; 废水总量. 猪舍冲洗; 1000头/a; 6L/只猪·d; 6.0t/d; 2190t/a; 0.95; 2080.5t/a. 猪饮用; 1000头/a; 5L/只猪·d; 5.0t/d; 1825t/a; 3.3 kg/头d; 1204.5t/a. 生活用水; 2人; 100L/人·d; 0.2t/d; 73t/a; 0.8; 58.4t/a. 图5-2 建设项目水量平衡图 单位：m3/d 二、主要污染工序 ㈠施工期主要污染源分析 本项目施工期已过，施工期环境影响本环评不予分析。 ㈡营运期主要污染源分析 1、水污染源分析 - 养殖废水 本项目采用干清粪工艺，产生废水主要为猪舍冲洗废水及牲猪尿液，根据类比同类项目及《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）表3中小牲畜集中养殖数据，猪场冲洗用水量约6.0m3/d（2190m3/a），排放量按照0.95计算，则排放量为5.7m3/d（2080.5m3/a）。牲猪尿液根据《畜禽养殖业工程治理技术规范》中提供的经验数据（每只猪每天排放尿液约3.3kg/d）进行核算，则猪尿液排放的约3.3m3/d（1204.5m3/a）。则本项目总的养殖废水排放量为9.0m3/d（3285m3/a），该类废水主要污染物为CODcr、氨氮、BOD、SS、P、粪大肠菌群数。猪舍冲洗废水及牲猪尿液直接进入厌氧沼气池。 本项目为干清粪工艺，由于汨罗市监测站对项目养殖废水仅做一期监测，不能完全反应出养殖废水的水质情况，本环评根据类比同类企业和污染源普查系数确定项目养殖废水水质，项目养殖废水产污情况如下表5-2。 表5-2 采用干清粪养殖废水产生情况 产生环节; 指标; 水质（mg/L）; 年产生量（t/a）. 采用干清粪工艺清除粪污的猪舍清洗废水（含尿液）（3285m3/a）; COD; 7500; 24.64. NH3-N; 350; 1.15. BOD5; 4000; 13.14. SS; 8000; 26.28. TP; 40; 0.13. ③生活污水 本项目雇用员工共2人，均为自己家人，其用水量按每人每天100L计算，则项目生活用水量为0.2m3/d（73m3/a），生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.16m3/d（58.4m3/a），生活污水产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 指标; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 水量; /; 58.4. COD; 400; 0.023. BOD5; 250; 0.015. NH3-N; 30; 0.002. SS; 200; 0.012. 养殖场营运过程实行严格的雨污分流制度，雨水通过独立的雨水收集系统收集后经排入项目北侧的农灌渠；项目产生的养殖废水（包括尿液、冲洗废水等）合进入场区沼气池发酵；生活污水经化粪池处理后用于农肥。 高浓度畜禽污水经过厌氧发酵处理，有机物含量如CODCr、BOD5可降解70%~90%，产生的沼液、沼渣是适合农作物用肥的绿色无公害肥料，将沼液、沼渣用作肥料，可达到一举多得的效果，实现畜禽污水的“零排放”，降低养殖场的治污成本，又可为种植业提供肥源，还促进了无公害农产品的生产。 2、大气污染源分析 （1）恶臭 ①猪舍地面的猪粪和猪尿 猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大大的增加了臭气散发面。这些地方臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关。粪便堆积的越厚就会因厌氧发酵使臭气产生量越大，尤其在场地排水不畅时就更是如此。但是实验表明，只要加强猪舍管理，采取铺设水泥地面、粪便及时清理干净等措施，可以很好的限制臭气的产生。 ②集粪沟、堆肥场 集粪沟和堆肥场的粪便也是养殖场的主要恶臭污染源之一，虽然大量的粪便在此堆积，然而经验表明，只要集粪沟和堆肥场设计合理并且管理良好，那么它的臭气产生量常低于猪舍的臭气产生量。 恶臭臭气是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。 ③NH3、H2S产生量估算 根据国家环境保护总局文件 环发【2004】43号文《畜禽养殖排污系数表》可知，每吨猪尿含氮量约为3.3kg，本项目产生的猪尿为3.3t/d，则项目猪尿中含氮量为10.89kg/d；根据有关资料监测数据，猪粪中总固体量约为20～27.4%，其中含氮量为0.6%，含硫量为0.2%，本项目产生猪粪1.2t/d，则项目猪粪中含氮量为7.2kg/d，含硫量2.4kg/d。两者合计项目日排总氮量18.09kg/d，总硫量2.4kg/d。饲料选用合理、猪舍管理得当时预计项目总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于10%，则相应NH3、H2S最大产生速率分别为1.8kg/d（0.66t/a）、0.24kg/d(0.09t/a)，均属于无组织排放。 （2）沼气 沼气来源于养殖废水厌氧发酵产生的沼气，该沼气经过气水分离和脱硫净化处理后，贮存于贮存柜中，供场内生产生活及生活燃气使用。 项目运营后，猪舍冲栏废水、猪尿和员工生活污水经过沼气池产生沼气。沼气池对COD的去除效率约70%，则在沼气池去除的COD约为17.2t/a，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》得知每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则本项目理论上沼气最大产生量为16.5m3/d（6020m3/a）。 本项目沼气的产生量约为16.5m3/d，经气水分离器、脱硫器净化处理，再通过计量后进入贮气柜，供场内人员生活能源、生产区煮熟食和冬天幼猪保温使用。 沼气燃烧时会产生SO2与NOx，根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和沼气的含硫量得知：燃烧1m3沼气SO2的产生量为0.002g，NO2的产生量为0.67kg/万m3，项目每天燃烧沼气16.5m3。因此SO2产生量为0.033g/d，12.045g/a；NO2产生量为1.1g/d，401.5g/a。经计算可知，项目燃用沼气产生的污染物排放量较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织的排放限值。 （3）食堂油烟 本项目员工共2人，均为自己家人，油烟产生量较小。 3、噪声 项目噪声主要来源于猪舍的猪叫声，噪声发出时间一般在喂食前半小时内，因饲养的猪饥饿发出的尖叫声，其噪声值最大约在70～80dB（A）。此外，还有水泵的运行噪声，声级约在80～90dB（A）。 4、固体废弃物 本项目无母猪等，均为育肥猪，因此无分娩物产生。项目运营期主要生产固废（猪粪、病死猪、医疗废物、沼渣）和生活垃圾。 ①猪粪 根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业产排污系数手册》中数据，猪粪产量计算参数依据及产生量见表5-8。 表5-8 项目猪粪产生量统计一览表 名称; 数量 （头）; 猪粪产生量. 单位排放量 （kg/头·天）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量 （t/a）. 育肥猪; 1000; 1.18; 1180; 430.7. 由上表可知，项目猪粪的产生量为430.7t/a。 ②病死猪 根据养猪实践，猪的每个生长阶段都有病死猪产生，本项目这个阶段的病死猪产生量约为0.5t/a，根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），厂区内病死猪处理方式采用厂区内卫生填埋井填埋。 ③医疗废物 生猪养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。本项目医疗废物产生量为20kg/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固体废物属于危险废物，应该送当地医疗废物处置中心进行处理。 ④沼渣 根据类比资料，沼渣产生量约为沼液的25%，因此本项目沼渣产生量为821.25t/a。 ⑤生活垃圾 本项目共有员工2人，生活垃圾产生量按1.0kg/天.人计，则生活垃圾年产生量约为0.73t/a。 综上分析，本项目固体废物产生情况见表5-9。 表5-9 固体废物产生情况统计表 固废类型; 属性; 产生量（吨/年）; 处理处置情况. 猪粪; 一般固废; 430.7; 猪粪沼渣外售. 沼渣; 一般固废; 821.25. 病死猪; 一般固废; 0.5; 卫生填埋. 医疗废物; 危险废物; 0.02; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 一般固废; 0.73; 送至附近环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 猪舍 储粪池 |  | NH3 | 0.66t/a | 0.66t/a |
|  |  |  | H2S | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  | 沼气燃烧废气 |  | SO2 | 12.045g/a | 12.045g/a |
|  |  |  | NO2 | 401.5g/a | 401.5g/a |
| 水 污 染 物 | 养殖废水 |  | 废水量 | 3285m3/a | 养殖废水经沼气池处理后，沼液用作林地农肥，不外排 |
|  |  |  | COD | 24.64t/a，7500mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 13.14t/a，4000mg/L |  |
|  |  |  | SS | 26.28t/a，8000mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 1.15t/a，350mg/L |  |
|  | 生活污水 |  | 废水量 | 58.4m3/a | 化粪池处理后浇灌 |
| 固 体 废 物 | 猪舍 |  | 猪粪 | 430.7t/a | 0 |
|  |  |  | 沼渣 | 821.25 | 0 |
|  |  |  | 病死猪 | 0.5 t/a | 0 |
|  |  |  | 医疗废物 | 20kg/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0.73t/a | 0 |
| 噪 声 | 猪叫声70～80dB（A），猪场水泵和拌料机的运行噪声，其噪声值最大约在80～90 dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 建设单位对地面进行硬化和厂区周边绿化后，当地生态环境影响将有所改善。 项目营运期造成生态影响的污染物主要有猪排泄粪便、尿液以及沼渣固废和恶臭气体，若各污染物不经防治措施直接排放，将对周围环境产生影响，特别是地表水、土壤将遭到严重污染，并且可能导致其携带的病原体通过环境空气、水和土壤进入人体，对人类健康产生巨大威胁。 因此企业必须严格实施环评提出的污染防治措施，实现废水、固废的全部综合利用，使其对周围生态环境影响降至最低。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期已过，施工期环境影响分析本环评不予分析。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程分析，项目的废水主要来自养殖废水和职工生活污水。 ⑴养殖废水 本项目运营后养殖废水为猪尿、猪舍冲洗水，经计算可知养殖废水排放量为3285t/a。 猪的粪便水及猪舍的冲洗废水中，高浓度有机废水具有SS、CODcr、BOD5浓度高，尿粪比重高，NH3-N、磷的含量大，易腐化，排放单一等特点，猪场的粪便和污水不经处理、任意排放或处理不当，会经降水的淋洗、冲刷而污染地面水、土壤和地下水。粪污中含有大量有机质，进入天然水体后，被微生物分解，大量消耗水中溶解氧，严重时溶解氧被耗尽，有机物进行厌氧分解，产生各种恶臭物质，水体变黑发臭。粪便中的病原微生物，寄生虫卵、抗生素、消毒药等，也会污染地面水和土壤，并经地层渗滤而污染地下水。土壤虽有一定的自净能力，但粪污过量施用，超过其自净能力，可使土壤有机质含量过多，影响作物生长。施用未经无菌处理的粪肥，其中一些病原微生物、寄生虫卵等可在土壤长期生存和繁殖，扩大传染源，易引起疫病传播。 根据现场勘踏，建设单位采取的干清粪工艺，将猪舍中新鲜的猪粪经铲除后运输到猪粪间，猪舍中产生的猪尿及猪舍冲洗水经沼气池处理后，处理后产生的沼液、沼渣在达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）要求后，由当地农户通过运输车运走，给林地、农田进行施肥。 生产废水具体处理工艺如图7-1： 图7-1 项目污水处理工艺示意图 根据类比调查，目前养殖场废水基本上都采用通过沼气池处理后，其产生的沼液由沼液暂存池储存后作为有机肥综合利用，沼渣全部运输到猪粪间进行发酵后作为有机肥综合利用，其养殖废水经沼气池处理后能满足相关标准，对周围环境影响较小，措施可行。 沼液的土地消纳能力分析：养殖废水为高浓度的有机废水，其COD、SS、氨氮浓度含量较高，废水经密封管道收集后引入沼气池进行发酵产生沼液。 沼液中存留了丰富的氨基酸、B族维生素和某些植物激素，含有大量的氮、磷、钾元素和微量元素，是很好的有机肥料。本项目沼液产生量为2338.48t/a。建设单位拟建250m³沼液暂存池，可满足沼液暂存的需求。根据《浙江省生猪养殖业环境准入指导意见》如下： 生猪养殖业环境准入指标见表7-1。 表7-1 生猪养殖业环境准入指标 指标; 猪. 起始养殖规模（头）（存栏量）; ≥200. 最大养殖规模（存栏量）头/亩.年; 园地; ≤7.5. 旱地; ≤65. 水田; ≤5. 工艺与装备; 储液池贮存能力（月）; ≥3. 资源利用指标; 固废综合利用利率（％）; 100. 废水综合利用率或达标率（％）; 100. 污染物控制指标; 废水产生量（m³/百头·天）; 冬季; ≤0.8. 夏季; ≤1.0. 固废收集率; 全年; ≥85％. 因本项目周边主要为山地环境，根据标准中旱地指标≤6.5头/亩·年，本项目年存栏1000头，故本项目需要约154亩周边山地消纳沼液（项目东面林地面积约为200亩）。本项目污染物实现资源化利用，污染防治方案切实可行。 本项目沼液输送方式：由当地居民自行装载进行周边山林浇灌。为了控制输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏，本环评要求建设单位加强管理，防止一次性装载过满导致溢出或者沿途洒落。 （2）生活污水 生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地施肥，对周边水体环境不产生影响。 （3）雨污分流、防渗措施 本项目经整改后场内雨水、污水排放应采用雨污分流、污污分流制。在厂区内设置单独的雨水收集管收集项目内产生的雨水，通过雨水管网汇入北侧的农灌渠；在场内各个产污点（养殖废水、生活污水产生点等）设置单独的收集管，养殖废水经管道收集后排入沼气池，生活污水直接排入化粪池内处理。 各猪舍和猪粪暂存间的地面，以及各污水排水沟、沼液暂存池都必须做好防渗处理，猪舍需采用水泥地面，利于排水但不透水，便于清扫消毒；墙壁要求离地1.0~1.5m设水泥墙裙，水泥应优先选用硅酸盐水泥。猪舍地基至少高出地面10cm，地基结实，门前至少有5%的坡度，防雨淋，防渗漏，采用水泥地面，墙壁要求离地1.0～1.5m设水泥墙裙，水泥应优先选用硅酸盐水泥。 综上所述，本项目废水均可得到综合利用，只要建设方落实以上环保措施，加强员工的管理，对周边环境影响较小。 2、大气环境影响分析 养殖区的臭气 猪的粪尿排泄量很大，其中含有大量有机物质，排出体外后会迅速腐败发酵，产生硫化氢、氨、胺、硫醇、苯酸、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素、乙醇、乙醛等恶臭物质，这些恶臭物质污染猪舍和附近大气环境。除猪舍排出的有害气体外，堆肥场是散发恶臭气体的主要场所，以上有害气体及生产中滋生的微生物排入大气，散布于养殖场上空，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病，影响人畜健康，恶臭气体直接刺激嗅觉器官，使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，猪场自身大气污染也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以空气中的尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。养殖场恶臭物质的排放属于无组织排放，恶臭物质的产生浓度与气温关系较大，夏天气温较高时可以加速猪只粪尿中挥发物质的蒸发，加快粪尿的腐败发酵速度，增加恶臭气体物质的产生量。 针对恶臭气体本养殖场主要采取以下措施： ①养殖场应坚持现在的干法清粪工艺，采取有效措施将猪粪及时、单独清出，不与猪尿水、冲栏污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至储粪池，实现日产日清并强化猪舍通风和消毒、科学的设计日粮提高饲料利用率、生产设施周边进一步加强绿化、种植具有除臭、防火、吸尘、杀菌等植物； ②养殖场内的猪舍和猪栏要经常进行清扫冲洗，及时将猪栏内的粪尿水冲洗干净，随时保持猪舍及猪栏内的相对清洁； ③确保废水净化沼气工程中厌氧池密封系统的严密性，防止厌氧池中NH3等臭气散发到环境中； ④圈舍注意通风换气，尤其是夏季，更要注意保持圈舍的及时清理，保持圈舍卫生，以减少恶臭的产生； ⑤猪粪便只能存放在集粪池内，不得露天随处堆放，集粪池设顶盖防止雨水进入，周围适当围挡密闭，并在周围加强绿化。 ⑥在饲料或粪尿中添加除臭剂以及完善饲料管理可减少臭气的排放； 通过以上措施后，能够达到能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界二级标准，同时养殖场周边多为自然植被，附近人口稀少，不属于城市和城镇居民区范畴，项目区最近居民为南面180m处的当地居民。因此本项目臭气对周围环境影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，针对无组织排放的大气污染物，需设置大气环境防护距离，计算拟选用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）。本项目无组织排放恶臭气体(H2S和NH3)的单元主要是猪舍、污水处理系统等，根据场区布局，本项目污水处理系统紧邻猪舍，所以合并作为单一面源来确定大气环境防护距离。计算参数及结果如表7-2所示： 表7-2 大气环境防护距离计算结果 污染物; 长度（m）; 宽度（m）; 排放有效高度(m); 强度(t/a); 评价标准（mg/m3）; 计算结果（m）. H2S; 46*2; 16.5*2; 3.5; 0.09; 0.01; 无超标点. NH3; 46*2; 16.5*2; 3.5; 0.66; 0.2; 无超标点. 上图为硫化氢大气防护距离 上图为氨大气防护距离 卫生防护距离 本评价根据污染物的排放量，以H2S、NH3作为卫生防护距离的评价因子。 卫生防护距离计算公示： Q C A B L r L c m c D     1 0 25 2 0 50 ( . ) . 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m³； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等有效半径； r=(S/π)0.5 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表得。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目所在地的多年平均风速为2.4m/s。养殖厂房卫生防护距离计算结果见下表7-3。 7-3 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 标准（mg/m³）; 计算数据(m); 卫生防护距离(m). 猪舍1518m2; H2S; 0.09; 0.01; 0.01; 53.34; 100. 猪舍1518m2; NH3; 0.66; 0.075; 0.2; 18.719; 50. 上图为硫化氢卫生防护距离 上图为氨卫生防护距离 根据计算，本项目猪舍、污水处理区排放的NH3、H2S卫生防护距离分别为100m、50m。因此本项目的卫生防护距离取100m。 综上可知，本项目设定100m卫生防护距离，在卫生防护距离内不应有长期居住的人群，并在防护距离内不规划居住用地。分析本项目实际情况，项目100m范围内无其他居民，卫生防护距离可行。环评要求在本项目的防护距离内不得新建居民、学校、医院等敏感保护目标。 且2014年12月15-16日通过汨罗市监测站对厂界的监测结果可知（具体监测结果见下表7-4），养猪场厂界恶臭气体硫化氢和氨均能达标排放，对周围空气环境影响较小。 表7-4 厂界监控浓度值 采样项目; 采样 时间; 采样地点、日期、结果（mg/m3）. 厂界监控点. 12-15; 12-16; 12-17. NH3; 小时值; 0.053; 0.048; 0.051; 0.047; 0.046; 0.048; 0.050; 0.046; 0.048. H2S; 小时值; 0.010; 0.009; 0.012; 0.012; 0.014; 0.013; 0.007; 0.009; 0.010. 标准值：NH3：1.5 mg/m3；H2S：0.06. （2）厨房油烟 本项目雇用员工共2人，均为自己家人，油烟对产生量较小，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 该场运行时噪声主要来自猪舍猪叫声，建设单位拟采取优化平面布局、综合减震、隔声等治理措施对其进行治理。 ⑴通过喂足猪饲料、提供充足的水，减少猪因饥渴发出的突发性噪声。 ⑵对于通风风机高噪设备，注意设备选型及合理的安装位置，可降低噪声源强还可减少噪声的传播。 ⑶猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声隔阻效果。 本项目的噪声源较少且噪声源强不大，并且均采取了合理有效的噪声防治措施，通过采取措施，可使本项目内部噪声源对周围环境的噪声影响降至最低程度，根据汨罗市环境监测站于2014年12月15-16日对本项目厂界四周及南面居民点现状监测可知，本项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 ①猪粪 本项目猪粪采用干清粪的工艺处理，采用人工将粪（做到日产日清）、单独清出，建设单位在厂区的两栋猪舍之间设置一个20m2的猪粪暂存间，用于堆放猪粪。项目处理后的污水和固体粪肥须经消毒和发酵无害化处理方可进行利用。环评对猪粪暂存池做出要求，贮存设施位置必须远离各类功能地表水体，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水，可将池底池壁设置为15-20cm的混凝土结构，同时采取设置顶盖等防止降雨进入的措施。 ②沼渣、沼液 项目沼气池产生的沼渣及沼液售给当地居民（当地农户，详见附件沼液、沼渣承包合同）作为肥料，灌溉农田、林地，对周边环境影响较小。 ③病死猪 根据现场踏勘可知，目前建设方设置的填埋井不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定。本环评建议建设单位在项目东侧山地拟建2个安全填埋井，填埋井四周及底部采用水泥硬化，水泥应优先选用硅酸盐水泥，防止渗漏，宽度为2m，井深4m，井口加盖密封。在每次投入病死猪尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，确保病死猪尸体被完全销毁和达到较好的杀菌效果，安全填埋井服役期满后，用粘土填埋压实并封口，保证安全干净。在填埋时严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定进行填埋。 在采取以上措施后，本项目病死猪对环境影响不大，填埋井采取了防渗措施，不会对地下水产生环境影响。 ④医疗废物 项目医疗废物委托有资质单位处理，存放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中相关危险废物存放方法，存放池底和池壁应为混凝土地面，避免污染地下水及周围水环境。 ⑤生活垃圾 项目职工生活垃圾年产生量约为0.73t，定期由当地环卫部门统一处理。 5、蚊蝇的影响分析 养猪场猪粪中会有病原微生物、寄生虫卵及孳生蚊蝇，洗猪圈的冲洗废水及猪尿等都极易孳生蚊蝇，污染环境，造成病原菌和寄生虫的繁殖和污染。养猪场应按规定进行消毒处理，避免大量的蚊蝇繁殖影响环境。

- 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 牲猪粪尿、猪粪堆积发酵和猪尿处理设施等 | 恶臭气体 | 设置卫生防护距离；每天多次冲洗圈舍；舍外污水沟必须密闭；及时清理送沼气池处理；加强绿化 | - 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 生活污水经化粪池处理、养殖废水经沼气池处理后，用于周边耕地施肥 | 处理后综合利用不外排 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 固体 废物 | 养殖区 | 病死猪 | 卫生安全填埋 | 零排放 |
|  |  | 猪粪 | 农业综合利用 |  |
|  | 沼液暂存池 | 沼渣、沼液 |  |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 | 委托处理 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 分类收集、定点贮存，由当地环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 营运期：采用低噪声设备，在饲养时喂足饲料和水、避免猪的饥、渴，并加强管理，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
| 主要生态治理效果 本项目污水、噪声、沼液、沼渣经过相应处理、处置后，可以做到达标排放和有效处置，对周围环境产生影响不大。空地进行了道路硬化、植树种草等措施，可将水土流失等生态破坏降至最低程度。 |  |  |  |  |

九、风险分析

主要风险物质识别 （1）有毒有害气体：牲猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味气体。 （2）易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气。 （3）卫生防疫：患传染病的猪引发的疫病风险。 评价范围 根据项目工程特点以及现场勘踏，本项目风险评价范围内环境保护目标见下表9-1。 表9-1 主要环境保护目标一览表 项目; 保护对象; 相对方位; 距离. 大气环境; 居民（20户）; 南面; 180-500m. 居民（30户）; 东南面; 200-500m. 居民（10户）; 西南面; 300-500 m. 地表水环境; 农灌渠; 北面; 50m. 地下水; 地下水井; 评价区域; 周边500m. 生态环境; 保护项目周边动、植物，注意水土保持。同时做好堆肥区、污水处理设施和安全填埋井的防渗工作，防止污染土壤。同时应保护项目周边农田、耕地，牛粪和沼渣必须进行无害化处理，不得随意施给附近耕地和农田。. 一、沼气风险分析 1、物质危险性 该项目涉及的危险性物质为沼气。沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（60-75%）和CO2（25-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是易燃物质。沼气的主要特性参数见表9-2。 表9-2 沼气的主要特性参数 - 序号; - 特性参数; - CH4 50%; - CH4 60%; - CH4 70%. - CO2 50%; - CO2 40%; - CO2 30%. - 1; - 密度（kg/m3）; - 1.347; - 1.221; - 1.095. - 2; - 比重; - 1.042; - 0.944; - 0.847. - 3; - 热值（kJ/m3）; - 17937; - 21524; - 25111. - 4; - 理论空气量（m3/m3）; - 4.76; - 5.71; - 6.67. - 5; - 爆炸极限（%）; - 上限; - 26.1; - 24.44; - 20.13. - 下限; - 9.52; - 8.8; - 7.0. - 6; - 理论烟气量（m3/m3）; - 6.763; - 7.914; - 9.067. - 7; - 火焰传播速度（m/s）; - 0.152; - 0.198; - 0.243. ### 2、工艺系统的危险性 对本项目工艺系统进行分解，其主要单元和设备及其有关参数见表9-3，本项目工艺系统属火灾危险性甲类装置。 通过预危险性分析和指数分析，本项目中沼气发酵、储存单元为关键单元，属风险重点分析对象。 表9-3 工艺系统及主要参数 - 系统; - 第一子系统; - 第二子系统; - 火灾 - 危险 - 性. - 项目; - 单元; - 名称; - 相态; - 压力 - （Pa）; - 温度 - （℃）; - 体积 - （m3）; - 质量 - （kg）. - 沼气发酵 - 及利用; - 发酵; - 发酵池; - 气; - 8000; - 常温; - 20; - 38.56; - 甲类. - 储存; - 贮气柜; - 气; - 5000; - 常温; - 30; - 54.24. - 输配; - 管线; - 气; - 5000; - 常温; - -; - -. ### 3、事故及其源项预测 对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表9-4。 表9-4 重点部位及薄弱环节 - 重点部位; - 典型设备及特点; - 薄弱环节; - 可能发生的事故. - 原因; - 类型; - 后果. - 发酵; - 发酵池; - •管线; - •维护保养不当; - •管线损坏; - 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸. - 储存; - 贮气柜，钢钟罩浸入和升出水槽水面次数频繁，储气中H2S腐蚀性较强，启用前需进行置换; - •钢钟罩 - •管线 - •水封; - •维护保养不当 - •操作不当; - •局部腐蚀穿孔 - •管线损坏 - •水封高度不足; - 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸. ### 火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气的储存和使用不当。 ### 4、最大事故源项 本项目最大可信事故源项见表9-5。 表9-5 沼气泄漏事故源项 - 发生事故装置; - 事故类别; - 最大释放量. - 贮气柜; - 沼气泄漏造成爆炸; - 400m3. 注：单个贮气柜容积400m3。 ### 5、事故防范措施 ①设置防火安全距离 贮气柜与其他建筑、构筑物的防火间距应不小于表9-6的规定。罐区周围设有消防通道。 表9-6 湿式贮气柜与建筑物的防火间距 单位：m - 名称; - 总容积（m3）. - <1000; - 1001-10000. - 明火或散发火花的地点，在用建筑物、甲乙丙类液体储罐、 - 易燃材料堆场、甲类物品库房; - 25; - 30. - 其他建筑; - 耐火等级; - 一、二级; - 12; - 15. - 三级; - 15; - 20. - 四级; - 20; - 25. 根据表9-6可知，本项目贮气柜的安全距离为20m。 ②贮气柜外建围墙，站内严禁火种。 ③贮气柜上安装避雷针，其接地电阻应小于10Ω。安装沼气泄漏检测仪。 ④选用仪表装置控制或指示钟罩的最高、最低操作限位。 ⑤经常检查水槽和水封中的水位高度，定期检查柜体表面和涂刷油漆。 ⑥施工由经过技术培训的施工人员安装。 ⑦制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实 。 ⑧强化安全管理，强化职工风险意识。 ⑨针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。 ### 6、火灾爆炸事故分析 资料显示，沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。 （1）甲烷浓度 在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5-15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。 沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。 （2）引火温度 沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650~750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或磨擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。 （3）氧浓度 甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。当氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。 7、应急预案 项目事故的应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。 二、废水事故性排放风险 事故性排放会造成水体污染，本项目若沼液暂存池因意外造成大量沼液外泄，通过溪沟流入地表水。污水渗入地下还可造成地下水中的硝酸盐含量过高。 不合理施肥造成环境影响。不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的沼液量高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中N、P等营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于沼液有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水、地表水体产生一定程度的污染。 对此，评价建议采取以下措施来避免此类现象的发生： ①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入沼气发酵装置。 ②加强管理，粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。 ③沼液暂存池加盖，在周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。 ④废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。 ⑤项目征对废水非正常排放，建设事故防范池。事故防范池上方设防雨棚，防渗、防漏、防雨淋；池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水流入；事故防范池按5天的废水量设计，确定规模为45m3，由于项目设一个250m3的沼液贮存池，因此，项目事故池可与沼液贮存池共用。 在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。 三、疾病事故风险 集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。这就要求我们随时具备对猪群有群防群控能力。 ### 1、常发病危害 （1）流行性疾病 近3年来，几种影响免疫功能的疾病困扰着我国养猪业，给养猪业造成了难以估量的损失，如猪环状病毒感染、猪繁殖与呼吸综合征等疫病的发生流行，引起机体的基础免疫功能下降，导致猪群免疫失败，如猪繁殖与呼吸综合征（PRRS）、仔猪断奶后多系统衰竭综合征（PMWS）、猪呼吸道疾病综合征（PRDC）、猪皮炎肾病综合征（PDNS）等，多种病原体引起的疾病的临床病变极其严重，极易造成临床上的误诊和防治上的困难，由于这些新病的出现，有的疾病缺乏有效的防治措施，因此，猪群发病率和死亡率提高，养猪场损失惨重。给我国养猪业造成了巨大的危害。不少猪场因种猪的疫病问题造成巨大的经济损失而倒闭，有些猪场爆发仔猪断奶后多系统衰竭综合征（PMWS），发病率高达60%，直接死亡率在40%以上。 （2）慢性疾病 许多慢性疾病虽然死亡率不高，但由于造成生长速度减慢、饲料利用效率降低，并发二次感染，增加药物和治疗费用等，经济损失极大。据国外研究报道，萎缩性鼻炎可使生长速度降低 5%，如果与肺炎并发，可导致生长速度降低17%；由于地方性肺炎导致肺的不同程度损坏，每损坏10％的肺组织可降低5%的生长速度；猪群由于胸膜肺炎的影响，可使销售额降低20%，并导致达100千克生长期延长12 天 ；某些皮肤病如猪疥癣可降低 10%的生长和饲料利用率，并且可能诱发皮脂炎而严重影响胴体品质，据国内有关数据显示，病毒、细菌等混合感染引起的呼吸道疾病，除了造成直接死亡之外，可使猪日增重降低 15%、饲料利用率降低18%、出栏时间推迟23 天，甚至更多，增重下降或生长停滞的猪可达70%甚至更多。 （3）寄生虫病 寄生虫病也是引起猪场效益下降的重要疾病。美国明尼苏达大学的一项调查研究结果表明，在管理良好的猪场里，寄生虫的感染依然存在，即使是轻微的感染，也能引起大量的损失，包括饲料利用率降低、生长速度下降、由于蛔虫、鞭虫等内寄生虫的移行造成内脏的损伤和机体免疫系统的损害等方面所引起经济效益的下降等。我国广东白石猪场大群体的驱虫试验结果表明，采用科学的驱虫模式进行驱虫，猪群的日增重（从 20~90kg）比没有驱虫的猪提高了9.3%，而饲料消耗却降低了10.9%，生长速度提高10.9%，肉料比提高0.36，并且由于有效地控制了疥螨病的发生，使外贸出口合格率大大提高，内销屠宰时因肝脏蛔虫斑而造成肝脏废弃的情况不再出现。一头猪从出生到出栏，按驱虫计划进行驱虫所支出的费用（包括公、母猪驱虫分摊的费用）为3.8元，而由此获得的收益可达28元以上，从另一个角度可看到猪场寄生虫病对猪场经济效益影响之大。 （4）人畜共患病 许多人畜共患病，已成为严重危害人体健康的重大问题； 1998~1999年马来西亚由Nipah病毒引起猪的脑炎，同时也引起265人发病，105人死亡。1997年台湾流行口蹄疫给台湾的养猪业以毁灭性的打击。2000年韩国和日本流行的口蹄疫,也给这些国家的养殖业带来沉重后果。2000年欧洲爆发口蹄疫，英国损失590亿英磅。许多人畜共患的重大疫病，如血吸虫病、狂犬病、乙型脑炎、链球菌病、流感等与动物的带毒、带菌、带虫有关，使这些病在动物和人之间相互传播，对人体健康构成严重威胁。猪场疾病日益复杂，其中猪能引起人畜共患的疾病达 25种之多，由此可见，人畜共患病问题已成为影响极为广泛的社会问题。 ### 2、疾病防疫和对策建议 （1）日常预防措施 ①在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒；猪场疾病的化验与预测；疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。 ②企业应将养殖区与生活区分开。对养殖区进行消毒，但需控制用药量。 ③严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。 ④兽医必须转变观念。兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对猪群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除猪场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证猪群健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在猪病防控工作上取得突破性进展。 ⑤合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。猪场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养猪往往通过改善养猪设备来控制或减少疾病。如漏粪地板和护仔栏的使用；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。即使是小猪场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进猪群健康。 常见空圈舍消毒程序： 空圈—清理杂物—高压水枪冲洗—消毒—3小时后清理污垢死角—清水彻底冲洗—晾干—熏蒸消毒—晾干—阳离子表面活性消毒剂消毒—晾干—进猪。 ⑥加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。全价平衡的营养是保证猪群发挥生产性能的重要因素，良好的饲养环境有利于猪群生产性能的正常发挥。科学程序化的管理使猪群生产性能获得最大经济效益。相反，营养不良、环境恶劣、管理不善，都能降低猪群的抗感染能力或者引起猪群疾病加重。即便是很健康、免疫能力很强的猪群在极其恶劣的环境下也很难避免疾病的发生。另外及时淘汰无价值的个体，对减少疾病非常重要。 ⑦饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。 ⑧经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍还应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)。 （2）发生疫情时的紧急措施 若不慎发生传染病，应立即采取有效地控制措施： 封闭—隔离—每天消毒—根据临床症状、解剖变化进行疾病的初步诊断—病畜的对症治疗—采样送检确诊—紧急预防接种—取各种综合性防治措施。 总之，要做到行动迅速，方法得当，措施有力，尽可能的将损失降到最低。 ①应立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。 ②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。 ③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。 （3）疫病监测制度 疫病监测是预防疾病的关键。 只有对本场所有猪只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。 猪场应建立如下疾病监测制度： ①对后备猪进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、猪瘟疫苗注射及注射1～3周后抽血化验工作，进行血清学检测，监测猪群健康状态和免疫效果。 ②对乳猪、断奶猪和其他各猪群，应做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握猪群免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及猪群的临床检查结果等方面的资料，进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。 ③定期监测蓝耳病、李氏杆菌病、传染性胸膜肺炎、萎鼻、气喘病、猪痢疾、链球菌病。 ④做好猪群驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。 总之，引起猪场疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，猪场才能实现安全生产。 （4）病死猪尸体处置 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体及时处理，不随意丢弃，不出售或作为饲料再利用。建设单位使用填埋井处理病死猪尸体，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，需用粘土填埋压实并封口。 四、风险评价结论 综合分析，该项目风险评价结论如下： （1）沼气风险评价结论 ①项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。 ②事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。 ③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。 ④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。 ⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。 （2）事故性排放风险评价结论 评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入沼气池，并加强管理，该风险是可以接受的。 （3）疫病事故风险评价结论 集约化养殖场疫病发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒（需控制用药量），并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

- 九、合理性分析

一、政策可行性分析 本项目采用“猪场—沼气—农”的生态养猪模式，进行商品猪规模化集中养殖。属于《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》鼓励类项目农林业中11、生态种（养）技术开发与应用。且项目采用的工艺和设备均不属于国家禁止和淘汰的工艺和设备，因此项目建设符合国家的产业政策。 同时，本项目的建设也很好的贯彻执行了2007年7月30日中国国务院出台《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）。 因此，综上所述，本项目建设符合国家的产业政策。 二、选址可行性分析 与国家和地方有关政策的符合性分析 1、与《畜禽规模养殖污染防治条例》的相符性：《畜禽规模养殖污染防治条例》中第十一条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： - 饮用水水源保护区，风景名胜区； - 自然保护区的核心区和缓冲区； - 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； - 法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 2、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相符性：《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009中规定禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； ①城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ②县级人民政府依法划定的禁养区域； ③国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 新建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 3、根据《岳阳市畜禽规模养殖管理办法》岳政发〔2012〕3号，第十二条 畜禽规模养殖场、养殖小区建设地址选择应当符合下列要求： ①应建在地势平坦、干燥、背风向阳和村庄的下风向，且未被污染和没有发生过疫情的地方。 ②城镇外距铁路、县级以上公路500米以上；距居民区、学校、医院等公共场所2000米以上。 ③距屠宰厂、其它畜禽规模养殖场或养殖小区、畜禽产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及污水处理场所等区域1000米以上。 ④水、电、路等公共设施完善。 ⑤禁止在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区及自然保护区的核心区和缓冲区以及基本农田上建设畜禽规模养殖场、养殖小区。 ⑥严格禁止以建设畜禽养殖场名义圈占土地，常年存栏生猪200头、母牛100头、母羊500只的养殖场可申请建设用地4亩，年存笼家禽10万羽，种、蛋禽1万羽的养殖场可申请建设用地5亩，种畜种禽场建设用地按照以上标准可上调30%。 4、与《汨罗市畜禽规模养殖管理规定》（汨政发【2013】16号）的相符性：畜禽规模养殖场、养殖小区的建设要求： ①畜禽规模养殖场、养殖小区的建设应符合《动物防疫条件审查办法》的相关规定； ②畜禽规模养殖场、养殖小区内废弃物及无害化处理区应配备畜禽焚尸坑或无害化处理，畜禽焚尸坑周围定期消毒，使用后及时消毒处理。 ③畜禽规模养殖场、养殖小区废弃物排放应达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）要求，并符合国家环境保护总局颁布的《畜禽养殖污染防治管理办法》（2001年）等规定，实行无害化、减量化、资源化处理。 ④畜禽规模养殖场、养殖小区应采取干法清粪工艺，能及时运送至贮存或处理场所，能做到日产日清。 ⑤畜禽规模养殖场、养殖小区的排水系统必须实行雨水和污水分离，污水量产生较大的畜禽规模养殖场、养殖小区粪污处理要按市能源局设计的方案建设沼气处理系统。 ⑥畜禽规模养殖场、养殖小区内畜禽粪便可采用自然堆积发酵方式进行无害化处理，也可以采用机械进行高温好氧发酵处理生产有机肥。处理设施的位置必须设在生产、生活管理区的下风向或侧风向处，并采取菌类消化等有效措施，防止造成恶臭污染。 本项目所在地处于农村地区，建设用地属于农村集体用地，附近无风景名胜区及自然保护区，项目用地已取得汨罗市畜牧水产局的批准同意（见附件2 汨罗市畜牧水产局文件），不属于禁养区；养殖场周边多为自然植被，附近人口稀少，不属于城市和城镇居民区范畴，项目在卫生防护距离内无其他敏感点；汨罗市政府未划定该区域为禁养区，同时国家或地方法律、法规也未规定该区域为需特殊保护的区域。 因此，从以上分析可知，本项目的选址与当地乡镇发展规划不冲突，符合相关法律法规的要求，只要相关的环保措施到位，项目对周边环境的影响较小，并可促进生态农业发展，项目选址可行。 5、建设项目所采取的环保措施能满足工程污染治理的要求 养殖废水采用沼气池净化，沼液、沼渣综合利用，设置大气环境防护区域，绿化及加强管理等，有效避免废气的影响，采取切实可行的噪声防治措施后，完全能满足工程污染治理的要求。 6、本项目选址已经获得汨罗市畜牧水产局、汨罗市规划局、国土资源局桃林寺所的同意文件（详见附件），支持本项目建设。 由以上分析可知，在落实本环评提出的治理措施并做到污染物达标排放的情况下，本项目选址可行。 三、平面布置可行性分析 本项目建设按照有利防疫、方便饲养管理、节约用地和节约用能等原则，考虑场地的地形地势与猪场各种建筑物、设施的尺寸及功能关系，科学合理规划全场的道路、排水系统、场区绿化、各功能区位置、建筑物和设施的朝向、位置。 本项目位于汨罗市桃林寺镇亦任村，总占地面积约5000m2。根据养殖工艺，防疫及使用功能要求，参照国家有关规范规定，项目按功能进行分区，本项目出入口设在场地与村级道路接壤处，由村级道路连接省道201。本项目有猪舍两间，位于场区东部，污水处理设施位于北面。生活区位于场区西面，干粪堆场位于两猪舍之间，饲料仓库则位于场区西部，只要建设方在采取环评中提出的各项措施后本项目各污染物对周边环境影响较小，因此本项目平面布置合理可行。 四、达标排放可行性分析 根据污染物防治措施分析，本项目废水、废气、噪声在采取成熟有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，污染物可实现达标排放，措施可行。 五、干粪、沼渣、沼液农田利用可行性分析 本项目的猪粪间灭菌后的有机肥和沼气池处理后的沼渣腐殖酸含量高，各营养元素丰富，能有效的改良土壤，是一种很好的有机肥，用于桔园，可有效的提高挂果率和产品的品质。 沼液可以直接作为农田的有机肥直接灌溉，可以提高农产品产量、质量和改良土壤理化性质，沼液还可用作病虫害的防治，通过直接喷淋可以减少农药的使用量和提高农作物产量。 综上所述，本项目采取的有机肥、沼渣、沼液农田综合利用措施可行。，

- 十、环境保护管理及公众参与

1、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ⑴环境管理机构与人员 项目施工期已经结束，营运期环境管理为汨罗市范家园镇茶叶示范场虎形山养殖基地，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托汨罗市环境监测站进行。 ⑵环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。 ⑤监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 ⑶项目营运期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由汨罗市范家园镇茶叶示范场虎形山养殖基地承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 2、环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程的主要污染因子进行环境样品监测化验、数据处理以及编制监测报告，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业主要负责污染源和环境质量的监测任务，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求。监测项目针对建设项目生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定，各污染源排放口应规范设置。 监测因子、点位及频率见下表10-1。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托汨罗市环境监测站进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护行政主管部门。 表10-1 监测计划一览表 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 地下水; pH、NH3-N、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐; 厂区水井; 每年一次. 废气; H2S、NH3; 场界; 每年一次. 噪声; Leq(A); 场界; 每年一次. 3、公众参与 （1）调查目的 任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。 通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。 （2）调查对象和方式 调查对象为本项目周边生活的居民（即本项目的大气和声环境保护目标人群）。 建设单位于2014年12月12至16日深入项目拟建地周边区域进行了公众参与调查。调查内容包括公众填写调查表、与公众进行口头交流。根据本工程建设内容及场址周边情况，编制了公众参与征询表。调查内容详见附表，本次调查共发放并回收了20份调查表。被调查人员情况详见下表10-2、10-3。 表10-2 公众参与团体名单 序号; 单位名称; 负责人; 与项目的距离; 联系电话. 1; 汨罗市桃林寺镇人民政府; 吴似龙; 6km; 13575046312. 2; 汨罗市桃林寺镇亦仁村村民委员会; 周聂中; 1km; 13787847438. 表10-3 公众参与人员名单 序号; 姓名; 性别; 年龄; 学历; 工作单位或住址; 联系电话. 1; 吴育保; 女; 71; 小学; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15115051658. 2; 杨六元; 男; 47; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15074057598. 3; 吴六珍; 女; 50; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15842807149. 4; 许滔; 男; 25; 高中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 13575043793. 5; 吴涂波; 男; 30; 高中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 18874196829. 6; 吴国福; 男; 50; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15292004071. 7; 冯绪春; 男; 50; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15973036292. 8; 许仕林; 男; 47; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15007309179. 9; 吴满浪; 男; 60; 小学; 汨罗市桃林寺镇亦仁村岳世吴; 15576075192. 10; 吴似春; 男; 52; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村岳世吴; 13974031468. 11; 许建皇; 男; 50; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 18868333512. 12; 吴新春; 男; 46; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村岳世吴; 13873070291. 13; 许金剑; 男; 32; 高中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15071159733. 14; 吴和生; 男; 65; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村岳世吴; 18774117442. 15; 吴国保; 女; 45; 初中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 13027479593. 16; 杨国保; 男; 52; 高中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 15576010802. 17; 李先梅; 女; 62; 小学; 汨罗市桃林寺镇亦仁村岳世吴; 15873007760. 18; 许新科; 男; 57; 高中; 汨罗市桃林寺镇亦仁村杨家屋; 18229405299. （3）调查结果统计分析（个人） 调查结果统计分析见表10-4。 表10-4 公众问卷调查结果统计表 问题; 数量(人); 有效问卷比例(%). 1、您对本项目建设的了解程度; 了解; 12; 66.7. 一般了解; 6; 33.3. 不了解; 0; 0. 2、您认为项目地主要的环境问题是; 废气; 5; 27.8. 噪声; 3; 16.7. 废水; 5; 27.8. 固体废物; 3; 16.7. 生态环境; 2; 11. 3、您认为本项目最大的环境问题是; 废气; 8; 44.4. 噪声; 2; 11. 废水; 5; 27.8. 固体废物; 2; 11. 生态环境; 1; 5.8. 4、您认为项目建设是否有利益改善区域民众生活; 有利; 18; 100. 不利; 0; 0. 不清楚; 0; 0. 5、您是否赞成本项目的建设; 赞成; 18; 100. 无所谓; 0; 0. 不赞成; 0; 0. 6、您认为建设单位还需完善的环保措施有哪些？; 没有. 从表10-4可以看出： - 100%的人对本项目的建设持有赞成的态度； - 66.7%的人了解本项目的建设，33.3%的附近居民对该项目的情况有一定了解。 - 44.4%的人认为本项目最大的环境问题是废气。 - 100%的人认为本项目的建设有利于改善区域民众生活； - 27.8%的人认为目前项目地主要的环境问题是废气和废水； - 居民均为未对企业提出需要完善的环保措施。 （4）结论 从本次调查的结果看，表明公众是普遍赞成工程的建设的。 从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。

- 十一、环保投资及“三同时”验收

本项目总投资为160万元，其中环保投资35.5万元，占总投资的22.2%。各项环保投资情况参见表11-1，“三同时”竣工验收见表11-2。 表11-1 环保投资一览表 污染源; 治理对象; 主要设施; 投资(万元). 废水; 养殖废水 生活污水; 沼气池（200m3）、化粪池、雨污分流管道; 20. 废气; 臭气; 排气扇除臭; 3. 噪声; 猪; 隔声工房、建筑隔声; 0.5. 固废; 猪粪; 猪粪间; 10. 沼渣. 病死猪; 安全井（2个）. 医疗废物; 委托有资质的单位处理. 生活垃圾; 集中收集、统一处理. 沼液; 沼液暂存池（250m3）. 绿化; 绿化; 厂区内大面积绿化; 2. 合计; 35.5. 表11-2 环境保护“三同时”验收一览表 污染源; 治理对象; 主要设施; 验收因子; 验收标准. 废水; 养殖废水; 沼气池（200m3）、沼液暂存池兼事故池（250 m3）; CODCr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、SS、TP; 不外排，不设排放口. 生活污水; 化粪池（1m3/d）; CODCr、BOD5、氨氮. 废气; 养殖场臭气; 设置绿化隔离带，设置大气环境防护距离; 臭气; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 噪声; 猪叫; 选用低噪设备、建筑隔声等措施; 噪声; 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 沼渣、猪粪; 猪粪暂存间; /; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）. 病死猪; 安全填埋井（2个）. 沼液; 沼液暂存池. 生活垃圾; 当地环卫部门统一处理; /; 零排放.

- 十二、结论与建议

一、结论 汨罗市吴岳保生猪养殖场在汨罗市桃林寺镇亦任村于2013年10月投资160万元建设年存栏1000头生猪养殖项目。本项目总占地面积5000m2，现已建成2栋猪舍、1间仓库（饲料房）、1栋办公室，200m3的沼气池；250m3沼液暂存池。项目采用干清粪方式。本项目不含生猪屠宰以及繁殖工程。 1. 本项目采用“猪场—沼气—农”的生态养猪模式，进行商品猪规模化集中养殖。属于《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》鼓励类项目农林业中11、生态种（养）技术开发与应用。且项目采用的工艺和设备均不属于国家禁止和淘汰的工艺和设备，因此项目建设符合国家的产业政策。 2.环境质量现状： 环境空气：项目所在区域SO2、NO2和PM10环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；硫化氢、氨大气污染物达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 地表水：由监测数据可知，附近农灌渠水质指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 地下水：项目区附近地下水各监测因子均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，说明区域地下水环境质量较好。 声环境：从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60 dB（A）；夜间≤50 dB（A））。 3.本项目营运期过程中，会产生废水、废气、固体废物和噪声等污染物，经过采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的不利影响较小。 （1）养殖场采用干清粪工艺，猪尿、猪舍冲洗废水经沼气池处理，生活污水经化粪池处理，沼液、沼渣外售给当地农户作为肥料用于林地、农田施肥。 （2）在两猪舍之间设置猪粪暂存间堆放猪粪，猪粪经过堆肥发酵达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）要求后用于周边农田、林地施肥。 （3）在厂区东面林地设置2个填埋井，填埋井服役期满后，用粘土填埋压实并封口，保证安全干净。 （4）项目营运期产生的大气污染物主要是猪舍和沼气池H2S和NH3.废气产生量不多且属于无组织排放，项目设有100米的卫生防护距离，恶臭通过自然衰减后，对周围大气环境影响不大。 本项目选址已获得汨罗市畜牧水产局、汨罗市规局、汨罗市国土资源局桃林寺所等部门的同意。（详见附件），建设单位在做好环境影响报告表提出的治理措施后，确保各污染物达标排放的前提下，可以将环境污染的影响降至最低，从环保角度出发，项目选址基本可行。 综合评价结论 汨罗市吴岳保生猪养殖场年存栏1000头生猪养殖项目选址合理，项目符合国家产业政策。项目贯彻了“资源化、减量化、无害化”的原则。项目厂址区域声环境、大气环境以及地表水环境现状质量总体尚好。项目生产过程中产生的生产废水、废气、噪声经过本报告表提出的污染防治措施的治理后均能稳定达标排放，各类固体废物能够得到妥善处理处置，本项目对周围环境的负面影响能够得到有效控制，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求。从环保角度考虑，本项目可行。 二、建议 1、建议企业在场界周围种植高大乔木，可以防止臭气扩散。 2、加强环境保护、生态保护的宣传和教育，倡导绿色消费，创建节约型社会。 3、沼气全部综合利用，可以用于猪舍冬季保温，或者提供周边村民综合利用。 4、加强对沼气池及沼液暂存池的管理，避免雨水流入其中。 5、要求本项目的废水处理池、沉淀池、集粪池及填埋井等均应做防渗处理；杜绝地下水造成污染。 6、本项目车辆消毒和进出人员消毒采用消毒池的形式，要求消毒池上设顶棚遮盖，防止消毒水外溢，要求消毒水不外排。 7、要求粪肥运输采用密封包装，杜绝运输过程的洒落，杜绝粪肥运输对公路沿线造成二次污染。 8、项目病死猪填埋井应为混凝土结构，严防渗漏，填埋深度应大于2m，井口必须加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm熟石灰。 9、不断引进新的工艺技术，减少养殖场恶臭产排对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1、委托书 附件2、汨罗市畜牧水产局文件 附件3、国土资源局文件 附件4、汨罗市规划局文件 附件5、质量保证单 附件6、沼液、沼渣协议 附件7、公众参与（团体2份，个人5份） 附图1、项目地理位置图 附图2、项目平面布置图 附图3、周围环境图 附表1、建设项目审批登记表