建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产25万张水泥瓦整治建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市虹建石棉瓦厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张宏洋 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张宏洋 |
| 通讯地址 | 汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13087313538 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 整治补办 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3131 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4500 |  |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  | 4500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 80 |  | 其中环保投资(万元) |  | 8 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2014年11月（已运营） |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°9'33"、北纬28°35'47" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 汨罗市虹建石棉瓦厂（以下简称“建设单位”）成立于2014年11月，公司成立后即投资8万元在汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内租赁厂房建设年产25万张水泥瓦整治建设项目，占地面积4500m2，并投入运营。项目运营截止至目前，建设单位未办理相关环保手续。 2016年3月22日，汨罗市人民政府办公室下发了“关于清理整治环保违规建设项目的通知（汨政办发[2016]5号）”，明确对在2014年12月31日前已建成，未经环评审批或验收的项目，在符合产业政策、企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标或可确保环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或运行。 由于企业在前期的建设运营过程中，未办理相关环评手续，同时现有项目存在一定的环境问题，因此根据“汨政办发[2016]5号”文件要求，进行本次整治，补办相关环评手续。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，本项目属于其中的J非金属矿采选及制品制造64、砖瓦制造；应编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作；接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日； （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （7）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； （8）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （9）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （11）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （13）汨罗市人民政府“关于清理整治环保违规建设项目的通知”（汨政办发[2016]5号）。 2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 三、建设内容及规模 1、本项目占地及建筑规模 本项目租用厂房一栋以及办公楼其中一间办公室，占地面积为4500m2，建筑面积4500m2，项目组成具体情况如下表1所示。 表1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 生产区; 钢架结构，1000m2; 打浆、搅拌、生产区域; 整改. 机器存放区; 钢架结构，700m2; 机器存放区. 仓储工程; 原辅料仓储区; 钢架结构，1550m2; 存储原料. 成品堆放区; 钢架结构，600m2; 存储成品. 辅助工程; 办公室; 办公楼一层，砖混结构，50m2; 综合办公. 生活区; 宿舍楼两层，砖混结构，600m2; 员工住宿. 公用工程; 供电; 弼时镇电网供给; \. 给水; 自打水井供给; \. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘; 全工段; 脉冲布袋除尘器+车间通风; 新建. 废水治理设施; 依托铝材厂现有隔油池、化粪池; 生活污水经厂区预处理后浇灌农田; 已建. 循环水池1个; 在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗; 整改. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消弱; 新建. 固废治理设施; 垃圾池; 交由环卫部门定期清运; 新建. 危废暂存间; 经暂存后交由资质单位处理; 新建. 2、产品方案 本项目主要产品如表2所示。 表2产品清单 序号; 产品名称; 规格; 单位; 年产量; 总重. 1; 水泥瓦; 1.8m*0.74m*6.5mm; 16kg/块; 张; 25万; 4000t. 备注：本项目单品规格仅为一般规格，实际规格根据订单要求另行订做。 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数10人，提供食宿，每天8小时工作制，年工作220d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表3，主要设备见表4。 表3 主要原辅材料表 序号; 名称; 年耗量（t）; 最大存放量 （t）; 来源; 形态及包装方式; 储存位置. 1; 纸浆; 3001; 5; 外购; 纸浆塔; 纸浆塔. 2; 水泥; 505; 5; 外购; 袋装/堆放; 原辅料区. 3; 石粉; 253; 1; 外购; 袋装/堆放; 原辅料区. 4; 铁丝网; 245.122; 0.5; 外购; 捆装/堆放; 原辅料区. 7; 能源; 水; 自打水井供给. 8; 电; 弼时镇电网供给. 备注：纸浆为废纸与水组成，其比例为1：1。 表4主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 用途; 位置. 1; 水塔; 座; 4; 生产废水回用; 生产区. 2; 打浆机; 台; 1; 废纸与水混合制成纸浆; 生产区. 3; 网箱机; 台; 1; 搅拌混合; 生产区. 4; 压模机; 台; 1; 瓦片成型; 生产区. 5; 叉车; 台; 2; 运输; 厂区. 5、公用工程 （1）交通：本项目紧邻国道107公路，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自打水井网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。本项目用水主要为生产用水、设备清洗用水、生活用水等；生产拌料水进入产品，不外排；设备清洗废水排入循环水池，废水进入循环水池后经水泵抽入水泥塔循环使用，不外排；项目生活污水依托铝材厂现有隔油池、化粪池处理后用于厂区周边的绿化灌溉，周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水，对外环境影响很小。 四、产业政策符合性分析 本项目主要产品为水泥瓦，主要生产设备如表4所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 五、选址合理性分析 本项目位于汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内，建设单位已取得所在地的相关土地租用合同及选址意见，并取得弼时镇政府以及当地村委同意（详见附件）。结合弼时镇总体规划以及土地利用规划，本项目符合弼时镇相关产业政策，同时本项目已取得周边居民同意。因此本项目选址符合国家规定。 项目北面为池塘；西面为铜盆铝材厂中内空置厂房；东面围墙外20m为周边居民；南面围墙外20m为周边居民，本项目与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 因此，本项目选址合理合法。 六、平面布局合理性分析 本项目租用厂房以及员工宿舍一栋、办公室一间，占地面积4500m2，分为生产区、生活区。项目办公区与生产区域分设两个区域，整个厂区人流、物流分开，方便了运输。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租赁铜盆铝材厂厂房生产，铜盆铝材厂现已停止生产，因此与项目有关的周围污染源主要为：项目所在铜盆铝材厂内企业产生的废气、废水及噪声；同时还有项目周围商业、办公、住宅混合区产生的人为噪声、生活污水、餐饮油烟等。 本项目为整治补办环评项目，目前项目已完成相关土建基础建设及设备安装工作，但建设单位正在进行整改建设，并未正式投入生产运营，本环评拟对项目整改前后的建设内容进行简单描述，同时针对现有工程存在的环境问题提出改进措施及建议。 1、项目整改前相关建筑内容 表5 项目整改前建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能. 主体工程; 生产区; 钢架结构，700m2; 打浆、搅拌、生产区域. 机器存放区; 钢架结构，700m2; 机器存放区. 仓储工程; 原辅料仓储区; 钢架结构，600m2; 存储原料. 成品堆放区; 钢架结构，600m2; 存储成品. 辅助工程; 办公室; 办公楼一层，砖混结构，50m2; 综合办公. 生活区; 宿舍楼两层，砖混结构，600m2; 员工住宿. 公用工程; 供电; 弼时镇电网供给; \. 给水; 自打水井供给; \. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘; 全工段; 无组织排放. 废水治理设施; 依托铝材厂现有隔油池、化粪池; 生活污水经厂区预处理后浇灌农田. 循环水池1个; 水池未硬化，且设计不规范，有生产废水溢出. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 无措施. 固废治理设施; 垃圾池; 无措施. 危废暂存间; 无措施. 2、项目整改后相关建筑内容 表6 新增及整改建（构）筑物一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 生产区; 钢架结构，700m2; 生产区域; 整改，调整厂区结构布局. 机器存放区; 钢架结构，700m2; 机器存放区. 仓储工程; 原辅料仓储区; 钢架结构，600m2; 存储原料. 成品堆放区; 钢架结构，600m2; 存储成品. 辅助工程; 办公室; 办公楼一层，砖混结构，50m2; 综合办公. 生活区; 宿舍楼两层，砖混结构，600m2; 员工住宿. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘; 全工段; 脉冲布袋除尘器+车间通风; 新建. 废水治理设施; 依托铝材厂现有隔油池、化粪池; 生活污水经厂区预处理后浇灌农田; 已建. 循环水池1个; 在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗; 整改. 噪声治理设施; 设备减震、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消弱; 新建. 固废治理设施; 垃圾池; 交由环卫部门定期清运; 新建. 危废暂存间; 经暂存后交由资质单位处理; 新建. 3、现有项目存在的环境问题及拟采取的改建措施 经现场踏勘，其存在的主要环境问题及改进措施详见下表7： 表7 项目存在的主要环境问题和整改措施一览表 序号; 环境影响因素; 存在的环境问题; 现有处理措施; 拟整改措施. 1; 水; 生活污水; 经厂区已有的化粪池处理后用作农灌; 无. 循环水; 设有循环水池; 循环水池硬化，结构调整，同时建设导流沟. 2; 气; 项目全工段粉尘; 无组织排放; 脉冲布袋除尘器+车间通风. 3; 固废; 一般固废、生活垃圾：无垃圾收集点; 无; 根据项目所在位置在项目西北角设置10m2的存放点. 废矿物油等危险废物与一般固废混合; 无; 根据项目所在位置在项目厂区西北角设置危险固废暂存间. 4; 声; 设备生产时产生的噪声; 无; 设备减震、隔声、绿化. 5; 其他; 车间布局不合理，各车间布局不明确; 无; 重新规划厂房布局. 打浆机以及废纸堆放点无顶棚; 无; 加设顶棚，同时设围堰. 闲置机器过多，集中堆放至生产区; 无; 淘汰不合格机器，合理处理闲置机器. 物料装卸时产生大量粉尘; 无; 设置专门的物料间. |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 年平均气温; 16.8-16. 9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39. 9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最; 积雪深度 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表8： 表8 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 北面水塘; 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否. 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、汨罗市概况 - 汨罗市位于中国湖南省东北部，汨罗江的下游。汨罗市因汨罗江而得名，是岳阳市代管县级市。 - 2015年12月3日，湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意汨罗市乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕118号），同意白塘乡、磊石乡成建制合并设立白塘镇；三江镇、智峰乡、八景乡成建制合并设立三江镇；大荆镇、古仑乡成建制合并设立大荆镇；红花乡、黄市乡、天井乡成建制合并设立罗江镇；桃林寺镇、火天乡、新塘乡成建制合并设立桃林寺镇；城关镇、城郊乡成建制合并设立归义镇；黄柏镇、沙溪镇成建制合并设立神鼎山镇；河市镇、黄金乡成建制合并设立河市镇；凤凰乡、琴棋乡成建制合并设立凤凰乡；同意屈子祠镇、范家园镇成建制合并设立屈子祠镇，将范家园茶场代管的新湖、新范2个建制村划归屈子祠镇。新设立的屈子祠镇辖1个社区居委会，31个建制村，总面积92平方千米，总人口4.7万人，镇人民政府驻范家（原范家园镇人民政府驻地）；将原种场代管的前进、华中、大华、全民4个建制村划归白水镇管辖。行政区划调整后的白水镇辖1个社区居委会，24个建制村，总面积81平方千米，总人口4.02万人，镇人民政府驻白水（原白水镇人民政府驻地）。同意李家塅镇、弼时镇成建制合并设立弼时镇，高家坊镇、川山坪镇成建制合并设立川山坪镇；撤销玉池乡建制，将其行政区域分别划入弼时镇、川山坪镇。同意长乐镇、新市镇、古培镇、汨罗镇、营田镇的行政区域和天问街道的管辖范围及镇人民政府驻地或街道办事处驻地不作调整。 - 2015年，全市实现地区生产总值291.2亿元，比上年增长10.4 %，其中，第一产业实现增加值34.7亿元，增长4.7%；第二产业实现增加值176.6亿元，增长11.1 %；第三产业实现增加值79.9亿元，增长11.4 %。三次产业结构比例由上年的12.0：60.7：27.3调整为11.9：60.6：27.5，按常住人口计算，人均生产总值达到46652元，增长11.2%。 2015年，全市实现农林牧渔业总产值51.3亿元，增长4.6%，其中农业产值24.2亿元，增长3.9%；林业产值1.2亿元，增长6.1%；牧业产值19.7亿元，增长4.4%；渔业产值5.4亿元，增长7.0%；农林牧渔服务业产值0.8亿元，增长12.0%。 2015年，全市工业总产值增长12.9%，规模工业总产值增长12.2%，规模工业增加值增长12.2%。工业园规模工业增加值总额73.1亿元，增长23.0%。循环经济产业园顺利通过国家循环经济标准化试点验收，新增亿元项目5个。 2015年末全市共有卫生机构597个。其中，医院7个，妇幼保健院1个，专科疾病防治院2个，乡镇卫生院28个，社区卫生服务中心（站）4个，诊所、卫生所、医务室165个，村卫生室366个。卫生技术人员2832人，增长4.8%。其中，职业医师和助理医师1335人，增长6.3%；注册护士870人，增长6.0%。医院拥有床位总数1510张，增长1.5%。乡镇卫生院拥有床位总数828张，增长6.4%。 2015年全市共有学校284所，其中幼儿园95所，在园幼儿15420人；小学140所，在校学生36523人；职工中学4所，在校学生5205人；特殊教育学校1所，在校学生134；普通中学44所，在校学生26987人。小学适龄入学率100%。 2、弼时镇概况 弼时镇位于汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，紧靠长沙星沙开发区，距长沙市区35公里，距国家级长沙经济开发区28公里，距汨罗市区40公里，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，是长株潭两型社会试验区政策核心区。 弼时镇交通区位条件十分优越，具备发展工业企业的良好条件。弼时镇东靠长沙县福临镇，西连长沙县北山镇，南邻长沙县青山铺，距长沙经开区28公里，距汨罗市区40公里，属长株潭半小时经济圈区域，是汨罗市对接长株潭经济辐射的前沿阵地。107国道贯穿全镇南北，总里程9.3公里。产业园距京港澳高速公路广福出口仅4公里，距京广高铁汨罗东站32公里，距京广线越江货运站22公里，距中南物流园18公里，交通十分便捷。弼时镇水文资源十分丰富，白沙河贯穿全境，注入捞刀河，集雨面积56平方公里，年流量6000多万立方米，境内有小（一）型水库5座，小（二）型水库14座，其中大里塘水库位于产业园东侧，库容260万方，年蓄水量780万方，境内水资源完全能够满足发展规模工业的需求。 集镇建设区面积1.6平方公里，镇区常住人口3100人，镇区内所有街道实现了“四通一平”，城镇配套功能完善。2011年年初，弼时镇镇聘请专业设计公司对集镇进行了详细规划，是岳阳市第一个完成集镇规划的乡镇，集镇将形成两纵五横的交通格局，面积将达2.5平方公里以上，常住人口将达1万人以上。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目委托汨罗市环境监测站于2016年11月28日~29日对项目周边的声环境现状进行了监测，项目周边的大气、地表水、地下水现状监测数据引用距离项目所在地400m的《汨罗市宏图泡沫加工厂年产80吨泡沫制品建设项目》的环境监测数据（汨环监评字2015年第032号）。 ## 环境空气质量现状 表9 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. G1：项目所在地上风向; 浓度范围; 0.009~0.028; 0.014~0.023; 0.070~0.080. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2：项目所在地; 浓度范围; 0.015~0.029; 0.014~0.024; 0.077~0.084. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G3：项目所在地下风向; 浓度范围; 0.016~0.032; 0.017~0.027; 0.084~0.094. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 日均值（PM10），其余均为小时值; 0.50; 0.20; 0.15. 由上表9可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 ## 地面水环境质量现状 表10 评价范围内地表水环境监测统计表 单位：mg/m3 断面 监测项目; W1; 标准值. 测量值; 超标率; 超标倍数. pH; 7.46~7.52; 0; 0; 6~9. CODCr; 15.3~16.1; 0; 0; ≤20. NH3-N; 0.664~0.680; 0; 0; ≤1.0. BOD5; 2.73~2.94; 0; 0; ≤4. DO; 8.11~8.25; 0; 0; ≥5. TN; 0.985~1.02; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.122~0.152; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.02ND; 0; 0; ≤0.05. 从表10中的数据可以看出，各监测点位各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ## 声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托汨罗市环境监测站于2016年11月28日~29日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测期间，厂区处于厂房装修、设备安装、调试阶段，未投入运营。监测结果如下表8： 表11 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 11月28日; 48.3; 37.8. 11月29日; 44.4; 46.7. b; 场界南面; 11月28日; 52.5; 38.9. 11月29日; 50.7; 44.6. c; 场界西面; 11月28日; 53.6; 43.0. 11月29日; 54.8; 47.7. d; 场界北面; 11月28日; 55.4; 44.6. 11月29日; 39.1; 34.2. 标准; 60; 50. 根据表11的监测结果，本项目周边场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。周边声环境质量良好。 ## 生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被仍保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内，建设项目周边敏感点如下表所示。 表12 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气和 声环境; 商铺以及居民; 周边; 20-200; 居住区以及商铺; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》GB3096-20082类. 水环境; 水塘; 北侧; 5; 农灌用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 生态环境; 平原; 项目所在地四周农作物植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性; ——. 厂房 商铺 项目所在地 铝材厂 居民 居民 50m 图2 环境保护目标示意图

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中：水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3；厂界外20m处浓度限值执行表3中颗粒物0.5mg/m3。 （2）废水：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产拌料水进入产品，不外排；设备清洗废水排入循环水池，废水进入循环水池后经水泵抽入水塔循环使用，不外排；项目生活污水依托铝材厂现有隔油池、化粪池处理后用于周边的农田灌溉，本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期 本项目属于整治补办环评项目，根据现场踏勘，已完成相关土建工程和设备安装，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、运营期 本项目营运期生产流程： 图4 营运期生产工艺流程图 工艺流程简述： 1、上料：根据订单要求将废纸打浆，后送入网箱机搅拌，同时添加水泥以及石粉； 2、搅拌均匀后输送至筒库； 3、从筒库中将物料压出，并插入铁丝网，接着输送至压模机压模成型； 4、压模成型后用叉车将半成品输送至成品堆放区晾干定型； 5、入库：定型后包装入库。 备注：1、采购原材料应符合制成品相关行业标准的要求； 2、严格控制机器温度； 3、项目不涉及原料生产，直接外购运至本厂区参与生产； 4、本项目设有循环水池，位置在生产线下方，同时在各工序下方设导流沟，禁止生产用水外流至外环境。 三、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表13 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 10人; 145L/人·d; 220d; 1.45; 319; 0.8; 1.16; 255.2. 2; 原料用水; 0.006m3/标张; 25万张; 6.822; 1391; \; --; --. 3; 设备清洗用水; 0.5m3/d; 220d; 0.5; 110; \; --; --. 合计（新鲜水）; \; \; \; 8.772; 1820; \; 1.16; 255.2. 则项目水平衡图详见图3。 - 图5 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表14 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 纸浆; 3001; 产品; 4000. 2; 水泥; 505; 无组织粉尘; 0.006. 3; 石粉; 253; 除尘器粉尘; 3.786. 4; 铁丝网; 245.122; 循环水池沉渣; 0.33. 合计; --; 4004.122; --; 4004.122.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目属于整治项目，根据现场踏勘，已完成相关土建工程和设备安装，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期污染工序 污染因素; 污染工序; 污染物; 处理措施. 废 气; 粉料储存、配料输送及搅拌; 粉 尘; 粉状物料采用筒库储存，并在网箱机上配备有布袋除尘器进行治理. 原料堆存、装卸、厂内运输等; 无组织粉尘; 入厂原料需搭建顶棚以及围挡，禁止露天堆存，并设置专门存放物料的隔间。加强厂区厂界绿化等. 废 水; 清洗废水; SS等; 循环水池沉淀后回用于生产. 员工生活; COD、SS、NH3-N等; 化粪池+农田堆肥或厂区绿化. 噪 声; 生产设备; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固 废; 生产过程; 除尘器粉尘; 作为物料回用于产品生产过程. 循环水池沉渣; 作为物料回用于产品生产过程. 废机油废抹布; 交由有资质单位回收处理. 生活过程; 生活垃圾; 由环卫部门回收处理. 1、水污染物 本项目涉及的用水主要为生产用水、设备清洗用水、生活用水等，均自打井水供给。项目生产用水、设备清洗用水进入产品，不外排；项目生活污水通过隔油池和化粪池处理后用于厂区周边的绿化灌溉，同时生活污水也可经处理后排至项目南面菜地浇灌，项目周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水，对外环境影响很小。详细产污介绍如下： （1）产品用水及排水 根据建设单位提供资料，产品耗水量为0.006m3/标张，本项目年产25万张水泥瓦，则年产品用水量约为1500 t/a。该部分拌料水进入产品，不外排。 （2）设备清洗用水及排水 本项目需要清洗的设备为相应生产设备。 根据建设单位生产实际，搅拌设备每次冲洗水0.5t，每年冲洗次数220次，网箱机冲洗水产生量为110m3/a(0.5m3/d)。经查阅资料SS浓度值约为3000mg/L，产生量为0.33t/a。 项目设备冲洗废水经循环水池沉淀后上层清水循环用于搅拌系统，因此原料添加用水需要新鲜水110m3/a，这部分水随产品带走，不外排。 （3）生活用水及排水 本项目员工共10人，提供食宿，年工作220天。依据湖南省《用水定额》（DB43T388-2014），并参考本项目所在地区实际情况，本项目平均每个员工每天生活用水量为0.145m3/天·人，项目员工用水量为1.45m3/d（319t/a）；生活污水排放系数以0.8计算，生活污水排放量为1.16m3/d（255.2t/a）。本项目运营期生活污水经化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后，以农用肥形式用于项目周围农田堆肥或厂区绿化，项目污水不外排。化粪池池壁、池底应基础防渗，避免污染地下水。 2、大气污染物 根据污染源分类，本项目废气污染主要为网箱机物料入口处粉尘以及物料装卸时的无组织排放粉尘。详细如下： （1）网箱机物料入口处粉尘 水泥、石粉料等在进入网箱机时由于落差会产生一定的粉尘，在搅拌过程中也会产生一部分粉尘。根据现场勘查及建设单位提供的资料，建设单位拟在网箱机的投料口（预加料斗上部）配套安装1台布袋除尘器，风机风量为1500m3/h，除尘效率可达99.9%，网箱机进料产生的粉尘经除尘器收集后回用于生产。根据类比资料，网箱机产生的粉尘约为总量的0.5%，因此产生量为3.79t/a。根据类比资料，网箱机产生的粉尘浓度约为2000mg/m3，产生量为3.79t/a。网箱机进料口粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为2mg/m3，排放量为0.00379t/a。 （1）物料车间产生的装卸扬尘 根据建设单位提供资料，本项目建设1550 m2物料堆场车间，本车间属于半封闭结构，因此本项目风力扬尘可忽略不计。本项目物料堆场在汽车运输原料时装卸产生粉尘。 汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次；u——平均风速，取2.6m/s；M——汽车卸料量，取10t。 公式适用条件：天气良好，物料粒径>2cm，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，本项目原料装卸量及污染物产排情况见下表。 表15 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 装卸量（t/a）; 装卸次数（次/a）; Q（g/次）; 起尘量（t/a）; 产生源强（kg/h）. 物料装卸; 758; 76; 0.55; 0.002; 0.001. 3、噪声 项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。主要设备噪声值见表16。 表16 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 水塔; 台; 70～80. 2; 打浆机; 台; 75～80. 3; 网箱机; 台; 75～85. 4; 压模机; 台; 65～70. 5; 叉车; 台; 65～70. 4、固体废弃物 本项目建成后固体废弃物主要有：除尘器粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾等一般固废，废矿物油等危险废物。各种污染物详细产量如下： （1）除尘器粉尘 根据类比资料，网箱机产生的粉尘约为总量的0.5%，因此产生量为3.79t/a。根据类比资料，网箱机产生的粉尘浓度约为2000mg/m3，产生量为3.79t/a。网箱机进料口粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为2mg/m3，排放量为0.00379t/a。因此除尘器收集的粉尘为3.786t/a （2）沉淀池沉渣 根据建设单位提供资料，清洗废水进入沉淀池进行沉淀处理。 根据建设单位生产实际，搅拌设备每次冲洗水0.5t，每年冲洗次数220次，网箱机冲洗水产生量为110m3/a(0.5m3/d)。经查阅资料SS浓度值约为3000mg/L，产生量为0.33t/a。 （3）废机油废抹布 根据建设单位提供资料，本项目生产设备每季度维修一次，每次产生废机油废抹布等危险废物量为0.005t/次，故每年产生废机油废抹布等危险废物量为0.02t/a。 （4）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则全厂生活垃圾产生量为5.5kg/a；本项目年运营220天，年产生生活垃圾共计1.21t/a。由环卫部门统一收集处理。 表17 固体废弃物产生量 名称; 固废性质; 产生量; 拟采取的治理措施. 除尘器粉尘; 一般固废; 3.786t/a; 作为物料回用于产品生产过程. 沉淀池沉渣; 一般固废; 0.33t/a; 作为物料回用于产品生产过程. 废机油废抹布（HW08）; 危险固废; 0.02t/a; 交由有资质单位回收处理. 生活垃圾; 一般固废; 1.21t/a; 由环卫部门回收处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸扬尘 | 扬尘 | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  | 网箱机粉尘 | 粉尘 | 2000mg/m3，3.79t/a |  | 2mg/m3，0.00379t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 255.2m3/a |  | 255.2m3/a |  |
|  |  | CODcr | 300mg/L，0.766t/a |  | 150mg/L，0.038t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.051t/a |  | 100mg/L，0.026t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，0.01t/a |  | 30mg/L，0.008t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.064t/a |  | 150mg/L，0.038t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘器粉尘 | 3.786t/a |  | 0 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 0.33t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.02t/a |  | 0 |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 1.21t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 |  | 75~80dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目属于整治项目，根据现场踏勘，已完成相关土建工程和设备安装，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二．营运期环境影响分析： 1.水环境质量影响分析 本项目涉及的用水主要为生产用水、设备清洗用水、生活用水等，均有自打水井供给。项目生产用水、设备清洗用水进入产品，不外排；项目生活污水通过隔油池和化粪池处理后用于厂区周边的绿化灌溉，同时生活污水也可经处理后排至项目南面菜地浇灌，项目周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水，对外环境影响很小。 本项目生活污水产排量为1.16m3/d（255.2t/a）。生活污水通过隔油池和化粪池处理后用于厂区周边的绿化灌溉，同时生活污水也可经处理后排至项目南面菜地浇灌。参考类似污水处理设施，处理后污染物浓度为：COD为150mg/L、BOD为100 mg/L、氨氮为30 mg/L、SS为150mg/L，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；处理后污染物排放量为：COD为0.038t/a、BOD为0.026t/a、氨氮为0.008t/a、SS为0.038t/a。 鉴于本项目已建成，现已具备生产能力。根据汨罗市环境保护监测站2016年11月29日对项目沉淀池废水进行监测（汨环监评字2016年第071号），pH为7.30、氨氮为2.32mg/L、COD为138mg/L、SS为39 mg/L、石油类为0.15 mg/L；水质能够满足项目生产用水回用，不需要外排。 综上所述，本项目营运期废水不外排，对区域地表水体影响较小，区域地表水环境质量仍能达到相关质量标准要求。 2.环境空气质量影响分析 （1）物料车间产生的装卸扬尘 根据建设单位提供资料，本项目建设1550 m2物料堆场车间，本车间属于半封闭结构，因此本项目风力扬尘可忽略不计。本项目物料堆场在汽车运输原料时装卸产生粉尘。 因此评价要求采取以下措施减少无组织粉尘的产生：评价要求在堆场周围设置围挡以及尽量使其封闭，非物料进出时不可打开库门。经采取以上措施后，本项目装卸粉尘排放量对周围环境影响不大。 （2）网箱机进料口处粉尘 水泥、石粉料等在进入网箱机时由于落差会产生一定的粉尘，在搅拌过程中也会产生一部分粉尘。根据现场勘查及建设单位提供的资料，建设单位拟在网箱机的投料口（预加料斗上部）配套安装1台布袋除尘器，风机风量为1500m3/h，除尘效率可达99.9%，网箱机进料产生的粉尘经除尘器收集后回用于生产。根据类比资料，网箱机产生的粉尘约为总量的0.5%，因此产生量为3.79t/a。根据类比资料，网箱机产生的粉尘浓度约为2000mg/m3，产生量为3.79t/a。网箱机进料口粉尘经布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为2mg/m3，排放量为0.00379t/a。 网箱机进料口粉尘经布袋除尘器处理后排放浓度为2mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值≤20mg/m3）的要求，处理后的废气收集后回用于生产。 （3）大气防护距离 本项目无组织排放粉尘主要来源于原料堆场产生的装卸扬尘，粉尘量为0.002t/a（0.001kg/h）。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源大气环境防护距离。本项目无组织排放大气防护距离预测参数及结果见下表： 表18 大气环境防护距离预测参数及结果一览表 排放源; 污染物; 污染物排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源 长度（m）; 大气环境防护距离（m）. 原料堆场; 粉尘; 0.001; 0.9; 8; 45; 100; 无超标点. 由上表可知，本项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护区域。 4.声环境质量影响分析 （1）噪声源强 本项目的噪声源主要为网箱机、叉车、压模机等，噪声级在75～80dB(A)之间，均为连续排放。 为进一步降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，尽量远离敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高；（4）加强厂区绿化，种植一些较高大的植物，以降低对周围环境的影响。 5.固体废弃物影响分析 本项目建成后固体废弃物主要有：除尘器粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾等一般固废，废矿物油等危险废物。 （1）除尘器粉尘 根据建设单位提供资料，除尘器收集的粉尘共计3.786t/a。该部分粉尘作为物料回用于产品生产过程，不外排。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。 （2）沉淀池沉渣 根据建设单位提供资料，清洗废水进入沉淀池进行沉淀处理。搅拌设备清洗废水经沉淀池沉淀量约为0.33t/a。该部分沉渣作为物料回用于产品生产过程，不外排。不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。 （5）废机油废抹布 根据建设单位提供资料，本项目生产设备每季度维修一次，每次产生废机油废抹布等危险废物量为0.005t/次，故每年产生废机油废抹布等危险废物量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油废抹布属于HW08类，危险废物交由有资质单位处理，不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。 （6）生活垃圾 本项目年产生生活垃圾共计1.21t/a。垃圾分类，能回收的回收，不能回收的由环卫部门统一收集处理；不会对周围环境产生不良影响，故对周围环境影响较小。 综上所述，采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。本项目固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表19 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; TSP; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 固废; \; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、公众参与与调查分析 公众参与是协调工程建设和社会影响的一种重要手段，公众参与可以动员社会各方面的人员关心环境保护，参与环境建设，同时可以判断建设项目对造成的环境影响所支付的社会成本提供重要依据。本项目“三废”可得到妥善处理处置；截止到本环评编制完成，未收到相关投诉情况，项目的镇、村两级政府已出具相关选址意见（详见附件）。建议建设方应加强与周边居民的沟通，同时严格按照环评要求采取相应的环保措施，避免出现污染事故，在日常运营中加强日常监管和常规监测，加强场区绿化。 10、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产拌料水进入产品，不外排；设备清洗废水排入循环水池，废水进入循环水池后经水泵抽入水塔循环使用，不外排；项目生活污水依托铝材厂现有隔油池、化粪池处理后用于周边的农田灌溉，本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 11、环保投资估算 该工程总投资约80万元，其中环保投资约8万，环保投资约占工程总投资的10%，环保建设内容如表20所示。 表20 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 粉尘; 脉冲布袋除尘器+车间通风 新建物料储存间; 4; 整改. 3; 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; 1; 依托. 工业废水; 循环沉淀冷却池; 0.5; 整改. 4; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 1; 新建. 5; 固废; 危险废物; 危险废物暂存间; 1; 新建. 一般废物; 垃圾桶; 0.5; 新建. 合计; 8; --. 12、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表21 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 生产区域; 粉尘; 脉冲布袋除尘器+车间通风、新建物料储存间; 《大气污染物综合排放标准》有组织排放监控浓度限值二级标准. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 隔油池+化粪池; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 生产废水; 循环用水; 循环沉淀池; 生产用水经循环沉淀池沉淀后循环使用，定期补充，不外排. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 除尘器粉尘; 回用于生产. 沉淀池沉渣. 废矿物油; 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、加强绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸扬尘 | 扬尘 | 新建半封闭物料储存间 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准（水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，表3颗粒物厂界外20m处，无组织排放限制0.5mg/m3） |
|  | 网箱机粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器+车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、氨氮、SS | 化粪池处理 | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 除尘器粉尘 | 回用于产品生产过程 | 达到环保要求，无害化处理 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 回用于产品生产过程 |  |
|  |  | 废机油废抹布 | 由有资质单位回收处理 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 由环卫部门回收处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 设备噪声 | - 选用低噪设备，对高噪声设备采取隔振减振措施；合理布局；加强生产管理，合理安排生产时间。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建设单位应合理选择绿化树种和花卉做好绿化。采取生态防护措施后，可改善原地块的城市生态环境，美化项目所在地块景观，并使工作环境舒适。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 汨罗市虹建石棉瓦厂在汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内租赁厂房建设年产25万张水泥瓦整治建设项目，并已投入运营。由于企业在前期的建设运营过程中，未办理相关环评手续，同时现有项目存在一定的环境问题，因此根据“汨政办发[2016]5号”文件要求，进行本次整治，补办相关环评手续。本项目占地面积约为4500m2，建筑面积4500m2。本项目年产25万张水泥瓦。本项目总投资80万元，环保投资8万元，占总投资的10%。 2、产业政策 本项目主要产品为水泥瓦。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目的产品、主要生产设备和生产工艺均不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 3、选址可行性 本项目位于汨罗市弼时镇铜盆铝材厂区内，建设单位已取得所在地的相关土地租用合同及选址意见，并取得弼时镇政府以及当地村委同意。结合弼时镇总体规划以及土地利用规划，本项目符合弼时镇相关产业政策，同时本项目已取得周边居民同意。因此本项目选址符合国家规定。 项目北面为池塘；西面为铜盆铝材厂中内空置厂房；东面围墙外20m为周边居民；南面围墙外20m为周边居民，本项目与周边居民均保持相当距离，且项目工艺较为简单，污染物产生量小，对周边影响较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响 本项目属于整治项目，根据现场踏勘，已完成相关土建工程和设备安装，施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期遗留环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 6、营运期环境影响 空气环境影响结论：本项目物料堆场扬尘通过新建半封闭物料储存间进行抑制；网箱机粉尘通过布袋除尘器+车间通风进行处理及抑制。采取上述措施后，项目废气污染物能后达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中标准（水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，表3颗粒物厂界外20m处，无组织排放限制0.5mg/m3），且不需要设置大气防护距离。因此，可认为本项目建成后对大气环境质量影响不明显。 水环境影响结论：运营期各类清洗废水经沉淀池处理后，上清液回用于生产过程，不外排；项目生活污水通过隔油池和化粪池处理后用于厂区周边的绿化灌溉，同时生活污水也可经处理后排至项目南面菜地浇灌，项目周边属于农村环境，完全有土地能够消纳此部分生活污水，对外环境影响很小。 噪声环境影响结论：对主要设备采取有效的防振隔声措施，如在设备底座安装防震垫等。此外建设单位应尽可能选购低噪设备，并优化厂房内平面布置，将高噪声设备布置在远离敏感点的一侧，同时严格生产作业管理，合理安排生产时间，禁止在夜间（22:00~次日8:00 时段）进行生产运营，以尽量减小项目生产噪声对周边环境的影响，确保项目东南北面边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 固体废物影响结论：本项目建成后固体废弃物主要有：除尘器粉尘、沉淀池沉渣、废机油废抹布、生活垃圾等。除尘器粉尘、沉淀池沉渣经收集后回用于项目生产过程；废机油废抹布由有资质单位回收处理；生活垃圾经分类后，不能回收的交由环卫部门处理。采取上述措施后，项目产生的固废不会对周围环境产生明显影响。固废处置途径合理，所有固废均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 7、公众参与 从公众参与情况来看，所有被调查者均对本项目有一定的了解，均认为本项目的建设利于区域经济发展，所有被调查者对项目的建设持支持的态度。 8、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产拌料水进入产品，不外排；设备清洗废水排入循环水池，废水进入循环水池后经水泵抽入水塔循环使用，不外排；项目生活污水依托铝材厂现有隔油池、化粪池处理后用于周边的农田灌溉，本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 9、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将原材料露天堆放，厂区内严禁烟火； 4、搞好厂区绿化，吸声屏噪； 5、加强职工的职业卫生防护。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日