《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500套卫浴建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市盛雅美卫浴加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡耀波 |  |  |  | 联系人 |  |  | 胡耀波 |  |  |
| 通信地址 | 汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13548791425 |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 |  | 414400 |  |
| 建设地点 | 汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 √改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | 木质家具制造【C2110】 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 1600 |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） | 300 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 14 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 随着人类社会的不断发展，生活水平的提高，人们对卫浴产品的需求已超越了清洁实用等传统概念，转而追求产品的多功能、节能环保和安全时尚。卫浴在我国是一个新兴产业，在改革开放之后才逐渐兴起。经过20余年的努力，我国卫浴产业取得了重大发展。 针对前景广阔的卫浴需求市场，汨罗市盛雅美卫浴加工厂拟投资200万元在汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组建设年产1500套卫浴建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》[国务院253号令]有关规定和要求，该项目需要进行环境影响评价。受建设单位委托，时代盛华科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织工程技术人员对本项目进行了实地考察，对建设地周围环境状况进行了调查，按有关技术规范要求编写了本项目的环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。 2.编制依据 - 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1日实施； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年9 月1 日修订； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年2 月28 日修订； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年1 月1 日颁布； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年10 月29 日颁布； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015 年4 月24 日； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年2 月29 日修订； - 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008 年8 月29 日颁布； - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253 号令，1998 .11.29颁布； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015 年6 月1日实施； - 《国家危险废物名录》，2016 年8 月1 日颁布； - 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第344 号； - 《产业结构调整指导目录》，国家发改委[2011]9 号令，2013年修订； - 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2005】152 号； - 《湖南省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》； - 《湖南省环境保护“十三五”规划》，2015年9月； - 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）； - 《大气污染防治行动计划》2013年9月12日实施。 - 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； - 项目委托函； - 建设单位提供的其他相关资料。 3.项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 项目名称：年产1500套卫浴建设项目 建设单位：汨罗市盛雅美卫浴加工厂 项目性质：新建； 建设地点：汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，地理位置见附图1； 建设内容：项目主要建设内容为厂房、原料、成品仓库以及办公生活用房等，并购置生产及辅助设备，建设卫浴生产线，建成投产后，可实现年产1500套卫浴产品（浴柜）； 投资总额：总投资200万元，其中环保投资14万元； 项目周边环境概况：本项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组。项目东面、西面、南面均为林地，北面为村级道路，项目位于神鼎山森林公园西南角6.8km处。项目地理位置及周边环境现状详见附图1。 3.2.项目组成 本项目总占地面积1600m2，总建筑面积1622m2。由主体工程、环保工程、公用工程和仓储工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区域; 位于厂区的西南侧，1F，建筑面积约350m2，依北向南依次布置有开料、拼装、打磨、组装、打包工序；钢架结构. 仓储工程; 原料存储区; 位于车间南面中部，1F，建筑面积约200m2；钢架结构. 成品存储区; 位于车间东北侧，1F，建筑面积约350m2；钢架结构. 辅助工程; 办公生活区; 西北面，2F砖混结构，建筑面积336m2. 公用工程; 供电; 由区域电网供给. 给水; 厂区自备井. 排水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌. 环保工程; 废气治理设施; 粉尘：集气+布袋除尘器. 噪声治理设施; 设备减振、隔声. 废水治理设施; 项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌. 固废治理设施; 一般固废暂存场所40m2. 危险废物暂存场所10m2. 垃圾桶. 绿化; 绿化面积300 m2. 本项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标表 序号; 项 目; 单 位; 指 标; 备 注. 1; 总用地面积; m2; 1600. 2; 建筑面积; m2; 1622. 3; 生产规模; 套; 1500; 卫浴（浴柜）. 4; 项目总投资; 万元; 200. 5; 项目定员; 人; 8. 6; 全年生产天数; 天; 300. 3.3. 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标等，确定本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 带锯; MJ6130TD; 台; 1. 2; 钻孔机; MB524; 台; 1. 3; 打磨机; MSC1000; 台; 1. 4; 钉枪; 台; 1. 5; 集气罩+布袋除尘器; 套; 1. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 本项目卫浴产品主要原材料为：PVC板、实木板以及外购的成品陶瓷浴柜、五金配件等。根据建设方提供的资料，具体情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能耗消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; PVC板; 1000张; 长沙购买. 2; 实木板; 500张，80立方，约20吨; 长沙购买. 3; 五金配件; 1500套; 长沙购买. 4; 镜面; 1500套; 长沙购买. 5; 陶瓷浴柜; 1500套; 广东购买. 6; 拼板胶; 0.5吨（50kg/桶）; 长沙购买. 7; 水; 120t/a; 自备井. 8; 电; 400kw/a; 区域电网. 备注：厂区不进行喷漆，如需喷漆企业另行外协。 原辅材料说明： 拼板胶：拼板胶是指用于拼接集成材等木制品的粘合剂，适合用于非结构材及结构材用集成材等的拼板粘合，拼板胶主剂为经特别制作的具备优秀防水效果的聚醋酸乙烯酯乳液。拼板胶主剂一般可以单独用作指接胶。常温下是无色透明液体，易挥发，带有特殊甜味，可与醇、醚相溶混，不溶于脂肪烃，微溶于水。沸点 73℃，自燃点 427℃，爆炸极限 2.6-13.4%（体积），空气中允许浓度极限 0.2mg/m3。低毒、无腐蚀，可在室温下干燥、粘合面柔软、抗冲击、耐老化性能优良。 3.4. 产品方案 项目建成后将具有年产1500套卫浴产品，具体产品规模见表1-5。 表1-5 建设项目产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 生产车间; 卫浴（浴柜）; 1500套/年; 2400h. 3.5.总平面布置 项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，平面布局较为简单，其中生产区位于厂区的南部及西面，依北向南依次布置有开料、拼装、打磨、组装、打包工序；原料仓库位于生产车间东面，成品仓库位于厂区的北面，办公生活区布置在厂区的西面偏北。各工序按照生产流程布置。平面布局详见本报告附图2。 4、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，厂区西北侧与村级道路相接，交通较为方便。 （2）供电：本项目无大功率电器，供电由当地电网供给，可以满足项目用电需求。 （3）供水：本项目供水由厂区自备井供给。 （4）排水：项目厂区实行雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。 5、工作天数和劳动定员 工作制度：年工作日为300天，一班8 小时生产制，夜间不生产； 职工人数：职工及管理人员共8人，厂内不设食堂、宿舍。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目东面、西面、南面均为林地，北面为村级道路。本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖。地处东经112°51′-113° 27′，北纬28°28′-29°27′之间。地势由东南向西北倾斜。 汨罗市东与平江相靠，南与长沙、望城两县相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻。最东处为八景乡山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系高家坊镇鹿峰村的陈家湾，最北端是磊石乡汨岳村的汨岳界。南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1561.95平方公里，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市建城区面积12平方公里。 本项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 汨罗市为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。 3、气象、气候 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。 （1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃； （2）降水量：年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm； （3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%； （4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风； （5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。 4、水文 汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。 汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。 流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 本项目周边水体为西北侧的水渠（水域功能为农田灌溉）。 5、植被与生物多样性 （1）植被与生物多样性 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，被子植物有94科383种。 项目区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。 （2）陆生动物 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。 （3）水生生物 汩罗江汩罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。 根据当地渔政部门介绍，汩罗市汩罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。 据调查，本工程区未发现珍稀和濒危需特殊保护的野生动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 行政区划、人口 汨罗全市总面积1562km2，人口72万。汨罗市共减少16个乡镇建制，现辖凤凰乡，白塘、长乐、三江、归义、汨罗、新市、大荆、罗江、神鼎山、弼时、桃林寺、屈子祠、古培、白水、川山坪、河市、营田17个镇，天问街道，共1个乡、17个镇、1个街道，总面积1669.8平方千米，总人口73.59万人，市人民政府驻归义镇（原城关镇）。 社会经济情况 2015年，汨罗实现地区生产总值262亿元，同比增长12%；完成财政总收入19亿元，增长10.7%；完成固定资产投资214亿元，增长35%；城乡居民人均可支配收入达13000元。市域综合实力排名全省第八位。发展后劲持续增强，2015年，汨罗上争项目150个，引进项目79个，新开工亿元项目36个。各项工作整体推进，2013年，汨罗被评为全国教育“两基”工作先进县（市）、知识产权试点示范县（市）和全省粮食生产标兵县（市）、非公经济先进县（市）、安全生产先进县（市）、旅游强县（市），物价、移民、血防、农机等多项工作进入岳阳先进行列。 交通运输 汨罗地处在长沙市与岳阳市的中点，位于“长株潭一小时经济圈”内，交通便利，京广铁路、107国道、京珠高速公路、武广高速铁路纵穿南北；汨罗江、S308线、湘慧线、省道201线横贯东西。 城区内建有汨罗火车站和武广高铁汨罗东站。城区与107国道、京珠高速公路均有专门连接线，距107国道6.6km，距京珠高速24km，距长沙黄花机场80km，距岳阳城陵矶货运码头90km。 教育 汨罗市现有各级各类学校189所（含民办学校2所）、幼儿园91所（含公办幼儿园11所）；在校学生和在园幼儿8.4万人，在职在编教师5360人。2012年秋季开学，适龄残疾儿童、少年入学率达100%，汨罗市小学生巩固率100%，初中学生巩固率为99.99%；学前一年教育率达100%、学前三年教育率达76.4%。职高年度巩固率达96.0%。普高学生巩固率为99.5%，高中教育质量评价连续22年位居岳阳前列。 汨罗市神鼎山镇概况 黄柏镇、沙溪镇成建制合并设立神鼎山镇。 黄柏镇位于湖南省汨罗市西南部，地处107国道沿线，镇辖16个行政村，298个村民小组，29787人，8416户，镇域面积73平方公里。全镇共有耕地面积23200亩，其中山地占84%，丘陵占12%。黄柏镇地处中亚热带湿润气候带，年平均气温17℃，降水量1653.2毫米，无霜期266天，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，霜期较短，植物生长季节长。 黄柏镇不但环境优美，气候宜人，是享有“家具之乡”，“竹器之乡”“麻石之乡”，“建筑之乡”，的美称。 沙溪镇位于汨罗市东南角，107国道穿境而过，与京珠高速公路紧密相连仅距4公里，距汨罗市区30公里，距长沙50公里，距黄花国际机场60公里。全镇总面积55.87平方公里，辖13个行政村，总人口1.8万。 沙溪镇有优越的自然条件，境内岗地、水系相间，丘陵山地交错，土地肥沃，气候温暖，日照充足，雨量适度，盛产优质水稻、蔬菜、瓜果、花卉和禽畜产品。沙溪村千亩优质水稻基地年产优质水稻100万公斤以上，苏溪村的花卉苗木基地占地200亩，花卉品种达200多个。湄江、鹅江贯穿全境，飘峰山和麻石山风光秀美，境内有张公观千年古刹、郭嵩焘陵园和一大批名胜古迹，是旅游观光的胜地。 沙溪镇交通便利，境内公路四通八达，镇村水泥公路联网并与107国道、京珠高速相接，使沙溪镇成为交通交汇之地。沙溪镇资源丰富，镇内蕴藏着丰富的麻石资源和木材资源，全镇有杉木等优质林16万余亩，木材蕴藏量达60万立方米；麻石具有蕴藏量大、易开采、色泽均匀、硬度适中、纹路清晰等特点。107国道旁的麻石加工企业6家，生产的石材远销广东沿海城市。投资环境的改善，吸引着众多外地厂商投资办厂。2000年，沙溪镇兴办了汨罗工业园，共有20余家外商企业落户，总投资超过1亿元，主要产品有铜铝线、电焊机、编织袋、红砖、烟花鞭炮、石材、竹木制品、收割机、花卉苗木、肉制品、装饰材料等，产品畅销国内外。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解区域空气环境质量，特委托湖南精科检测有限公司于2017年2月24日——2月26日对项目区域环境空气进行了现状监测。 监测项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 监测布点：G1：项目所在地上风向； G2：项目所在地下风向； 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 项目; 监测范围; 超标率; 超标倍数; 标准值; 是否达标. 项目所在地上风向; SO2; 0.018-0.033; 0; 0; 0.5; 是. NO2; 0.025-0.039; 0; 0; 0.2; 是. PM10; 0.064-0.073; 0; 0; 0.15; 是. 非甲烷总烃; ＜0.004; 0; 0; 2.0; 是. 项目所在地下风向; SO2; 0.023-0.035; 0; 0; 0.5; 是. NO2; 0.030-0.042; 0; 0; 0.2; 是. PM10; 0.068-0.079; 0; 0; 0.15; 是. 非甲烷总烃; ＜0.004; 0; 0; 2.0; 是. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10各项监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃的浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相应的环境质量标准要求；项目所在区域环境空气质量较好 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价特委托湖南精科检测有限公司于2017年2月24日——2月26日对项目区域水环境进行了现状监测。 监测因子：pH、DO、CODmn、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、石油类、粪大肠菌群（个/L）。 监测点位：G1：项目所在地水渠上游500m处； G2：项目所在地水渠下游500m处； 监测结果统计：具体监测项目的水污染物监测统计数据见表3-2。 表3-2 水环境监测分析表 单位：mg/L 监测点位; 监测项目; 单位; 监测范围; 超标率; 超标倍数; 标准值. W1; pH; 无量纲; 6.75-6.84; 0; 0; 6~9. DO; mg/L; 10.1-10.5; 0; 0; ≥5. CODmn; mg/L; 2.4-2.7; 0; 0; ≤6. CODcr; mg/L; 15.7-16.5; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 3.1-3.4; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.284-0.296; 0; 0; ≤1.0. SS; mg/L; 13-16; 0; 0; /. 总磷; mg/L; 0.02-0.03; 0; 0; ≤0.2. TN; mg/L; 0.557-0.564; 0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 1700-1800; 0; 0; ≤10000. W2; pH; 无量纲; 6.69-6.77; 0; 0; 6~9. DO; mg/L; 9.6-10.0; 0; 0; ≥5. CODmn; mg/L; 2.8-3.0; 0; 0; ≤6. CODcr; mg/L; 16.8-17.4; 0; 0; ≤20. BOD5; mg/L; 3.4-3.8; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.312-0.320; 0; 0; ≤1.0. SS; mg/L; 16-18; 0; 0; /. 总磷; mg/L; 0.03-0.04; 0; 0; ≤0.2. TN; mg/L; 0.571-0.580; 0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01-0.02; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 1800-2200; 0; 0; ≤10000. 由表3-2可见，各监测断面水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境质量现状 为了解评价区域地下水环境质量现状，本评价特委托湖南精科检测有限公司于2017年2月24日——2月26日对项目所在地水井进行了现状监测。 监测因子：pH、NH3-N、CODmn、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性固体、总大肠菌群（个/L）。 监测结果统计：具体监测项目的水污染物监测统计数据见表3-3。 表3-3 地下水环境监测分析表 单位：mg/L 监测项目; 单位; 监测范围; 超标率; 超标倍数; 标准值. pH; 无量纲; 7.04-7.11; 0; 0; 6.5-8.5. 氨氮; mg/L; 0.068-0.072; 0; 0; 0.2. CODmn; mg/L; 0.8-0.9; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; ＜8; 0; 0; 250. 氯化物; mg/L; ＜10; 0; 0; 250. 硝酸盐; mg/L; 0.07-0.10; 0; 0; 20. 亚硝酸盐; mg/L; ＜0.003; 0; 0; 0.02. 溶解性固体; mg/L; 176-182; 0; 0; 1000. 总大肠菌群; 个/L; ＜3; 0; 0; 3.0. 由表3-3可见，项目地下水所有指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精科检测有限公司于2017年2月24日——2月25日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果详见表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 2月24日; 2月25日. 1#; 东厂界; 昼间; 52.1; 52.8; 60. 夜间; 41.2; 40.8; 50. 2#; 南厂界; 昼间; 50.2; 51.1; 60. 夜间; 40.2; 40.5; 50. 3#; 西厂界; 昼间; 54.2; 54.0; 60. 夜间; 41.5; 42.3; 50. 4#; 北厂界; 昼间; 49.2; 49.7; 60. 夜间; 40.0; 39.7; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目4四周场界昼间噪声值均低于60dB(A)，夜间噪声均低于50dB(A)，声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设方提供的资料和现场踏勘可知：项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组。项目东面、西面、南面均为林地，北面为村级道路。项目所在地居民用水来源于自备水井。评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源。根据工程性质和周围环境特征。本项目主要保护目标及其保护级别详见表3-5，环境保护目标分布图3-1。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位及离厂界最近距离; 规模; 功能; 执行级别. 大气环境; 居民; 西北面120m; 1户，3人; 居住; GB3095-2012二级. 居民; 西北面280-500m; 6户，23人; 居住. 居民; 北面500m; 8户，30人; 居住. 地表水环境; 水塘; NE，300m; 小塘; 农业灌溉用水; GB3838-2002Ⅲ类. 水渠; NW，100m; 农灌渠. 声环境; 居民; 西北面120m; 1户，3人; 居住; GB3096-2008 2类. 地下水; 区域地下水; 饮用水; GB/T14848-93Ⅲ类. 生态环境; 厂界周边林地. 图3-1 环境保护目标示意图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量： 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行原国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》（P244）中的推荐值，TVOC执行《室内空气质量标准》 （GB/T18883-2002）中相应的标准。 - 环境空气质量标准值 （2）地表水环境： 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 1小时平均; 500（ug/m3）. PM10; 日平均; 150（ug/m3）. TSP; 日平均; 300（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准详解》（P244）中的推荐值. 总挥发性有机物; 8小时均值; 0.60（mg/m3）; 《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002). 本项目区域地表水体为西北侧的水渠，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 表4-2 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 评价参数; Ⅲ类; 评价参数; Ⅲ类. pH; 6～9; 粪大肠菌群; ≤10000. COD; ≤20; 石油类; ≤0.05. 总磷; ≤0.2; CODmn; ≤6. 氨氮; ≤1.0; DO; ≥5. BOD5; ≤4; TN; ≤1.0. （3）地下水环境 项目区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表4-3 地下水环境质量标准 （单位：除pH外mg/L） pH; 氨氮; CODMn; 硫酸盐; 氯化物. 6.5-8.5; 0.2; ≤3.0; 250; 250. 硝酸盐; 亚硝酸盐; 溶解性固体; 总大肠菌群. 20; 0.02; 1000; 3.0. （4）声环境： 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气： 颗粒物执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值；TVOC的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的表面涂装排放标准（2.0 mg/m3）。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 2、废水： 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。 3、噪声： 施工期噪声执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，（昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物： 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 量控制指标 | 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) - 施工期工艺流程及产污位置 工程施工期的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期生产工艺流程及产污节点 项目建成后，主要从事卫浴加工，年产卫浴1500套，具体生产工艺及产污环节如图5-2。 备注：厂区不进行喷漆，如需喷漆企业另行外协；同时项目不得进行刷底漆。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 开料工序：外购板材首先在木工区按要求通过带锯进行开料，得到符合尺寸要求的木料，该工序会产生一定的噪声、边角料、粉尘； 拼板工序：将带锯锯裁好的原料进行拼板，该工序会产生一定的噪声、有机废气； 打磨工序：对拼装好的的板材进行打磨以保证板材表面及边缘的光滑、平整，该工序会产生一定的噪声、粉尘；对部分需要喷漆的板材，另行外协； 组装工序：将打磨、喷漆好的板材与外购的陶瓷脸盆用五金配件进行组装成型，该工序会产生一定的噪声； 打包工序：对组装好的卫浴进行打包，该工序会产生一定的噪声和废包装材料。 二、主要污染工序： 1.施工期： （1）废水 石料冲洗废水、混凝土工程的灰浆、运输车辆冲洗水；主要污染物为 SS，经沉淀池沉淀后的水，可循环利用或者用于道路洒水降尘等，沉淀物用于场区绿化。在工程用水集中处设置 1个20m3的沉淀池，收集施工用水经沉淀后回用。 生活污水：施工期间，施工工人均为当地居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地租用村民厨房。施工高峰期施工人员及工地管理人员约 20 人，工地生活用水按 50L/人·d 计，用水量为1m3/d；排放系数以 0.8 计，排放量约为0.8 m3/d，由于人员居住分散生活污水直接泼洒道路抑制扬尘。 （2）废气 ①施工期排放的主要大气污染物为粉尘，在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。 施工扬尘一般来源于以下几方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘。 项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指运输车辆往来造成的地面扬尘。 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。 根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30m范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。 ②运输车辆、施工机械 运行时产生的尾气。 （3）噪声 装载机、推土机、运输车、电锯等施工机械作业时产生的噪声。噪声级一般在 85~100dB(A)。 （4）固体废物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、废弃的包装材料和生活垃圾。 土石方：施工期主要进行土石方工程，包括场地平整、土方开挖等。根据建设方提供的资料本建设项目挖方总量约为4.34万m3，挖方以卵石土，填土，普通土，强风化岩，中风化岩为主。均用于回填、场地平整及在土石方阶段结束用于绿化。 本项目土石方情况详见土石方平衡表5-1。 表5-1 项目土石方平衡表（单位：m3） 建设阶段; 挖方量; 填方量; 借方; 弃方; 备注. 土方开挖; 4.34万; 4.34万; 0; 0; /. 合计; 4.34万; 4.34万; /. 施工建筑垃圾：参照洛阳市建设委员会“关于印发《洛阳市建筑垃圾量计算标准》的通知”（洛建〔2008〕232 号），建筑垃圾产生按30kg/m2计，本项目总建筑面积为1622m2，施工阶段建筑垃圾产生总量为48.66t，由管理部门外运至指定地点处置。 废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为1500吨。 生活垃圾：施工高峰期施工人员及工地管理人员约20 人，工地生活垃圾按 1.0kg/（人• d）计，产生量约为 20kg/d。 2. 营运期: （1）废气污染源 1）木材加工废气（粉尘） 本项目原材料木材在开料、打磨等工序中会产生粉尘，主要为木屑颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第四分册）》P82页，原木生产锯材（锯材厚度≤35毫米）时粉尘产生量为0.321kg/m3，本项目使用带锯为原料进切割及打磨，参照该产污系数计算粉尘产生量，计算得出本项目切割、打磨的每个工段粉尘产生量均约为0.03t/a（共0.06t/a），在各个产尘设备点均设置有集气罩（集气罩收集效率为90%），收集的0.054t/a的粉尘后由配套布袋除尘处理（除尘效率99%），除尘的风量为5200m3/h，废气中粉尘产生浓度约为4.33mg/m3、产生速率约为0.0225kg/h，项目设置的布袋除尘器除尘效率可保证在99%以上，粉尘再在车间内无组织排放，除尘后外排废气中粉尘排放量0.0324kg/a，排放浓度约为0.003mg/m3、排放速率约为0.0135g/h。 2）拼装、组装拼装胶废气 本项目木材拼装胶合主要为冷压，使用胶黏剂为拼板胶。拼板胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。项目使用年消耗白胶0.5t，涂胶过程将散发无组织的聚醋酸乙烯有机废气，产生量约为拼板胶用量的1%，即0.005t/a（以VOCs计）。 （2）废水污染源 根据工程分析，本项目无生产废水产生，项目污水主要为员工生活污水。 本项目员工人数为8人，均不在厂区食宿。根据《湖南省行业用水定额》（DB34/T 679-2007），生活用水量按不住厂人员50L/d·人，核算出用水量约0.4t/d（120t/a）。产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.32t/d（96t/a）。生活污水中主要污染物为SS、CODcr、BOD5、NH3-N等。本项目生活污水产生情况见表5-2。 表5-2 本项目生活污水产生情况 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 96t/a; 产生浓度mg/L; 350; 180; 200; 30. 产生量t/a; 0.0336; 0.0173; 0.0192; 0.0029. （3）噪声 项目营运期噪声源主要为带锯、钻孔机、打磨机等设备运行中产生噪声，据类比调查分析，这些设备声级范围85~90dB(A)之间。主要设备噪声声压级见表5-3。 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 单位; 工作方式. 1; 带锯; 90; 2; 台; 连续. 2; 钻孔机; 80; 2; 台; 连续. 3; 打磨机; 85; 15; 台; 连续. 4; 喷枪; 85; 2; 台; 间歇. （4）固废污染源 项目生产过程中产生的主要废物有：生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，各固废产生的具体情况见表5-4。 ①生活垃圾 项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，根据生活垃圾产生经验系数，不住宿人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间以300天计，则本项目生活垃圾产生量为1.2t/a。 ②一般工业固体废物 A木材边角料 项目开料过程会产生边角料，类比同类型企业，边角料的产生量按每立方木材产生木材边角料0.0035 吨计算，则本项目产生木材边角料的量为 2.1t/a。本项目产生的木材边角料可作为燃料出售。 B布袋除尘器收集的粉尘 本项目采用布袋除尘器对木材加工各工序产生的粉尘进行收集处理，原材料消耗量为20t/a，加工粉尘产生量为0.06t/a，布袋除尘器除尘效率约为80%，则项目除尘粉尘量为0.048t/a。 C废包装材料 本项目购买的原材料以及成品均有包装，其项目废包装材料约为5t/a。 ③危险废物 本项目拼板胶为桶装，规格为50kg/桶，项目所需拼板胶10桶，该拼板胶空桶约为5kg/个，则空桶重约为50kg/a。 表5-4 固废产生量及处置方案一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 边角料、木屑; 一般工业固废; 2.1; 收集后外卖 综合利用. 2; 除尘灰; 一般工业固废; 0.048. 3; 废包装; 一般工业固废; 5.0. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 收集后环卫部门统一清运. 5; 废拼板胶桶; 危险废物; 0.05; 返回厂家处置.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 板材加工 | 粉尘 | 0.054t/a,4.33mg/m3 |  | 0.0324kg/a，0.003mg/m3 |
|  | 拼板 | VOCs | 0.005t/a，无组织排放 |  | 0.005t/a，无组织排放 |
| 水污染物 | 生活污水 96 m3/a | COD | 350 mg/L | 0.0336t/a | 经隔油池、化粪池处理后用于林地、菜地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L | 0.0173t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.0192t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.0029t/a |  |
| 固体废物 | 生 产 固 废 | 边角料、木屑 | 2.1 t/a |  | 收集后外卖 综合利用 |
|  |  | 除尘灰 | 0.048 t/a |  |  |
|  |  | 废包装 | 5.0 t/a |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25 t/a |  | 收集后环卫部门统一清运 |
|  |  | 拼板胶空桶 | 0.05 t/a |  | 返回厂家处置 |
| 噪声 | 项目营运期噪声源主要为带锯、钻孔机、打磨机等设备运行中产生噪声，据类比调查分析，这些设备声级范围85~90dB(A)之间，经基础减振、隔声等降噪措施后，厂区边界噪声昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态 | 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方填方产生的扬尘以及建筑施工人员生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 一、施工期废水环境影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有石料冲洗废水、混凝土工程的灰浆、运输车辆冲洗水等，主要污染物为 SS。生活污水来自施工人员的生活污水。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： （1）石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉淀池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄露的水泥砂浆应及时清理。 （2）混凝土工程的灰浆：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （3）施工工人为周边居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地提供食堂。施工高峰期施工人员及工地管理人员约 20人，工地生活用水按 50L/人·d 计，用水量为 1m3/d；排放系数以 0.8 计，排放量约为 0.8m3/d。由于工人居住比较分散，所以生活污水泼洒道路抑制扬尘。 二、施工期废气环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为基础工程施工过程中产生的扬尘、建材运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ①施工扬尘影响分析 施工期间，施工场地内土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构而形成裸露地表，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。主要是在建材的装卸、商品混凝土搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。据类比测算，城市中心区平均每增加 3～4hm2施工量，其扬尘对区域大气环境 TSP 平均贡献值为 0.001mg/m3。 ②建材运输车辆行驶产生的扬尘 施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 表7-1以一辆载重 5t 的卡车为例，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l.0 (kg/m2). 5 (km/h); 0.051; 0.082; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。 表 7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时评价浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 ③防治措施： 根据《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）》，结合项目施工情况，本环评提出以下整改措施： a）强化施工期环境管理，提高全员环保意识，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； b）建设施工工地采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥5.5m/s 时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； c）施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设，设置限速牌（5km/h）。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘； d）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； e）采取喷水洒水湿法作业。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； f）严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物。 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 三、施工期噪声环境影响分析 项目建设中场地平整、基础开挖、桩基工程等阶段工程机械作业、运输车辆往来以及设备安装等将产生强度达65～110 dB（A）噪声，会对作业人员身心健康和周围环境产生一定程度影响；管道敷设施工时产生的噪声对周围居民将产生一定影响。但白天不会对环境造成明显影响，夜间不施工，因此，不会造成噪声扰民。 为减少施工期噪声对声环境影响，本项目采取了如下噪声控制措施： 1、施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，并压缩工区汽车数量与行车密度，严禁汽车鸣笛。 2、从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，使其处于良好的工作状态，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 3、采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 项目施工期采取的噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，做到不扰民。 四、施工期固体废物环境影响分析 本项目弃土由汨罗市渣土部门调配；项目土建施工时产生的建筑垃圾运往所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；废弃物料能回收利用的回收利用，不能回收利用的，所属区域指定的建筑垃圾处理场处理；施工人员产生的生活垃圾送往附近的垃圾处理场处理。严禁私自对垃圾进行焚烧。通过以上措施处理固体废弃物，对环境无影响。 五、施工期生态影响分析 为减少水土流失，在施工结束后，临时占地都要进行清理整治，打扫地面，冲洗公路，及时回迁施工时迁走的植被，及时进行损伤道路的修补，把水土流失造成的影响降低至最低水平。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）木材加工粉尘影响分析 布袋除尘器的工作原理是：设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向电磁阀发出信号，随着电磁阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1-0.2s）。 技术特点：无需预收尘设备，能一次性处理高达1000g/Nm3浓度的烟尘，排放浓度小于30mg/Nm3，工艺流程简单；袋室内无需喷吹管，机外换袋方便；嵌入式弹性窗口，密封性能好；清灰强度大，动作迅速；整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工操作；滤袋使用寿命2a以上；易实现隔离检修，收尘器相对主机运转率100%。 通过类比调查和资料介绍，项目除尘设备选用袋式除尘器，其除尘效率可达到80%。出口浓度可以满足《大气污染物排放标准》中的要求，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行。 项目粉尘的影响分析：项目实木在开料、打磨、钻孔处理过程中有一定的粉尘产生，由工程分析可知项目生产过程中的粉尘产生量约为0.06t/a，在各个产尘设备点均设置有集气罩（集气罩收集效率为90%），收集的0.054t/a的粉尘后由配套布袋除尘处理（除尘效率99%），除尘的风量为5200m3/h，废气中粉尘产生浓度约为4.33mg/m3、产生速率约为0.0225kg/h，项目设置的布袋除尘器除尘效率可保证在99%以上，粉尘再在车间内无组织排放，除尘后外排废气中粉尘排放量0.0324kg/a，排放浓度约为0.003mg/m3、排放速率约为0.0135g/h。 本项目粉尘产生排放情况见下表7-1： 表7-1 粉碎粉尘产生排放情况一览表 项目; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 备注. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量kg/a; 速率 g/h; 浓度 mg/m3; 浓度 mg/m3; 集气罩+布袋 除尘. 粉尘; 0.054; 0.0225; 4.33; 0.0324; 0.0135; 0.003; 1.0. 由上表7-1可知，木材加工过程产生的粉尘，采取密闭吸风+布袋除尘器处理后，粉尘浓度可以达到《大气污染物排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放监控浓度限值。 项目车间地面及设备的保洁应采用吸尘器或人工清扫方式收集，并集中堆放定期外售，在粉尘堆放过程中为了避免二次起尘，应用容器盛装（桶装或袋装）并加盖帆布遮盖。另外，应在车间周围安装抽排风设施加强通风，经采取上述措施后对车间工人的影响较小。 （3）拼装胶废气影响分析 项目木材胶合工序将产生少量的主聚醋酸乙烯有机废气，产生量约为0.005t/a，主要在车间内无组织排放，环评要求建设单位不得使用含甲醛的聚醋酸乙烯乳液，并加强车间换气通风，采取上述措施车间后少量无组织排放的压胶废气对周边环境的影响较小。 大气防护距离 （1）大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 （2）大气环境防护距离计算结果分析 项目产生的无组织粉尘排放量为0.0324kg/a，排放速率0.0135g/h；VOCs排放量为0.005t/a，排放速率为0.0021kg/h；排放量为0.02t/a排放速率为，0.033 kg/h。按照HJ 2.2-2008导则要求，采用大气环境防护距离计算模式进行计算，结果显示无超标点。 - 图7-1 粉尘无组织排放大气防护距离计算 - 图7-2 拼版工序无组织排放大气防护距离计算 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）； L ——所需卫生防护距离（m）； r ——有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S(m2)计算，r＝(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次） 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 该项目所在地的多年平均风速为3.0m/s。卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表7-2所示。 表7-2 污染源强、参数取值及计算结果一览 产污环节; 污染因子; Cm（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 面积及源高（m）; 预测结果（m）; 卫生防护距离取值（m）. 黏胶; VOCs; 0.6; 0.0021; 25×20×2; 0.142; 50. 原料加工; 颗粒物; 0.9; 0.000135; 25×20×2; 0.003; 50. 粉尘卫生防护距离 拼板胶有机废气卫生防护距离 根据上表可知，项目生产过程中无组织排放的粉尘、VOCs卫生防护距离取值均为50m。则本项目防护距离为100m；在卫生防护距离内不应有长期居住的人群，并在防护距离内不规划居住用地。分析本项目实际情况，项目100m范围内无其他居民，卫生防护距离可行。环评要求在本项目的防护距离内不得新建居民、学校、医院等敏感保护目标。 二、水环境影响分析 本项目实行雨污分流，雨水经过雨水管网流入西北面的农灌渠。 由工程分析可知本项目无生产废水产生，项目外排废水主要为生活污水。 生活污水量排放量为96t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。生活污水经厂区化粪池处理后回用于周边林地浇灌；因此本项目废水对区域水环境影响很小。 三、噪声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为带锯、钻孔机、打磨机等设备运行中产生噪声，据类比调查分析，这些设备声级范围85~90dB(A)之间。由于产生噪声设备不多、高噪声噪声设备较少、且项目仅白天工作，经自然距离衰减后，不会对区域声环境产生较大影响。 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算：Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 厂界噪声贡献值结果见表7-3。 表7-3 厂界噪声贡献值 预测点 时间; 预测值. 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 贡献值dB（A）; 55.3; 53.8; 50.5; 51.8. 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后厂界各预测点的贡献值范围为50.5～55.3dB（A），项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目噪声控制距离为100米。而且，项目周边100米范围内无环境敏感点，因此，项目噪声不会对外环境产生明显影响。 为更好地保护周围环境，还应采取如下措施： ①项目应对设备加设减振垫； ②高噪声的设备安装在专门的隔离房内，车间建筑和围墙采用砖结构，其噪声有明显的阻隔作用，隔声能力在（1 砖－2 砖平均隔声能力3 分贝－5分贝），工作人员的操作台尽量安排在厚玻璃隔声室内； ③入厂车辆要减速，禁止鸣笛； ④控制风机噪声，一般可以概括为设置风机房等措施。一般可使进出风口噪声降低10~15dB ；即把风机密闭在风机房内，使噪声得到隔阻减弱。机房上的门窗要按隔声要求处理。风机基础采取隔振处理，管道用软连接等技术措施，可视环境要求加以处理。 当建设项目进一步采取上述隔声降噪措施后，对周边敏感点的影响将进一步减小。 四、固体废物影响分析 营运期间固体废物的来源主要来自生活垃圾和一般工业固体废物和危险废物，具体见下表。 表7-4 固废产生量及处置方案一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 边角料、木屑; 一般工业固废; 2.1; 收集后外卖 综合利用. 2; 除尘灰; 一般工业固废; 0.048. 3; 废包装; 一般工业固废; 5.0. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 收集后环卫部门统一清运. 5; 废拼板胶桶; 危险废物; 0.05; 返回厂家处置. 本项目营运期产生的生活垃圾属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 生产过程中产生的粉尘、边角料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理。 鉴于项目建设单位不具有危险废物处置资质，不能自行处理危险废物，因此，建设单位必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）的相关要求建设危险废物暂存处，并设立危险废物标志，以实现对本项目拼板胶空桶危险废物在最终处置前的安全暂存。 同时加强管理，落实责任制，建立建设项目固体废物分类存放和管理台帐、转移计划和联单、申报登记和污染事故应急预案等制度。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、清洁生产 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目清洁生产主要体现在以下方面： （1）原材料指标： 本项目对原材料使用上，主要原材料为木材。所用拼板胶均为环保型材料，因此原辅材料在生产过程中对环境影响较小，基本无毒害性。能源以木材和电能为主，其能源为清洁能源，对环境影响较小。 （2）产品指标： 项目产品为卫浴制品，本身无毒无害，对环境的污染较小。 （3）资源能源利用指标： 项目所有生产设备均使用清洁能源——电能，符合清洁生产的要求。 （4）设备先进性指标： 项目使用的工艺和设备均为成熟先进的生产工艺和设备，与国内同类设备相比，具有节能降耗，资源利用率高，电耗小等优点。 （5）污染物产生指标： 项目机加工过程中，采用设备配套的布袋除尘器，可大大减少粉尘量的排放。因此，通过本项目各个产污环节上看，本项目在生产过程中产生的污染物较少，各项指标均较低，不会对环境造成较大影响。因此，本项目污染物指标上符合清洁生产水平的要求。 （6）环境管理要求： 建设单位应严格执行环保“三同时”制度，成立环保管理小组，积极组织清洁生产审核，加强员工的环保意识培训，条件成熟时，建立ISO14001环境管理体系。 综上所述，本项目的建设，可使污染物产生量及排放量得到消减，建设项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地浇灌；固废中木材废屑等废料均能实现回收再利用，其固废都得到了合理处置。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较为成熟、可靠，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 针对该项目生产工艺，建议再从以下几点提高清洁生产水平： 1）加强清洁生产宣传，树立环保意识，进行岗位培训提高职工素质。 2）加强设备的维护和保养，提高生产效率，减少废品率。 3）强化生产中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。 六、环境风险 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本环评对项目进行简单的环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 本项目风险评价范围内保护目标见表3-4。 6.1物质风险识别 本项目生产过程中产生的少量含烟（粉）尘给予充分重视。依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。 6.2环境风险影响分析 项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，引起集气系统和净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，进而对环境造成影响。 事故情况下，烟尘污染物最大落地浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对周围大气环境影响有较大的影响；并且各污染物烟（粉）尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，不符合污染物达标排放和总量控制原则，并且将会对车间工人和附近环境敏感点居民有一定的影响。项目事故排放主要出现为大气环保设备集气系统和净化除尘系统故障失效时出现。需加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。 6.3事故风险防范及应急措施 “预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作： ①首先要求做到工艺安全化，除尘系统的设计和安装需由有专门资质的专业部门负责，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。 ②设置备用风机，一旦运行的风机出现故障，及时开启备用风机，确保除尘系统的正常工作。 ③集气系统应采用高质量的材质和幅板桁架结构，保证在长期热辐射下不变形，满足除尘系统长期、稳定运行的需要。 ④加强对污染源的监视，以便及时发现问题，及时调整生产及除尘设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施；并且定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行，若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象，待修复正常后方可恢复生产。 ⑤进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 ⑥加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，配备防尘口罩等必要的劳保措施，规范操作，将安全隐患降到最低。制定一套完整严格的故障处理制度，并有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1—2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是：①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务；②编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中；③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施；⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生；⑥建立环保档案，作好环境统计工作；⑦推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训；⑧经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 （2）环境监测 建立环境监测室，根据厂内管理需要，按有关污染源、污染物的标准监测分析方法，对厂内各污染源、污染物进行监测。 ①监测项目及监测频率 a、废气方面：重点监测粉尘、有机废气等大气污染物的浓度及排放量，了解各治理装置的治理效率变化情况，以便及时采取处理措施。 b、噪声方面：测定厂内各噪声设备的噪声和厂界噪声。 ②监测点设置 a、废气：主要监测厂区排气筒。 b、噪声：在四周厂界处一米处设置监测点。 ③监测实施 从经济角度来看，建议建设单位可委托当地环境监测机构实施，每年至少2次。 八、项目建设合理性分析 8.1产业政策符合性分析 本项目为卫浴产品生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类产业，并且本项目未使用限制、淘汰类设备。因此，本项目建设不违背国家产业政策。 本项目使用的设备和工艺均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 8.2、选址合理性分析 （1）与城镇发展规划的相符性 本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目用地已取得汨罗市国土资源局神鼎山所、汨罗市神鼎山人民政府、汨罗市黄柏镇企业办公室、汨罗市林业局白水中心企业工作站、汨罗市神鼎山镇丰仓村村村民委员会证明（见附件）。目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。 （2）公共设施建设情况 选址地区水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。 （3）选址区域内环境容量和总量的许可 环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。 （4）交通运输 本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目地厂区道路与村级道路相接，交通较为便利。 （5）本项目厂址不占用基本农田，不占用保护林地，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行。 8.3、总平面布置的合理性分析 项目大门设置于厂区西北侧，其中生产区位于厂区的南部及西面，依北向南依次布置有开料、拼装、打磨、组装、打包工序；原料仓库位于生产车间东面，成品仓库位于厂区的北面，办公生活区布置在厂区的西面偏北。总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。总体而言，本项目平面布置合理。 根据厂区平面布置情况和环保要求，环评提出如下平面布局优化原则及建议： （1）项目建设的仓库区建设采用防火材料，同时远离火源处，并由专人管理。 （2）项目生产车间等做好通风等布置，保护厂内生产人员的健康。 九、环保投资及竣工验收 汨罗市盛雅美卫浴加工厂年产1500套卫浴建设项目总投资200万元，其中环保投资为14万元，所占比例为7.0%。项目环保投资及竣工验收见下表： 表7-7 环保投资汇总表（单位：万元） 序号; 类别; 治理措施; 投资; 治理效果. 1; 废气; 开料车间、木工车间; 在每个木加工粉尘产生口设置集气罩，将本项目产生的木加工粉尘收集至布袋除尘器处理 监测因子为：粉尘; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准. 胶合; 加强通风；监测因子为：VOCs; 1. 2; 废水; 生活废水; 化粪池; /; 林地浇灌. 3; 噪声; 基础减振、厂房隔声等降噪措施及绿化措施; 2; GB12348-2008中 2类标准. 4; 一般工业固体废物固废; 一般固废储存场; 1; 达到固体废物储存管理相关要求. 危险废物; 危险废物储存场; 1; 交由有资质的单位处理. 生活垃圾; 垃圾池; 1; 交由环卫部门处理. 5; 排污费; 2.0. 6; 监测费; 1.0. 合计; 14.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木工车间 | 粉尘 | 设备侧方设置可集气罩收集+布袋除尘器； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放标准 |
|  | 拼板 | VOCs | 加强车间通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理达到用于林地浇灌 | 经化粪池处理达到用于林地浇灌 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 固废 | 边角料、木屑 | 收集后外卖 综合利用 | 资源化、无害化 |
|  |  | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废包装 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后环卫部门统一清运 | 达到环保要求 |
|  | 危险固废 | 拼板胶空桶 | 厂家回收处置 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备如开料锯、打磨机等安装减振基础，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目所在区域内生物多样性程度较低，无珍稀保护动植物，无敏感生态因子，总体上本项目对生态环境的影响轻微。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

|  | 一、结论 1、项目概况 项目名称：年产1500套卫浴建设项目 建设单位：汨罗市盛雅美卫浴加工厂 项目性质：新建； 建设地点：汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，地理位置见附图1； 建设内容：项目主要建设内容为厂房、原料、成品仓库以及办公生活用房等，并购置生产及辅助设备，建设卫浴生产线，建成投产后，可实现年产1500套卫浴产品（浴柜）； 投资总额：总投资200万元，其中环保投资14万元； 项目周边环境概况：本项目位于汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组。项目东面、西面、南面均为林地，北面为村级道路，项目位于神鼎山森林公园西南角6.8km处。项目地理位置及周边环境现状详见附图1。 2、产业政策符合性结论 本项目为卫浴生产，据查阅国家发展改革委员会令2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修订版）》，本项目既不属于 “第一类：鼓励类”、“第二类：限制类”，也不属于“第三类：淘汰类”，视为允许类，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。，符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目用地已取得汨罗市国土资源局神鼎山所、汨罗市神鼎山人民政府、汨罗市黄柏镇企业办公室、汨罗市林业局白水中心企业工作站、汨罗市神鼎山镇丰仓村村村民委员会证明（见附件）。目前项目建设地所在区域尚无明确的土地利用规划，项目的建设与周边用地不冲突。选址地区水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。本项目位于湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村夏家组，项目地厂区道路与村级道路相接，交通较为便利。本项目厂址不占用基本农田，不占用保护林地，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行。 4、区域环境质量现状 大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准分析，区域内SO2、NO2、PM10均无超标现象，非甲烷总烃的浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》相应的环境质量标准要求；项目所在区域环境空气质量较好。评价区域空气环境质量较好，各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准。 地表水环境：监测期间各断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 地下水环境：项目地下水所有指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 声环境：评价区域内各监测点昼间、夜间声级值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 现状监测结果表明，项目周边环境质量较好，各项指标基本达到相应环境功能标准。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 1）本项目木材开料、打磨工段产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后在车间内无组织排放，能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 中周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值； 2）拼装胶废气：项目木材胶合工序将产生少量的主聚醋酸乙烯有机废气，产生量约为0.005t/a，主要在车间内无组织排放，环评要求建设单位不得使用含甲醛的聚醋酸乙烯乳液，并加强车间换气通风，采取上述措施车间后少量无组织排放的压胶废气对周边环境的影响较小。 本项以厂界为边界设置100米卫生防护距离，该防护范围内无居民点等环境敏感目标，本项目投产后对周围大气环境影响较小。 （2）废水环境影响分析结论 根据工程分析，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌，不外排。 （3）声环境影响分析 本项目生产设备均设置于室内，经厂房隔声、距离衰减后，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别2 类标准，经距离衰减后对周围居民影响很小，不降低其声环境质量现状功能类别，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策、汨罗市土地利用规划和，选址和布局合理。目前所在区域环境质量现状能够满足项目建设的要求。在落实各项环保措施、加强环保管理的情况下，运营期间产生的各类污染均可达标排放，对环境的影响可控。在严格落实本环评报告提出的各类污染防治措施前提下，本项目在该地建设在环保上可行。 二、建议 1、对照《挥发性有机物（VOCs）污染防止技术政策》，从源头和过程控制及末端治理等方面落实VOCs污染防治工作，建议企业使用水性等环保型涂料； 2、厂区必须严格执行落实本报告提出的环保措施；环保设施建成运行前不得进行试生产；必须由环保部门对环保设施验收合格后方可正式投产； 3、建议加强对生产过程的监管以及对生产设备的保养维护，减少因为人为操作及设备非正常运转等原因造成的原材料浪费； 4、建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； 5、在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； 6、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 各部门证明 附件3 质量保证单 附件4 喷漆外协协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境照片 附图4 项目监测布点图 附表 建设项目环保审批登记表 |  |  |