- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 年加工30000平方米装饰石材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省鹏程石业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周三艳 |  |  | 联系人 |  | 周三艳 |  |  |
| 通讯地址 | 汨罗市归义镇大路村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18274169666 |  | 传真 |  |  | 邮政 编码 | 414400 |  |
| 建设地点 | 汨罗市归义镇大路村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | - |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3033建筑用石加工 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 17867 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 1800 |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 |  | 其中：环保投资（万元） | 53 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 13.25% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产日期 |  | 2017年7月 |  |  |  |
| - 项目编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日） （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日）（2016.11.7修正） （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日） （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订） （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日） （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日） （9）《中华人民共和国公路法》（2004年8月28日） （10）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号，2015年6月1日施行） （12）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）（2017年1月1日） （13）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）（2010年4月1日） （14）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）（2009年4月1日） （15）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）（2011年9月1日） （16）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）（1994年4月1日） （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日） （18）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）（2013年9月10日） （19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日） （20）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政办发〔2015〕53号）（2015年12月31日） （21）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》（湘政办发〔2016〕33号）（2016年4月28日） （22）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）（2017年1月23日） （23）《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》（岳政办发〔2014〕17号）（2014年11月28日） （24）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9） （25）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） （26）《一般工业固体废物储存处置场污染控制标准》(GB18599-2001) （27）湖南省鹏程石业有限公司环境影响评价委托书； （28）湖南省鹏程石业有限公司提供的其它相关资料数据。 - 工程内容及规模: ## 1.项目由来 - 近年来，城市建设快速发展，有力的带动了各大石材建材行业的迅猛发展。石材作为城市建设不可缺少的重要建筑材料，对满足城市建设日益增加的需求显示出其无可替代的作用。现代石材产业是一个产业关联度高产业链长，提升空间大的循环、节能、环保、低碳优势产业。随着城乡一体化的进程、城市化水平的提高，人民对审美观念的提升，市场对装饰石材的需求日益增加。 - 为满足市场需求，发展地方经济，提高企业市场占有力，湖南省鹏程石业有限公司在汨罗市归义镇大路村（劳动南路路桥岳阳天润交通设施公司）租赁1栋生产厂房建设年加工30000平方米装饰石材建设项目。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造 62、石材加工”，需编制环境影响评价报告表，湖南省鹏程石业有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.工程内容及规模 - 2.1工程简介 - （1）项目名称：年加工30000平方米装饰石材建设项目 - （2）项目性质：新建 - （3）项目投资：400万元 - （4）项目位置：汨罗市归义镇大路村 - 2.2工程内容及规模 - 本项目总用地面积17867m2，租用路桥岳阳天润交通设施公司生产厂房（路桥公司现已搬走），公司内已建有1栋宿舍楼，3栋厂房，1栋仓库及配电、给排水、绿化、消防、道路等配套设施。本项目租用其中1栋厂房，总建筑面积为1200m2，其中办公区75m2，食堂10m2，切割生产区655m2，打磨生产区260m2，原料仓库100m2，成品仓库100m2。本项目住宿依托已建宿舍楼。本项目建成后可生产各类装饰石材30000m2/a。 - 工程建设内容（含各建筑物的名称、面积）及主要经济技术指标见下表1-1； - 表1-1 工程主要经济技术指标及建设内容组成一览表 - 内容; - 名称; - 数量; - 单位; - 备注. - 经济技术指标; - 总用地面积; - 17867; - m2; - /. - 总建筑面积; - 1200; - m2; - /. - 其中; - 生产区建筑面积; - 915; - m2; - /. - 办公区建筑面积; - 75; - m2; - /. - 原料库建筑面积; - 100; - m2; - /. - 成品仓库建筑面积; - 100; - m2; - /. - 食堂; - 10; - m2; - /. - 总建筑面积; - 1200; - m2; - /. - 建筑密度; - 6.7; - %; - /. - 容积率; - 0.067; - /; - /. - 主体工程; - 生产区; - 915; - m2; - 切割、打磨加工. - 辅助工程; - 办公区建筑面积; - 75; - m2; - 办公. - 原料库建筑面积; - 100; - m2; - 原料储存. - 成品仓库建筑面积; - 100; - m2; - 成品储存. - 食堂; - 10; - m2; - /. - 环保工程; - 绿化率; - 10; - %; - /. - 化粪池; - 10; - m3; - 已有. - 雨污分流管网; - /; - /; - 已有. - 二级沉淀池; - 40; - m3; - 新增. - 2.3原辅材料消耗和主要设备 - 项目原料主要以花岗岩、大理石为主，辅少量人造石及石英石。根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗、产品方案、所需设备见下表。 - （1）项目主要原辅材料消耗见表1-2 - 本项目石材年用量为6480t，平均密度按2.59g/cm3，折合体积2500m3，根据建设方提供资料，采购的石材14.4m2折合1m3，则原料石材折合36000m2。 - 表1-2 项目原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 规格（长，宽，厚），来源. 1; 花岗岩; t; 2680; 长：1-2m，宽0.68-1m，厚：0.015m、0.025m、0.03m、0.05m、0.08m、0.15m，市场采购. 2; 大理石; t; 3200; 长：3m，宽1.8-2.4m，厚：0.015-0.04m，市场采购. 3; 人造石; t; 300; 长：3m，宽1.8-2.4m，厚：0.015-0.04m，市场采购. 4; 石英石; t; 300; 长：3m，宽1.8-2.4m，厚：0.015-0.025m，市场采购. 5; 云石胶; t; 0.6; 15kg/桶，桶装，市场采购. 6; 电; 万KWh; 3.5; 市政供电电网. 7; 水; m3; 3554; 自来水供水管网. - 花岗岩：为大陆地壳的主要组成部分，是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩，属于深层侵入岩。主要以石英或长石等矿物质形式存在，主要组成矿物为长石、石英、黑白云母等，石英含量是10%～50%。因为花岗岩是深成岩，常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒，因而得名。花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的首选之材。本项目花岗石质量符合《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009）标准的要求。 - 大理石：是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩，地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成，其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。大理石相对于花岗石而言一般性质比较软。大理石磨光后非常美观。主要用于加工成各种形材、板材，作建筑物的墙面、地面、台、柱，还常用于纪念性建筑物如碑、塔、雕像等的材料。大理石还可以雕刻成工艺美术品、文具、灯具、器皿等实用艺术品。本项目大理石质量符合《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2005）标准的要求。 - 人造石：通常是指人造石实体面材、人造石石英石、人造石岗石等。人造石类型不同，其成分也不尽相同。成分主要是树脂、铝粉、颜料和固化剂。人造石主要应用于建筑装饰行业中，一种新型环保复合材料，具有无毒性、无放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接、造型百变等优点。本项目人造石质量符合《人造石》（JC/T908-2013）标准的要求。 - 石英石：是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材。它是通过特殊的机器在一定的物理、化学条件下压制而成的大规格板材，它的主要材料是石英。优质的石英石采用精选的天然石英结晶矿产，其SiO2的含量超过99.9%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质，94%的石英结晶体和其它的树脂添加剂使得石英石没有辐射污染的危险。 - 根据《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中建筑材料分类使用的规定，建筑材料按放射性辐射强度将分成三个类别。A类装修材料：装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制；B类装修材料：不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面，但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等），但可用于构筑物（如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等）； C类装修材料：不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途，须限制其销售，也就是说C类石材只可户外了，至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。 - 本项目使用石材均为A类材料，使用范围不受限制（本项目放射性检测文件见附件）。 - 云石胶：云石胶为不饱和聚酯树脂，主要成分为环氧树脂，颜料，促进剂、固化剂等，适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕，常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、粘接定位和填缝。 - （2）项目产品方案见下表1-3： - 表1-3 项目产品方案表 名称; 主要产品内容; 产量（m2）. 装饰石材; 按客户要求制作各种材质和规格; 30000. - （3）项目所需设备见下表1-4： - 表1-4 项目主要机械设备表 序号; 名称; 型号及规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 红外线切割机; HWX-800; 2; 开料. 2; 仿形切割机; -; 2; 造型. 3; 手摇式切割机; -; 1; 定长. 4; 线条切割机; -; 1; 线条切割. 5; 手磨机; -; 7; 打磨，异形件加工. - 所选的设备没有《产业结构调整指导目录》（2011本）（修正）中的限制类、淘汰类产品。 3、平面布置 - 本项目厂房呈东西向，由东往西依次为办公区、原材料仓库、生产区、成品仓库，厂房设备按生产工艺呈流水线布设区。项目原料石材以露天堆场为主，位于厂房北侧，废水处理系统位于厂房南侧，出入口位于厂房东部，连接劳动南路。厂区内主车道与主入口相连，由厂房北侧侧通往成品堆场，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。厂区平面布置见附图2。 4、给排水及公用工程 - （1）给水 - 根据建设方提供的资料，本项目采用湿法加工，生产过程全程带水作业，生产用水主要为石材切割、打磨时的冷却除尘用水，根据《建筑饰面石材加工废水处理工程技术规范（征求意见稿）》（DB35/T-2010）中用水量相关数据：锯机（10大片）废水12.5m3/h·台，切边机废水1.6m3/h·台，磨机废水0.75m3/h·台（锯片不同时，可参照上述数据进行线性估算）。本项目无锯机，仅6台切边机，7台磨机，设备平均运行时间按4h/d计，则生产用水需17820t/a（59.4t/d）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，项目厂区道路、场地浇洒频次为1月/次（如起尘量较大可适当增加浇洒频次），浇洒水用量按36L/m2·月，道路、场区面积为3600m2，则道路、场地浇洒用水量为1296t/a；车间地面冲洗频次为1天/次（即每天下班后均对生产车间地面进行冲洗，将地面残留粉尘冲洗干净，预防地面干燥后产生扬尘），冲洗水用量按2L/m2·d，车间生产区面积为912m2，则车间冲洗用水量为547t/a。 - 项目生产用水、车间地面冲洗水不外排，全部进入沉淀池沉降后回用，道路、场地浇洒水全部蒸发，故项目总回用水量为18367t/a。项目生产用水对水质基本无要求，故生产用水、地面冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用可行，生产废水中SS主要为比重比较大的石粉颗粒，沉淀池水力停留时间为2小时时处理效率可达80%，本项目拟建40m3二级沉淀池，水力停留时间为2.5h，项目循环水量为40m3/a，循环水损耗按10%计，则项目新鲜水用量为1837t/a。 - 生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计（带食堂），本项目劳动定员为11人，其中6人在厂区食宿，其余5人均不在本项目区域内居住，项目租赁厂房北侧宿舍楼作为宿舍。本项目生活用水量为381t/a（1.27 m3/d），由自来水供水管网供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生活用水需求。 - 由上述可知，本项目总用水量为3514t/a。 - （2）排水 项目生产废水、车间地面冲洗水经沉淀后循环使用，不外排，道路、场地浇洒水全部蒸发。 项目外排废水主要为生活污水，生活用水量为381t/a，产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为305t/a（1.01m3/d），经化粪池处理后排入西侧铁溪排污渠，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类，最终进入汨罗江。 - （3）能源 - 本工程生产设备均使用电能。用电由市政供电电网提供，完全可以满足整个工厂用电要求。项目年耗电量约3.5万度。 5、劳动定员 - 项目劳动定员11人，6人在厂区住宿，租赁厂房北侧宿舍楼作为员工宿舍，其余5人均不在厂区居住，生产班次为1班制，每班8小时生产，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 本项目为择地新建项目，建设地位于汨罗市归义镇大路村，岳阳市公路桥梁基建总公司（原岳阳天润交通设施公司）厂房，该公司已停产多年，生产厂房内内所有设备和设施均已拆除运走，厂房均已空置，厂区内原有的配电、给排水、绿化、消防、道路等配套设施保留完好，厂区内无原有生产设备及历史遗留环境问题。项目所在区域目前没有完善雨水和污水分流管网，但项目厂区内已建有雨污分流管网，雨水和经处理后的污水排入项目西侧铁溪排污渠，由汨罗市城市生活污水处理厂污水管网截留进入污水处理厂处理，最终排入汨罗江。 - 项目东侧为劳动南路，南侧为汴塘及农田，120m处为居民区，西侧为租用路桥公司厂房的煤炭加工厂及农田，420m处为居民区，北侧10m处为1栋民居烂尾楼，已荒置4年，70m处为居民区。本项目无原有污染及历史遗留环境问题。 |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。 本项目建设地位于汨罗市归义镇大路村，东临劳动南路，交通便利。 2.地形、地质、地貌 汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。 3.气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 4.水文状况 汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。 据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江。 5.植被和生物 汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。 汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。 据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 二、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 汨罗江（窑舟断面）; 饮用水源地; II类. 汨罗江（南渡断面）; 一般渔业用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 本次环评引用汨罗市环境监测站在汨罗市环保局设立的大气常规监测点2017年4月监测数据进行评价，该常规监测点位于本项目北侧约1.5km。 监测地点：汨罗市环保局大气常规监测点。 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间、频次和方法：2017年4月，采取按GB3050-1996标准执行。 监测结果统计于下表3-1： 表3-1 大气数据统计表 单位：μg/m3 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10. 汨罗市环保局; 浓度范围; 5~22; 20~33; 8~118. 超标率(%); 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; 150; 80; 150. 监测数据表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 2.水环境质量现状： 本项目纳污水体为汨罗江。项目废水经化粪池预处理后，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理，最终排入汨罗江，排污口位于南渡断面上游，窑洲断面下游，南渡断面执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准，窑洲断面执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅱ类标准。本项目南侧20m处为汴塘，为渔业用水，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。本项目采用长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月25日-26日对汴塘实测数据及引用2017年1月汨罗江窑洲断面、南渡断面常规监测数据进行评价。 （1）监测布点 汨罗江窑洲断面、南渡断面、项目南侧汴塘。 （2）监测项目 选定为pH、CODCr、BOD5、DO、NH3-N、TP、粪大肠菌群。 （3）监测时间与频率 2017年1月，每个断面分别于左、中、右各点采样1次，2017年5月25-26日。 （4）监测结果统计与评价 表3-2 汨罗江水质监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测对象; 监测因子; 监测结果; 超标率（%）; 执行标准. 单位; 最低值; 最高值; 平均值. 汨罗江窑洲断面（Ⅱ类）; pH; 无量纲; 7.36; 7.37; -; 0.0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 13.0; 14.6; 13.8; 0.0; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 2.4; 2.5; 2.4; 0.0; ≤3. DO; mg/L; 8.5; 8.6; 8.6; 0.0; ≥6. 氨氮; mg/L; 0.17; 0.203; 0.186; 0.0; ≤0.5. TP; mg/L; 0.10; 0.10; 0.10; 0.0; ≤0.1. 粪大肠菌群; 个/L; 5400; 5400; 5400; 100; ≤2000. 汨罗江南渡断面（Ⅲ类）; pH; 无量纲; 7.37; 7.38; -; 0.0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 13.5; 14.7; 14.1; 0.0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.6; 2.8; 2.7; 0.0; ≤4. DO; mg/L; 8.4; 8.5; 8.4; 0.0; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.518; 0.558; 0.538; 0.0; ≤1.0. TP; mg/L; 0.1; 0.12; 0.11; 0.0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 5400; 5400; 5400; 0.0; ≤10000. 汴塘（Ⅲ类）; pH; 无量纲; 8.63; 8.71; -; 0.0; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 40; 43; 42; 100; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 7.7; 20.3; 14; 0.0; ≤4. DO; mg/L; 10.1; 10.8; 10.4; 0.0; ≥5. 氨氮; mg/L; 0.032; 0.036; 0.034; 0.0; ≤1.0. TP; mg/L; 0.06; 0.08; 0.07; 100; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 2600; 2700; 2650; 0.0; ≤10000. 监测结果表明，汨罗江窑洲断面除粪大肠菌群超标外，其他各水质因子均《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，最大超标倍数为1.7倍，超标原因为周边沿岸居民生活污水未达标排放；南渡断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总体而言汨罗江水环境质量较好。项目南侧汴塘除CODCr、TP超标外，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，CODCr、TP最大超标倍数分别为1.15倍、0.6倍，超标原因为周边居民生活污水排入所致。 3.声环境质量现状 根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月25日-26日对项目所在地四厂界及南侧120m处居民环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为48~55.8dB(A)、夜间噪声为39.8~45.6dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表3-3 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 采样地点; 昼间; 夜间. 1东厂界; 2017.5.25; 48.0; 45.5. 2017.5.26; 51.2; 45.2. 2南厂界; 2017.5.25; 54.6; 45.0. 2017.5.26; 55.8; 45.6. 3西厂界; 2017.5.25; 50.5; 40.1. 2017.5.26; 50.7; 41.4. 4北厂界; 2017.5.25; 49.1; 38.9. 2017.5.26; 51.0; 41.6. 南侧120m居民; 2017.5.25; 53.4; 44.8. 2017.5.26; 52.5; 42.1. 评价标准（2类）; 昼间：60dB(A); 夜间：50dB(A). 4.环境监测布点 说明：环境空气质量现状引用汨罗市环保局大气常规监测点的大气监测数据； 汨罗江水环境质量现状引用窑洲断面、南渡断面历史常规监测数据，汴塘水环境质量现状为长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月25日-26日实测数据。 为声环境监测点 为地表水环境监测点 图3-1 项目环境监测布点示意图 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标示意表 保护目标; 性质/规模; 方位; 与项目的距离（m）; 保护级别. 要素; 名称. 环境 空气; 居民; 30户; N; 70-200; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准. 居民; 40户; EN; 170-400. 居民; 45户; S; 120-280. 居民; 15户; W; 420. 声 环 境; 居民; 30户; N; 70-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民; 20户; NE; 170-200. 居民; 18户; S; 120-200. 水环境; 汨罗江; 窑洲-南渡段; NE; 约3300; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准. 汴塘; 水塘; S; 10. 社会环境; 京广铁路; /; W; 150; 《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号. 图3-2 本项目环保目标图 项目地 居民30户 70-200m 京广铁路 150m 居民40户 170-400m 汴塘 10m 居民15户 420-500m 居民45户 120-280m

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/18883-2002）中要求限值（0.6mg/m3） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求； 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》； 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标 CODCr：0.09t/a、NH3-N：0.006t/a，纳入汨罗市城市污水处理厂总量指标。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 湿法打磨 产品 废水、粉尘、固废、噪声 营运期工艺流程及产污节点图 项目生产工艺及产污节点图 原料石材（具体根据客户订单确定） 运输粉尘、噪声 湿法切割 废水、粉尘、固废、噪声 废水、粉尘、固废、噪声 废水、粉尘、固废、噪声 粘合造型（根据少部分客户增加该工艺） TVOC 运输粉尘、噪声 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： 项目以花岗岩、大理石、人造石、石英主要原料，原材料经下料、切割、打磨、造型等生产工艺，生产不同规格大小的装饰石材。虽然产品种类较多，但其生产工艺及原辅料基本一致。本项目仅在少部分客户的特殊要求进行粘合造型工艺。 生产工艺流程简述如下： 本项目不使用荒料，使用的各类石材原料为已切割成型的石材板材，其具体规格见原辅材料一览表，原料均储存在生产厂房内的原料堆场。原料来源于省外市场，产品主要在本地市场消纳，原料和产品的运输均采用汽车运输，运输路线由东侧劳动南路向外辐射。 项目将各类原料石材经红外线切割机、仿形切割机、手摇式切割机、线条切割机、手模机等设备湿法切割、湿法打磨后入库外售。对有粘合造型特殊要求的，采用云石胶将需造型的半成品石材胶粘，自然干燥后入库外售。 物料平衡分析： 表5-1 项目物料平衡表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方; 原辅材料. 1; 花岗岩; 2680; t/a; 市场采购. 2; 大理石; 3200; t/a; 市场采购. 3; 人造石; 300; t/a; 市场采购. 4; 石英石; 300; t/a; 市场采购. 合计; 6480; t/a. 出方; 产品. 1; 成品; 5200; t/a. 废气. 1; 粉尘; 0.5; t/a; 切割打磨. 固废. 1; 沉渣; 24.5; t/a; 石粉. 2; 边角料; 1255; t/a; 碎石. 合计; 6480; t/a. 水平衡分析： 自来水 3554t/a 损耗76t/a 381t/a 305t/a 汨罗市城市生活污水处理厂 305t/a 生活用水 汨罗江 1296t/a 厂区道路场地浇洒 损耗1296t/a 547t/a 损耗55t/a 车间地面冲洗水 492t/a 损耗1782t/a 40t/a 1330t/a 492t/a 生产用水 沉淀池 40t/a 主要污染工序： 本项目土建工程已建成，施工期影响已不存在。 营运期主要污染工序： 本项目污染源主要有石材加工过程切割、打磨过程产生的粉尘、固废、废水、噪声、云石胶产生的TVOC气体、食堂油烟废气、员工生活垃圾、物料运输产生的扬尘。 1. 废气 （1）切割、打磨粉尘 本项目采用湿法作业，石材用量为6480t/a，平均密度按2.59g/cm3，折合2500m3，类比2016年已报批的五莲县街头镇永联石材有限公司《石材加工项目》，切割打磨粉尘产生量取0.01t/m3，则粉尘产生量为25t/a，其中98%随切割水流入沉淀池沉降，逸散入车间粉尘量为0.5t/a（0.2kg/h），呈无组织排放。 （2）云石胶产生的TVOC 本项目会根据部分客户需求对半成品石材进行粘合造型，需用云石胶作为胶粘剂，云石胶在使用、固化过程会产生少量有机废气，类比类比2016年已报批的五莲县街头镇永联石材有限公司《石材加工项目》，云石胶使用过程挥发的有机废气按使用量的0.5%计，本项目云石胶用量很少，仅0.6t/a，有机废气产生量为0.003t/a，呈无组织排放。 （3）车辆运输扬尘 本项目原料为加工成型干净整洁的石材板材，运输过程中原料不会产生粉尘，加工成型的成品表面清洁，加工过程中以进行清洗，运输过程中不会产生粉尘，运输扬尘主要为运输车辆产生的扬尘。本项目原料、成品及加工区均位于生产厂房内，车间外无堆存或生产工序，生产车间排气扇位于车间南侧，粉尘不直接排向车间北侧的道路，厂区道路和场地基本无生产粉尘，且厂区道路已进行硬化，经定期洒水降尘后，汽车运输过程产生粉尘量极少。 （3）食堂油烟废气 本项目建有食堂，食堂采用液化石油气等清洁燃料，根据类比资料，目前人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以2.5%计，总员工为11人，则油烟产生量为3.7kg/a，食堂油烟废气的排放浓度约为4.71mg/m3，食堂必须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》后排放，油烟去除效率按85%计，则经处理后，排放量为0.56kg/a，浓排放度0.7mg/m3。 2. 废水 - 本项目采用湿法加工，生产过程全程带水作业，生产用水主要为石材切割、打磨时的冷却除尘用水，根据《建筑饰面石材加工废水处理工程技术规范（征求意见稿）》（DB35/T-2010）中用水量相关数据：锯机（10大片）废水12.5m3/h·台，切边机废水1.6m3/h·台，磨机废水0.75m3/h·台（锯片不同时，可参照上述数据进行线性估算）。本项目无锯机，仅6台切边机，7台磨机，设备平均运行时间按4h/d计，则生产用水需17820t/a（59.4t/d）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，项目厂区道路、场地浇洒频次为1月/次（如起尘量较大可适当增加浇洒频次），浇洒水用量按36L/m2·月，道路、场区面积为3600m2，则道路、场地浇洒用水量为1296t/a；车间地面冲洗频次为1天/次（即每天下班后均对生产车间地面进行冲洗，将地面残留粉尘冲洗干净，预防地面干燥后产生扬尘），冲洗水用量按2L/m2·d，车间生产区面积为912m2，则车间冲洗用水量为547t/a。 - 项目生产用水、车间地面冲洗水不外排，全部进入沉淀池沉降后回用，道路、场地浇洒水全部蒸发，故项目总回用水量为18367t/a。项目生产用水对水质基本无要求，故生产用水、地面冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用可行，生产废水中SS主要为比重比较大的石粉颗粒，沉淀池水力停留时间为2小时时处理效率可达80%，本项目拟建40m3二级沉淀池（加盖），水力停留时间为2.5h，项目循环水量为40m3/a，循环水损耗按10%计，则项目补充新鲜水用量为1837t/a。 生活用水主要为员工盥洗用水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按80L/人·天计（带食堂），本项目劳动定员为11人，其中6人在厂区食宿，其余5人均不在本项目区域内居住，项目租赁厂房北侧宿舍楼作为宿舍。经计算本项目生活用水量为381t/a（1.27 m3/d），污水排污系数按0.8计，则生活废水排放量为305t/a（1.01m3/d），生活废水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODCr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.137t/a、0.061t/a、0.046t/a、0.009t/a。 本项目生活污水经化粪池处理后进入铁溪排污渠，经排污渠进入汨罗市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类后，最终排入汨罗江。 3.噪声 项目主要噪声设备声压级见表5-2。 表5-2 主要设备噪声声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 备注. 1; 红外线切割机; 95; 2; 连续. 2; 仿形切割机; 90; 2; 连续. 3; 手摇式切割机; 80; 1; 连续. 4; 线条切割机; 90; 1; 连续. 5; 手磨机; 80; 7; 连续. 本项目设备噪声较高，产生的噪声源以连续声源为主，噪声对周边环境影响有一定影响。 4.固体废弃物 本项目固废主要为沉淀池沉渣，石材边角料、碎石，生活垃圾，经核实无废机油、废液压油、废润滑油等矿物油产生。 （1）沉淀池沉渣 本项目切割打磨粉尘产生量为25t/a，其中98%随流水进入沉淀池沉降，按沉渣完全沉淀计，则本项目沉渣产生量为24.5t/a，经人工清理，自然干化后外售做路基填土。 （2）石材边角料、碎石 根据本项目建设方提供资料，石材加工过程中石材边角料、碎石损耗系数为35kg/m2，项目石材总用量为6480t/a，平均密度按2.59g/cm3，折合体积2500m3，采购的石材14.4m2折合1m3，折合36000m2，则石材边角料、碎石产生为1255t/a，经收集后外售做路基填土。 （3）废包装 本项目云石胶采用塑料桶包装，规格15kg/桶，年用量为40桶，产生废桶量40个/a，按0.5kg/个计，废包装桶产生量为20kg/a，直接外售处理。 （4）生活垃圾 本项目总劳动定员为11人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人.天计，则本项目生活垃圾产生量为1.65t/a（5.5kg/d），收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气 污染物 | 切割、打磨 | 粉尘 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 胶粘 | TVOC | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  |  | 物料运输 | 扬尘 | 极少 | 极少 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 3.7kg/a，4.71mg/m3 | 0.56kg/a，0.7mg/m3 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 305t/a | 305t/a |
|  |  |  | CODcr | 450mg/L、0.137t/a | 300mg/L、0.09t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.061t/a | 150mg/L、0.046t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.046t/a | 100mg/L、0.03t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L、0.009t/a | 20mg/L、0.006t/a |
|  |  | 生产废水 | 除尘冷却水、车间地面冲洗水 | 40t/a | 0 |
|  | 固 体 废 物 | 沉淀池 | 沉渣 | 24.5t/a | 0 |
|  |  | 切割 | 边角料、碎石 | 1255t/a | 0 |
|  |  | 云石胶 | 废包装桶 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 办公室等 | 生活垃圾 | 1.65t/a | 0 |
|  | 噪声 | 80～95dB |  |  | 厂界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目为新建项目，为利用已建生产厂房，不改变其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析：

营运期环境分析： 1. 环境空气影响分析 本项目大气污染源主要有切割、打磨粉尘、云石胶产生的TVOC、车辆运输扬尘。 （1）切割、打磨粉尘 根据工程分析，本项目全程采用湿法作业，粉尘产生量为25t/a，其中98%随切割水流入沉淀池沉降，逸散入车间粉尘量为0.5t/a（0.2kg/h），呈无组织排放。 （2）云石胶产生的TVOC 根据工程分析，项目云石胶产生的TVOC量为0.003t/a，呈无组织排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中的规定，计算无组织排放源的大气环境防护距离，粉尘无小时均值，采用日均值3倍，即0.9mg/m3计算，TVOC采用0.6mg/m3计算，计算结果见表7-1。 表7-1 无组织排放大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强; 面源有效高 度×长×宽; 环境质量标准(小时); 运行结果; 大气环境 防护距离. 粉尘; 0.2kg/h; 4m×60m×15m; 0.9mg/m3; 无超标点; 0. TVOC; 0.00125kg/g; 4m×60m×15m; 0.6mg/m3; 无超标点; 0. 图7-1 粉尘大气防护距离预测情况图 图7-2 TVOC大气防护距离预测情况图 通过预测可知，项目产生的粉尘最大地面浓度值为0.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中无组织排放要求（颗粒物：1.0mg/m3），场界外无超标点。项目产生的TVOC最大地面浓度值为0.002mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求（TVOC：2.0mg/m3），场界外无超标点。故本项目无需设大气防护距离。 项目周围较空旷，与周边建筑均有一定距离，稀释扩散条件较好，不会对周围环境空气质量产生明显影响，为进一步降低项目粉尘、TVOC的影响，本环评建议在打磨车间南侧安装风机，加强车间内机械通风，员工作业时戴好防护口罩。本项目TVOC产生量极少，可略不计，故不设总量控制指标。 （3）车辆运输扬尘 本项目原料为加工成型干净整洁的石材板材，运输过程中原料不会产生粉尘，加工成型的成品表面清洁，加工过程中以进行清洗，运输过程中不会产生粉尘，运输扬尘主要为运输车辆产生的扬尘。本项目原料、成品及加工区均位于生产厂房内，车间外无堆存或生产工序，生产车间排气扇位于车间南侧，粉尘不直接排向车间北侧的道路，厂区道路和场地基本无生产粉尘，且厂区道路已进行硬化，经定期洒水降尘后，汽车运输过程产生粉尘量极少。 （4）食堂油烟废气 食堂厨房油烟废气通过设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管后，从食堂建筑屋顶排放，确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》。 综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 - 本项目采用湿法加工，生产过程全程带水作业，生产用水主要为石材切割、打磨时的冷却除尘用水、车间地面冲洗水，污染物主要为SS。项目生产用水对水质无强制要求，生产废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后循环使用，生产废水中SS为比重比较大的石粉颗粒，沉淀池水力停留时间为2小时处理效率可达80%，本项目拟建40m3二级沉淀池（加盖），水力停留时间为2.5h，项目循环水量为40m3/a。经沉淀后废水满足回用要求，不外排，对周边水环境影响较小。 - 项目生产区设备周边地面需设废水截留沟，引流生产废水排入沉淀池，防止废水肆意流淌，截留沟采用矩形断面40cm×40cm砼结构，并采用水泥抹面。同时禁止本项目生产废水外排。 项目生活废水排放量为305t/a，生活废水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为450mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别为0.137t/a、0.061t/a、0.046t/a、0.009t/a。项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理后，生活废水CODcr、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为300mg/L、150mg/L、100mg/L、20 mg/L，则生活废水CODCr、BOD5、SS、NH3-N排放量分别为0.09t/a、0.046t/a、0.03t/a、0.006t/a。 全厂排水实行雨污分流，雨水通过雨水管道排入雨水管网；生活污水经经化粪池处理、食堂废水经隔油+沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入铁溪排污渠，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类，最终进入汨罗江，对区域水环境影响较小。 汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设。设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及汨罗市工业园区产生的生活废水，近期服务人口约20万人。因此项目污水入汨罗市城市污水处理厂具有可靠性，同时，项目生活废水处理可行。 由上述分析可知，项目生产废水、生活污水经处理后，对周边水环境质量影响较小。 3.声环境影响分析 项目营运期噪声源主要是切割机、打磨机等机械噪声。本项目设备噪声较高，产生的噪声源以连续声源为主，生产车间声压级在80～95dB(A)之间，均布置在生产车间内。如不进行隔声、降噪，设备噪声对周边环境影响有一定影响。 项目北侧距离居民较近，距厂界距离为70m，距生产车间距距离为95m。为降低本项目噪声对周边声环境及敏感目标的影响，本项目拟采取车间隔音，生产车间安装隔声门、隔声窗；选用低噪声设备，并合理设备布局，车间西部设置为手磨机车间，较大型的切割机设置在厂房中部，并设减震垫基础减震；加强厂界绿化隔离带建设，种植高大阔叶林植物。加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛等措施，同时建议项目在物料装卸过程中严格按相关操作规程操作，注意轻拿轻放，避免物料相互碰撞产生噪声。 项目主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下下表。 表7-2 设备噪声声级值 dB(A) 设备名称; 安装地点; 数量(台/套); 声级; 治理措施; 备注. 红外线切割机; 生产车间; 2; 95; 选用低噪声设备，车间隔音，减震垫基础减震、消声器隔声、绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养防止异常噪声，进出厂区禁止鸣笛; 连续. 仿形切割机; 2; 90. 手摇式切割机; 1; 80. 线条切割机; 1; 90. 手磨机; 7; 80. 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的公式，预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中： LA(r)———距声源r处的A声级； LAref(r0)———参考位置r0处的A声级； r———受声点到声源的距离； r0———参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中： Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 项目设备所在车间距离东厂界、南厂界、西厂界、北厂界的距离分别约为31m、10m、90m、25m。 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-3 项目厂界噪声预测值 单位：dB(A) 关心点; 贡献值; 昼间本底值; 昼间预测值; 达标情况. 项目东厂界; 50; 51.2; 53.6; 达标. 项目南厂界; 56; 55.8; 58.9; 达标. 项目西厂界; 41; 50.7; 51.1; 达标. 项目北厂界; 52; 51.0; 54.5; 达标. 评价标准（2类）; 昼间60dB(A)；夜间50 dB(A)（夜间不生产，无影响）. 由上表可知，项目在采取消声措施后，对周围环境的贡献值与环境本底值叠加后，东、南、西、北厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，对北侧居民处噪声贡献值为44.1dB(A)，对其影响不大，总体上说，本项目产生噪声对周围声环境影响较小。有预测可知，项目南侧厂界预测值较高，声环境容量较小，建议对项目南侧设置20m噪声控制距离，控制范围内禁止建设居民、医院、学校等对敏感点。 通过以上措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中相应标准。 4.固体废物环境影响分析 项目固体废物主要有沉淀池沉渣，石材边角料、碎石，废包装桶、生活垃圾。项目固体废物的产生量及处置措施见下表7-4。 表7-4 固体废物产生量及处置措施 序号; 固体废物名称; 产生部位; 产生量; 处置措施. 1; 沉淀池沉渣; 沉淀池; 24.5t/a; 外售做路基填土. 2; 石材边角料、碎石; 切割; 1255t/a; 外售做路基填土. 3; 废包装桶; 胶粘; 0.02t/a; 外售. 4; 生活垃圾; 食堂、办公等; 1.65t/a; 清运至垃圾填埋场填埋. 沉淀池沉渣、边角料、碎石、废包装桶均属一般工业固体废物。沉淀池沉渣清理后需设专门的干化堆场，对堆存地面进行硬化处理，并建设有导流沟，将渗滤液引流回沉淀池，防止渗滤液在厂区四处流淌或流入雨水水管网。沉渣经自然晾干后方可外运或送往一般固废堆存间。 建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础须防渗，应设计建造径流疏导系统，避免水流入。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 生活垃圾1.65t/a，经收集后，交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.生态影响分析 本项目为新建项目，为利用已建生产厂房，不改变其原有生态、绿化情况，并维持其良好生态环境，运营期对周边生态影响较小。 本环评建议厂区绿化工作作为建设工程一个重要组成部分，提高厂区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以生产线为中心，在厂界墙内设绿化带和主要出入厂道路两侧设绿化，保护厂外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪，一举多得。 6.清洁生产分析 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而及减少污染，又增加效益。 （1）清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本评价从清洁生产的一般要求从以下几个方面对本项目进行定性评述。 a.生产工艺与设备 项目采用的生产工艺，污染物产生量少，仅少量粉尘及TVOC气体外排，生产废水循环利用，不外排，无废水污染物排放。本项目石材加工生产过程中使用的各机加工设备，其效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资小。操作车间无组排放粉尘较少，车间环境清洁卫生、环境无污染。 本项目所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。在设备选择上考虑到以下因素：设备性能先进、维修方便、零部件通用性好、互换性好、结构合理、功效较高、节能、设备安全可靠、对环境无污染。生产装置的布置均按流程顺序放置，既节能也有利于清洁文明生产。由此可见，项目采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。 b.资源能源利用指标 为了节约能源，项目考虑以下措施：工业设备布置中，根据流程特点布置设备，合理利用位差使物料流动，有效降低能耗；生产废水循环利用，不外排，无废水污染物排放。 c.污染物产生指标 项目污染物主要为切割、打磨过程中产生粉尘及云石胶产生的TVOC，产生量较少，呈无组织排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求。工程生产废水、车间地面冲洗水经沉淀后循环使用，不外排，外排废水只有少量的生活污水，经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，由铁溪排污渠进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。总体而言，项目排放污染物极少，符合清洁生产要求。 d.废物回收利用指标 本项目产生的废物包括切割过程中产生的边角料、碎石、沉淀池沉渣，可全部外售作为路基填土，废物回收利用率基本达到100%，满足清洁生产要求。 e.环境管理要求 项目建成后将按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业。各种环境管理文件健全、齐备。 通过以上分析，拟建项目在同行业中处于中等水平，基本符合国内清洁生产的要求。 （2）清洁生产建议 a.继续积极寻求更加清洁的生产工艺及设备； b.在原辅材料、产品、废料运输、装卸过程中，运输过程中用棚布等覆盖，减少运输过程中边角料的散落。 c.对工程的废料（边角料、碎石）的存储建半封闭式仓储设施，只留车辆进出通道； d.对项目厂区范围内地面硬化和绿化处理，并在厂区边界设置绿化带美化环境，同时可以起到一定的污染防治作用。 7. 项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 项目位于汨罗市归义镇大路村，为租用岳阳市公路桥梁基建总公司（岳阳天润交通设施公司）生产厂房（为空置厂房），根据用地合同及国土证（国土证见附件），其用地性质为工业用地，用地性质与本项目建设相符；项目位于汨罗市城市建成区外围，根据汨罗市归义镇人民政府及汨罗市归义镇大路铺社区居民委员会对本项目选址出具意见，同意本项目建设，故本项目的建设符合归义镇发展、用地规划、产业布局要求（归义镇选址意见见附件）。评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目技术成熟先进，产品市场畅销；本项目投产后可以为当地村民创造更多的就业机会，带动当地经济发展；该项目技术优势明显，环保设备能达标并稳定运行，项目投产后对周围环境的符合相关标准要求。 项目目前建设可行，但周边居民较多，距离汨罗市城市建成区较近，随着汨罗市城市的发展，该区域将纳入汨罗市城区范围内。当该区域规划为城区后，周边人居将密度增加，敏感点增多，本项目再继续生产将对周边居民及敏感点造成一定不利影响，同时其选址也将不符合汨罗市城市发展要求。针对此情况，本项目建设方进行承诺：在汨罗市城区规划涉及到本项目所在地时，建设方将积极响应汨罗市城区规划要求，积极配合汨罗市城区规划建设工作，对企业进行搬迁（承诺书见附件）。 （2）厂区平面布置合理性与建议 本项目厂房呈东西向，由东往西依次为办公区、原材料仓库、生产区、成品仓库，厂房设备按生产工艺呈流水线布设区。项目原料石材以露天堆场为主，位于厂房北侧，废水处理系统位于厂房南侧，出入口位于厂房东部，连接劳动南路。厂区内主车道与主入口相连，由厂房北侧侧通往成品堆场，保证厂区内物料运输通畅，厂区周边布设绿化带，起净化厂区内空气及美化环境的作用。 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定距离，可以有效减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响。主要噪声源通过基础减振、消声隔音等一系列措施可确保厂界噪声的达标排放。 为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下： 本环评要求对切割区、打磨区、原料堆存区、成品堆场、固废储存区进行分区布置。整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。 （3）环保审批原则符合性分析 a.产业政策符合性分析 湖南省鹏程石业有限公司年加工30000平方米装饰石材建设项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中的限制类、淘汰类。因此项目建设不与国家的产业政策相冲突。 b.清洁生产原则符合性分析 本项目使用清洁能源——电能，减少了因使用其他能源产生的污染物；本项目无生产废水外排；噪声经有效治理后可达标排放；对固体废弃物进行分类收集，回收利用，减少了“三废”排放量，因此，企业所选生产工艺符合清洁生产要求。 c.达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围空气环境影响较小，环境空气质量可达到规定的二级标准；项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后进汨罗市城市生活污水处理厂集中处理达标后排放，对汨罗江影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 8.环境经济损益分析与三同时验收 湖南省鹏程石业有限公司年加工30000平方米装饰石材建设项目总投资400万元，其中环保投资为53万元，所占比例为13.25％。环保投资分布情况见表7-5。 表7-5 项目环保投资及三同时验收表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 粉尘、扬尘; 安装风机加强车间通风、车间地面冲洗1d/次，道路场地洒水降尘1月/次; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. TVOC; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求. 2; 废水; 雨污分流管网、截留沟、二级沉淀池（加盖）、化粪池+隔油池; 10; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 3; 噪 声; 隔声门窗、基础减振、消声隔音; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准. 4; 固 废; 沉渣干化堆场、导流沟+一般固废储存场; 5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）. 5; 生态; 1800m2绿化面积; 28; 吸尘降噪，美化环境. 6; 合计; 53; -. 9、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-6。 表7-6 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废水; 营运期：总排废水口CODcr、BOD5、SS、氨氮废水量及浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 营运期：粉尘、TVOC; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求. 噪声; 营运期：厂区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准. 固废; 营运期：一般固废、危险固废; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中的相关要求.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内 容 类 型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 切割、打磨、运输 | 粉尘 | 安装风机、加强车间通风，车间地面冲洗1d/次，道路场地洒水降尘1月/次无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准（GB16297-996）》表2中无组织排放标准 |
|  |  | 胶粘 | TVOC |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
|  | 水 污 染 物 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池+隔油池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  |  | 生产废水、地面冲洗废水 | SS | 截流槽+二级沉淀池（加盖）处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 固 体 废 物 | 沉淀池 | 沉渣 | 干化后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 |
|  |  | 切割 | 边角料、碎石 | 外售 |  |
|  |  | 胶粘 | 废包装桶 | 外售 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| - 一、结论： - 1、工程概况 - 本项目总用地面积17867m2，租用路桥岳阳天润交通设施公司生产厂房（路桥公司现已搬走），公司内已建有1栋宿舍楼，3栋厂房，1栋仓库及配电间、给排水、电、绿化、消防、道路等配套设施。本项目租用其中1栋厂房，总建筑面积为1200m2，其中办公区75m2，食堂10m2，切割生产区655m2，打磨生产区260m2，原料仓库100m2，成品仓库100m2。本项目住宿依托已建宿舍楼。本项目建成后可生产各类装饰石材30000m2/a。 - 项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前产业政策。 - 2、环境质量状况评价结论 - 气环境：监测数据结果表明，该区域大气环境均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境良好。 水环境：汨罗江窑洲断面除粪大肠菌群超标外，其他各水质因子均《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，最大超标倍数为17.倍，超标原因为周边沿岸居民生活污水未达标排放；南渡断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总体而言汨罗江水环境质量较好。项目南侧汴塘除CODCr、TP超标外，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，CODCr、TP最大超标倍数分别为1.15倍、0.6倍，超标原因为周边居民生活污水排入所致。 声环境：根据长沙佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2017年5月25日-26日对项目所在地四厂界及南侧120m处居民环境噪声监测结果，项目地昼间噪声为48~55.8dB(A)、夜间噪声为39.8~45.6dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 3、项目污染防治措施 - 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-5所示的环保治理措施，预计项目环保投资53万元，占总投资的13.25%。 - 4、环境影响预测评价结论 - （1）大气环境影响评价结论 本项目本项目全程采用湿法作业，产生粉尘绝大部分随切割冷却水流入沉淀池沉降，逸散入车间粉尘量很少，呈无组织排放；本项目云石胶用量很少，TVOC产生量极少，呈无组织排放，通过加强车间内通风，经预测无组织排放粉尘及TVOC厂界外无超标点，可不设大气防护距离，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求，TVOC排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放要求。 - 经以上措施处理后，项目大气污染物均能达标排放，排放的污染物较少，对区域大气环境影响较小。 - （2）水环境影响评价结论 项目生产废水、地面冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排，排放废水主要为生活污水，排放量为305t/a，生活废水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入铁溪排污渠，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准B类，最终进入汨罗江，对区域水环境影响较小。 - （3）声环境影响评价结论 - 营运期声环境预测结果表明，通过对各噪声源进行减振、隔声等处理措施，再经距离衰减后，各主要噪声设备对厂界的影响值较小，各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响评价结论 - 项目固体废弃物按固废管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。 - 6、项目的先进性与清洁生产 - 本项目采用先进、可靠的工艺技术，所选择的设备属于技术上成熟、经济上合理、生产上实用的设备。提高了资源的利用率，其清洁生产技术指标达到清洁生产水平。 - 7、项目选址的可行性分析 - 项目建设符合用地规划要求；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行；工程的建成投产，可以带动当地经济发展。项目选址可行。 - 8、总图布置合理性与建议 - 项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度的节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源与周边环境敏感点有一定的距离，可以减轻项目外排污染物对周边敏感点的影响，厂区平面布置基本合理。 - 9、综合评价结论 - 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 - 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 - 二、要求与建议 - 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 - 2、厂区建设应做好雨污分流，并做好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配。 3、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 - 4、项目原料需使用加工成型的石材板材，禁止直接采用荒料加工。 - 5、沉淀池沉渣需在干化堆场干化处理后在外运或入库。 - 6、项目距离北侧居民较近，必须加强噪声防治措施，加强厂界绿化隔离带的建设，不得噪声扰民，同时夜间禁止生产。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释： 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 建设项目监测报告及质量保证单 附件3 项目租赁合同及国土证 附件4 项目承诺书 附件5 项目原料放射性水平材料 附件6 项目选址意见 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面布置示意图 附图3 项目车间平面布置示意图 |  |  |