汨环评批〔2017〕019号

关于汨罗市罗江镇望南水泥分装站年分装6万吨水泥建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市罗江镇望南水泥分装站：

你单位《关于申请批复〈汨罗市罗江镇望南水泥分装站年分装6万吨水泥建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位拟投资200万元（其中环保投资21.5万元），在我市罗江镇红花村建设年分装6万吨水泥建设项目。该项目占地面积2000平方米，建筑面积730平方米，主要是外购散装水泥分装打包成袋装水泥销售。根据你单位委托时代盛华科技有限公司编制的《汨罗市罗江镇望南水泥分装站年分装6万吨水泥建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环保角度考虑建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目在设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期的环境管理和生态保护。合理安排作业时间，在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，确保周边住户的正常生产生活不会受到影响；车辆冲洗废水、石料冲洗废水、砼浇筑废水经隔油池、沉淀池处理后作为场地抑尘洒水回用，不外排；施工期生活污水经化粪池、隔油池处理后作为周边林地或农田浇灌用水回用，不外排；施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防止水土流失；施工过程中产生的工程渣土、建筑垃圾应按《城市建筑垃圾管理规定》要求尽量综合利用，实在无法资源化利用的须按市容环境卫生主管部门要求及时清运处置；建材包装箱、袋等可回收废物综合利用，生活垃圾交当地环境卫生管理部门收集处置。

2、切实做好大气污染防治工作。作业区域地面硬化，合理安排运输路线和运输时间，散装水泥道路运输采用水泥罐车运输，场内输送使用全封闭管道，袋装水泥运输采取限高限载、遮盖篷布等方法，尽量减少粉尘、扬尘的产生量；分装工序产生的粉尘使用集气罩负压收集经袋式除尘器处理后经不低于15米高排气筒排放，水泥筒仓呼吸孔粉尘经仓顶自带除尘器处理后外排，排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值要求；通过强化集气罩收集效果、及时清扫收集地面积尘、加强厂区及周边绿化等措施，确保无组织排放的含粉尘废气达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中无组织排放监控点浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施；该项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边林地或场区绿化带浇灌，不外排。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，晚22:00至次日早6:00不得生产，加强厂区和周边的绿化，确保产生的噪声和粉尘不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物堆存设施，不得随处堆放；除尘设施收集的粉尘收集后作为原材料直接利用；初期雨水收集沉淀池沉渣干化后通过路基填土综合利用；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、做好卫生防护距离内控建工作。该项目以水泥储存罐和分装车间边界为起点设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内不得规划和建设居民点、学校、医院、集中办公场所、食品厂、制药厂等。

三、项目竣工后须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关规定办理环境保护设施竣工验收手续，经验收合格后方可投入正式使用。

四、如该项目在办理环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由建设单位承担。

汨罗市环境保护局

2017年6月30日

抄送：汨罗市环境监察大队，汨罗市罗江镇环境保护站、时代盛华科技有限公司