- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产塑料制品（塑料膜、塑料管）3000t建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市创新塑料制品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙晓阳 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 孙杏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇石仑山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15115050296 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇石仑山村（原红花乡石鼓村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2921塑料薄膜制造；C2922塑料板、管、型材制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 5733 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 20 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.7% |
| 评价经费（万元） |  | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 塑料制品是指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。从《2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》数据统计，中国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，中国已经成为世界塑料制品生产大国。2001-2010年中国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2010年中国塑料制品总产量达到5830万吨。 塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为中国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。为了迎合市场需求，抢占一定市场份额，汨罗市创新塑料制品厂拟租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房新建年产塑料制品（塑料膜、塑料管）3000t建设项目，主要以PE、PVC塑料颗粒为原料，通过干燥、挤出、吹膜（定型）、收转（切割）等工序生产塑料薄膜和塑料管（工用级），年产能约为PVC工业用塑料膜1000t、PE工业用塑料膜1000t、PE塑料灌溉复合管1000t。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年）》，项目属于N 轻工 116、塑料制品制造，且不含人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，不含电镀工艺；需编制环境影响报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号，2013年5月24日实施）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年产塑料制品（塑料膜、塑料管）3000t建设项目； 建设地点：汨罗市罗江镇石仑山村（原红花乡石鼓村，北纬：28°48'49.96"；东经：113°8'52.93"）； 建设性质：新建。 3.2 生产规模 项目建成后主要产品方案详见表1-1。 表1-1 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 规格. 1; PVC工业用塑料膜; t; 1000; 宽200mm~4000mm，厚度：0.015mm~0.030mm. 2; PE工业用塑料膜; t; 1000; 宽200mm~4000mm，厚度：0.015mm~0.030mm. 3; PE塑料灌溉复合管; t; 1000; 直径16mm~110mm. 合计; t; 3000; --. 注：项目产品规格根据相关厂家的不同要求，在一定范围内进行调整，项目塑料薄膜均用于工业用途，不用于食物包装袋生产。 本项目仅生产工业用塑料薄膜，厚度约0.015~0.030mm，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正本）中限制类十二、轻工3、超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产，符合国家产业政策。 3.3 项目选址及周边环境概况 本项目租赁汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，总占地面积约8.6亩（5733m2），总建筑面积约2500m2，包含2栋钢架式生产车间和3栋砖混式生活办公用房。项目东北侧临靠乡村道路，隔路为一停产改造的红花砖厂，距厂区边界约20m；东南侧为小山丘，距厂区边界约60m为兰家洞南干渠（灌溉用途，当地政府已出具证明文件）；西南侧约53m为一废铝冶炼厂；西侧为荒山。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目主要工程内容 本项目总占地面积5733m2，总建筑面积约2500m2，包含2栋钢架厂房（呈东西向并排排列）和3栋砖混式生活办公用房，总体布局较为简单，相关建设内容详见表1-2。 表1-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 厂房1; 位于项目区西北侧，临靠厂区外乡村道路，总建筑面积约1000m2，内设生产区和产品贮存区，其中生产区位于厂房1西侧，包含含2条塑料吹膜生产线，产品贮存区位于项目区东侧，主要用于贮存塑料薄膜成品，中间预留物流通道. 厂房2; 位于项目区西侧，与厂房1并排排列，总建筑面积约1000m2，分为生产区（包含一条塑料管生产线，位于厂房南侧）、产品区（位于厂房东北侧）和原材料区（位于厂房西北侧），中间预留物流通道. 辅助工程; 办公区; 位于项目区西南侧，总建筑面积约200m2，包含2栋1层砖混平房，主要用于日常办公. 生活区; 位于办公区临侧，总建筑面积约300m2，包含1栋1层砖混平房，包含宿舍和食堂，主要用于员工日常餐饮住宿. 公用工程; 供电; 由汨罗市罗江镇农村供电管网接入. 给排水; 依托厂区已有自打水井供水. 环保工程; 废气治理设施; 集气罩+活性炭吸附装置+引至屋顶高空排放（排气筒标高约15m）. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 本项目无生产废水排放，冷却水经循环冷却水箱沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排；生活废水拟依托已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，做农肥使用. 固废治理设施; 垃圾收集池. 绿化; 依托厂区现有绿化，绿化面积约500m2. 3.4.2 总平面布置 本项目租赁汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，总占地面积约8.6亩（5733m2），包含2栋钢架式生产车间和3栋砖混式生活办公用房，平面布局较为简单。其中厂区大门位于项目区东北侧，临靠厂区外乡村道路；生产区（包含2栋钢架式厂房）位于项目区西侧，呈东西向并排排列；生活办公区位于项目区西南侧，包含3栋砖混式平方，呈东西向排列，由西向东依次为办公房1、办公房2和宿舍餐饮用房3，垃圾收集池位于厂区东北侧，厂区大门以外，临靠乡村道路。平面布局详见附图。 4、主要设备 本项目采用平台上料，主要生产设备一览详见表1-3。 表1-3 设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. PVC工业用塑料膜. 1; 单螺杆挤出机; PVC37KW; 台; 1. 2; 单螺杆挤出机; PVC30KW; 台; 2. 3; 吹膜支架; --; 套; 1. 4; 吹膜卷膜机; --; 台; 1. PE工业用塑料膜. 5; 单螺杆挤出机; PVC37KW; 台; 1. 6; 单螺杆挤出机; PVC30KW; 台; 1. 7; 吹膜支架; --; 套; 1. 8; 吹膜卷膜机; --; 台; 1. PE塑料灌溉复合管. 9; 65S132-30挤出主机; --; 台; 2. 10; 16-110定型水箱; --; 台; 4. 11; 16-110切割机; --; 台; 2. 12; 16-110牵引机; --; 台; 2. 13; 16-110缠膜机; --; 台; 2. 公用设备. 14; 冷却循环水箱; 8m3; 台; 1. 15; 冷却循环水箱; 4m3; 台; 1. 16; 空压机; --; 套; 1. 17; 废气处理塔; 1500*4500mm; 台; 1. 合计; --; --; 25. 单螺杆挤出机：主要用于挤出软、硬聚乙烯等热塑性塑料，可加工多种塑料制品，如吹膜、挤管、压板、拔丝带等，亦可用于熔融造粒。 塑料挤出机设计先进，质量高，塑化好，能耗低，采用渐开线齿轮传动，具有噪音低，运转平稳，承载力大，寿命长等特点。 吹膜卷膜机：将塑料粒子加热融化再吹成薄膜，并自动收卷。分为动力部分和加热部分。其中动力部分节能：大多采用变频器，节能方式是通过节约电机的余耗能，例如电机的实际功率是50Hz，而你在生产中实际上只需要30Hz就足够生产了，那些多余的能耗就白白浪费了，变频器就是改变电机的功率输出达到节能的效果。加热部分节能：加热部分节能大多是采用电磁加热器节能，节能率约是老式电阻圈的30%-70%。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料年需求量 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源. 1; 原材料; PVC塑料颗粒; 1002; 外地市场采购. PE塑料颗粒; 2004. 2; 能源消耗; 水; 1306t; 自打水井. 电; 15万kwh; 当地农村电网. 注：本项目仅将塑料颗粒进行熔融、挤出、吹膜（定型），不涉及塑料颗粒的破碎、清洗工序，不涉及塑料的改性工艺，无需添加色素，根据塑料颗粒原有颜色进行生产。 根据《危险化学品名录（2015版）》和《危险化学品重大源辨识》（GB18218-2009），上述原材料均不属于危险化学品。 主要原料理化性质如下： （1）PVC 是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer，简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 （2）PE 聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万-loa万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯f UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100-130C，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗市罗江镇石仑山村（原红花乡石鼓村），东北侧临靠乡村道路，距汨罗市城区仅2.5km，交通较为便捷。 （2）供电：本项目无大功率电器，拟依托厂区原有供电管网，接入当地农村电网，可以满足项目用地负荷所需。 （3）供水：本项目供水依托厂区原有自打水井供水。 （4）排水：本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地和厂房，根据现场踏勘，现有厂区实行雨污分流制，东侧荒山地势较高，雨水经雨水明渠排入项目东北侧沿路沟渠。本项目无生产废水排放，造粒冷却水在水箱内沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排；生活污水依托厂区现有隔油池+化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （5）绿化：本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地和厂房，不再新增占地和建构建筑物，绿化拟依托厂区现有绿化，绿化面积约500m2。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工10人，其中4人在厂区住宿，采用一班制，每天8小时，年工作320d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地和建构筑物。 汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂属于镇办企业，主要产品为水玻璃，俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数，建筑上常用的水玻璃是硅酸钠的水溶液。本项目使用干法生产，主要将石英砂和纯碱按一定比例混合后在反射炉中加热到1400℃左右，生成熔融状硅酸钠，原辅材料均不涉及重金属。 根据现场踏勘，该镇办企业已荒废多年，原有生产设备均已拆除，现场无相关遗留废弃物及其他相关遗留环境问题，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 罗江镇位于汨罗江的北岸，南与城关镇、新市镇接壤，东与大荆镇、长乐镇接壤，北与桃林寺镇接壤，西与屈子祠镇接壤；境内主要河流—罗江自东向西汇入汨罗江。 本项目位于汨罗市罗江镇石仑山村（原红花乡石鼓村，北纬：28°48'49.96"；东经：113°8'52.93"），具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 项目位于汨罗市，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16. 9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸 发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数 1714. 9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 （1）气象条件. 年平均气温; 16.8-16.9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39.9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最; 积雪深度 20cm. 年主导风向; NNW（夏季为S）. （2）)水文特征. ①流量. 最小流量; 377m3/s（1975年10月5日）. 最大流量; 57900m/s（1931年7月30日）. ②水位. 最高水位; 35.94m（1998年8月20日）. 最低水位; 17.27m（1960年2月16日）. ③水温. 最高水温; 33.2°C. 冬季平均水温; 6.9°C. 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，人为活动较頻繁，野生动植物稀少。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区进行了一期环境质量监测，共设2个环境监测点（G1：WN500石仑山村居民点；G2：项目地中央），监测时间为2017年7月24~26日，监测结果详见下表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 7.24; 7.25; 7.26. 2017.7.24~26; G1; SO2; ug/m3; 18; 20; 21; 500（小时）. ug/m3; 22; 23; 25. ug/m3; 24; 23; 22. ug/m3; 17; 17; 19. ug/m3; 20; 21; 23; 150（日）. NO2; ug/m3; 18; 16; 19; 200（小时）. ug/m3; 21; 22; 21. ug/m3; 19; 20; 17. ug/m3; 16; 18; 15. ug/m3; 18; 20; 17; 80（日）. TSP; ug/m3; 108; 113; 112; 300（日）. PM10; ug/m3; 64; 66; 69; 150（日）. G2; SO2; ug/m3; 108; 113; 112; 500（小时）. ug/m3; 22; 24; 21. ug/m3; 28; 29; 26. ug/m3; 26; 28; 27. ug/m3; 23; 21; 24; 150（日）. NO2; ug/m3; 25; 27; 25; 200（小时）. ug/m3; 19; 21; 20. ug/m3; 23; 24; 22. ug/m3; 20; 22; 25. ug/m3; 18; 19; 22; 80（日）. TSP; ug/m3; 121; 118; 115; 300（日）. PM10; ug/m3; 76; 72; 75; 150（日）. 由表3-1可知，项目区SO2、NO2、TSP、PM10等检测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，境空气质量良好。 为了了解项目区特征因子非甲烷总烃的环境空气质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目租赁厂房厂界进行了一期现状监测，共设2个监测点（G3：西侧厂界；G4：南侧厂界），监测时间为2017年7月24~25日，监测结果详见表3-2。 表3-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; 非甲烷总烃. 项目租赁厂房西侧厂界; 浓度范围; 0.04ND. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 项目租赁厂房南侧厂界; 浓度范围; 0.04ND. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值; 一次值; 2. 注*：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在指定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。——《大气污染物综合排放标准详解》。 由表3-2可见，项目区域西侧、南侧厂界非甲烷总烃均未检出，满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃一次值2mg/m3的标准要求，项目地环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区周边地表水进行了一期环境质量监测，共设两个监测断面（W1：山塘水库；W2：兰家洞南干渠），监测时间2017年7月24~25日，监测期间兰家洞南干渠水量较少，相关监测数据详见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 07月24日; 07月25日. W1：山塘水库; pH; 无量纲; 6.85; 6.82; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 17; 18; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.6; 4. 氨氮; mg/L; 0.592; 0.564; 1.0. 悬浮物; mg/L; 8; 10; 30. 总磷（库）; mg/L; 0.031; 0.034; 0.05. 粪大肠菌群; MPN/L; 1100; 1400; 10000. W2：兰家洞南干渠; pH; 无量纲; 6.97; 6.99; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 18; 19; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.8; 3.9; 4. 氨氮; mg/L; 0.731; 0.742; 1.0. 悬浮物; mg/L; 24; 25; 30. 总磷; mg/L; 0.07; 0.08; 0.20. 粪大肠菌群; MPN/L; 1300; 1500; 10000. 由上表3-3可知，项目地表水监测断面除SS外各水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）III类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年7月24~25日对本项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测时间2天。监测结果详见表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 7月24日; 7月25日. a; 车间东面; 昼间; 55.1; 54.6; 60. 夜间; 39.4; 38.9; 50. b; 场界南面; 昼间; 53.2; 53.4; 60. 夜间; 38.5; 38.8; 50. c; 场界西面; 昼间; 52.9; 52.5; 60. 夜间; 38.6; 38.5; 50. d; 场界北面; 昼间; 57.8; 58.2; 60. 夜间; 39.1; 39.3; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目现有厂区四周厂界昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增建构筑物，除部分预留空地及景观绿化外，地面基本已硬化，整个厂区绿化率能达到8.72%。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地和厂房，主要保护目标详见表3-5。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 石仑山村居民; 西北侧，214~516m; 约20户，80人; 居住; GB3095-2012 2类. 西南侧，392~492m; 约3户，7人. 地表水; 汨罗江石碧潭渡口至新市桥段; 南侧，2000m; 中河; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 山塘水库; 东南侧，600m; 小型; 农灌. 兰家洞南干渠; 东南侧，60m; --; 农灌. 生态环境; 项目区周边农林; --; --; --; 维持原有功能、生态.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的标准要求。 （2）地表水环境：汨罗江石碧潭渡口至新市桥段、山塘水库、兰家洞南干渠均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：生产车间工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放厂界标准值二级新建要求。 （2）废水：本项目无生产废水外排，生活污水经现有隔油池+化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （3）噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为非甲烷总烃，属于VOCs（挥发性有机物）中的一种，有组织排放量约为0.084168t/a，无组织排放量约为0.21042t/a，暂未列入总量控制指标；故本项目无总量控制指标建议。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、塑料薄膜生产工艺流程 N2 G1、N1 塑料颗粒 熔融 挤出 吹膜 收转 W1 投料 冷却 包装 入库 图5-1 塑料薄膜工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）本项目采用料斗自动投料，原材料均为塑料颗粒，粒径较大，粉尘量产生较小，呈无组织排放。 （2）加料熔融 将速率颗粒投入螺杆挤出机进料斗。挤出机料筒外敷有电磁动态加热模块对料筒进行加热，塑料溶化。本项目不涉及塑料改性，不产生特殊污染物。料筒分区温度为110〜180℃。项目在生产过程中会产生少量挤出废气（G1，主要为非甲烷总烃。该工序主要噪声为挤出机电机和齿轮变速箱机械噪声（N1）。 表5-1 挤出机不同加工段温度 加工段; 投料段; 混合熔融段; 压缩计量段; 挤出段. 温度℃; 170; 190; 200; 220. （3）吹膜冷却收转 将熔融状态的聚合物挤出成型管状膜坯，在较好的熔体流动状态下通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度，经冷却定型后成为薄膜，在由自带卷膜部分进行收转。 （4）包装、入库 将收转后的塑料薄膜进行包装、入库。 2、塑料管生产工艺流程 N2、S1 G1、N1 塑料颗粒 熔融 挤出 冷却 定尺 W1 投料 成型 切割 包装 入库 图5-2 塑料管生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： 首先，将原材料塑料颗粒投入料斗，然后再从料斗进入挤出机进行挤出，接着进入真空定型箱，定型后的管材经牵引机，通过定长测定，由切割机切断，再用收卷机进行收卷，管材检验合格后入库。 3、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-2 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）. 1; 住宿生活用水; 4人; 150L/人·d; 320d; 0.6; 192. 2; 办公生活用水; 6人; 80L/人·d; 320d; 0.48; 153.6. 3; 工业用水（冷却水）; 循环水; 320d，8h/d; 9; --. 新鲜水; 3; 960. 合计（新鲜水）; --; --; --; 4.08; 1305.6. 则项目水平衡图详见图5-3。 新鲜用水 塑料薄膜冷却 8m3水箱 4.08 2 蒸发损耗2 6 6 住宿生活用水 办公生活用水 损耗0.06 0.48 损耗0.048 0.6 0.54 0.432 厂区隔油池 周边农户定期清掏做农肥使用 塑料薄膜冷却 4m3水箱 1 蒸发损耗1 3 3 厂区化粪池池 0.972 0.972 0.972 图5-3 水平衡图 （单位：m3/d） 4、物料平衡图 本项目主要是将外购的塑料颗粒进行熔融、挤出、吹塑（定性），从而生成塑料薄膜和塑料管。项目不涉及塑料改性，不使用色素对塑料颜色进行更改，项目主要物料平缓详见图5-4。 PVC塑料薄膜 1000 PE塑料薄膜 1000 PVC塑料 1002 生产工序 PE塑料管 1000 3006 3006 PE塑料 2004 非甲烷总烃 1.0521 其他 4.9479 图5-4 物料平衡图 （单位：t/a） 主要污染工序： 施工期： 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 （1）投料粉尘 本项目采用平台投料，投料过程中采用料斗半封闭式投料，仅产生少量无组织粉尘，项目投料口深入料斗，使用塑料颗粒，粒径较大，粉尘产生量较少，经车间加强通风后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 （2）挤出废气 本项目挤出机设备定型加工原料，产生的挤出废气主要是废塑料在挤出机料筒加热后塑料热分解产生的，污染物成分较为复杂，最主要的为烟尘、水蒸气和以NMHC为代表的非甲烷总烃。参考相关同类型企业，其非甲烷总烃产生量贴近《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中计算的数值，则本项目采用该手册推荐公式计算。该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目年加工塑料颗粒约3006t，则进入熔融、挤出工序的日加工原料约9.39375t左右，非甲烷总烃的产生量约为3.288kg/d，拟由集气罩收集后经活性炭吸附引至屋顶排气筒高空排放，排气筒标高约15m，内径约0.2m。项目共设2条塑料薄膜生产线、1条塑料管生产线，引风机风量为2000m3/h，年工作时间为2560h，集气罩收集效率按80%计，活性炭吸附处理效率按90%计，则非甲烷总统有组织产、排放量详见表5-3。 表5-3 非甲烷总烃有组织源强及排放量 污染物; 净化处理前; 生产方式; 净化处理后; 排放方式. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 连续; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 15m排气筒；风量2000m3/h. 非甲烷总烃; 164.4; 0.3288; 16.44; 0.03288. 无组织排放量约为0.6576kg/d，经车间通风换气后，对周边环境影响不大。 （3）臭气浓度 在熔融、挤出、吹膜（定型）工序可能产生一定的异味，类比相关厂区工程验收监测，项目造粒工序臭气浓度预计小于500（无量纲），经集气罩收集后由上述15米高排气筒排放，由于熔融、挤出工序集气设施效率约为80%，部分异味废气将以无组织形式排放。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员10人，其中4人在厂区住宿，日均有18人次在厂区就餐，职工食堂设置1个灶头，单灶台风量为500m3/h，每天使用约4小时，以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。除此之外，食堂产生的废气主要为油烟废气。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取中值计算油烟日产生量为5.4g/d，年产生量为1.728kg/a。食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.08＜2.0mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求。 2、废水污染源 （1）造粒冷却水 本项目塑料薄膜生产工序位于厂房1，冷却用水补充量约为2m3/d，拟经厂房内8m3水箱沉淀冷却后循环使用，冷却水循环水量约为8m3/d，拟定期补充，不外排；项目塑料管生产工序位于厂房2，冷却用水补充量约为1m3/d，拟经厂房内4m3水箱沉淀冷却后循环使用，冷却水循环水量约为4m3/d，拟定期补充，不外排。 （3）生活用水 本项目劳动定员10人，其中4人在厂区住宿，按住宿员工150L/人·d、不住宿员工80L/人·d计，则用水量约为1.08t/d，345.6t/a，排污系数按0.9计，生活污水排放量为0.972t/d，311.04t/a，主要污染物浓度为COD：300mg/m3、氨氮：30mg/m3，拟依托租赁厂区现有隔油池和化粪池处理后，由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 3、噪声 项目的主要噪声源为各类加工设备，源强约70〜85dB（A）。为防止噪声污染，项目主要生产设备采取隔声、消声和减振措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。各主要噪声源强见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源列表 噪声源位置; 噪声源; 单机源强（dB[A]）; 与项目区边界最近距离（m）; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产区; 挤出机电机; 75~80; 62; 4; 隔声、消声. 吹膜卷膜机; 75~85; 60; 5; 隔声、消声. 切割机; 75~85; 65; 6; 隔声、减震. 水泵; 75~85; 65; 6; 隔声、减震. 4、固体废物 本项目主要固体废物为废包装袋、下脚料、废活性炭、含有抹布手套和生活垃圾。 （1）项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约0.5t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用； （2）项目塑料管在生产过程中会产生一定量的下脚料，产生量约4.9t/a，拟出售给当地的废塑料造粒企业进行再生利用； （3）项目熔融挤出工序采用活性炭吸附处理有机废气，每半年更换一次，一次更换废活性炭约0.1t，共计产生废活性炭0.2t/a，属于危险废物，拟交由有资质单位处理； （4）项目共设2条塑料薄膜生产线和1条塑料管生产线，维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理； （5）本项目劳动定员10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生量为1.6t，经厂区垃圾收集池集中收集后交由环卫部门定期清运集中处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 投料粉尘 |  | 少量 | 经车间通风后呈无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.84168t/a，164.4mg/m3 | 0.084168t/a，16.44mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.21042t/a | 0.21042t/a |
|  |  | 异味 |  | 少量 | 少量 |
|  | 宿舍食堂 | 油烟 |  | 1.728kg/a，2.7mg/m3 | 0.6912kg/a，1.08mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 工业废水 | 冷却水 |  | 经冷却后循环使用 | -- |
|  | 办公生活废水 | 废水量 |  | 311.04t/a | 经厂区现有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥 |
|  |  | COD |  | 300mg/L、0.0933t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、0.00933t/a |  |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 废弃包装材料 |  | 0.5t/a | 出售给废品回收站综合利用 |
|  |  | 下脚料 |  | 4.9t/a | 出售给当地的废塑料造粒企业再生利用 |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.2t/a | 属于危险废物，拟交由有资质单位进行处理 |
|  |  | 含油擦布、手套 |  | 0.05t/a | 经厂区垃圾收集池集中收集后交由环卫部门定期清运处理 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 1.6t/a |  |
| 噪 声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有挤出机电机、吹膜卷膜机、切割机、水泵等，噪声源强在75~85dB(A)之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。项目租赁已建的厂房和闲置用地，不再新增占地和建构筑物，绿化面积达到8.72%，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）投料粉尘 本项目采用平台投料，投料过程中采用料斗半封闭式投料，仅产生少量无组织粉尘，项目投料口深入料斗，使用塑料颗粒，粒径较大，粉尘产生量较少，经车间加强通风后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。类比同行业相关经验，项目区厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 （2）挤出废气 本项目在熔融挤出工序会产生少量有机废气，主要为烟尘、水蒸气和以NMHC为代表的非甲烷总烃，拟由集气罩收集后经活性炭吸附引至屋顶排气筒高空排放。项目引风机每小时风量2000m3，每天运行8h，年运行320d，则非甲烷总烃有组织排放量为0.84168t/a（0.3288kg/h），排放浓度约为16.44mg/m3，能符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级新建标准（排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。在活性炭吸附装置正常及非正常运转情况下，本项目有组织排放预测如下。 表7-1 非甲烷总烃排放预测一览表 正常工况条件下; 非正常工况条件下. 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0; 0; 0; 0. 100; 9.949e-005; 0.0049745; 9.949e-006; 0.00049745. 200; 0.007037; 0.35185; 0.0007037; 0.035185. 300; 0.01195; 0.5975; 0.001195; 0.05975. 329; 0.0121; 0.605; 0.00121; 0.0605. 400; 0.01154; 0.577; 0.001154; 0.0577. 500; 0.009957; 0.49785; 0.0009957; 0.049785. 600; 0.008359; 0.41795; 0.0008359; 0.041795. 700; 0.007012; 0.3506; 0.0007012; 0.03506. 800; 0.005925; 0.29625; 0.0005925; 0.029625. 900; 0.005056; 0.2528; 0.0005056; 0.02528. 1000; 0.00436; 0.218; 0.000436; 0.0218. 1100; 0.003837; 0.19185; 0.0003837; 0.019185. 1200; 0.003408; 0.1704; 0.0003408; 0.01704. 1300; 0.003052; 0.1526; 0.0003052; 0.01526. 1400; 0.002752; 0.1376; 0.0002752; 0.01376. 1500; 0.002496; 0.1248; 0.0002496; 0.01248. 1600; 0.002278; 0.1139; 0.0002278; 0.01139. 1700; 0.002088; 0.1044; 0.0002088; 0.01044. 1800; 0.001923; 0.09615; 0.0001923; 0.009615. 1900; 0.001779; 0.08895; 0.0001779; 0.008895. 2000; 0.001651; 0.08255; 0.0001651; 0.008255. 2100; 0.001538; 0.0769; 0.0001538; 0.00769. 2200; 0.001436; 0.0718; 0.0001436; 0.00718. 2300; 0.001346; 0.0673; 0.0001346; 0.00673. 2400; 0.001264; 0.0632; 0.0001264; 0.00632. 2500; 0.00119; 0.0595; 0.000119; 0.00595. 2600; 0.001123; 0.05615; 0.0001123; 0.005615. 2700; 0.001062; 0.0531; 0.0001062; 0.00531. 2800; 0.001006; 0.0503; 0.0001006; 0.00503. 2900; 0.0009548; 0.04774; 9.548e-005; 0.004774. 3000; 0.0009077; 0.045385; 9.077e-005; 0.0045385. 3500; 0.0007249; 0.036245; 7.249e-005; 0.0036245. 4000; 0.0005961; 0.029805; 5.961e-005; 0.0029805. 4500; 0.0005013; 0.025065; 5.013e-005; 0.0025065. 5000; 0.0004293; 0.021465; 4.293e-005; 0.0021465. 最大占标率为:0.605% 最大落地浓度：0.0121mg/m3; 最大占标率为:0.0605% 最大落地浓度：0.00121mg/m3. 由表7-1可知，非甲烷总烃在正常工况下的最大落地浓度占标率为0.605%，最大落地浓度为0.0121mg/m3，选取湖南永蓝检测技术有限公司于2017年7月24日~25日对项目地非甲烷总烃进行现场监测的最大本底值0.04NDmg/m3进行叠加，得到的浓度为0.0121mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2mg/m3的标准限值，不会对周边环境造成较大影响。 本项目地势较高，排气筒标高约15m，经现场踏勘，排气筒周边200m范围内不存在多个高层建筑物（办公楼、科研楼、员工宿舍），可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求。 本项目集气罩收集效率为80%，则非甲烷总烃无组织排放量为0.21042t/a，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，详见图7-1。 图7-1 大气防护距离计算截图 由图7-1可知，本项目无超标点，无需设置大气防护距离。 考虑到塑料熔融过程中产生的异味可能对周边环境造成一定的嗅觉影响，因此本项目设置一定的卫生防护距离，以非甲烷总烃为因子，采用GB/T13021-91《制定地方大气污染物排放的技术方法》中，关于有害气体卫生防护距离制定方法的计算公式，计算本工程需要设置的卫生防护距离。 经计算，本项目卫生防护距离为1.1689m，提级后设为50m，此距离是以项目区厂房边界为计算起点，在此范围内主要为本厂厂区和厂区外空地、企业厂房，无居民房等环境敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。环评要求后期在此卫生防护距离内不得新建医院、学校、居民房等环境敏感点。 图7-2 卫生防护距离计算截图 （3）臭气 本项目熔融挤出机加工时温度在110-180℃，均在PVC、PE塑料分解温度以下，因此加工过程中塑料基本不会分解，由此预计产生的异味较小。经类比同类型工程验收监测资料分析可知，项目建成后，厂区有组织排放臭气浓度约为500（无量纲），产生的异味通过集气罩收集后与非甲烷总烃废气一起经15米高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）臭气浓度有组织排放2000（无量纲）的要求，实现达标排放。 由于集气罩的收集率无法达到100%收集，故有部分异味废气以无组织形式排放，这部分异味废气经车间排气系统排入周围空气中，由于本项目塑料加工过程中产生的异味较少，经集气设施收集后大部分以有组织形式排放，以无组织排放的异味气体很少，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）20（无量纲）的厂界要求，不会对周围环境空气造成较大影响。 （4）食堂油烟 本项目食堂油烟经环保油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放浓度约为1.08mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型灶头＜2.0mg/m3的排放标准要求。 2、水环境影响分析 （1）造粒冷却水 本项目造粒冷却水经厂房内的水箱沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活污水 项目生活污水拟依托租赁厂区现有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥，不直接排入外部水环境。项目位于农村地区，周边有大片农林，能够完全消纳本项目生活污水量。 尽管项目仅产生少量生活污水，且不外排，为避免企业营运中对地下水造成影响，企业应当对已有隔油池、化粪池进行防渗处理和混凝土进行硬化处理，尽量减少跑、冒、滴、漏现象，可以防止项目对区域地下水环境造成不利影响。 3、噪声影响分析 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目拟建址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-2 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 本底值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 51; --; 55.1; 39.4; 56.53; 39.4. 南侧厂界; 53; --; 53.4; 38.8; 56.21; 38.8. 西侧厂界; 54; --; 52.9; 38.6; 56.5; 38.6. 北侧厂界; 54; --; 58.2; 39.3; 59.6; 39.3. 由表7-2可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、昼夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。环评建议建设方通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施，项目区边界昼间最大为55.54dB，夜间最大为42.1dB，经距离二次衰减后，预计不会对周边居民造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约0.5t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用；塑料管在生产过程中会产生一定量的下脚料，产生量约4.9t/a，拟出售给当地的废塑料造粒企业进行再生利用；项目挤出造粒工序采用活性炭吸附处理有机废气，每半年更换一次，一次更换废活性炭约0.1t，共计产生废活性炭0.2t/a，属于危险废物，拟交由有资质单位处理；项目共设2条塑料薄膜生产线和1条塑料管生产线，维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理；本项目劳动定员10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生量为1.6t，经厂区垃圾收集池集中收集后交由环卫部门定期清运集中处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将原材料露天堆放，同时禁止将废弃包装材料直接燃烧。 5、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是根据国家环境保护部环发[2012]77号“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”文件精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成对人身安全与环境的影响和损害程度进行评估，进而提出可行的防范、应急与减缓措施。 环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害，环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （一）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为车间的火灾风险及活性炭吸附装置发生故障造成非甲烷总烃的非正常排放。 （二）风险防范措施 1、火灾防范措施 ①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②对PVC、PE塑料应按规定妥善存放、使用，库房应有良好的通风条件； ③库房中应配置灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997)的要求； ④对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； 2、非正常排放防范措施 ①安排专职人员定期检查、维护活性炭吸附处置装置； ②一旦发生故障，立即停止生产，待故障排除后再进行恢复； ③厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （三）应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③确认可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急求援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 固废; --; 危险废物台账; 每年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①生产工艺及装备 本项目采用国际较先进的电磁动态加热技术，温度控制精确度大为提高，同时料筒加温快，无需风冷二次控制，相对传统工艺而言，挤出时烟尘较小，同时采用变频电机总体能耗减少1/3。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，另外冷却水要求循环利用，最大限度节约资源。 ③污染物治理 项目生活污污水拟经厂区已建隔油池、化粪池处理后由周边农户定期清掏做农肥使用；生产过程中产生的有机废气拟经活性炭吸附后引至屋顶高空达标排放；各固固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 9、总量控制 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为非甲烷总烃，属于VOCs（挥发性有机物）中的一种，有组织排放量约为0.084168t/a，无组织排放量约为0.21042t/a，暂未列入总量控制指标；故本项目无总量控制指标建议。 10、总平面布置图合理性分析 本项目租赁汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，总占地面积约8.6亩（5733m2），平面布局较为简单。其中厂区大门位于项目区东北侧，临靠厂区外乡村道路；生产区（包含2栋钢架式厂房）位于项目区西侧，呈东西向并排排列；生活办公区位于项目区西南侧，包含3栋砖混式平方，呈东西向排列，由西向东依次为办公房1、办公房2和宿舍餐饮用房3；生产区与生活区分隔，中间由大块预留空地间隔，方便物料的转运；垃圾收集池位于厂区东北侧，厂区大门以外，临靠乡村道路，方便生活垃圾的清运；厂房内部根据生产工艺呈流线型布置，内部预留物流通道；整体平面布局较为合理，运输方便。 11、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目租赁汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，总占地面积约8.6亩（5733m2），不新增用地，当地镇政府和国土所已进行核实，并出具相关证明文件。 （2）规划相符性分析 本项目位于汨罗市罗江镇石仑山村，处于农村地区，暂无相关规划。项目不涉及废塑料的破碎、清洗工序，汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇石仑山村村民委员会均对本项目出具了相关证明文件，项目的建设有利于盘活当地闲置镇办企业，符合当地村镇规划。 （3）周边条件相符性 本项目位于汨罗市罗江镇石仑山村，东南侧约60m为兰家洞南干渠，根据“汨罗市人民政府关于加强兰家洞、向家洞水库饮用水源环境保护的通告（汨政告[2015]2号）”，将兰家洞、向家洞水库校核洪水位以上200米范围内为饮用水源地一级保护区，其南干渠未做相关规定，根据地镇政府、村委会出具的相关证明文件，兰家洞南干渠属于灌溉用途，不属于兰家洞水库的完全或非完全封闭式饮用水输水河（渠）道，拟不执行《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中完全或非完全封闭式饮用水输水河（渠）道均应划为一级保护区的相关规定。项目的建设与周边环境不相冲突。 综上所述，本项目利用现有闲置土地和厂房，选址是基本可行的。 12、产业政策符合性分析 本项目主要为塑料薄膜和塑料管材生产项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的“C2921塑料薄膜制造、C2922塑料板、管、型材制造”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，因此项目符合国家的产业政策。 13、环保投资估算 该工程总投资约300万元，其中环保约20万，环保投资约占工程总投资的6.7%，环保建设内容如表7-4示。 表7-4 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 15; 新建. 2; 油烟净化器; --; 依托. 3; 车间排气扇; 1.0; 新建. 4; 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; --; 依托. 5; 隔油池+化粪池防渗改造; 1.0; 新建. 6; 工业废水; 8m3水箱、4m3水箱及其配套水泵; 2.0; 新建. 7; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 1.0; 新建. 8; 固废; 垃圾收集池; --; 依托. 合计; 20; --. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-5 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 生产区域; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级标准（排放浓度120mg/m3，排放速率严格50%计10kg/h）. 厂界; 非甲烷总烃; 车间排气扇; 《大气污染物综合排放标准详解》2mg/m3的标准要求. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 隔油池+化粪池; 由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥. 生产废水; 冷却水; 1个8m3水箱、1个4m3水箱和配套水泵; 冷却水经水箱冷却后循环使用，定期补充，不外排. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集池，环卫部门定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 含有抹布、手套. 废弃包装袋; 外售废品回收站. 下脚料; 出售给当地的废塑料造粒企业再生利用. 废活性炭; 危险废物，交由资质单位处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、消声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃等有机废气 | 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒 | 非甲烷总烃有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率10kg/h |
|  |  | 异味 |  | 达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》（表1）二级标准：臭气浓度<20（无量纲） |
|  |  | 粉尘 | 加强通风，车间顶部抽风排空 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准：无组织颗粒排放监控浓度限值≤1.0mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 隔油池、化粪池 | 周边农户定期清掏，用于周边农林施肥 |
|  | 冷却水 | -- | 1×8m3水箱、1×4m3水箱及其配套水泵 | 循环利用、定期补充、不外排 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 生产区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 废弃包装袋 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 下脚料 | 出售给当地的废塑料造粒企业再生利用 |  |
|  |  | 废活性炭 | 经收集后交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁已建的厂房和闲置用地，不再新增占地和建构筑物，绿化面积达到8.72%，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目租赁汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地和建构筑物，主要以PE、PVC塑料颗粒为原料，通过干燥、挤出、吹膜（定型）、收转（切割）等工序生产塑料薄膜和塑料管（工用级），年产能约为PVC工业用塑料膜1000t、PE工业用塑料膜1000t、PE塑料灌溉复合管1000t。项目总投资约300万元，其中环保投资20万元，约占总投资的6.7%。 2、产业政策 本项目主要为塑料薄膜和塑料管材生产项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的“C2921塑料薄膜制造、C2922塑料板、管、型材制造”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，因此项目符合国家的产业政策。 3、选址可行性 项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地，当地镇政府和国土所已进行核实；项目位于农村地区，暂无相关规划，不进行废塑料的破碎、清洗工序，汨罗市罗江镇人民政府、汨罗市罗江镇石仑山村村民委员会均对本项目出具了相关证明文件，符合当地村镇规划；项目东南侧约60m为兰家洞南干渠，属于灌溉用途，当地镇政府、村委会已出具相关证明文件，拟不执行《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的相关规定，故环评认为本项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响 本项目租用汨罗市罗江镇劳动就业和社会保障服务中心原有水玻璃厂的闲置土地（占地面积约8.6亩）和厂房，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目生产废水主要为冷却用水，拟经水箱沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；生活废水拟经已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （3）废气：熔融、挤塑过程产生的非甲烷总烃，拟经集气罩收集+活性炭吸附+15m排气筒处理后能够实现达标排放；本项目拟采用平台投料，投料过程中采用料斗半封闭式投料，使用塑料颗粒，粒径较大，粉尘产生量较少，经车间通风换气后，对外环境影响较小；由于集气罩的收集率无法达到100%收集，故有部分异味废气以无组织形式排放，经类比相关同行业经验，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）20（无量纲）的厂界要求，对周边环境影响较小；拟设置50m卫生防护距离，在此距离内均为本厂厂区和厂区外空地、企业厂房，无居民房等环境敏感目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求，环评要求后期在此卫生防护距离内不得新建医院、学校、居民房等环境敏感点；项目营运过程中的废气不会对周边环境造成较大影响。 （4）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （5）固体废弃物：项目运营过程中会产生少量废弃包装材料，拟出售给废品回收站回收利用；下脚料拟出售给当地的废塑料造粒企业进行再生利用；废活性炭属于危险废物，拟交由有资质单位进行处置；生活垃圾和、含油抹布、手套等经垃圾收集池收集后交由环卫部门定期清运，集中处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、总量控制 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为非甲烷总烃，属于VOCs（挥发性有机物）中的一种，有组织排放量约为0.084168t/a，无组织排放量约为0.21042t/a，暂未列入总量控制指标；故本项目无总量控制指标建议。 9、环评总结论 综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。由此可见，本项目从环保角度考虑是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将原材料露天堆放，禁止将废弃包装袋直接燃烧； 4、进一步加强生产工艺的改进，减少能耗、物耗； 5、加强职工的职业卫生防护。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 名称预核准通知书 附件4 租赁合同 附件5 关于申请开办塑料厂的报告（含镇政府、镇企业办、镇国土所的证明） 附件6 规划证明文件 附件7 兰家洞南干渠灌溉用途证明文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |