汨环评批〔2017〕042号

关于汨罗市雅宫石材有限公司年加工4800平方米

装饰石材建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市雅宫石材有限公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市雅宫石材有限公司年加工4800平方米装饰石材建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、你公司拟投资300万元（其中环保投资31万元），在我市归义镇上马村9组租赁汨罗市正源农化有限公司场地及厂房，建设年加工4800平方米装饰石材建设项目。该项目以花岗岩、大理石等板材半成品为主要原材料，经切割、造型、打磨、切边、粘合等工序，生产大理石、花岗岩等建筑装饰板材，占地面积2700平方米。根据你公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市雅宫石材有限公司年加工4800平方米装饰石材建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目在设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。配套建设废水截留沟、循环沉淀池（加盖）等废水收集处理设施，石材切割、磨光、切边冷却除尘水经沉淀处理后循环使用，不外排；沉淀池沉渣干化渗滤液、地面冲洗水、初期雨水收集进入沉淀池作为冷却除尘水补充用水，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田或菜地浇灌；完善“雨污分流”管网和厂区初期雨水收集处理设施，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防渗防漏，防止废水漏排和污染地下水。

2、切实加强大气污染防治工作。封闭生产车间，切割、打磨、切边等工序采用湿法作业，厂区定期洒水抑尘，尽可能减少粉尘、扬尘的产生量；通过加强车间机械通风、及时清扫地面积尘、加强厂区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序和车间进行合理布局，所有噪声设备均布置在封闭的生产车间内，禁止室外操作，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排作业时间，夜间不得生产，加强厂区和周边的绿化，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放；沉淀池沉渣干化后与石材边角料、碎石等一起外售给相关单位做为路基填土、制砖原材料综合利用；云石胶废包装桶收集暂存后由云石胶生产厂家回收利用；设备维修过程中产生的废机油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交资质单位安全处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、进一步加强环境管理和风险防范。设立企业内部环保机构，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严把原材料关，禁止使用放射性超过国家规定标准的石材作原材料；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的环境突发事件，编制环境突发事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

6、认真履行配合城市建设相关承诺。在我市城市建设相关规划涉及该项目所在地时，你公司须认真履行相关承诺，积极响应城市建设规划要求，配合相关单位做好项目搬迁工作。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2017年11月14日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市归义镇环境保护站、常德市双赢环境咨询服务有限公司