国环评 乙 字第2734号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：     年产塑料制品500t建设项目

建设单位（盖章）：    汨罗市优品生活用品制造有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

二〇一七年十一月

年产塑料制品500t建设项目工程师登记

年产塑料制品500t建设项目环境影响报告表修改说明

2017年11月17日，汨罗市环保局在汨罗市主持召开了《汨罗市优品生活用品制造有限公司年产塑料制品500t建设项目环境影响报告表》技术审查会，会后经与建设方沟通，拟去除破碎工序，仅使用PP新料注塑，不合格品拟全部外售给相关塑料再生企业综合利用，相关修改说明详见下表。

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置（加下划线） |
| --- | --- | --- |
| 1、核实编制依据，明确项目用地现状类型和规划性质，细化项目选址与新市镇规划、环境容量及汨罗市塑料行业产业布局的相符性分析，给出评价结论，补充相关支撑材料。 | 1、已于文本中进一步核实项目编制依据； 2、已于文本中明确项目用地属于原工业园规划范围，用地仍属于工业园用地，VOCs排放量较小，基本符合当地规划和《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的要求。 | 1、文本P2~3页； 2、文本P34页。 |
| 2、进一步加强现状调查，分析是否存在环境遗留问题并提出相应的处置措施；核实环境保护目标数量、方位和距离，补充敏感目标意见，并据此提出平面布局优化方案。 | 1、已于文本中进一步核实环境现状调查，明确现场相关固废、残留物料及淘汰设备均已完成清运，现场无相关遗留废弃物； 2、已于文本中进一步核实环境保护目标数量及方位等，并据此核实平面布局，并于附件中补充了当地镇政府和村委会意见。 | 1、文本第8页； 2、文本第16~17页及附件。 |
| 3、校核项目生产规模及项目的产品方案，核实项目原辅材料种类、规格、消耗量及来源。 | 1、已于文本中进一步核实项目生产规模，明确仅使用PP新料和色粒生产日用塑料制品，经检验的不合格品拟直接出售给塑料再生企业综合利用。 | 1、文本第6页、19页。 |
| 4、强化项目工程分析，细化项目产、排污节点和污染源强分析，核实环境影响预测结论，分析污染防治措施的可行性，细化污水、粉尘和有机废气处理措施的可靠性分析，校核项目大气防护距离以及污染物排放总量，补充计算卫生防护距离。 | 1、已于文本中进一步强化工程分析，明确项目主要生产废气为TVOC废气，经车间排气面和排气扇呈无组织排放，最大落地浓度为0.01057mg/m3，占环境标准值较低，选取现状监测最大值进行叠加后能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的标准要求，同时环评建议建设方尽量选用带有精密温度和操作系统的先进设备，以从源头尽量减少TVOC废气的产生和排放； 2、已于文本中进一步核实大气防护距离和排放总量，并补充计算卫生防护距离。 | 1、文本第21、26页； 2、文本第27~28页。 |
| 5、核实各类固废产生数量与属性，并明确其收集、暂存和处置措施。 | 1、已于文本中进一步核实固废产生数量与属性，明确其收集及处置措施。 | 1、文本第30页。 |
| 6、核实项目风险评价内容，细化风险防范措施。 | 1、已于文本中进一步核实项目风险评价内容，细化风险防范措施。 | 1、文本第31~32页。 |
| 7、完善项目“三同时”验收一览表，核实完善环境监测计划及环保投资。 | 1、已于文本中进一步完善“三同时”验收一览表，并核实完善环境监测计划期次及环保投资。 | 1、文本第32、35页。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产塑料制品500t建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市优品生活用品制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黎素芸 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 黎素芸 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省汨罗市新市镇新书村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974096887 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414400 |  |
| 建设地点 | 湖南省汨罗市新市镇新书村二组（原湖南丰惠肥业有限公司厂区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C2927 日用塑料制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 6000 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 30 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.0% |
| 评价经费（万元） |  | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 塑料制品是指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。从《2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》数据统计，中国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，中国已经成为世界塑料制品生产大国。2001-2010年中国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2010年中国塑料制品总产量达到5830万吨。 塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为中国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。为了迎合市场需求，抢占一定市场份额，汨罗市优品生活用品制造有限公司拟租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2）新建年产塑料制品500t建设项目，不再新增占地和建构筑物，全部以PP新料为原材料，添加部分色母，经熔融、注塑后生产收纳箱、衣架、塑料凳、鞋架以及其他日用塑料制品，共设置10条注塑生产线，总产能约为500t/a，不涉及厂区外废塑料的回收、清洗、破碎、加工工序。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》，项目属于十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造。本项目不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，不含电镀工艺，不涉及喷漆工艺，主要以新料作为原材料，故需编制环境影响报告表。受建设单位委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）； 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年5月24日实施）； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日； 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》2016年5月28日； 《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：年产塑料制品500t建设项目； 建设地点：湖南省汨罗市新市镇新书村二组（原湖南丰惠肥业有限公司厂区，北纬：28°46'30.04"；东经：113° 9'43.06"）； 建设性质：新建。 3.2 生产规模 项目建成后主要产品方案详见表1-1。 表1-1 本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; PP收纳箱; t; 162; 44L、55L、66L、71L等. 2; PP衣架; t; 80; 包含裤架等类型. 3; PP凳子; t; 48; --. PP鞋架; t; 48; --. 5; 其他PP塑料制品; t; 162; 均为日用塑料制品，不涉及食品级. 合计; t; 500; --. 注：项目产品规格根据相关厂家的不同要求，可通过更换模具在一定范围内进行调整，均属于日用塑料制品。 3.3 项目选址及周边环境概况 本项目租赁湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，总占地面积6000m2，总建筑面积约3200m2，包含1栋钢架式结构厂房和2栋砖混式生活办公用房，钢架式结构厂房与西侧厂界之间设置顶棚。项目整体呈规则四方形，东北侧为部分保留山林，地势较高；东南侧为彩钢夹芯板厂，隔厂房有少量新书村居民，距离厂区生产车间最近边界约61m；西南侧为107国道，隔路有少量新书村居民，距厂区边界最近距离为55m，距生产车间最近边界约125m；西北侧为贴面板厂。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目主要工程内容 本项目总占地面积6000m2，总建筑面积约3200m2，包含1栋钢架式结构厂房和2栋砖混式生活办公用房，其余为厂区空地和绿化，总体布局较为简单，相关建设内容详见表1-2。 表1-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 结构厂房; 生产区; 位于厂房东南侧，建筑面积1200m2，内沿厂房呈南北向布置有10台注塑机，主要用于产品的生产，顶端设置有排气面. 产品储存区; 位于厂房西北侧，建筑面积420m2，主要用于成品的存储，内留部分物流通道. 原材料存储区; 位于厂房西侧，建筑面积1080m2，设置有顶棚，主要用于原材料的存储，内流部分物流通道. 辅助工程; 办公区; 位于项目区东南侧，临靠107国道，建筑面积220m2，主要用于员工的日常办公. 生活区; 位于项目区西南角，临靠107国道，建筑面积280m2，主要用于部分员工的住宿，内设食堂. 公用工程; 供电; 由汨罗市新市镇供电管网接入. 给排水; 由汨罗市自来水公司供水管网供给. 环保工程; 废气治理设施; 工业排气扇. 噪声治理设施; 设备减震、隔声. 废水治理设施; 本项目无生产废水排放，冷却水经循环冷却水箱沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排；生活废水拟依托已有隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥. 固废治理设施; 垃圾收集池. 绿化; 依托厂区现有绿化，绿化面积约300m2. 3.4.2 总平面布置 本项目租赁湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，平面布局较为简单，主要生产厂房位于项目区东侧，呈东北-西南布置，内部分为生产区和产品储存区；厂房西侧与西侧厂界之间为项目原材料存储区，设置有顶棚；办公区位于项目区南侧，生活区位于项目区西南侧，生产区与生活、办公区之间为一块空地，冷却水循环水箱位于项目区东北侧，厂区大门位于生活区与办公区之间，临靠107国道。平面布局详见附图。 4、主要设备 本项目使用PP新料，不从厂外购置废弃塑料和再生料粒子进行生产；注塑机拟采用自动吸料，无相关投料工序粉尘。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备一览详见表1-3。 表1-3 设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 注塑机; zy-623; 台; 10. 2; 塑料拌料机; JB150; 台; 3. 3; 循环水箱; --; 台; 1. 合计; --; --; 17. 注：相关注塑模具拟不纳入项目生产设备名录。 注塑机：注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机能加热塑料，对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。 塑料拌料机：主要采用螺旋循环搅拌使厚料混合更加均匀、快速，适用各种塑料厚料与色母的混合搅拌。 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料年需求量 序号; 类型; 名称; 年用量; 来源. 1; 原材料; PP新料; 504.18t; 兰州/中韩石化. 2; 色粒; 1t; 市场采购. 3; 能源消耗; 水; 1464t; 自来水管网. 电; 15万kwh; 当地电网. 注：本项目均采用PP新料，经熔融、挤出、注塑，不涉及厂外废塑料的回收、破碎、清洗工序，不涉及塑料改性，仅涉及塑料改色。 根据《危险化学品名录（2015版）》和《危险化学品重大源辨识》（GB18218-2009），上述原材料均不属于危险化学品。 主要原料理化性质如下： （1）PP：聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大（为1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40~50%，约为164~170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。 （2）色粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南省汨罗市新市镇新书村二组，西南侧临靠107国道，距汨罗市主城区和同力循环经济产业园较近，交通便捷。 （2）供电：本项目无大功率电器，拟依托厂区原有供电管网，接入当地城市电网，可以满足项目用地负荷所需。 （3）供水：本项目供水依托市政自来水供水管网。 （4）排水：本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增占地和建构筑物，项目无生产废水排放，冷却水在水箱内沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排；生活污水依托厂区现有隔油池+化粪池处理后定期清掏，回用于周边农林施肥。 （5）绿化：本项目租用湖南丰惠肥业有限公司已建厂房，不再新增占地和建构建筑物，绿化拟依托厂区现有绿化，绿化面积约300m2。 6、工作天数和劳动定员 本项目共有员工20人，其中4人在厂区住宿，采用一班制，每天8小时，年工作300d。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增占地和建构筑物。 湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司是一家专业从事生物有机无机复混肥、生物有机肥、有机肥、生物肥、有机无机肥料、水溶肥等肥料研究和生产的企业，原有工业厂房位于汨罗市新市镇新书村二组（本项目租赁地），占地面积6000m2，采用混料输送-粉碎-造粒-烘干（两次）-冷却（两次）-筛分等工序生产复合肥，年产能约5万吨。 2016年，公司启动了年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目，选址位于汨罗市桃林寺镇大托村省道201线岳汨交界处以西原湖南蓉泰薯业科技有限公司厂区，2016年8月3日，岳阳市环境保护局下达了环评批复（岳环评[2016]42号），目前该建设项目已基本完成，根据公司规划及环评批复，原5万吨复合肥生产项目实现整体搬迁，不再生产。经现场踏勘，相关固废、残留物料及淘汰设备均已完成清运，现场无相关遗留废弃物。 项目东南侧和西北侧均为预制门厂的生产厂家，主要污染物为TVOC，能够实现达标排放。本环评湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月25~27对项目西北侧、东南侧厂界进行了一期环境现状监测，分别为项目地侧上风向和下风向厂界，由监测数据可知，项目地TVOC能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8h均值（0.60mg/m3）的标准要求，但临近标准值，项目区环境容量较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 本项目位于湖南省汨罗市新市镇新书村二组（原湖南丰惠肥业有限公司厂区），GPS坐标北纬：28°46'30.04"；东经：113° 9'43.06"，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 项目位于汨罗市，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16. 9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸 发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数 1714. 9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 （1）气象条件. 年平均气温; 16.8-16.9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39.9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最; 积雪深度 20cm. 年主导风向; NNW（夏季为S）. （2）水文特征. ①流量. 最小流量; 377m3/s（1975年10月5日）. 最大流量; 57900m/s（1931年7月30日）. ②水位. 最高水位; 35.94m（1998年8月20日）. 最低水位; 17.27m（1960年2月16日）. ③水温. 最高水温; 33.2°C. 冬季平均水温; 6.9°C. 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏粉、能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航。为东洞庭湖滨湖区最大河流。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），人为活动较頻繁，野生动植物稀少。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 汨罗江石碧潭渡口至新市桥段; 农田灌溉用水，执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目区进行了一期环境质量监测，共设2个环境监测点（G1：项目地中央；G2：ES300m居民点），监测时间为2017年10月23~25日，监测结果详见下表3-1。 表3-1 大气环境质量监测数据一览表 监测时间; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 10.23; 10.24; 10.25. 2017.10.24~26; G1; SO2; ug/m3; 31; 34; 35; 500（小时）. ug/m3; 30; 34; 32. ug/m3; 33; 36; 31. ug/m3; 36; 30; 30. ug/m3; 33; 35; 32; 150（日）. NO2; ug/m3; 30; 32; 30; 200（小时）. ug/m3; 28; 29; 26. ug/m3; 25; 28; 25. ug/m3; 24; 26; 28. ug/m3; 25; 28; 28; 80（日）. TSP; ug/m3; 95; 90; 96; 300（日）. PM10; ug/m3; 67; 62; 68; 150（日）. G2; SO2; ug/m3; 35; 36; 32; 500（小时）. ug/m3; 30; 32; 36. ug/m3; 37; 36; 39. ug/m3; 38; 35; 37. ug/m3; 35; 35; 35; 150（日）. NO2; ug/m3; 34; 32; 36; 200（小时）. ug/m3; 37; 35; 34. ug/m3; 38; 36; 37. ug/m3; 38; 34; 37. ug/m3; 36; 36; 36; 80（日）. TSP; ug/m3; 105; 107; 108; 300（日）. PM10; ug/m3; 79; 72; 74; 150（日）. 由表3-1可知，项目区SO2、NO2、TSP、PM10等检测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，环境空气质量良好。 为了了解项目区TVOC的环境空气质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目租赁厂房厂界进行了一期现状监测，共设2个监测点（G3：侧上风向东南侧厂界；G4：下风向西北侧厂界），监测时间为2017年10月23~24日，监测结果详见表3-2。 表3-2 厂界环境质量监测数据一览表 单位：（mg/m3） 采样位置; 检测项目; 单位; 采样时间; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 西北侧厂界; TVOC; mg/m3; 10.23; 0.5220; 0.5524; 0.5851. 10.24; 0.5768; 0.5410; 0.5618. 东南侧厂界; TVOC; mg/m3; 10.23; 0.5250; 0.5318; 0.5355. 10.24; 0.5029; 0.5215; 0.5149. 由表3-2可见，项目区域侧上风向西北侧、下风向东南侧厂界TVOC均满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8h均值（0.60mg/m3）的标准要求，但临近标准值，主要是因为两侧夹芯板厂均处于正常生产过程中挥发的部分TVOC废气。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水排放，少量冷却水经循环水箱沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥。为了了解评价区域地表水汨罗江环境质量现状，本评价引用汨罗市环境监测站2015年例行常规监测数据，共设2个监测断面（W1：汨罗江南渡断面；W2：汨罗江新市断面），相关监测数据详见表3-3、3-4。 表3-3 地表水环境监测数据 监测因子 监测断面; 10.12; 11.9; 12.1; 9.26; 11.3; 12.1. 南渡断面; 新市断面. pH; 7.4; 7.44; 7.87; 7.46; 7.41; 7.43. DO; 7.3; 7.7; 9.0; 7.48; 7.98; 7.48. 高锰酸盐指数; 2.9; 2.7; 2.2; 2.38; 3.17; 3.05. COD; 12; 14; 14; 18.6; 19.2; 16.0. BOD5; 2.4; 2.1; 2.9; 2.48; 2.79; 2.15. NH3; N 0; 339 0.863; 0.588; 0.412; 0.906; 0.613. TP; 0.15; 0.2; 0.13; 0.052; 0.084; 0.146. 石油类; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND; 0.02ND. 粪大肠菌群; 3458; 12132; 1933; 5400; 3500; 3500. 表3-4 现状监测结果统计一览表 点位 项目; 南渡断面; 新市断面; （GB3838-2002）III类标准. pH; 监测平均值; 7.57; 7.43; 6-9. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. DO; 监测平均值; 8.0; 7.65; ≥5. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. 高锰酸盐指数; 监测平均值; 2.6; 2.87; ≤6. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. COD; 监测平均值; 13.33; 17.93; ≤20. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. BOD5; 监测平均值; 2.47; 2.47; ≤4. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. NH3-N; 监测平均值; 0.60; 0.64; ≤1.0. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. TP; 监测平均值; 0.16; 0.094; ≤0.2. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. 石油类; 监测平均值; 0.02ND; 0.02ND; ≤0.05. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. 粪大肠菌群; 监测平均值; 5841; 4133; 3 ≤10000（个/L）. 超标倍数; 0; 0. 超标率; 0; 0. 由表3-3、3-4可知，监测期间各监测断面各项监测因子值均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质标准，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了了解项目区声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月24~25日对项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测结果详见表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 10月23日; 10月24日. a; 车间东面; 昼间; 57.1; 57.8; 60. 夜间; 43.6; 44.4; 50. b; 场界南面; 昼间; 58.5; 58.0; 70. 夜间; 45.8; 45.1; 55. c; 场界西面; 昼间; 57.2; 57.7; 60. 夜间; 44.1; 45.3; 50. d; 场界北面; 昼间; 56.7; 56.4; 60. 夜间; 43.5; 44.8; 50. 根据表3-4的监测结果，本项目现有厂区四周厂界昼间噪声值均低于60dB（A），夜间噪声均低于50dB（A），声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场调查，项目湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增建构筑物，除部分预留空地及景观绿化外，地面基本已硬化，整个厂区绿化率能达到5.0%。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目租用位于汨罗市新市镇新书村二组，周边主要保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 新屋村居民; 东南侧，61~200m; 约25户，75人; 居住; GB3095-2012 2类. 西南侧，55~95m; 约9户，25人. 金龙山明德观; 北侧，125m; --; --. 地表水; 汨罗江石碧潭渡口至新市桥段; 北侧，1200m; 中河; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 车对河; 东侧，868m; --; 渔业用水区. 声环境; 新屋村居民; 东南侧，61~200m; 约25户，75人; 居住; GB3096-2008. 西南侧，55~95m; 约9户，25人. 金龙山明德观; 北侧，125m; --; --. 生态环境; 项目区周边农林; --; --; --; 维持原有功能、生态. 社会环境; 金龙山明德观; 北侧，125m; --; --; 维持其原有正常运营.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的标准要求，。 （2）地表水环境：汨罗江石碧潭渡口至新市桥段、车对河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：生产车间工艺废气VOCs排放参照执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（18483-2001）小型灶头标准。 （2）废水：本项目无生产废水外排，生活污水经现有隔油池+化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥。 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀、冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为VOCs，排放量约为0.18t/a，均为无组织排放，建议排放总量控制为0.2t/a，暂未列入全国性总量控制指标，故本项目暂无总量控制指标建议。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、工艺流程 本项目各产品主要生产工艺均相同，仅注塑模具不同。 G1、W1、N2 PP新料 熔融 挤出 注塑 料箱 检验 包装 自动吸料 入库 不合格品S1 搅拌机 色粒 外售 N1 注：G、废气，W、废水，N、噪声、S、固废 图5-1 工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）本项目采用石化公司的PP新料，不外购相关废弃塑料和再生料进行破碎、加工工序； （2）将新料、色粒按一定比例投入搅拌机，搅拌机采用密闭式，直接连通料箱； （3）项目注塑机采用管道连接料箱，自动吸料，无相关投料粉尘。PP料经注塑机熔融后挤出，采用自动化控制，料筒外敷有电磁动态加热模块对料筒进行加热，塑料融化，最高温度178摄氏度； （4）经熔融的塑料从挤出孔挤出，采用固定的模具进行注塑，得到产品； （5）对注塑产生的产品进行检验，不合格品外售给相关再生料厂家再生利用；合格品直接包装入库。 3、水平衡图 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）. 1; 住宿生活用水; 4人; 150L/人·d; 300d; 0.6; 180. 2; 办公生活用水; 16人; 80L/人·d; 300d; 1.28; 384. 3; 工业用水（冷却水）; 循环水; 300d，8h/d; 9; --. 新鲜水; 3; 900. 合计（新鲜水）; --; --; --; 4.88; 1464. 则项目水平衡图详见图5-2。 新鲜用水 4.88 住宿生活用水 办公生活用水 损耗0.06 1.28 损耗0.128 0.6 0.54 1.152 厂区隔油池 定期清掏，用于周边农林施肥 注塑机冷却 循环水箱 3 损耗3 9 12 厂区化粪池池 1.692 1.692 1.692 5-2 水平衡图 （单位：m3/d） 4、物料平衡图 本项目主要是将外购的PP新料经熔融、挤出、注塑后生产不同型号的塑料制品，项目不涉及塑料的改性工艺，仅使用部分色粒对产品进行改色，相关不合格品经厂区塑料破碎机破碎后回用于生产工序，项目主要物料平衡详见图5-3。 PP新料 504.18 生产工序 PP收纳箱 162 PP衣架 80 PP凳子 48 PP鞋架 48 505.18 其他塑料制品 162 色粒 1 VOCs 0.18 不合格品 5.00 505.18 图5-3 物料平衡图 （单位：t/a） 主要污染工序： 施工期： 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，工程时间较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目采用料箱自动吸料，无相关投料粉尘产生，项目主要废气污染源为注塑废气和食堂油烟。 （1）注塑废气 本项目熔融、注塑工序会产生一定量的废气，污染物成分较为复杂，最主要的为烟尘、水蒸气和以NMHC为代表的VOCs。参考相关同类型企业，其VOCs产生量贴近《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中计算的数值，则本项目采用该手册推荐公式计算。该手册认为在无控制措施时，VOCs的排放系数为0.35kg/t原料，根据图5-3可知，项目年进入熔融工序的PP塑料约505.18t（其中新料504.18t、色粒1t），则熔融、注塑工序VOCs产生量约为0.18t/a，拟经车间顶层排气面和四周排气扇呈无组织排放，年运营时间300d，1天8h。 （2）食堂油烟 本项目劳动定员20人，其中4人在厂区住宿，日均有28人次在厂区就餐，职工食堂设置1个灶头，单灶台风量为500m3/h，每天使用约4小时，以天然气为燃料。天然气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。除此之外，食堂产生的废气主要为油烟废气。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取中值计算油烟日产生量为8.4g/d，年产生量为2.52kg/a。食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.68＜2.0mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型灶头排放标准要求。 2、废水污染源 （1）循环冷却水 本项目注塑机加热模块会产生一定量冷却水，补水量约为3m3/d，拟经厂房东北侧的循环水箱冷却后循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活用水 本项目劳动定员20人，其中4人在厂区住宿，按住宿员工150L/人·d、不住宿员工80L/人·d计，则用水量约为1.88t/d，564t/a，排污系数按0.9计，生活污水排放量为1.692t/d，507.6t/a，主要污染物浓度为COD：300mg/m3、氨氮：30mg/m3，拟依托租赁厂区现有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 3、噪声 项目的主要噪声源为各类加工设备，源强约70〜85dB（A）。为防止噪声污染，项目主要生产设备采取隔声、消声和减振措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。各主要噪声源强见表5-2。 表5-4 项目主要噪声源列表 噪声源位置; 噪声源; 单机源强（dB[A]）; 与项目区边界最近距离（m）; 治理措施. 治理前; 治理后. 生产区; 注塑机; 75~80; 62; 4; 隔声、消声. 搅拌机; 75~90; 60; 5; 隔声、消声. 水泵; 75~85; 65; 4; 隔声、减震. 4、固体废物 本项目全部使用PP新料，不使用废弃塑料，故挤出工序无需使用滤网清理，过滤塑料熔体中的杂质。项目主要固体废物为废包装袋、含油抹布和手套、不合格品和员工生活垃圾。 （1）项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约0.5t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用； （2）项目在生产过程中会产生一定量的不合格品，产生量约为5t/a，拟外售给当地再生塑料厂回用于造粒； （3）项目共设10条注塑生产线，维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理； （4）本项目劳动定员20人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生量为3.0t，经厂区垃圾收集桶集中收集后交由环卫部门定期清运集中处理。 （5）项目注塑机注塑采用液压，其液压油需定期更换，年产生量约0.05t/a，拟由设备提供商负责，替换的废液压油由设备商收集后委托资质单位处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCs | 0.18t/a | 0.18t/a（无组织排放） |
|  | 生活区 | 油烟 | 2.52kg/a，4.2mg/m3 | 1.008kg/a，1.68mg/m3 |
| 水污染物 | 工业废水 | 冷却水 | 经冷却后循环使用，定期补充，不外排 | -- |
|  | 办公生活废水 | 废水量 | 507.6t/a | 507.6t/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.1523t/a | 经现有隔油池和化粪池处理后定期清掏用于农林施肥 |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0152t/a |  |
| 固体废物 | 项目区 | 废弃包装材料 | 0.5t/a | 出售给废品回收站综合利用 |
|  |  | 不合格品 | 5.0t/a | 出售给当地塑料再生企业回收理由 |
|  |  | 含油擦布、手套 | 0.05t/a | 经厂区垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.0t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.05t/a | 由设备商收集后委托资质单位处理 |
| 噪声 | 噪声主要来自于生产设备，产噪设备主要有注塑机、搅拌机和水泵等，噪声源强在70~85dB（A）之间。治理措施为：合理布局、隔声、减震、绿化吸声等，通过以上措施后，再经距离衰减后项目区边界噪声可达标。 |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加。项目租赁已建的厂房和闲置用地，不再新增占地和建构筑物，绿化面积达到5.0%，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，工程时间较短，本本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）生产废气 本项目采用料箱自动吸料，无相关投料粉尘产生，项目主要生产工序的废气污染源为注塑废气，产生于生产车间，呈面源无组织排放。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。项目无组织排放污染物相关数据详见表7-1。 表7-1 生产车间无组织排放废气一览表 污染物名称; 排放方式; 年排放时间; 排放源面积; 排放量. VOCs; 连续排放; 300×8h; 2700m2（60m×45m）; 0.18t/a、0.075kg/h. 则本项目无组织排放预测如下。 表7-2 无组织排放预测一览表 距离（m）; VOCs. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0.001128; 0.188. 67; 0.01057; 1.76167. 100; 0.008133; 1.3555. 200; 0.002943; 0.4905. 300; 0.001437; 0.2395. 400; 0.000852; 0.142033. 500; 0.000568; 0.094617. 600; 0.000408; 0.068. 700; 0.00031; 0.0516. 800; 0.000245; 0.04075. 900; 0.000199; 0.0331. 1000; 0.000165; 0.02755. 1100; 0.00014; 0.023367. 1200; 0.000121; 0.020133. 1300; 0.000106; 0.017583. 1400; 9.32E-05; 0.015535. 1500; 8.31E-05; 0.013855. 1600; 7.48E-05; 0.012462. 1700; 6.77E-05; 0.011288. 1800; 6.18E-05; 0.010293. 1900; 5.66E-05; 0.009438. 2000; 5.22E-05; 0.008697. 2100; 4.83E-05; 0.00805. 2200; 4.49E-05; 0.007482. 2300; 4.19E-05; 0.00698. 2400; 3.92E-05; 0.006535. 2500; 3.68E-05; 0.006137. 2600; 3.47E-05; 0.005778. 2700; 3.27E-05; 0.005457. 2800; 3.10E-05; 0.005165. 2900; 2.94E-05; 0.0049. 3000; 2.79E-05; 0.004657. 3500; 2.23E-05; 0.003713. 4000; 1.84E-05; 0.003067. 4500; 1.56E-05; 0.002602. 5000; 1.35E-05; 0.002257. 67m; 最大占标率为: 1.76167% 最大落地浓度：0.01057mg/m3. 由表7-2可知，VOCs在正常工况下的最大落地浓度占标率为1.76167%，最大落地浓度为0.01057mg/m3，占环境标准值较低，选取湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年10月23~24日对项目侧上风向西北侧厂界和下风向东南侧厂界监测值的最大值0.5851mg/m3进行叠加，能够满足天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的标准要求。考虑到项目区TVOC本底值较高，叠加后临近《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8h均值（0.60mg/m3）的标准，环评建议建设方尽量选用带有精密温度和操作系统的先进设备，以从源头尽量减少TVOC废气的产生和排放。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，详见图7-1。 图7-1 VOCs大气防护距离计算截图 由图7-1可知，本项目无超标点，无需设置大气防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中：Cm—标准浓度限值（一次值），mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D：A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。 汨罗市地面平均风速2.4m/s，卫生防护距离计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/Nm3）; 计算结果（m）; 提级结果（m）. 生产车间; VOCs; 0.075; 0.6; 3.6735; 50. 计算截图详见图7-2。 图7-2 VOCs卫生防护距离计算截图 根据计算结果及卫生防护距离提及规则，本项目区卫生防护距离为50m，距离厂区生产车间边界最近的为东南侧新屋村居民，距离约61m，故周边敏感点均在卫生防护距离以外，满足卫生防护距离要求。根据现场调查，卫生防护距离范围内主要为本场厂区和厂区外工业、企业。本评价要求相关部门今后不得在项目区卫生防护距离范围内规划、建设诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。 生产车间 图7-3 项目卫生防护距离包络线图 （4）食堂油烟 本项目食堂油烟经环保油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放浓度约为1.68mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型灶头＜2.0mg/m3的排放标准要求。 2、水环境影响分析 （1）循环冷却水 本项目冷却水经厂房内的水箱沉淀冷却后循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活污水 项目生活污水拟依托租赁厂区现有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。经现场踏勘，项目周边有大片农田，能够完全消纳处理。 为避免企业营运中对地下水造成影响，建设方应当再次对已有隔油池、化粪池进行防渗处理和混凝土硬化处理，尽量减少跑、冒、滴、漏现象，防止项目对区域地下水环境造成不利影响。 3、噪声影响分析 （1）预测声源 本项目建成后，主要声源为设备噪声，这些声源是典型的点声源。 （2）预测模式 根据建设项目声源的排放特点，并结合《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2010)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a、点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式： L(r)=L-20lgr-8AWA 式中：LA(r)—距离声源r米处的A声级(dB)； LQA—点声源的A声功率级(dB)； r—声源至受声点的距离(m)； b、多点声源理论声压级的估算方法： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：LA总为某点由n个声源叠加后的总声压级，dB(A)； LAi为第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 本项目主要声源在采取一定基础减震、隔声衰减后，预测分析这些声源对各声环境质量现状监测点的声环境质量影响，对照声环境质量评价标准限值，分析评价本项目排放噪声对项目厂址所在地声环境质量可能产生的影响，并给出评价结论。 表7-4 噪声影响预测结果 单位：（dB） 预测点; 贡献值; 本底值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 54; --; 57.8; 43.6; 59.31; 43.6. 南侧厂界; 51; --; 58.5; 45.8; 59.21; 45.8. 西侧厂界; 52; --; 57.7; 45.3; 58.74; 45.3. 北侧厂界; 53; --; 56.7; 44.8; 58.24; 44.8. 由表7-4可以看出：本项目生产设备噪声经减震衰减和距离衰减后，昼间、夜间项目区边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB）。环评建议建设方加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声，同时严禁夜间生产。 综上所述，本项目对设备采取隔震、隔声、消声措施，加强运输管理等措施，项目区边界昼间最大为59.31dB，夜间最大为45.8dB，经距离二次衰减后，预计不会对周边居民造成较大影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 本项目在生产过程中会产生部分废弃包装材料，约0.5t/a，拟出售给当地废品回收站进行综合利用；项目在检验工序会产生一定量不合品，产生量约5t/a，拟出售给当地再生塑料厂进行综合利用；项目共设10条注塑生产线，维修期间会产生少量含油擦布、手套，约0.05t/a，列属于危险废物豁免目录中，拟作为一般固废同生活垃圾一并运往环卫部门指定地点集中进行处理；本项目劳动定员20人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则年产生量为3.0t，经厂区垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运集中处理；项目注塑机注塑采用液压，其液压油需定期更换，年产生量约0.05t/a，拟由设备提供商负责替换，替换的废液压油由设备商收集后委托资质单位处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小，环评要求建设方不得将原材料露天堆放，同时禁止将废弃包装材料直接燃烧。 5、环境风险分析及防范措施 环境风险评价的目的是根据国家环境保护部环发[2012]77号“关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知”文件精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成对人身安全与环境的影响和损害程度进行评估，进而提出可行的防范、应急与减缓措施。 环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害，环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。 （一）风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为车间的火灾风险。 （二）风险防范措施 ①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB501798-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②对PP塑料应按规定妥善存放、使用，库房应有良好的通风条件； ③库房中应配置灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997)的要求； ④对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； （三）应急预案 ①明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用； ②明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人； ③确认可能发生的事故类型、地点； ④确定事故影响范围及可能影响的人数； ⑤确定报警方式，如电话、警报器等； ⑥明确可用于应急求援的设备、设施； ⑦明确保护措施程序； ⑧做好事故后的恢复工作程序； ⑨做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 6、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-5 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; VOCs; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每半年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 8、清洁生产分析 清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产，实施污染预防是当今世界，也是我国政府提倡的重要环境保护措施。 清洁生产的主要途径有：改变产品设计，实行原产品的代替；改革生产工艺、技术或设备，实行物料的循环利用；改善运行管理；减少跑冒滴漏等，对经过源头消减、综合利用后仍未消除的污染物进行必要的末端治理。 本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下： ①生产工艺及装备 本项目采用国际较先进的电磁动态加热技术，温度控制精确度大为提高，同时料筒加温快，无需风冷二次控制，相对传统工艺而言，烟尘较小，同时采用变频电机总体能耗减少1/3。 ②资源能源利用 项目采用清洁能源电，对环境影响较小，另外冷却水要求循环利用，最大限度节约资源。 ③污染物治理 项目生活污水拟经厂区已建隔油池、化粪池处理后定期清掏，做农肥使用；生产过程中产生的有机废气在厂区边界能达到无组织排放监控浓度限值；各固体废物均得到合理处置，项目在生产过程中对污染物进行有效治理，可确保污染物达标排放。 ④环境管理 项目在生产过程中将建立、健全环境管理制度，将清洁生产纳入生产全过程中，实行污染物源头控制和全过程控制，将污染物排放降低到最低限度。 综上，项目符合清洁生产的要求，达到国家清洁生产一般水平。 9、总量控制 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀、冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为VOCs，排放量约为0.18t/a，均为无组织排放，建议排放总量控制为0.2t/a，暂未列入全国性总量控制指标，故本项目暂无总量控制指标建议。 10、总平面布置图合理性分析 本项目租赁湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，平面布局较为简单，主要生产厂房位于项目区东侧，呈东北-西南布置，内部分为生产区和产品储存区；厂房西侧与西侧厂界之间为项目原材料存储区，设置有顶棚；办公区位于项目区南侧，生活区位于项目区西南侧，生产区与生活、办公区之间为一块空地，冷却水循环水箱位于项目区东北侧，厂区大门位于生活区与办公区之间，临靠107国道，整体平面布局较为合理，运输方便。 11、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，总占地面积6000m2，不再新增用地和建构筑物。该厂房属于湖南丰惠肥业有限公司原有生产厂房，土地属于原有工业园用地，符合当地国土规划。 （2）规划相符性分析 本项目位于汨罗市新市镇新书村，属于原工业园规划范围内，但2015年汨罗工业园调区扩园后，项目区不再属于工业园范围内，目不涉及厂区外废塑料的回收、破碎、清洗工序，不属于废旧塑料造粒，鉴于项目用地仍属于工业园用地，且VOCs排放量较小，环评认为基本符合当地规划和《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的要求。 （3）周边条件相符性 本项目位于新市镇新书村，临靠汨罗市同力循环经济产业园，租用已建厂区，相关配套设施完善，给、排水管网均已建成，项目的建设与周边环境不相冲突，当地镇人民政府和村委已出具相关意见。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 12、产业政策符合性分析 本项目主要为塑料制品制造，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2927日用塑料制品制造”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，因此项目符合国家的产业政策。 13、环保投资估算 该工程总投资约1000万元，其中环保投资约30万，环保投资约占工程总投资的3.0%，环保建设内容如表7-6示。 表7-6 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 车间排风系统和工业排气扇; 22; 新建. 2; 油烟净化器; --; 依托. 4; 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; --; 依托. 6; 工业废水; 循环水箱及其配套水泵、管网; 3.0; 新建. 7; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 4.0; 新建. 8; 固废; 垃圾收集桶; 1.0; 新建. 合计; 30; --. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。 表7-7 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 厂界; VOCs; 车间排气系统和工业排气扇; 天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监. 食堂; 油烟; 环保油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）2.0mg/m3. 废水; 生活废水; COD、氨氮; 隔油池+化粪池; 周边农户定期清掏做农肥使用. 生产废水; 冷却水; 循环冷却水箱和配套水泵; 冷却水经水箱冷却后循环使用，定期补充，不外排. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集池，环卫部门定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 含油抹布手套. 废弃包装袋; 外售废品回收站. 不合格品; 外售给塑料再生企业. 废液压油; 由设备商收集处理. 噪声; 生产; LeqA; 设备减振底座、消声设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCs | 加强通风，车间四周抽风排空 | 满足天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值2.0mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 隔油池、化粪池 | 周边农户定期清掏，用于周边农林施肥 |
|  | 冷却水 | -- | 循环水箱及其配套水泵 | 循环利用、定期补充、不外排 |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 生产区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 废弃包装袋 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 不合格品 | 外售给塑料再生企业再生利用 |  |
|  |  | 废液压油 | 由设备商收集处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁已建的厂房，不再新增占地和建构筑物，绿化面积达到5.0%，项目建成后对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目租赁湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增占地和建构筑物，全部以PP新料为原材料，经熔融、注塑后生产收纳箱、衣架、塑料凳、鞋架以及其他日用塑料制品，拟设置10条注塑生产线，总产能约为500t/a，不涉及厂区外废塑料的回收、清洗、破碎、加工工序。总投资1000万元，其中环保投资30万元，约占总投资的3.0%。 2、产业政策 本项目主要为塑料制品制造，，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C2927日用塑料制品制造”，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，因此项目符合国家的产业政策。 3、选址可行性 项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，总占地面积6000m2，不再新增用地和建构筑物。该厂房属于湖南丰惠肥业有限公司原有生产厂房，土地属于原有工业园用地，符合当地国土规划符合当地国土规划；项目不涉及厂区外废塑料的回收、破碎、清洗工序，不属于废旧塑料造粒，VOCs排放量较小，基本符合当地规划和《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的要求；项目周边相关配套设施完善，给、排水管网均已建成，项目的建设与周边环境不相冲突，当地镇、村两级政府已出具相关证明文件，故环评认为本项目选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 拟建项目区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 5、施工期环境影响 本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，总占地面积6000m2，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工时间较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：本项目生产废水主要为冷却用水，拟经水箱沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；生活废水拟经已有隔油池和化粪池处理后由周边农户定期清掏，用于周边农林施肥。 （2）废气：本项目采用料箱自动吸料，无相关投料粉尘产生，项目主要生产工序的废气污染源为注塑废气，产生于生产车间，呈无组织排放，经预测，厂界VOCs能够满足天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的标准要求，考虑到项目区TVOC本底值较高，叠加后临近《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8h均值（0.60mg/m3）的标准，环评建议建设方尽量选用带有精密温度和操作系统的先进设备，以从源头尽量减少TVOC废气的产生和排放；项目无需设置大气防护距离；拟设置卫生防护距离为50m，在此距离范围内主要为本场厂区和厂区外工业、企业，满足卫生防护距离设置要求；食堂油烟经环保油烟净化器处理后引至屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型灶头＜2.0mg/m3的排放标准要求；项目营运过程中的废气不会对周边环境造成较大影响。 （3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。 （4）固体废弃物：项目运营过程中会产生少量废弃包装材料，拟出售给废品回收站回收利用；不合格产品拟出售给塑料再生企业综合利用；生活垃圾和、含油抹布、手套等经垃圾收集池收集后交由环卫部门定期清运，集中处理；废液压油由设备商集中收集后委托进行处理。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、清洁生产 从能耗、资源利用、污染物产生及排放、产品指标等几个方面分析，项目符合清洁生产要求，达到国内一般水平。 8、总量控制 本项目生产废水主要为冷却水，拟经循环冷却池沉淀、冷却后回用，定期补充损耗，不外排；项目生活污水经厂区已有隔油池和化粪池处理后定期清掏，用于周边农林施肥；项目主要生产废气为VOCs，排放量约为0.18t/a，均为无组织排放，建议排放总量控制为0.2t/a，暂未列入全国性总量控制指标，故本项目暂无总量控制指标建议。 9、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作； 2、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； 3、禁止将原材料露天堆放，禁止将废弃包装袋直接燃烧； 4、进一步加强生产工艺的改进，减少能耗、物耗； 5、本项目严禁进行废塑料的清洗、破碎和加工、造粒工序。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 名称预核准通知书 附件4 租赁合同 附件5 当地镇政府、村委会证明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

汨罗市优品生活用品制造有限公司年产塑料制品500t建设项目环境影响报告表评审意见

2017年11月17日，汨罗市环保局在汨罗市主持召开了《汨罗市优品生活用品制造有限公司年产塑料制品500t建设项目环境影响报告表》技术审查会，参加会议的有建设单位汨罗市优品生活用品制造有限公司和评价单位长沙振华环境保护开发公司的代表，会议邀请三位专家组成技术评审组。会议期间，与会专家和代表听取了建设单位对项目规划的介绍，评价单位对报告表主要内容做了技术说明。经认真讨论评审，形成如下审查意见：

一、工程概况

1、工程内容及规模

本项目租赁湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房（总占地面积6000m2），不再新增占地和建构筑物，全部以PP新料为原材料，经熔融、注塑后生产收纳箱、衣架、塑料凳、鞋架以及其他日用塑料制品，拟设置10条注塑生产线，总产能约为500t/a，不涉及厂区外废塑料的回收、清洗、破碎、加工工序。总投资1000万元，其中环保投资30万元，约占总投资的3.0%。

2、工程环境影响评价

1）施工期环境影响

本项目租用湖南丰惠肥业有限公司在汨罗市新市镇新书村二组的已建厂房，总占地面积6000m2，不再新增占地和建构筑物，施工期主要为设备的安装，施工期较短，本环评拟不再对施工期环境影响进行分析。

2）营运期环境影响

（1）废水：本项目生产废水主要为冷却用水，拟经水箱沉淀冷却后回用，定期补充损耗，不外排；生活废水拟经已有隔油池和化粪池处理达到GB8978-1996三级排放标准后排入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。

（2）废气：本项目采用料箱自动吸料，无相关投料粉尘产生，项目主要生产工序的废气污染源为注塑废气、破碎粉尘，均产生于生产车间，呈无组织排放，经预测，厂界VOCs能够满足天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5 厂界监控点浓度限值2.0mg/m3的标准要求，TSP能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的标准要求，无需设置大气防护距离；食堂油烟经环保油烟净化器处理后引至屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）小型灶头＜2.0mg/m3的排放标准要求；项目营运过程中的废气不会对周边环境造成较大影响。

（3）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取调整车间布局、减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目严禁夜间生产。

（4）固体废弃物：项目运营过程中会产生少量废弃包装材料，拟出售给废品回收站回收利用；不合格产品拟经破碎后回用于生产工序；生活垃圾和、含油抹布、手套等经垃圾收集池收集后交由环卫部门定期清运，集中处理。

通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。

综上所述，该建设项目在建设过程中，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，建设项目实施后，制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，可做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。本项目从环保角度考虑是可行的。

二、报告表修改完善时建议注意以下几点：

1、核实编制依据，明确项目用地现状类型和规划性质，细化项目选址与新市镇规划、环境容量及汨罗市塑料行业产业布局的相符性分析，给出评价结论，补充相关支撑材料。

2、进一步加强现状调查，分析是否存在环境遗留问题并提出相应的处置措施；核实环境保护目标数量、方位和距离，补充敏感目标意见，并据此提出平面布局优化方案。

3、校核项目生产规模及项目的产品方案，核实项目原辅材料种类、规格、消耗量及来源。

4、强化项目工程分析，细化项目产、排污节点和污染源强分析，核实环境影响预测结论，分析污染防治措施的可行性，细化污水、粉尘和有机废气处理措施的可靠性分析，校核项目大气防护距离以及污染物排放总量，补充计算卫生防护距离。

5、核实各类固废产生数量与属性，并明确其收集、暂存和处置措施。

6、核实项目风险评价内容，细化风险防范措施。

7、完善项目“三同时”验收一览表，核实完善环境监测计划及环保投资。

评审人：吴正光（组长）、周波、胡志勇（执笔）

2017年11月17日