国环评 乙 字第2737号

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加

油站建设项目

建设单位（盖章）：中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二〇一七年十一月

中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加油站建设项目工程师登记

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 元立峰 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 杨岳军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳经济技术开发区屈原路180号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874080999 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 414400 |  |
| 建设地点 | 湖南省汨罗市城关罗城路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（补办） | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5265 机动车燃油零售 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 3901.42 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 总投资（万元） |  | 800 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.25% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司是一家专业从事汽油、柴油销售和油（气）库、加油（气）站规划、设计和建设的单位，成立于2000年5月26日，成立时间较早。在长期经营过程中，由于多种经营、收购改建等原因，旗下部分加油站未办理相关环保手续，不能满足新环保法的相关要求。2017年，根据公司统一部署，拟对旗下岳阳地区30家未完善相关环保手续的加油站统一办理相关手续。 中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加油站位于湖南省汨罗市城关罗城路南侧，处于汨罗市城区，成立于2012年2月，总占地面积约3901.42m2，主要从事成品油零售业务（包括0＃柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油），设有30m3埋地单层燃油卧式储罐4个，双枪加油机7台，以及其他站房、配套用房以及消防设施、供配电设施，年零售量约为0#柴油1200t、92#汽油1200t、95#汽油：800t、98#汽油：800t，燃油均由中石化公司供应，本次环评不包含运输过程内容。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》四十、社会事业与服务业 124、加油、加气站，本项目属于新建补办项目，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2017年9月1日； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日； 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》； 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）； 《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）； 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》； 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加油站建设项目； 建设地点：湖南省汨罗市城关罗城路南侧（GPS坐标：北纬28°47'50.70"、东经113° 4'20.47"）； 建设性质：新建（补办）。 3.2 经营规模 本项目属于新建补办项目，成立于2012年，根据建设方2016年历史统计数据，项目油品种类及规模详见表1-1。 表1-1 项目主要经营品种及规模 序号; 油品种类; 储存方式; 年销售量; 品种来源. 1; 0#柴油; 防渗池+单层储罐; 1200t; 中石化. 2; 92#汽油; 防渗池+单层储罐; 1200t. 3; 95#汽油; 防渗池+单层储罐; 800t. 4; 98#汽油; 防渗池+单层储罐; 800t. 合计; 4000t; --. 注：本项目汽、柴油运输由中石化负责，本环评内容不包含汽、柴油运输。同时项目不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油。 3.3 项目选址及周边环境概况 项目湖南省汨罗市城关镇罗城路南侧，属于汨罗市主城区，周边交通便捷，车流量较大。项目东侧为一废弃加油站，约128m处为友谊河；南侧为一废弃厂房空地，南西侧约75m为汨罗市第六中学；西侧为未知名道路，隔路为部分沿街商业楼，约65m为汨罗市气象局；北侧为汨罗市主要城市干道罗城路，隔路为六层商住楼和中大建材市场。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.4 项目组成 3.4.1 项目主要工程内容 本项目总占地面积3901.42m2，设单层站房1栋，建筑面积约280m2；加油区主罩棚560m2（网架罩棚按投影面积全部计算），设有6台双枪加油机；摩托车加油处罩棚25m2（网架罩棚按投影面积全部计算），设有1台双枪加油机；并配套建设配电、消防给排水、采暖通风等设施。储罐区设有30m3埋地单层燃油卧式储罐4个，其中汽油储罐3个，柴油储罐1个，配套建设有防渗池、消防沙池和工具柜，站内油品总容积120m3，折合汽油容积105m3，对比加油站等级划分表1-2，本项目为二级加油站。 表1-2 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤210，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 注：参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 表1-3 项目主要工程内容 序号; 工程分类; 工程内容; 工程规模; 工程结构; 备注. 1; 主体工程; 加油区主罩棚; 560m2; 地上1层，柱高8m，轻钢网架; 内设6台双枪加油机，呈3+3并排排列. 摩托车加油处罩棚; 25m2; 地上1层，柱高6m，轻钢网架; 内设1台双枪加油机，仅用于摩托车加油. 站房; 280m2; 1栋1层，砖混结构; 内置易捷超市、办公室等. 埋地卧式油罐区; 162m2; 地下、混凝土、框架结构+沙铺，内设分区防渗池; 共4个，0#柴油、92#、95#、98#汽油各一个，分为两个防渗区间，其中0#柴油罐与95#汽油一个区间，92#、98#汽油一个区间. 加油区; --; --; 罩棚下，设双油双枪加油机7台. 2; 辅助工程; 场区道路铺砌; --; 混凝土; --. 3; 公用工程; 供电工程; 从城区供电干网接入电源到本项目配电间; --. 供水工程; 接入城区自来水管网; --. 4; 环保工程; 废水处理; 1个化粪池; 用于处理生活污水，已建. 1个隔油沉砂池; 收集处理加油站地面冲洗水，已建. 1套环形收集沟. 废气处理; 1套缷油油气回收系统; 已配套建设. 1套加油油气回收系统. 噪声处理; 安装减震垫、支架; 已建. 固废处理; 垃圾桶、危险废物暂存桶、暂存间; 已建. 防渗措施; 防腐涂层、防渗围堰、防渗漏检测立管、分区防渗池（分为2个区间）; 已建. 监测井; 新建. 风险预防措施; 高液位报警装置; 已建. 5; 绿化; --; 绿化面积300m2; 主要种植观赏性植株，已建. 3.4.2 综合技术经济指标 本项目综合经济技术指标见表1-4。 表1-4 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总投资; 800万元; --. 2; 总占地面积; 3901.42m2; --. 3; 总建筑面积; 865m2; --. 3.1; 其中; 站房面积; 280m2; --. 3.2; 主罩棚面积; 560m2; 按投影面积全部计算. 3.3; 摩托车加油罩棚面积; 25m2; 按投影面积全部计算. 4; 埋地油罐; 4个，总容积120m3; 1个0#、1个92#、1个95#、1个98#，二级站. 5; 容积率; 0.22; --. 6; 绿化面积; 300m3; 均为观赏性低矮植株. 7; 绿化率; 7.7%; --. 8; 围墙; 210m; 实体H=2.2m. 3.4.3 总平面布置 本项目位于湖南省汨罗市城关罗城路南侧，场地大致呈梯形，总占地面积3901.42m2。总平面布置按生产功能主要分为3个区：营业区（站房）、加油区（罩棚）、及埋地油罐区，项目区不设辅助用房及卫生间等。 本项目站房布置在整个站区的中间位置，为1层砖混结构，层高3.6m，临靠加油区罩棚，其主要功能分区包括：易捷便利店、办公室、休息室及其前室等。 主罩棚布置在项目区中北部，站房北侧，呈四方型，临靠站房，为轻钢网架结构，设置6台双油双枪潜油泵型加油机，呈东西方并排排列两个加油岛；摩托车加油罩棚设置在站房西侧，设置1台双油双枪潜油泵型加油机。 储罐区位于项目站房东侧，从西向东依次排列为0#柴油、95#汽油、92#汽油、98#汽油，设置独立密闭卸油口。 加油车辆从罗诚路进入站区，罩棚北侧设有约100m2的绿化隔离带，可满足过往车辆进站加油的需要。项目站区内雨水、污水排水管网由南往北进入市政雨水管网及区域污水截污管网，污水总排口拟设于场地西北角。 4、主要设备 本项目主要设备详见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双枪双油品加油机; 双枪双油品四显示潜泵型税控; 型加油机，附带紧急切断阀， 防爆标志：Exdm II AT3，最大 流量：50L/min 台; 7; 自带油气回收真空泵. 2; 0#柴油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 单层储罐，加强级防腐. 3; 92#汽油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 单层储罐，加强级防腐. 4; 95#汽油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 单层储罐，加强级防腐. 5; 98#汽油储罐; 30m3，Φ2400×6600，Q235-B; 个; 1; 单层储罐，加强级防腐. 6; 潜油泵; P75S3-3T2型，流量：400L/min; 个; 4; 防爆等级：Exd II AT3. 7; 缷油油气回收系统; 一次油气回收系统; 套; 1; 位于卸油区. 8; 加油油气回收系统; 二次油气回收系统; 套; 1; 位于加油岛、加油机. 9; 液位仪; --; 套; 1; --. 10; 应急照明灯; --; 套; 1; --. 11; 柴油发电机组; 30KW; 套; 1; --. 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 5.1、交通：项目位于湖南省汨罗市城关罗城路南侧，位于汨罗市主城区，周边城市主干网密集，交通便捷。 5.2、供电：项目位于城市建成区，属于二级加油站，加油机7台，加油站供电负荷属于三级负荷，油罐区及加油区局部为爆炸危险二区，其余为正常环境。本站电源引自市电进线，设发电机1台，容量30kW。低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，总配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。 5.3、供水：项目位于汨罗市主城区，给水依托托汨罗市市政自来水供水，其供水能力、水质要求完全能够满足该站的生产、生活和消防的需要。项目用水主要为办公生活用水、地面冲洗水和绿化用水。 5.4、排水：本项目采用雨污分流排水体制，地面清洗废水通过含油废水环形收集沟集中收集，经隔油沉淀处理后回用于地面冲洗和绿化浇灌，含油废水收集沟和隔油池位于项目东北侧，利用油与水的比重差异，可以分离去除污水中颗粒较大的悬浮油，达到废水收集、隔油沉砂的目的；生活污水经化粪池处理后经北侧罗城路下的排污口汇入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。 5.5、消防：根据建设方提供的资料，本站属于二级加油站，根据现行《石油化工企业设计防火规范》，汽油的火灾危险性为甲类，柴油的火灾危险性为乙类，本站的火灾危险性为甲类。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定：“埋地卧式油罐的加油站可不设消防给水系统。”着火时用站内配置的消防器材进行灭火。 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油、柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定： ①每2台加油机设置4kg手提式干粉灭火器2只，加油机不足2台按2台计算。该站共7台加油站机，设置4kg手提式干粉灭火器8只。 ②地下储罐附近设置35kg推车式干粉灭火器2台。 ③二级加油站配置沙子2m3。 ④新建建构筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器。满足安全消防要求。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3 条的规定，室外的灭火器应存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器箱可做成2个，每个存放2只灭火器，存放在加油岛旁。箱底距地面高度应大于0.15米。 经现场踏勘，本项目加油站灭火设施一览表1-6： 表1-6 灭火设施一览表 序号; 安全防护措施; 单位; 数量. 1; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 8. 2; 5kg手提式干粉灭火器; 只; 2. 3; 5kg手提式二氧化碳灭火器; 只; 2. 4; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 2. 5; 灭火毯; 块; 6. 6; 消防沙; m3; 2. 7; 消防器材箱; 座; 1. 8; 消防沙箱; 座; 1. 9; 灭火器箱; 座; 1. 5.6、安全设施：本站主要经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站已采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，设置了一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求。 6、工作天数和劳动定员 本项目定员为15人，全年工作日设为365天，每班工作8个小时，每班值班人员为5人，生产人员采用三班倒工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建补办项目，于2012年建成投产，根据现场踏勘，项目现场无相关施工期遗留污染物和环境问题，经咨询当地主管部门，项目投产至今无相关环境污染投诉和油品泄漏事件，运营较为良好。 建设方目前已采取相关环保措施进行处理，详见表1-7。 表1-7 项目区主要污染物和已采取的环保措施 污染物类型; 产生源; 污染物名称; 已采取的环保措施; 备注. 气型污染物; 储罐、卸油区; 油气; 1套缷油油气回收系统; 呈无组织排放. 加油区; 1套加油油气回收系统. 水型污染物; 加油区; 冲洗废水; 1套环形收集沟+隔油沉砂池; 不外排. 办公区; 生活污水; 化粪池; 排入市政污水管网. 噪声; 项目区; Leq（A）; 安装减震垫、支架; --. 固废; 项目区; 一般固废; 垃圾桶; --. 危险固废; 危险废物暂存间（2m2），地面进行防渗处理，委托专业单位回收处理; 位于项目站房内. --; 储存、加油区; --; 防腐涂层、防渗围堰、防渗漏检测立管、分区防渗池（分为2个区间）; 地下水防渗. 项目北侧临靠主干道罗城路，车流量较大，汽车尾气和汽车噪声对项目区有一定的污染影响。本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目上风向、下风向厂界进行了一期现状监测，相关检测数据详见下表1-8。 表1-8 无组织废气检测数据一览表 采样位置; 监测项目; 采样时间; 检测结果（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂区西北侧（上风向）; 非甲烷总烃; 11.17; 0.57; 0.92; 1.26; 1.19. 11.18; 1.66; 0.55; 0.95; 1.24. 11.19; 1.84; 0.58; 1.62; 0.78. 厂区东南侧（下风向）; 11.17; 1.01; 1.63; 2.41; 2.25. 11.18; 2.12; 1.06; 2.03; 1.91. 11.19; 2.37; 1.73; 2.3; 1.53. 根据表1-8可知，项目区四周厂界非甲烷总烃监测最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3的限值要求，能够实现达标排放。 为了了解项目区四周噪声情况，本环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目区四周厂界做了一期现状监测，监测数据和标准值详见表1-9。 表1-9 噪声检测数据一览表 监测点位; 监测时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 1#项目东面1米处; 11.17; 56.3; 47.1. 11.18; 56.4; 47.3. 2#项目南面1米处; 11.17; 55.6; 46.1. 11.18; 55.4; 46.0. 3#项目西面1米处; 11.17; 56.8; 46.8. 11.18; 56.7; 46.9. 4#项目北面1米处; 11.17; 67.4; 53.7. 11.18; 67.2; 53.5. 由表1-9可知，项目东、南、西侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值。 现存的环境问题： 未按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求设置监测井。 拟采取的环保措施： 本次环评要求建设方增设1个地下水监测井，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工，并开展日常监测。 |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 本项目位于湖南省汨罗市城关镇罗城路南侧，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 项目位于汨罗市区内，根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，汨罗市地震烈度为7度。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 （1）气象条件. 年平均气温; 16.8-16. 9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39. 9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最; 积雪深度 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). （2）水文特征. ①流量. 最小流量; 377m3/s(1975年10月5日). 最大流量; 57900m/s(1931年7月30日). ②水位. 最高水位; 35.94m(1998年8月20日). 最低水位; 17.27m(1960年2月16日). ③水温. 最高水温; 33.2°C. 冬季平均水温; 6.9°C. 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 汨罗江南渡桥至磊石断面; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 友谊河; 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目区域环境空气质量现状，本评价收集了《汨罗市友谊河风光带综合治理项目环境影响评价报告表》的现状监测数据，该项目针对全长3.6km的汨罗江水系友谊河段，本项目东侧约128m处为友谊河，能够反映本项目环境空气质量现状。 （1）监测点布设：共设3个大气监测点位：G1友谊河下游朱家桥村居民点；G2友谊河中游归义镇城区居民点；G3友谊河上游领北何村居民点 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表 单位：（mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10. G1; 浓度范围; 0.019~0.033; 0.016~0.022; 0.049~0.053. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.024~0.046; 0.014~0.024; 0.047~0.056. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G3; 浓度范围; 0.023~0.045; 0.015~0.023; 0.046~0.052. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准值; PM10为日均值，其余均为小时值; 0.50; 0.20; 0.15. 由上表3-1可见，项目区域空气质量达标率为100%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入汨罗江。为了了解排污口周边汨罗江水环境质量新增，本环评收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司对湖南金佰利新材料有限公司《年产6000吨PVC板材建设项目环境影响评价报告表》的环境现状监测数据，共设3个监测断面，监测时间2017年8月14-15日。 （1）监测布点：W1汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3汨罗市城市污水处理厂下游2500m。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测项目; 08月14日; 08月15日; 标准值; 是否达标. W1; pH; 6.89; 6.86; 6～9; 是. 溶解氧; 5.9; 5.8; ≥5; 是. 化学需氧量; 17; 16; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.3; 3.1; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.07; 0.06; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.226; 0.231; ≤1.0; 是. 氯化物; 26; 29; ≤250; 是. 总磷; 0.04; 0.03; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 2300; 2600; ≤10000个/L; 是. W2; pH; 7.12; 7.09; 6～9; 是. 溶解氧; 5.7; 5.5; ≥5; 是. 化学需氧量; 19; 17; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.5; 3.2; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.09; 0.07; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.345; 0.327; ≤1.0; 是. 氯化物; 31; 28; ≤250; 是. 总磷; 0.05; 0.06; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 3300; 3400; ≤10000个/L; 是. W3; pH; 7.02; 7.04; 6～9; 是. 溶解氧; 5.8; 5.6; ≥5; 是. 化学需氧量; 16; 18; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.1; 3.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.06; 0.08; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.289; 0.272; ≤1.0; 是. 氯化物; 26; 28; ≤250; 是. 总磷; 0.04; 0.05; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 2700; 2600; ≤10000个/L; 是. 由上表3-2可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 项目东侧约128m处为友谊河，为了了解友谊河水环境质量现状，本环评收集了《汨罗市友谊河风光带综合治理项目环境影响评价报告表》的现状监测数据，监测时间2017年5月24日~26日。 （1）监测点布设：共设4个水质监测断面：W1鲁师坝断面；W2罗城路桥断面；W3山塘路桥断面交界处；W4城区友谊河流域与汨罗江段交界处。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、DO、SS、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测数据见下表3-3。 表3-3 友谊河水环境质量监测数据 pH无量纲 采样位置; 检测时间; 检测项目. pH; 化学需氧量; BOD5; 氨氮; 总磷; 溶解氧; 悬浮物; 石油类; 粪大肠菌群. 标准限值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; -; ≤0.5; ≤10000. W1; 5-24; 7.41; 22; 6.2; 0.447; 0.131; 5.8; 31; 0.08; 3300. 5-25; 7.45; 24; 6.3; 0.412; 0.129; 5.6; 28; 0.07; 3400. 5-26; 7.39; 25; 6.5; 0.453; 0.125; 5.9; 27; 0.08; 3300. W2; 5-24; 7.62; 32; 9.6; 0.911; 0.261; 5.7; 27; 0.06; 4600. 5-25; 7.58; 28; 8.7; 0.859; 0.245; 5.5; 29; 0.05; 4300. 5-26; 7.61; 27; 8.8; 0.902; 0.249; 5.5; 26; 0.06; 4300. W3; 5-24; 7.46; 25; 6.9; 1.59; 0.309; 5.8; 29; 0.06; 4900. 5-25; 7.48; 24; 6.5; 1.32; 0.289; 5.4; 32; 0.06; 4900. 5-26; 7.49; 22; 6.4; 1.38; 0.302; 5.5; 33; 0.05; 4900. W4; 5-24; 7.56; 21; 6.5; 1.64; 0.337; 5.5; 22; 0.11; 4600. 5-25; 7.54; 22; 6.7; 1.49; 0.328; 5.5; 24; 0.09; 4600. 5-26; 7.51; 19; 6.2; 1.55; 0.332; 5.7; 25; 0.12; 4900. 从表3-3可知，友谊河水质指标中化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷的监测值均超标，原因是由于城区生活污水通过破损的箱涵排入到友谊河中，造成水质指标超标，与友谊河现状相符，其余友谊河水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。本项目区污水已与北侧罗城路下的市政污水管网实现对接，能够进入汨罗市城市污水处理厂进行处理后达标排放。 3、声环境质量现状 为了解项目区声环境质量现状，本评价委托岳阳市衡润检测有限公司于2017年11月17~18日对项目四周环境噪声进行了一期现状监测，监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 1#项目东面1米处; 11.17; 56.3; 47.1. 11.18; 56.4; 47.3. 2#项目南面1米处; 11.17; 55.6; 46.1. 11.18; 55.4; 46.0. 3#项目西面1米处; 11.17; 56.8; 46.8. 11.18; 56.7; 46.9. 4#项目北面1米处; 11.17; 67.4; 53.7. 11.18; 67.2; 53.5. 根据表3-4的监测结果，本项目现有东、南、西侧厂界声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，北侧厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状 为了解项目区地下水环境质量现状，本次评价收集了湖南华科环境检测技术服务有限公司于2017年7月19日对汨罗市城东加油站地下水环境质量的监测数据，共设1个监测点，该加油站位于本项目东侧约877m，能够反映项目区地下水环境质量现状。具体监测情况详见表35。 表3-5 地下水检测结果 采样日期; 检测项目; 采样点位及检测结果. U1项目所在地观测井. 2017.07.19; 样品状态; 无色无味透明. 色度（倍）; 1. 浊度（NTU）; 0. 高锰酸盐指数（mg/L）; 1.2. 亚硝酸盐（mg/L）; ND. 砷（mg/L）; 0.00051. 铅（mg/L）; 0.00027. 硫酸盐（mg/L）; 16.2. pH值（无量纲）; 6.95. 石油类（mg/L）; ND. 由表3-5可知，城东加油站观测井各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求，地下水环境质量较为良好。 5、生态环境现状 根据现场调查，本项目属于新建补办环评，总占地面积3901.42m2，本次不再新增建构筑物，地面基本已硬化，绿化面积约300m2。项目周边主要为道路景观绿化植株，属于典型的城市生态系统。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省汨罗市城关罗城路南侧，主要环境保护目标详见表3-6。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 控制标准. 名称; 方位距离; 规模; 功能. 大气环境; 城关镇居民; 南侧，68~200m; 约10户，30人; 居住; GB3095-2012 2类. 汨罗市第六中学; 南侧，75m; 师生约500人; 学习. 城关镇商住楼; 西侧，16m; 3栋，约200人; 商住. 汨罗市气象局; 西侧，65m; 约40人; 办公. 城关镇商住楼; 北侧，30m; 1栋，约50人; 商住. 地表水; 汨罗江; 南渡桥至磊石断面; 东北侧，2400m; 中河; 渔业用水区; GB3838-2002 III类. 友谊河; 东侧，128m; 小河. 声环境; 城关镇居民; 南侧，68~200m; 约10户，30人; 居住; GB3096-2008 2类. 城关镇商住楼; 西侧，16m; 3栋，约200人; 商住. 汨罗市气象局; 西侧，65m; 约40人; 办公. 城关镇商住楼; 北侧，30m; 1栋，约50人; 商住. 汨罗市第六中学; 南侧，75m; 师生约500人; 学习; GB3096-2008 1类. 地下水环境; 评价区域地下水（目前周边部分居民均使用市政自来水）; GB/T14848-93 III类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，即2mg/m3。 （2）地表水环境：汨罗江南渡桥至磊石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；友谊河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：周围场界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，应小于等于4mg/m3；后期若增加处理装置，则油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），应小于等于25g/m3，排放口位置距地面高度应不低于4m。 （2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目采用雨污分流，地面清洗废水通过隔油沉砂池处理，生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为197.1t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.0118t/a、NH3-N：0.00158t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.1t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：203.6934kg/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程图： 1、加油站工艺流程图 油罐车 地下油罐 加油机 汽车油箱 卸油油气回收系统 加油油气回收系统 卸油 逸散油气 噪声 油气 回收 通气 立管 清罐废物 油气 挥发 油气 挥发 噪声 加油 逸散油气 油气回收 油气排放 图5-1 项目营运期工艺流程及污染工序图 工艺解析： （1）卸油：成品油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置。各油罐通过通气管连通，使油罐之间压力平衡。油罐增设回气管，在卸油时与油罐车油气回收接口连接，利用卸油压力将加油站油罐内的油气压入油罐车，达到油气回收的目的，实现在卸油环节不向大气排放油气，同时保障加油站和罐车的油罐处于常压状态。 （2）加油：在加油过程中，油罐和加油枪之间增设回气管线和真空气泵，经泵提升加压后给汽车加油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设加油油气回收系统，即二级油气回收装置，每个加油枪设单独管线吸油，将汽车油箱的油气抽回加油站的油罐，实现在加油环节不向大气排放油气。通过对真空气泵的控制，使加油体积与回气体积保持大致相等，在回收油气的同时保障加油站油罐和汽车油箱处于常压状态。 （3）本项目油罐需定期由专业公司采用干洗发清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次。 （4）本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目区内进行加注。 2、卸油油气回收 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的回收设施回收处理。 图5-2 卸油油气回收系统（一次油气回收） 3、加油油气回收 在油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收为主。 图5-3 加油油气回收系统（二次油气回收） 4、水平衡图 根据现场踏勘，项目位于城市建成区，未设置公厕，外排废水主要为职工的生活污水和地面冲洗废水。对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染，且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），本项目用水一览详见下表。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）. 1; 办公生活用水; 15人; 45L/人·d; 365d; 0.675; 246.375. 2; 地面冲洗水; 585m2; 5L/m2·次; 365d; 0.19（折合成日排水）; 70.2. 24次/a. 3; 绿化用水; 300m2; 2L/m2; 200d; 0.33（折合成日排水）; 120. 合计; --; --; --; 1.195; 436.575. 注：冲洗面积仅为加油区主罩棚及摩托车加油区，冲洗面积约585m2。 则项目水平衡图详见图5-4。 新鲜用水 地面冲洗水 隔油沉沙池 1.568 0.038 0.152 0.152 绿化用水 办公生活用水 损耗0.33 0.675 损耗0.135 0.54 汨罗市城市污水处理厂 化粪池 0.54 0.038 市政管网 汨罗江 0.33 图5-2 水平衡图 （单位：m3/d） 主要污染工序： 施工期： 本项目属于新建补办项目，已于2012年建成投产，经现场踏勘，项目区无施工期遗留环境问题和废弃物，本次环评不涉及建构筑物的建造和大规模土建施工，仅新增一个监测井，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期: 1、废气污染源 本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气。本项目不设置食堂，无油烟废气产生，根据建设方提供的2016年统计资料，本项目销量约为汽油2800t/a，柴油1200t/a。 1.1 油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 （1）储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 （2）油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 （3）加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。 （4）在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，油料的灌装系数取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（2800÷0.75）+（1200÷0.9）=5067m3/a。 则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量，如表5-2所示。 表5-2 非甲烷总烃产生量一览表 项目; 排放系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; 非甲烷总烃产生量. 储油罐（kg/a）; 小呼吸损失; 0.12; 5067; 608.04. 大呼吸损失; 0.88; 5067; 4458.96. 加油机; 加油机作业损失; 0.11; 5067; 557.37. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084; 5067; 425.628. 合计; 6049.998. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收，这一系统实施后其回收率可达99%。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%）本项目取90%。 根据现场踏勘，本项目加油油气回收系统的加油机加油枪采用密闭式，气液比控制在1~1.2，不会抽吸大量的空气到油罐中，未配备油气排放处理装置，即三级油气回收系统，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放。 则本项目非甲烷总烃排放量见表5-3。 表5-3 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 非甲烷总烃产生量; （kg/a） 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 小呼吸损失; 608.04; 90%; 60.804. 大呼吸损失; 4458.96; 99%; 44.5896. 加油机; 加油机作业损失; 557.37; 90%; 55.737. 加油机作业跑冒滴漏损失; 425.628; 90%; 42.5628. 合计; 203.6934. 本项目采取油气回收系统措施后，外排的非甲烷总烃污染物为203.6934kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等。 1.2 汽车尾气 本项目在加油车辆、洗车车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 1.3 柴油发电机废气 本项目位于城市建成区，采用市政电网供电，但配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用。使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，其使用频率较低，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至屋顶排放。 2、废水污染源 本项目建成后，外排废水主要为职工的生活污水和地面冲洗废水。对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。 （1）地面冲洗废水 地面冲洗废水按5L/m2·次，加油区占地面积约为585m2，则每次冲洗废水约为2.925t，按每年冲洗24次，项目年冲洗废水为56.16t。污染物浓度约为SS：200mg/l、石油类：15mg/l，冲洗废水排入隔油沉淀池处理，去除效率按70%计，经处理后废水污染物浓度约为SS：60mg/l、石油类：4.5mg/l，回用于地面冲洗和绿化浇灌。 （2）生活污水 根据现场踏勘，本项目不设立公用卫生间，不设食堂和宿舍，主要生活污水为员工生活废水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）办公生活用水为45L/人·d，项目劳动定员15人，则生活用水量为246.375m3/a，排水量按80%计，则本项目排水量为197.1m3/a。 3、噪声 本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾以及加油站废过滤器芯、油罐清洗的废油和油泥、含油抹布和手套。 （1）生活垃圾和便利店垃圾 本项目劳动定员15人，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为2.7375t/a。便利店运营过程中产生的废包装物、果皮等垃圾，产生量约为2t/a，所以总的固体垃圾为4.7375t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）含油抹布和手套 本项目含油抹布和手套的产生量约为5kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由环卫部门统一清运处置。 （3）废过滤器芯 本项目共有14个加油枪，每个加油枪配一条输油管和过滤器。过滤器的滤芯每年更换一次，约500g/个，故每年更换下的废过滤器芯约7kg，根据《国家危险废物名录》（2016 年版），废过滤器芯属于危险废物，属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，经危废间收集后交由资质单位处理。 （4）油罐清洗 加油站每隔5年对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5%，即小于6m3，重量最大约6t/次，油罐底渣属于危险废物，应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求贮存和收集，由资质清洗单位带走进行处理，加强贮存场所的定期安全检查。一旦发现问题时，及时处理，可确保各危险废物贮存场所安全可靠的运行。 （5）隔油沉淀池油泥 本项目设隔油沉淀池对地面冲洗水进行处理，会产生一定量含油污泥，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，属危险废物，类别为HW08，900-210-08，拟定期清掏交由资质单位处置。 5、土壤污染 本项目储油设备采用地埋式单层玻璃钢油罐，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），并设置分区防渗池，防渗池容积约140m3，4个油罐总容积120m3，防渗池与油罐相匹配，可防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。本项目对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，并设置渗漏检测立管，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 本评价要求，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油区罐区 | 非甲烷总烃 | 6049.998kg/a | 203.6934kg/a |
| 水污染物 | 职工生活废水 | 水量 | 197.1m3/a | 197.1m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.069t/a | 300mg/L；0.059t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.0493t/a | 220mg/L；0.0434t/a |
|  |  | SS | 100mg/L；0.0197t/a | 50mg/L；0.0099t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.0059t/a | 25mg/L；0.0049t/a |
|  | 地面冲洗废水 | 废水量 | 56.16t/a | 经隔油沉淀池处理后回用于地面冲洗和绿化 |
|  |  | SS | 200mg/L；0.0112t/a |  |
|  |  | 石油类 | 15mg/L；0.0008t/a |  |
| 固体废物 | 项目区 | 生活垃圾 | 4.7375t/a | 经垃圾收集桶集中收集后交由环卫部门处理 |
|  |  | 含油抹布、手套 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废油、油泥 | 6t/次 | 专业资质公司清理、处置 |
|  |  | 废过滤器芯 | 0.007t/a | 经集中收集后交由资质单位处置 |
|  |  | 废油脂 | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 建设项目运营期噪声主要为设备运行时产生的噪声，经隔声罩、减振、墙体隔声 等减噪措施和距离衰减，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类和4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目属于新建补办项目，施工期环境影响已经消逝，站区地面除绿化外地面均已硬化，绿化面积300m2，厂区做好防渗措施、防漏措施的情况下，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目属于新建补办项目，已于2012年建成投产，经现场踏勘，项目区无施工期遗留环境问题和废弃物，本次环评不涉及建构筑物的建造和大规模土建施工，仅新增一个监测井，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）油品废气环境影响分析 本项目油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，建设单位已按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH0117.1-2007）的要求配套建设缷油及加油油气回收系统，油气回收效率达90%以上。 加油站油气回收系统分为两个阶段的油气回收，基本原理是：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。本项目油气回收系统利用其对油气/空气混合气的吸附力的差异，实现油气和空气的分离。 根据现场踏勘，本项目未配备油气排放处理装置，储罐部分油气通过呼吸阀呈无组织排放，无需执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≤25g/m3）。项目外排的非甲烷总烃污染物为203.6934kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等，呈无组织排放。根据岳阳市衡润检测有限公司在项目正常运营期间对项目上风向和下风向厂界的监测数据可知（详见上表1-8），项目厂界非甲烷总烃最大浓度为2.41mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2小于等于4mg/m3的标准要求。 鉴于本项目已投产，为了进一步减少油品废气的产生和无组织排放，本环评建议在管理上采取以下治理措施： a）储油油气排放控制：埋地油罐应采用电子式液位计进行柴油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 b）加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 大气环境防护距离： 本项目建成投产之后每年会向大气排入203.6934kg非甲烷总烃，主要集中在加油区、储存卸油区，挥发面积按2800m2计（不包含前广场和绿化等），通过计算大气环境防护距离确定非甲烷总烃的影响范围，相关计算结果详见图7-1。 图7-1 项目大气环境防护距离计算截图 由图7-1可知，项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）汽车尾气 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX和 CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置有一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）发电机尾气 本项目位于城市建成区，配置一台30KW的备用发电机作为应急用电使用，使用0#柴油（含硫率≤0.2%）为能源，属清洁能源，其产生的废气污染物较少，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，经自带柴油发电机干式烟气净化器对发电机废气处理后引至屋顶达标排放，不会对周边环境造成较大影响。 2、地表水环境影响分析 本项目主要废水为生活污水、地面冲洗废水，地面冲洗废水经隔油沉砂池处理后全部用作绿化和地面冲洗，不外排；项目区未设置公厕和食堂、宿舍，少量员工办公生活用水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入北侧罗城路下的市政管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入汨罗江，对区域水环境影响较小。 汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收，汨罗市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万吨/天，一期建设规模为2.5万吨/天，其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人，污水处理采用预处理加表曝型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到（GB18918-2002）一级B类标准。为了提高污水净化能力，汨罗污水处理厂采用了改良型氧化沟池型。改良型氧化沟池型具有完全混合式和退六式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。经过氧化沟处理后的出水将流入二沉池，再经过二氧分氯消毒处理后，达标排放。 本项目废水排放量为0.54t/d，占汨罗市污水处理厂处理能力的比例较小，且污染物成分简单，不会对该污水处理厂的工作负荷产生较大影响，能够实现达标排放。 3、地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当严重的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。 根据现场踏勘，本项目油罐已采取如下防渗漏措施： （1）设置地埋式储罐区，其回填料符合规范要求，并按相关要求设置了分区防渗池，其中0#柴油罐与95#汽油一个区间，92#、98#汽油一个区间，防渗池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不小于500mm，采用中性沙回填，并做好了相应防渗处理。采用了玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 （2）储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 （3）在储油罐周围修建有防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。油罐建高液位报警功能的液位监测系统。储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 根据现场踏勘，项目区未设置监测井，不符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求，本次环评要求建设方增设1个地下水监测井，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。相关监测计划详见下文环境监测章节。 4、噪声影响分析 根据现场踏勘，本项目的主要噪声源为油泵、加油机在运行中产生的噪声和进出车辆发出的机械噪声。噪声源强见表7-1。类比调查得知，采用治理措施后各非连续噪声源分别为55dB、70dB、55dB，按照预测模型叠加。 表7-1 项目噪声源强和治理措施一览表艺 设备; 噪声类型; 治理前声级dB（A）; 治理措施; 治理后声级dB（A）. 加油机; 非连续; 55; 安装减震支座; 50. 油泵; 非连续; 70; 加装减震支座; 58. 进出车辆; 非连续; 55; 加强管理，限制进场速度、禁止鸣笛等; 50. 根据岳阳市衡润检测有限公司于2017年11月17~18日对项目四周厂界的现状监测数据可知，东、西、南侧厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间60dB、夜间50dB），北侧厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4a类标准的要求（昼间70dB、夜间55dB）经距离二次衰减后，预计不会对周边居民造成较大影响。 5、固体废物影响分析及防治措施 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾，隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、含油抹布和手套不属于危险废物，经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗法，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 环评要求项目方将固废分类收集，分类存放。生活垃圾由环卫部门外运卫生填埋。所有危险固废应按照规范装入容器内，容器应坚固、无渗漏，并设有明显标识，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间。本项目在站房内设置有一个2m2左右的小隔间，存放危废容器，危废暂存间已做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并对地面及四周采取防渗措施，设置危险废物标识。危险废物在站区的临时贮存应符合《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）的要求，危险废物必须委托有危废处理资质的单位安全处置，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 环评要求项目方在后期管理运营中，进一步将固废分类收集，分类存放，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间，定期对危废间进行检修，确保危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 6、环境影响风险分析与评价 6.1 事故类型 本项目可能发生的事故主要为油罐破损油品泄露漏直接引起的环境风险以及由此引发的对周围环境产生的危害，本项目主要存在的事故类型有： （1）油罐破损油品泄露造成的直接环境风险。 （2）油品泄露以及由此引起的火灾、爆炸带来的次生环境风险。 6.2 项目风险识别 （1）主要物料及性质 加油站主要经营汽油及柴油的销售，产品主要理化性质见表7-2，7-3： 表7-2 汽油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态 不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然 丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮 肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重 者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病， 皮肤损害。. 环境危害：; 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50~-20; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作 机械零件的去污剂。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3 小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸 停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触 性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸 入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度：; 300mg/m3. 表7-3 柴油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.3 类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自燃点（℃）：）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能 经胎盘进入胎儿血中. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度：; 目前无标准. 根据上表分析可知，汽油属于易燃液体，等级为2级；柴油属于可燃液体，等级为3级。 （2）主要风险场所识别 a）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如加油站油罐泄露、遇雷击或静电闪火都可能引起火灾爆炸事故。 b）加油岛 加油岛是为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过慢溢出、加油机泄露、加油机防爆电器故障等原因，都可能引起火灾爆炸事故。 c）卸油区 加油车未熄火作业；静电未消除；卸油连接导管导电性能差；卸油、加油速度过快；加油操作失误；卸油接口泄露；对明火管理不严等都可能导致火灾、爆炸、人员伤亡等事故。 （3）重大危险源辨识 本加油站内设3只汽油罐（30m3），一只柴油罐30m3。汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本环评取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本环评取0.9，油料的灌装系数取0.9，根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中给出的危险物质临界量作为判定重大危险源的依据，本项目的危险源识别表7-4。 表7-4 危险物质名称及临界量 物质名称; 本项目储存场所最大量（t）; 危险化学品临界量（t）. 汽油; 67.5（90m3）; 200. 柴油; 27（30m3）; 5000. 柴油不在GB18218-2009表1中列出，属于GB18218-2009表2中的易燃液体（柴油闪点为45～55℃），临界量为5000T。 根据GB18218-2009 附录4.2.2规定“单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式‘q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1’计算，若满足该式，则定为重大危险源。 经计算得67.5/200+27/5000=0.3429＜1，故本加油站属非重大危险源。 （4）直接环境风险 根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类，汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，按照《爆炸危险场所安全规定》加油站属于特别危险场所。其危险特性为： a）直接泄露爆炸风险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中管线接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄露，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，明火、静电、高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；由于油料蒸汽比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引着回燃，也会造成火灾、爆炸事故。 油料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取绝于物料的存储量和燃烧热值。以单个汽油罐爆炸为例，对汽油燃烧爆炸影响进行分析。 爆炸冲击波热辐射计算根据世界银行推荐的爆炸危害关系式进行环境影响分析，公式如下： R（S）＝C（S）[NEe]1/3 式中：R（S）－伤害半径，m； C（S）－爆炸实验常数，m.J-1/3，取作0.03，0.06，0.15，0.40； Ee－爆炸总能量，等于燃烧热乘以易燃限度内的蒸气质量，J； N－爆炸发生率，即冲击（压力）波产生的能量占Ee的百分数。 N＝Nc×Nm 式中：Nc－因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例，常取30%； Nm－燃烧发生率，常取33%。 以一个50m3汽油储罐为例分析，假设汽油罐汽油充满度为60%，计算汽油的爆炸总能量，见下表7-5： 表7-5 油品爆炸总能量 油品; 平均分子量; 燃烧热，KJ/kg; 爆炸极限，%; 储罐爆炸平均总能量，×106KJ. 汽油; 72; 46055; 1-7.6; 12.6. 按照以上计算公式代入相应数值，计算结果见下表7-6。 表7-6 汽油储罐爆炸冲击波影响预测结果 伤害半径R（S）（m）; 环境影响. 对设备的损害; 对人的损害. 32; 对建筑及设备产生重大危害; 对人有1%几率死于肺伤害，耳膜破裂几率大于50%，爆炸飞片严重伤害几率大于50%. 64; 对建筑物造成外表损伤或可修复的破坏; 人耳膜破裂几率为1%，爆炸飞片严重伤害几率为1%. 162; 玻璃破碎; 受到飞起玻璃的轻微伤害. 432; 10%玻璃受损; --. 由上表可知，若1个汽油储罐爆炸，其爆炸产生的冲击波影响范围为430m，严重影响范围32m，在64m以内对罐区其它储罐、厂内建筑物及人群会造成严重伤害。 本项目发生爆炸事故后加油岛的工作人员处在重伤区内，是重点保护目标。项目西侧城关镇商住楼距离油罐70m，北侧城关镇商住楼距离油罐73m，其边界属于轻伤区外径以外。因此一旦发生爆炸事故将对加油岛工作人员有伤害，对城关镇商住楼有一定的影响。该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了有储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采区相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 b）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、发射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎；溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明；皮肤接触可致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c）油料泄露对环境的危害 加油站油料在储存、输送过程中可能因各种因素发生泄露，对土壤，地下水及水体造成污染。 （5）次生环境风险 a）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了收集沟，当发生泄漏、爆炸、火灾事故时，会产生大量的消防废水，拟经消防钩收集后进入隔油沉淀池储存处理，不会对加油站产生不良影响，本项目雨水排放通道与市政管道连接处设切换装置，当发生油品泄露时，通过切换装置防止油料随雨水进入市政雨水管网，通过采取以上措施，废水不会进入地表水体。 b）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味。这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。 本项目设置有分区防渗池，同时采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 6.3 评价等级及范围 本项目是加油站项目，所涉及到的主要风险因子为汽油和柴油，由于柴油虽然属于可燃液体，但其闪点较高，且本项目储罐为地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，即使遇到明火也不会发生储罐爆炸事故，因此本专题只考虑油品泄露和汽油的火灾爆炸影响。依据HJ/T169-2004中4.2.3.1的内容，评价级别判定依据见表7-7： 表7-8 评价工作级别 --; 剧毒危险物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险物质; 爆炸危险物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目区域为非环境敏感地区，本项目不构成重大危险源。汽油和柴油作为可燃、易燃危险物质，依据表6判定本项目环境风险评价级别为二级。根据HJ/T169-2004中4.2.3.3的规定，本次风险评价将进行简要的源项分析和事故影响分析，提出要求企业采取的风险防范、减缓和应急措施。 6.4 需再行配备的安全对策措施 本项目是新建补办项目，在项目建设和运营过程中建设方已采取部分安全技术及对策措施，如：设置分区防渗池、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉淀池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、加油站设置了符合标准的灭火设施等，但未配备监测井。 本次环评要求建设方尽量在加油站场地内设置监测井，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工，同时加强对项目周围大气和水环境的检测,对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害，建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定，加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 6.5 风险预案 应急预案主要内容见下表。 表7-9 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源（罐区、放空管）. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 消防灭火剂的收集、处理措施： 本项目采用的灭火剂主要为干粉灭火器，粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能。 干粉灭火器可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 使用干粉灭火剂后，产生的污染物为固体粉末或含粉末的废水。项目固体粉末经清扫后，运至废物处理场所处置；含粉末的废水经隔油沉淀池处理后，沉渣经收集，运至废物处理场所处置。 项目应进行安全与评价，目前项目正在进行安全预评价。 6.6 环境风险结论 对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方增设一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺。环评要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-10 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 厂界外下风向200m; 非甲烷总烃; 2次/年. 废水监测; 总排污口; COD、NH3-N; 2次/年. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 噪声监测; 四周厂界各1个监测点; 等效连续A声级; 1次/年. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、清洁生产分析 本项目为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃的影响，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。经现场踏勘，项目采用埋地油罐，设置有一级、二级油气回收系统，采用密闭卸油方式，油罐通气管道和露出地面的管道均采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管，对油罐增设增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损等，在日常运营中尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，同时对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故的情况下，本项目能够达到国家清洁生产一般水平。 10、总量控制 本项目采用雨污分流，地面清洗废水通过隔油沉砂池处理，生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为197.1t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.0118t/a、NH3-N：0.00158t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.1t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：203.6934kg/a。 11、总平面布置合理性分析 本项目属于新建补办项目，站内布置严格按照《汽车加油站气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求设计、布置，设施之间的防火距离符合有关法规的要求，详见表7-12。 表7-12 站内设施之间的防火距离 单位：m 设施名称; 地埋油罐; 密闭卸油点; 加油机; 站房; 其他构筑物; 变配电间. 汽柴油罐; 地埋油罐; （0.5） 0.6; --; --; （4） 6.8; --; （5） 34. 通气管口; --; （3） 3.5; --; （4） 13; --; （5） 29. 加油机; --; --; --; --; （5） 7; --; （6） 11. 密闭卸; 油点 --; --; --; --; （5） 24; --; （6） 56. 注：表中“-”为无防火距离要求，“（）”内为规范中要求的防火距离，无框数字为现有实际的防火距离。 项目建构筑物与规划其余规定符合性详见表7-13。 表7-13 规范相符性对照表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范相符性. 加气站的工艺设备与陆外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 项目进出口道路宽度大于7米，采用混凝土路面; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.2m，高出地平0.2米；; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见表7-12; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置花坛，未种植油性植物。; 符合. 建筑设计防火规范》（2014）; 储油罐距民用建筑12m以上; 最近距离为73m; 符合. 对照《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（2014），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。 12、项目选址合理性分析 （1）用地性质符合性 本项目属于新建补办项目，已于2012年建成运营，根据项目国有土地使用证，项目属于批发零售用地，符合当地规划，详见附件。 （2）外环境关系及项目建设地点的敏感性 项目位于汨罗市城关罗城路南侧，该加油站为开敞式，坐南朝北，西进东出，北邻主要交通干道罗城路，该加油站周边情况见表7-14。 表7-14 加油站周边情况调查表 序号; 与加油站边界相对位置; 建筑物名称; 建筑物保护类别; 备注（功用）. 1; 南侧68m; 城关镇住宅楼; 一类; 居住. 2; 南侧75m; 汨罗市第六中学办公楼; 一类; 学习. 3; 西侧16m; 城关镇商住楼; 二类; 商住. 4; 西侧65m; 汨罗市气象局; 一类; 办公. 5; 北侧30m; 城关镇商住楼; 二类; 商住. （3）外部安全防护间距与相关法律、法规、标准规范的符合性 本项目为柴油、汽油加油站，属于二级加油站。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）及相关法规设立检查表，外部安全条件检查见表7-15。 表7-15 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）检查表 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 标准值; 实测值; 标准值; 实测值. 城关镇住宅楼; 一类保护物; 14; 70; 11; 90. 汨罗市第六中学办公楼; 一类保护物; 35; 109; 35; 118. 西侧商住楼; 二类保护物; 11; 77; 8.5; 52. 汨罗市气象局; 一类保护物; 14; 131; 11; 108. 北侧商住楼; 二类保护物; 11; 73; 8.5; 57. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 46; 5; 29. 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 局部修订版）的规范要求。本项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。 13、产业政策符合性分析 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2011修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策。 14、环保投资估算 该工程总投资约800万元，其中环保投资约50万，环保投资约占工程总投资的6.25%，环保建设内容如表7-16示。 表7-16 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 卸油油气回收系统; 10; 已建. 加油油气回收系统; 10; 已建. 2; 废水; 1个化粪池; 1; 已建. 1个隔油沉砂池; 2; 已建. 1套环形收集沟; 4; 已建. 雨污管网; 11; 已建. 3; 地下水; 设置检漏装置、地面硬化; 3; 已建. 监测井; 2; 新建. 4; 噪声; 基础减震; 1; 已建. 5; 固废; 垃圾桶; 1; 已建. 对危废暂存场进行地面硬化和基础防 渗，设置隔离设施，危废暂存间; 3; 已建. 6; 风险预防措施; 高液位报警装置; 2; 已建. 合计; 50; --. 15、“三同时”验收项目 本项目属于新建补办项目，项目“三同时”验收内容详见表7-17。 表7-17 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 验收内容; 验收执行标准. 大气; 储罐区、加油区; 非甲烷总烃; 加油油气回收系统、卸油油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）. 废水; 办公区; 生活废水; 化粪池处理; 达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中级标准. 加油区; 冲洗废水; 环形收集沟+隔油沉淀池; 收集后回用于地面冲洗和绿化浇灌. 噪声; 设备噪声; LeqA; 设备减振底座; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶，环卫部门定期清运; 综合利用，合理处置、达到环保要求. 生产区域; 含油抹布、手套. 废油、油泥; 专业资质公司清理、处置. 废过滤器芯; 经集中收集后交由资质单位处置. 废油脂. 环境风险; 储罐区; 油品泄漏; 池底和池壁做防渗处理、设置防渗检查孔或立管、高液位报警装置; 零渗漏.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统+卸油油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3） |
|  | 项目区 | 汽车尾气 | -- | -- |
| 水污染物 | 办公区 | 生活污水 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中级标准 |
|  | 加油区 | 地面冲洗废水 | 环形收集沟+隔油沉淀池 | 收集后回用于地面冲洗和绿化浇灌 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分垃圾收集池，环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  | 项目区 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  |  | 废油、油泥 | 专业资质公司清理、处置 |  |
|  |  | 废过滤器芯 | 经集中收集后交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废油脂 |  |  |
| 噪声 | 加油区 | 设备噪声 | 距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a标准 |
| 地下水防渗 | 储罐区 | 汽油、柴油 | 设置分区防渗池，并对储罐区池底、池壁做防渗处理，高液位报警装置、设置防渗漏检查孔 | 零渗透 |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物得到及时清运，对环境无危害。因此，该建设项目投产后对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 中国石化销售有限公司湖南岳阳汨罗桥东加油站位于湖南省汨罗市城关罗城路南侧，位于汨罗市城区，成立于2012年2月，总占地面积约5000m2，主要从事成品油零售业务（包括0＃柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油），设有30m3埋地单层燃油卧式储罐4个，双枪加油机7台，以及其他站房、配套用房以及消防设施、供配电设施，年零售量约为0#柴油1200t、92#汽油1200t、95#汽油：800t、98#汽油：800t，燃油均由中石化公司供应，本次环评不包含运输过程内容。总投资800万元，其中环保投资50万元，占总投资的6.25%。 2、产业政策 本项目行业分类为“F5264 机动车燃料零售”，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2011修改）中的淘汰类及限制类，为允许类项目，符合国家产业政策。 3、选址合理性 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求。本项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好，选址较为合理。 4、环境质量现状评价结论 项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目区附近友谊河和汨罗江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；项目东、西、南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，北厂界声环境测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值；周边地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。。 5、施工期环境影响 本项目属于新建补办项目，已于2012年建成投产，经现场踏勘，项目区无施工期遗留环境问题和废弃物，本次环评不涉及建构筑物的建造和大规模土建施工，仅新增一个监测井，故本环评不再对施工期环境影响进行分析。 6、营运期环境影响 （1）废水：项目废水主要为职工的生活污水和地面冲洗废水，生活污水经化粪池处理达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准达标后排入市政污水管网，再经汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入汨罗江。地面冲洗废水经环形收集沟收集后由隔油沉淀池沉淀后回用于地面冲洗和绿化，不外排，对于雨水问题，加油站在加油区设置有罩棚，并在加油区周边设有环形导水沟，可防止雨水被油污染，且加油区占地小，故不考虑初期雨水被油类污染而产生的废水。 （2）废气：加油站的大气污染物主要来自油罐大小呼吸、加油作业等过程中燃料油以气态形式逸出后产生的烃类有机物。本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。本项目非甲烷总烃产生量为：6049.998kg/a，经两次油气回收后最终排放到大气中的非甲烷总烃为203.6934kg/a，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：4.0mg/m3）。汽车尾气经大气稀疏后扩散排放，对周边环境影响较小。 （3）地下水：本项目针对地下水已采取了一定的污防措施，包括分区防渗池、放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土、储罐区设置有水沟，并连通隔油沉淀池、使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理、设置了符合标准的灭火设施等，本次环评要求建设方增设监测井，尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。在采取以上措施的情况下，加强管理与维护，不会对周边地下水环境造成较大影响。 （4）噪声：项目噪声主要为设备噪声，在采取减震隔声措施后，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。 （4）固体废弃物：本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾、便利店产生的垃圾，隔油池产生的废油脂油，油罐检修清洗产生的废油、油泥，废过滤器芯等。其中生活垃圾、含油抹布和手套不属于危险废物，经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理；废过滤器芯属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，经危废间短期储存后交由资质单位处置；油罐清洗采用干洗发，委托专业公司进行清理，油罐底渣由专业公司带走委托处理；隔油沉淀池油泥属危险废物，类别为HW08，经危废间短期储存后定期交由资质单位处置。 通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。 7、环境风险评价结论 从环境风险分析来看，本项目不构成重大危险源。加油站可能发生泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目按有关消防的规范要求进行设计和建设，埋地油罐、通气管管口和加油机与站内各建筑满足防火距离要求。项目方在运营期应严格采取环评提及的防范措施，加强安全生产管理，制定应急预案的前提下，其环境风险可以接受。 8、总量控制 本项目采用雨污分流，地面清洗废水通过隔油沉砂池处理后回用，生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级B标准后排入汨罗江。废水排放量为197.1t/a，污水处理厂排放浓度为COD：60mg/m3、NH3-N：8（15）mg/m3，则排放到外环境的量为COD：0.0118t/a、NH3-N：0.00158t/a，环评建议总量控制指标为：COD：0.1t/a、NH3-N：0.1t/a。气型污染物建议控制指标为TVOC（以非甲烷总烃计）：203.6934kg/a。 9、环评总结论 结论综上所述，该项目符合国家产业和环保政策，选址符合城市规划要求。项目运营期产生的废水、废气、废渣等在认真落实环评提出的各项环保措施后，可达到国家污染物排放标准，符合当地环境功能区划要求，环境风险可控，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求： 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； 2、加强隔油的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油池能正常运行，捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染； 3、平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； 4、建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托函 附件2 质量保证单 附件3 营运执照 附件4 国土证 附件5 危险品经验许可证 附件6 油罐清理处置协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 监测布点图 附图5 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |