汨罗市环境质量月报

MHJ—Q/SH001.25F

2017年01月份       总第289期        2017年02月13日

一、总体评价

本月，我站对全市城市环境空气质量、汨罗市地表水水质、城区降水、降尘等进行了常规监测采样分析。监测结果表明：本月我市城区空气质量为良；汨罗市地表水水质除兰家洞水库总磷超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ、Ⅲ类标准；全月未出现酸雨。

二、环境空气

本月，监测数据表明：本月主导风向为西北风，环保局空气自动监测站主要对PM10（可吸入颗粒物）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）、O3（臭氧）、PM2.5（可吸入颗粒物）等六参数进行监测，首要污染物为PM2.5（可吸入颗粒物），空气质量为轻度污染，AQI指数为131，环境空气监测点位达标率为45.2%；政务中心空气自动监测站主要对PM10（可吸入颗粒物）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）等三参数进行监测，首要污染物为PM10（可吸入颗粒物），空气质量为良，API指数为75，环境空气监测点位达标率为74.2%。

| 点位名称 | 监测因子 | 浓度范围（mg/m3） | 监测均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保局 | PM10 | 0.025～0.499 | 0.152 |
|  | SO2 | 0.008～0.067 | 0.018 |
|  | NO2 | 0.011～0.049 | 0.026 |
|  | CO | 0.8～1.8 | 1.2 |
|  | O3 | 0.005～0.089 | 0.048 |
|  | PM2.5 | 0.018～0.360 | 0.100 |
| 政务 公开中心 | PM10 | 0.046～0.206 | 0.100 |
|  | SO2 | 0.02～0.089 | 0.040 |
|  | NO2 | 0.02～0.081 | 0.043 |

三、地表水

汨罗市地表水水质除兰家洞水库总磷超过地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准外，其余均符合地表水环境质量标准（GB 3838-2002）表1中Ⅱ、Ⅲ类标准。

2017年01月全月汨罗市地表水水质概况表

| 断面名称 | 功能区类型(水质类别) | 已达类别 | 主要污染物(超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 窑州断面 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅱ（二）类 | / |
| 兰家洞水库 | 饮用水源保护区(Ⅱ) | Ⅲ（三）类 | 总磷（0.6） |
| 新市断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 南渡断面 | 省控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 罗滨桥断面 | 县控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 罗江三江口 | 县控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 车对河赵公桥 | 县控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 汨罗水库 | 县控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |
| 磊石断面 | 县控断面(Ⅲ) | Ⅲ（三）类 | / |

四、酸雨监测

本月在一个酸雨监测点进行降水监测，无酸雨现象。

| 点位名称 | 监测因子 | 监测数据 |
| --- | --- | --- |
| 环保局 | 记录降水次数 | 11 |
|  | 降水量（mm） | 48 |
|  | PH加权平均值 | 6.38 |
|  | 电导率（mS/m） | 76 |
|  | PH最低值 | 6.34 |

五、降尘监测

本月在城区二个空气监测点进行降尘监测，收集降尘样品二个。

| 点位名称 | 降尘值（Km2·月） |
| --- | --- |
| 环保局 | 2.1 |
| 政务公开中心 | 2.2 |

六、本月环保要闻

本月我站对城区空气质量、地表水、降水、降尘、厂矿企业等进行了监测，共获得有效数据1800个：

1、完成了湖南天立橡胶有限公司等09家次企业的委托监测；

2、完成了汨罗市长乐镇联诚保温材料加工厂年产40000立方米挤塑板建设项目等1次环评现状监测；

3、完成了汨罗江沿江排污渠水质调查等1次调查监测。

汨罗市环境保护监测站                                                          2017年02月13日