建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	21

3、环境质量状况	25

4、评价适用标准	30

5、建设项目工程分析	32

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

7、环境影响分析	41

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

9、结论与建议	60

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2.55万吨超细锌粉改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南新威凌新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈志强 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 邓英琬 |
| 通讯地址 | 湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13789058021 |  |  | 传真 |  | 0730-5630378 |  |  | 邮政编码 | 414400 |
| 建设地点 | 湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建R技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3399其他未列明金属制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 21505.5 |  |  |  | 建筑面积(平方米) |  |  | 7160 |  |  |
| 总投资 (万元) | 5734.77 |  | 其中环保投资(万元) |  | 30 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.523% |
| 评价经费 (万元) | \ |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°08'45"、北纬28°34'39" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 超细锌粉产品主要作为富锌防腐涂料的关键原料而广泛应用于不适宜热镀和电镀的大型钢铁构件（如大型户外钢结构建筑、海洋工程、桥梁、管道等）以及船舶、集装箱等的涂覆。除用于富锌防腐涂料之外，锌粉产品还用于螺丝、铁钉、射钉等钢制品的机械镀锌生产。此外锌粉产品还广泛用于化工（如保险粉、立德粉、雕白块、染料中间体等）、冶金、医药、农药等行业。在此背景下湖南新威凌新材料有限公司年产1.5万吨超细锌粉建设项目由汨罗市发展和改革局以汨发改投[2009]101号文件核准立项，由湖南有色金属研究院编制《建设项目环境影响报告表》，由岳阳市环保局于2011年4月8日以岳环评批[2011]20号文件核准批复同意建设（详见附件四）。本项目一期工程于2011年11月竣工，建成了两条塔式锌粉炉生产线（燃气）和一条卧式锌粉炉生产线（电能），并于2012年7月10日获得了岳阳市环保局对于年产1.5万吨超细锌粉建设项目（第一期年产0.75万吨超细锌粉）的验收批复（批文号：岳环评验[2012]10号）（详见附件五）并取得《排污许可证》（详见附件六）。 根据岳阳市环保局对项目的审批意见（岳环评批[2011]20号），项目二期工程还可以建设两台塔式锌粉炉生产线（燃气）和三台卧式炉生产线（一台电能、两台燃气）。但建设方实际生产运行结果表明，卧式锌粉炉生产线较塔式锌粉炉生产线拥有原材料消耗小、单位产品能源消耗较小、占地面积较小、结构简单易于维护保养等优点。 而塔式锌粉炉生产线与卧式锌粉炉生产线，只是在炉体结构和炉日产能方面有所不同，而采用的原料、燃料、生产原理、产品等均完全一致，故建设方为减小能耗的同时减小污染物的排放，计划调整项目二期工程的建设方案，以四台卧式锌粉炉（燃气）来替代环评批复中已批准的两台塔式锌粉炉（燃气），同时将位于塔式炉车间的两台卧式炉生产工艺由蒸馏法技改为喷吹法，以减小原材料、能源的消耗（因喷吹法与蒸馏法生产出的超细锌粉在粒型等工艺参数上有细微的差异，导致销售的不同，故项目只技改两台卧式炉生产工艺，用以完善项目产品种类，同时减少能耗）。 同时建设方将原料由再生锌锭变更为高纯锌锭（全新料），以减少固废的产生。 由于建设方的生产炉座有一定时间的使用寿命，每台炉座在使用规定的时间后必须要进行两至三个月的检修期，在检修期的过程中，建设方的产能无法满足市场的销售，因此建设方决定再增加三台卧式炉（燃气）锌粉生产线来填补在炉座检修过程中的产能不足，新增的三台卧式炉锌粉生产线的生产工艺等与原项目的卧式炉相同，无变化。 项目建成后由原来的四台塔式锌粉炉（燃气）生产线和四台卧式锌（两台电能、两台燃气）粉炉生产线变更为两台塔式和十一（燃气）锌粉炉生产线台卧式锌粉炉（九台电能、两台燃气，其中位于塔式炉车间的两台燃气卧式炉生产工艺为喷吹法，其余九台卧式炉为蒸馏法生产线，变更后总产能由年产1.5万吨增加为年产2.55万吨超细锌粉。为此湖南新威凌新材料有限公司申请对本项目进行改扩建环评。 本次项目占地面积为21505.5m2，建筑面积7160m2。本项目总投资5734.77万元，环保投资30万元，占总投资的0.523%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中“二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产2.55万吨超细锌粉改扩建项目 建设单位：湖南新威凌新材料有限公司 建设地点：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西 建设性质：改扩建，C3399其他未列明金属制品制造 占地面积：21505.5m2 建筑面积：7160m2 项目投资：5734.77万元，其中环保投资30万元。 1、占地及建筑规模 湖南新威凌新材料有限公司以四台卧式锌粉炉（燃气）来替代环评批复中已批准的两台塔式锌粉炉（燃气），同时将位于塔式炉车间的两台卧式炉生产工艺由蒸馏法技改为喷吹法。为弥补产能不足再增加三台卧式炉（燃气）锌粉生产线，变更后总产能由年产1.5万吨增加为年产2.55万吨超细锌粉。本项目建设内容详见表1-1。项目改扩建前后建设内容详见表1-2。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 塔式炉车间; 两层，建筑面积938m2; 用以放置两台塔式炉、两台卧式炉; 部分已建（塔式炉已建设完成，卧式炉未建）. 1#卧式炉车间; 一层，建筑面积893m2; 用以放置五台卧式; 部分已建（一台卧式炉已建设完成，其余未建）. 2#卧式炉车间; 一层，建筑面积808.5m2; 用以放置四台卧式; 新建. 环保工程; 废气治理设施; 燃烧废气; 烟道+50m高烟囱排放; 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准和达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准; 部分已建 （项目已建设完成一台卧式炉和两台塔式炉，其相应的废气处理措施已建设完成，剩余的还未建设）. |

表1-2 改扩建项目与原项目对比表 工程类别; 原工程组成一览表; 改扩建后工程组成一览表. 工程名称; 建筑面积; 情况说明; 工程名称; 建筑面积; 情况说明. 主体 工程; 塔式炉车间; 938m2; 用以放置四台塔式炉; 塔式炉车间; 938m2; 用以放置两台塔式炉、两台卧式炉，部分已建（塔式炉已建设完成，卧式炉未建）. 1#卧式炉车间; 893m2; 用以放置四台卧式炉; 1#卧式炉车间; 893m2; 用以放置五台卧式，部分已建（一台卧式炉已建设完成，其余未建）. 锌粉筛分车间; 420m2; 用于成品锌粉的筛分工序; 锌粉筛分车间; 420m2; 用于成品锌粉的筛分工序，已建. 2#卧式炉车间; 808.5m2; 用以放置五台卧式炉. 仓储工程; 原料仓库; 480m2; 存储原辅材料; 原料仓库; 480m2; 存储原辅材料，已建. 产品仓库; 984m2; 存储成品; 产品仓库; 984m2; 存储成品，已建. 辅助 工程; 办公楼; 446.4m2; 综合办公; 办公楼; 446.4m2; 综合办公，已建. 员工休息楼; 288m2; 员工休息区; 员工休息楼; 288m2; 员工休息区，已建. 食堂; 768.3m2; 员工伙食; 食堂; 768.3m2; 员工伙食，已建. 配电间; 36m2; 厂区配电; 配电间; 36m2; 厂区配电，已建. 垃圾站; 8m2; 生活垃圾; 垃圾站; 8m2; 生活垃圾，已建. 门卫房; 48m2; 门卫; 门卫房; 48m2; 门卫，已建. 检验室; 297m2; 成品检验; 检验室; 297m2; 成品检验，已建. 循环冷却水池; 528m2（1056m3）; 冷却水循环; 循环冷却水池; 528m2（1056m3）; 冷却水循环，已建. 环保 工程; 生活污水; 隔油池+化粪池; 生活污水; 隔油池+化粪池，已建. 循环冷却水; 循环冷却水池，规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，一般固废暂存间旁; 循环冷却水; 循环冷却水池，规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，一般固废暂存间旁，已建. 厂区雨水; 雨污分流; 厂区雨水; 雨污分流，已建. 燃烧废气; 烟道+50m高烟囱排放; 燃烧废气; 烟道+50m高烟囱排放，部分已建 （项目已建设完成一台卧式炉和两台塔式炉，其相应的废气处理措施已建设完成，剩余的还未建设）. 粉尘; 脉冲式布袋除尘器+9m高排气筒; 粉尘; 脉冲式布袋除尘器+9m高排气筒，已建. 设备噪声; 隔声、减振、绿化带等; 设备噪声; 隔声、减振、绿化带等，部分已建. 固废; 垃圾池; 固废; 垃圾池，已上措施. 一般固废暂存间，面积216m2，位于原料仓库北侧，经暂存后回用于生产线，整改新增. 公用 工程; 供水; 工业园电网供给; 供水; 工业园电网供给. 供电; 自来水管供给; 供电; 自来水管供给. 注：项目改扩建前循环冷却水池的容积为1056m3，其设计可以供12台冷凝器使用（其中4台塔式炉8台冷凝器，4台卧式炉4台冷凝器，1台塔式炉需配备2台冷凝器），项目改扩建后共有13台冷凝器（其中2台塔式炉4台冷凝器，9台卧式炉9台冷凝器，2台使用喷吹法的卧式炉无需配备冷凝器），与原有循环水量相差不大，故建设方在增加2台冷却水塔的情况下，无需增大循环冷却水池的容积。 2、产品方案 本项目主要产品如表1-3所示。 表1-3产品清单 原产品方案一览表; 改扩建后产品方案一览表. 产品名称; 产量（万吨/年）; 产品规格; 产品名称; 产量（万吨/年）; 产品规格. 超细锌粉; 1.55; 执行《锌粉》（GBT6890-2000）之一级锌粉; 超细锌粉; 2.55; 执行《锌粉》（GBT6890-2000）之一级锌粉. 3、生产定员与工作制度 本次改扩建不新增职工，项目总人数改扩建前后无变化，均为147人，其中生产职工约124人，管理技术人员23人；实行24小时三班制生产，每班8小时，年工作日300天。提供住宿与伙食。 4、生产设备及原辅料情况 改扩建项目主要原辅材料见表1-4，主要设备见表1-6。 表1-4 改扩建项目主要原辅材料表 序号; 原项目原辅材料消耗情况一览表; 改扩建后原辅材料消耗情况一览表. 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 再生锌锭; t; 15615; 购自汨罗再生资源市场，市场采购、汽车运输; 不再使用; 高纯锌锭; t; 25525.5; 购自澧县华丰锌业有限公司，含锌99.99%以上、汽车运输; 新增，用于生产. 2; 氮气; m3; 120; 罐装、市场采购、汽车运输; /; 氮气; m3; 205; 罐装、市场采购、汽车运输; 消耗量增加，用于生产. 3; 供电; 万Kw.h; 360; 工业园供电网; /; 供电; 万Kw.h; 609; 工业园供电网; 消耗量增加，用于生产. 4; 新水; m3; 9615; 工业园供水管网; /; 新水; m3; 12615; 工业园供水管网; 消耗量增加，用于生产. 5; 天然气; 万m3; 168.9; 工业园天然气管网，汨罗市红马燃气开发有限公司; /; 天然气; 万m3; 287; 工业园天然气管网，汨罗市红马燃气开发有限公司; 消耗量增加，用于生产. 注：（1）项目天然气来源于汨罗市红马燃气开发有限公司，其拥有年供气能力达一亿立方米以上的天然气门站，改扩建后现目用气量占总供气能力的0.287%，远小于其供气能力，故项目的天然气的供应可以得到保证。（2）项目高纯锌锭来源于澧县华丰锌业有限公司，其含锌量需达到99.99%以上。 改扩建后主要原辅材料化学成分及物理化学性质： - 高纯锌锭：是指纯锌，当然也会有杂质，但作为锌锭，至少有99.99%以上的纯度。锌锭的用途:主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等，锌与其它金属的合金在电镀、喷涂等行业得到广泛的应用。根据原料提供商的产品监测单可知，锌锭成分如下表（详见附件八）： 表1-5 锌锭主要成份 化 学 成 分（%）. 锌; 铅; 铁; 镉; 铜. ≥99.9932; ≤0.0046; ≤0.0005; ≤0.0002; ≤0.0015. - 氮气：化学式为N2，通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数)，是空气的主要成份。在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。本项目用作保护气体。 - 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）约为0.45(液化)，燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5~15。其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。用天然气作燃料，由于其热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。此外，天然气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。 表1-6改扩建项目主要设备一览表 原项目主要设备一览表; 改扩建后主要设备一览表; 改扩建后设备情况. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备名称; 单位; 数量. 一; 塔式炉车间; 塔式炉车间; /. 1; 燃气型塔式锌粉炉; 台（套）; 4; 燃气型塔式锌粉炉; 台（套）; 2; 减少两台. 2; /; 燃气型喷吹法锌粉炉（卧式炉）; 台（套）; 2; 新增. 3; 冷凝器; 台（套）; 8; 冷凝器; 台（套）; 6; 减少两台. 4; 炉温监测系统; 套; 4; 炉温监测系统; 套; 4; 无变化. 二; 1#卧式炉车间; 1#卧式炉车间; /. 1; 燃气型卧式锌粉炉; 台; 4; 燃气型卧式锌粉炉; 台; 5; 新增一台. 2; 冷凝器; 台; 4; 冷凝器; 台; 5; 新增一台. 3; 炉温监测系统; 套; 4; 炉温监测系统; 套; 5; 新增一台. 三; /; 2#卧式炉车间; /. 1; 电热型卧式锌粉炉; 台; 2; 新增. 2; 燃气型卧式锌粉炉; 台; 2; 新增. 3; 冷凝器; 台; 4; 新增. 4; 炉温监测系统; 套; 4; 新增. 四; 筛分车间; 筛分车间; /. 1; 料斗; 个; 32; 料斗; 个; 32; 无变化. 2; 电磁振动给料器; 个; 8; 电磁振动给料器; 个; 8; 无变化. 3; 混料斗; 个; 8; 混料斗; 个; 8; 无变化. 4; 旋振筛; 台; 8; 旋振筛; 台; 8; 无变化. 5; 气流筛分机; 台; 2; 气流筛分机; 台; 2; 无变化. 6; 10t电动单梁起重机; 台; 1; 10t电动单梁起重机; 台; 1; 无变化. 7; 风机; 台; 2; 风机; 台; 2; 无变化. 8; 双斗自动定量包装机; 台; 1; 双斗自动定量包装机; 台; 1; 无变化. 9; 收尘器; 台; 2; 收尘器; 台; 2; 无变化. 10; 混料设备; 台; 2; 混料设备; 台; 2; 无变化. 五; 循环水池; 循环水池; /. 1; 循环水泵; 台; 2; 循环水泵; 台; 2; 无变化. 2; 冷却水泵; 台; 2; 冷却水泵; 台; 2; 无变化. 3; /; 冷却水塔; 台; 2; 新增. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西，项目靠近国道G107，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目供水由自来水管网供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。改扩建项目生产废水主要为循环冷却水，，冷却方式为间接热交换式，冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入工业园污水管网，经过汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，对外环境影响很小。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目产品为超细锌粉，主要生产设备如表1-6所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。同时项目属于《当前优先发展的高技术产业重点领域指南（2011年度）》（2011年第10号）中的新材料等52项金属粉体材料及粉末冶金技术。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 改扩建项目不新增建设用地，根据《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2014】137号）中对园区的用地规划及功能分区，可知园区总体定位为以再生资源回收加工业、有色金属精深加工业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业，本项目为锌材料加工业，属于有色金属精深加工行业，符合园区的总体定位。项目位于新市片区，其功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地，本项目与其功能定位不符，但湖南汨罗循环经济产业园区正在调整期其功能定位还未完全确定，同时本项目为改扩建项目，在原项目基础上改扩建设，项目取得了园区管委会的同意（详见附件三），故本项目的建设，符合园区的相关规划。项目距离居民点等环境敏感点较远，同时本项目工艺较为简单，项目污染源强，如废气、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，其对周边影响较小，污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。 综上所述，从本项目环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 按照不同的功能分区将整个厂区分为：生活及辅助生产区（厂前区）、仓库和生产车间（生产区）。 本项目厂区总面积21505.5平方米，根据厂区规划用地情况，厂前区布置在厂区东侧，办公楼布置在厂区东北部，主入口朝东与工业园天立路连接，厂前区内部只有办公楼，门卫停车场，职工食堂，员工休息楼，配电房和一个篮球场等，用绿化带将生产区与厂前区隔离，以营造厂前区的优美环境。在生产区按照工艺流程在场地北部由西向东布置50m高烟囱、塔式炉车间。在场地中部由西向东布置2#卧式炉车间，1#卧式炉车间，锌粉筛分车间，原辅材料仓库，一般固废暂存间，在场地的南部，由西向东依次布置产品仓库，检验室，五金材料仓库，循环水池，更衣室，厂区门卫；整个布置工艺较为流畅，人流物流分开，项目四周均有环境敏感点的存在，故项目将主要的噪声、粉尘污染源（筛分车间）布置于厂区中部远离厂界，以减少对四周环境敏感点的影响。综上所述本项目改扩建后的平面布置是基本合理的。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南新威凌新材料有限公司位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西。原项目运营期未发生环境污染问题，也未收到有居民投诉情况。本项目为改扩建项目，项目改扩建前后原材料、生产设备、部分生产工艺有变化，改扩建前企业情况如下： 1、生产工艺 项目超细锌粉生产工艺主要为：超细锌粉的生产过程主要包括锌原料配料熔化、锌液精馏除杂、锌液蒸发、锌蒸汽冷凝、锌粉筛分分级包装入库等工艺过程，其中超细锌粉生产线可分为塔式锌粉炉和卧式锌粉炉，本项目的4套塔式锌粉炉采用天然气作为燃料，4套卧式锌粉炉中其中2套采用天然气，另外2套采用电能。 图1-1锌粉生产工艺流程 生产工艺过程简述： 本项目超细锌粉是以电能或天然气为燃料，采用新型塔式锌粉炉和新型卧式锌粉炉来生产，对其工艺过程简述如下： （1）塔式锌粉炉生产工艺过程 采用塔式锌粉炉生产超细锌粉主要包括原料配料、锌液精馏除杂、锌蒸汽快速冷凝、锌粉筛分分级包装等工艺过程。 ①锌原料配料熔化 本项目生产超细锌粉所用原料为汨罗再生资源市场提供的再生锌锭。用叉车装运至生产线上在用人工加入至熔化炉内，利用精馏炉内产生的燃烧废气余热以间接加热方式供热，将温度控制在550~650℃，使加入熔化炉内的锌原料熔化为液态锌，液态锌经加料器流入精馏炉。 ②锌液精馏除杂 熔化炉内的液态锌流入精馏炉后，进入精馏炉内的塔盘组。塔盘组包括蒸发段和回流段以天然气为燃料通过间接方式加热，进入塔盘组的锌液，首先进入蒸发段加热蒸发，温度控制在1050～1300℃，大部分锌及其中所含微量的低沸点杂质金属呈蒸汽状态向上挥发进入回流段，而铅、铁、铜、铝等其他高沸点杂质则随小部分锌液向下流入下延部被排出，得到铅铁含量较高的高铁锌渣。回流段温度控制在900～950℃，被蒸发进入回流段的锌蒸气因温度降低而被部分冷凝成液态回流，并与上升的锌蒸气发生交替分馏作用，进一步除去其中残留的铅、铁、铜、铝等高沸点杂质，所得到的较纯的锌蒸气则继续往上升，逸出塔盘组进入新型塔式锌粉炉。 ③锌液蒸发 逸出精馏炉塔盘组的锌蒸气进入新型塔式锌粉炉，在锌粉炉内以天然气为燃料被间接加热，炉内温度控制在1100～1200℃，从而使锌蒸气被进一步蒸发，避免出现冷凝成锌液的现象，被加热蒸发较纯的锌蒸气通过导气管进入新型高效复合冷凝器。 ④锌蒸汽快速冷凝 进入新型高效复合冷凝器的锌蒸汽，在完全密闭状态下，通过新型高效复合冷凝器采用高效换热结构与密闭循环强制冷却装置相结合，使冷凝器中各部位锌蒸汽浓度大致相同，确保锌粉粒度均匀，锌蒸汽被快速冷凝成固态锌粉，并在其后设置沉降室和旋风分选器进一步收集锌粉，收集的锌粉采用密封锌粉斗车输送往储粉料仓。生产时冷凝器内部充满氮气，防止锌蒸气氧化，同时隔绝冷凝器沉降下来的锌粉与含氧的空气接触，避免发生锌粉自燃或爆炸。 快速冷凝是超细锌粉制备的关键，为了达到快速冷凝的目的，不仅在冷凝器内采用夹套式循环水冷却装置，而且在旋风分选器至冷凝器之间设有氮气循环喷吹冷却装置。锌蒸气在两种冷凝装置的双重作用下快速冷凝，使进入冷凝器内的锌蒸汽在尚未冷凝成液体锌珠之前就直接变成高分散度的超细金属微粉，冷凝器温度控制在200～300℃。 ⑤锌粉筛分分级包装 冷凝得到的锌粉通过密封锌粉斗车输送至筛分车间的储料仓内，先通过旋振筛进行初筛。筛上物为锌馏和粗锌粒，经收集处理后返回熔化炉重熔；筛下物为半成品锌粉，被送入风力分级机进行分级，从而得到80目、120目、200目以及325～1500目等更高目数级别的超细锌粉，经检验合格后按用户的不同要求进行包装，再送往成品仓库储存。筛分分级中所采用的旋振筛及风力分选机均配备有旋风分选器和布袋收尘器，并通过设在收尘器后部的引风机产生负压，使整个筛分分级过程处于负压操作状态，从而使分级过程中产出的粉尘被收尘系统所收集，杜绝粉尘外泄现象。 2、卧式锌粉炉生产工艺过程 采用卧式锌粉炉生产超细锌粉主要包括原料熔化、蒸发除杂、锌蒸气快速冷凝、锌粉筛分分级包装等工艺过程。 ①原料熔化 本项目采用汨罗再生资源市场提供的再生锌锭，利用卧式锌粉炉内产生的燃烧废气余热以间接方式保温及重熔，将温度控制在600～700℃，使加入熔化炉内的高铁锌渣（锭）熔化为液态高铁锌，液态高铁锌经加料器流入卧式锌粉炉。 ②蒸发除杂 熔化炉的液态高铁锌流入卧式锌粉炉后进入蒸发室，蒸发室以天然气（或电能）为能源通过间接方式加热，温度控制在1300～1400℃，液态高铁锌中的大部分锌变成锌蒸气状态向上挥发，逸出蒸发室后通过导气管引入与新型卧式锌粉炉相连的高效复合式冷却器。高铁锌液中的铅、铁、铜、铝等高沸点杂质不能被蒸发，残留在未变成气体的锌液中，流入卧式锌粉炉的熔析池内，经涛铸成型，得到含锌铁渣。该中间产物外销给相关企业，用于回收其中的锌、铁等有价金属。 ③锌蒸气快速冷凝 进入高效复合式冷凝器的锌蒸气被快速冷凝成固态锌粉，其冷凝过程与采用塔式锌粉炉生产超细锌粉的冷凝过程完全一样。生产时冷凝器内部充满氮气，防止锌蒸气氧化，同时隔绝冷凝器沉降下来的锌粉与含氧的空气接触，避免发生锌粉自燃或爆炸。 ④锌粉筛分分级包装 采用卧式锌粉炉得到的半成品经过筛分分级包装后得到成品，该工艺过程与采用塔式锌粉炉生产超细锌粉的工艺过程完全一样。 2、现有企业污染源情况如下（根据项目现场监测数据，详见附件七）： （1）废水 本项目污水主要为生活废水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池沉淀处理后进入工业园污水管网，再通过城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。生产用水主要为生产车间设备冷却用水，主要用于锌蒸汽冷却，采用间接热交换冷却方式，经自然冷却后循环使用，不外排。 ①生活污水 项目职工147人，提供伙食和住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为22.05m3/d（6615m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为17.64m3/d（5292m3/a）。 ②冷却循环水 生产用水主要为生产车间设备冷却用水，主要用于炉体冷却，采用间接热交换冷却的方式，经自然冷却后循环使用，不外排，循环水量为120m3/d，因吸热蒸发损失需补充新鲜水量为10m3/d。 根据汨罗市环境监测站于2017年03月14-19日对现有废水污染源监测数据分析如下表1-7。 表1-7 现有污水处理设施排放口现状监测情况 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 污水处理设施出口; pH; /; 7.31; 6-9; 达标. SS; mg/L; 37; 400; 达标. CODcr; mg/L; 304; 500; 达标. 氨氮; mg/L; 3.6; /; /. BOD5; mg/L; 135; 300; 达标. LAS; mg/L; 0.6; 20; 达标. 石油类; mg/L; 0.47; 20; 达标. 动植物油; mg/L; 0.22; 100; 达标. 监测结果表明，验收监测期间该项目污水处理设施出口各监测因子符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 （2）废气 ①燃烧废气 本项目的4套塔式锌粉炉采用管道天然气为加热热源，2套卧式锌粉炉采用天然气为加热热源，2套卧式锌粉炉采用电能为热源，均采用间接加热。锌粉炉天然气燃烧产生的废气以间接加热方式向熔化炉供热。本项目天然气用量为113.84万m3/a，天然气燃烧污染物产生量少，主要为少量SO2、NO2，经烟道收集后由50m烟囱排放。 根据可研及建设方提供的资料，熔化过程中无须添加萤石等精练剂和造渣剂，因此，不存在氟化物的排放问题。 ②粉尘 车间产生的粉尘属于二次粉尘，尘粒较小。由于在冷凝以及风力筛分分级过程都配置有收尘装置（采用旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒），车间很少有粉尘逸出。车间地面和设备表面的粉尘中均为可回收利用的锌，可通过吸尘器吸尘和人工清扫等措施及时收集处理。经除尘器收集的粉尘其性质与成品锌粉一致，故全部回用于生产中。根据汨罗市环境监测站于2017年03月14-19日对现有废气污染源监测数据分析如下表1-8、1-9。 表1-8 有组织排放废气现状监测情况 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 单位; 达标情况. 一次; 二次; 三次; 均值. 烟道经烟囱处; 烟尘; 标干流量; 10212; 9940; 9141; 9764; /; Ndm3/h; /. 排放浓度; 12.3; 6.1; 10.2; 9.5; 120; mg/m3; 达标. 排放速率; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 60; kg/h; 达标. 二氧化硫; 标干流量; 10212; 9940; 9141; 9764; /; Ndm3/h; /. 排放浓度; 2; 2; 2; 2; 550; mg/m3; 达标. 排放速率; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; 39; kg/h; /. 氮氧化物; 标干流量; 10212; 9940; 9141; 9764; /; Ndm3/h; /. 排放浓度; 65; 71; 70; 69; 240; mg/m3; 达标. 排放速率; 0.67; 0.72; 0.64; 0.68; 12; kg/h; 达标. 排气筒1.5米处（9m）; 颗粒物; 标干流量; 2777; 2868; 2850; 2832; /; Ndm3/h; /. 排放浓度; 3.5; 3.8; 2.7; 3.3; 60; mg/m3; 达标. 排放速率; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 1.75; kg/h; 达标. 监测结果表明，项目烟道有组织排放废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值和《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准。项目排气筒有组织废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值（高度达不到要求的排气筒，排放速率标准严格50%执行）。 表1-9 无组织排放废气现状监测情况 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 标准限值; 达标情况. 一次; 二次; 三次; 四次; 均值. 厂区西部采样点; 颗粒物; 0.355; 0.425; 0.441; 0.403; 0.406; 1.0; 达标. 厂区中央采样点; 颗粒物; 0.445; 0.479; 0.492; 0.454; 0.287; 1.0; 达标. 监测结果表明，项目无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 3、噪声 本项目运营期主要噪声来源有以下几个方面：本项目主要噪声源为冷凝器、旋振筛、风机等设备产生的噪声。本项目对上述噪声较大的设备除采用单独房间设置外，还采用在底座安装橡胶减震垫等措施降低噪声产生值，根据汨罗市环境监测站于2017年03月14-19日对现有噪声污染源监测数据分析如下表1-10。 表1-10 噪声现状监测情况 监测位点; 主要声源; 测量值LeqdB（A）. 东厂界; 工业噪声; 50.6. 南厂界; 工业噪声; 55.1. 西厂界; 工业噪声; 51.4. 北厂界; 工业噪声; 54.6. 标准值; 65. 达标情况; 达标. 监测结果表明，项目东、南、西、北四界厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-08）3类标准。 4、固废 调查情况如下表1-11： 表1-11 固废处置情况调查表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 含锌铁渣; 危险废物; 600; 危废暂存间暂存后，由有资质的单位处理; 无害化处置达到环保要求. 收集到的粉尘; 一般固废; 14.85t/a; 一般固废暂存间暂存，返回生产线，重新利用. 生活垃圾; 一般固废; 22.05t/a; 定期交由环卫处理. 5、现有污染源汇总 现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表1-12。 表1-12 现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总 内容类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及总量; 处理后产生浓度及总量; 排放方式. 废水; 生活废水; 污水量; 5292t/a; 5292t/a; 经隔油池和化粪池处理后，进入工业园污水管网，再通过城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江. CODcr; 450mg/L，2.3814t/a; 300mg/L，1.5876t/a. SS; 150mg/L，0.7938t/a; 50mg/L，0.2646t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.15876t/a; 5mg/L，0.02646t/a. 废气; 燃烧烟气; SO2; 0.5776t/a（30.76mg/m3）; 0.5776t/a（30.76mg/m3）; 烟道+50m高烟囱排放. 烟尘; 0.51t/a（27.16mg/m3）; 0.51t/a（27.16mg/m3）. NO2; 3.1128t/a（165.74mg/m3）; 3.1128t/a（165.74mg/m3）. 筛分加工粉尘; 颗粒物; 15t/a; 0.15/a; 旋风分线器+布袋式除尘器+6m高排气筒有组织排放. 职工生活; 生活垃圾、废旧包装; 22.05; 0; 环卫部门统一清运处理. 筛分工序; 收集到的粉尘; 14.85; 0; 返回生产线，重新利用. 锌粉炉; 含锌铁渣; 600; 0; 危废暂存间暂存后，由有资质的单位处理. 噪声; 未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 6、现有项目存在的主要环境问题： （1）项目产生的一般固体废物（收集到的粉尘）堆放不规范，厂区随意堆放； 改进措施：在厂区设立专门的一般固废暂存场所；

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1气象条件 年平均气温; 16.8-16. 9°C. 最冷月（1月）平均气温; 4.6°C. 最热月（7月）平均气温; 29.2°C. 最冷月极端最低气温; -11.8°C. 最热月极端最高气温; 39. 9°C. 年无霜期; 256-278天. 年降雨量; 829~2336mm. 历年最大积雪深度; 20cm. 年主导风向; NNW(夏季为S). 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。湘江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、江豚（江猪）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等，但均不在评价范围内。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 北面汨罗江; 一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（汨罗城市污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 对于环境空气质量现状数据，本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月22~24号对项目周边SO2、NO2、PM10进行了现状监测的数据。 （1）监测布点：监测点位G1项目所在地上风向503m处团山村居民点；G2项目所在地下风向；项目所在地下风向361m处合心村居民点。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 采样位置; 检测项目; 检测结果; 是否达标; 标准值. 11月22日; 11月23日; 11月24日. G1; 二氧化硫; 0.023; 0.024; 0.022; 达标; 0.15. 0.026; 0.027; 0.028; 达标. 0.027; 0.025; 0.027; 达标. 0.022; 0.021; 0.024; 达标. 二氧化氮; 0.027; 0.029; 0.031; 达标; 0.08. 0.029; 0.034; 0.036; 达标. 0.031; 0.032; 0.035; 达标. 0.026; 0.029; 0.032; 达标. PM10; 0.079; 0.082; 0.078; 达标; 0.15. G2; 二氧化硫; 0.031; 0.029; 0.032; 达标; 0.15. 0.033; 0.032; 0.036; 达标. 0.034; 0.035; 0.031; 达标. 0.028; 0.027; 0.029; 达标. 二氧化氮; 0.033; 0.031; 0.029; 达标; 0.08. 0.036; 0.035; 0.038; 达标. 0.038; 0.039; 0.036; 达标. 0.032; 0.031; 0.034; 达标. PM10; 0.086; 0.089; 0.087; 达标; 0.15. G3; 二氧化硫; 0.028; 0.030; 0.027; 达标; 0.15. 0.031; 0.033; 0.030; 达标. 0.032; 0.029; 0.031; 达标. 0.026; 0.027; 0.029; 达标. 二氧化氮; 0.031; 0.032; 0.029; 达标; 0.08. 0.034; 0.035; 0.032; 达标. 0.029; 0.033; 0.034; 达标. 0.030; 0.027; 0.029; 达标. PM10; 0.084; 0.085; 0.082; 达标; 0.15. 注：二氧化硫、二氧化氮、PM10为日均值. 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目地环境空气质量良好。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月25-26日对汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。 同时为了加强数据的准确性，本环评还引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~4月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况， （1）监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2、3-3。 表3-2 汨罗市城市污水处理厂上下游监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位; 监测项目; 11月25日; 11月26日; 标准值; 是否达标. W1; pH; 7.29; 7.31; 6～9; 是. 溶解氧; 6.6; 6.5; ≥5; 是. 化学需氧量; 14; 15; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 2.8; 2.9; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05; 0.05; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.379; 0.382; ≤1.0; 是. 氯化物; 12; 11; ≤250; 是. 总磷; 0.08; 0.07; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 4300; 4400; ≤10000个/L; 是. W2; pH; 7.26; 7.29; 6～9; 是. 溶解氧; 6.4; 6.5; ≥5; 是. 化学需氧量; 16; 17; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.3; 3.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.06; 0.05; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.391; 0.394; ≤1.0; 是. 氯化物; 12; 12; ≤250; 是. 总磷; 0.09; 0.11; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 4400; 4400; ≤10000个/L; 是. W3; pH; 7.28; 7.27; 6～9; 是. 溶解氧; 6.7; 6.5; ≥5; 是. 化学需氧量; 16; 15; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 3.2; 3.1; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05; 0.06; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.386; 0.384; ≤1.0; 是. 氯化物; 10; 12; ≤250; 是. 总磷; 0.08; 0.09; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 4400; 4300; ≤10000个/L; 是. 表3-3 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 监测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 最低值; 最高值; 平均值. 南 渡断 面; pH; 7.34; 7.86; 7.49; 6～9; 是. 溶解氧; 7.8; 9.7; 8.44; ≥5; 是. 化学需氧量; 10; 13; 11.5; ≤20; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 3.8; 2.4; ≤4; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; ≤0.2; 是. 氨氮; 0.405; 0.864; 0.533; ≤1.0; 是. 氯化物; 6; 14; 10.5; ≤250; 是. 总磷; 0.112; 0.142; 0.128; ≤0.2; 是. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群; 1691; 3059; 2644; ≤10000个/L; 是. 由上表3-2、3-3可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月23日~24日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-4： 表3-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; 项目东厂界1m处; 11月23日; 57.4; 42.6. 11月24日; 57.2; 42.4. b; 项目南厂界1m处; 11月23日; 58.6; 41.8. 项目厂界东1m处; 11月24日; 58.2; 42.0. c; 项目西厂界1m处; 11月23日; 57.5; 42.3. 项目厂界东1m处; 11月24日; 57.3; 42.5. d; 项目北厂界1m处; 11月23日; 56.9; 41.5. 11月24日; 57.2; 41.4. 2类标准; 65; 55. 根据表3-4的监测结果，本项四周场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 四、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离范围（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 环境空气; 居民; 西北面; 337~693; 约50户，150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级. 居民; 南面; 116-273; 约20户，60人. 居民; 东北面; 250~659; 约80户，240人. 居民; 西南面; 246~509; 约15户，45人. 声环境; 居民; 南面; 116-273; 约20户，60人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类. 地表水环境; 汨罗江; 北侧; 2000; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 生态环境; 项目所在地四周农作物植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性; ——. 图3-1 环境保护目标示意图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 标准限值. 1小时平均; 日平均; 一次值. SO2; 500; 150; /. NO2; 200; 80; /. PM10; /; 150; /. （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; NH3-N; 阴离子表面活性剂. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 总磷; 石油类; 溶解氧; 粪大肠菌群; 氯化物. ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05; ≧5; ≤10000; ≤250. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 3类; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：粉尘、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值。燃烧废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准。 表4-4 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 50m时最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 120; 60; 厂界外; 1.0. 2; SO2; 550; 39; 0.4. 3; NOx; 240; 12; 0.12. 表4-5《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3 设置方式; 炉窑类别; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度. 有车间厂房; 其它炉窑; 5. - （2）废水：厂区生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表4-6 污水排放标准 污染源; 污染因子; 单位; 三级标准. 废水; pH; --; 6～9. CODcr; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; /. 动植物油; mg/L; 100. 总磷; mg/L; /. SS; mg/L; 400. 石油类; mg/L; 20. LAS; mg/L; 20. - （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，改扩建项目无生产废水排放；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）; 项目已有总量（t/a）; 项目还需申请总量（t/a）. SO2; 0.9815; 1.0; 1.2; 0. NOx; 5.289; 5.3; 5.3; 0. 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标二氧化硫1.2t/a、氮氧化物5.3t/a（详见附件六）。故建设方无需申请总量。 |

- 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为改扩建项目。相关厂房等基础设施已完成建设；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 二、运营期 本项目改扩建前后大部分生产工艺不变，变动的部分为将位于塔式炉车间的两台卧式炉生产工艺由蒸馏法技改为喷吹法，以减小原材料、能源的消耗。同时将原料由再生锌锭改为高纯锌锭（全新料）。 图5-2工艺流程图 工艺流程简述： ①原料熔化 本项目采用高纯锌锭，使用天然气对熔化炉进行间接加热，将熔化炉温度控制在600～700℃，使加入熔化炉内的锌锭熔化为液态锌液，液态锌液经加料器流入卧式锌粉炉。 ②喷吹 再采用高压气体将锌液直接喷吹成半成品锌粉，生产时设备中充满氮气，防止锌液氧化，同时隔绝冷凝下来的锌粉与含氧的空气接触，避免发生锌粉自燃或爆炸。 ③锌粉筛分分级包装 锌粉通过锌粉斗车运送至筛分车间的储料仓内，先通过旋振筛进行初筛。筛上物为锌馏和粗锌粒，经收集处理后返回熔化炉重熔；筛下物为半成品锌粉，被送入风力分级机进行分级，从而得到80目、120目、200目以及325～1500目等更高目数级别的超细锌粉，经检验合格后按用户的不同要求进行包装，再送往成品仓库储存。筛分分级中所采用的旋振筛及风力分选机均配备有旋风分选器和布袋收尘器，并通过设在收尘器后部的引风机产生负压，使整个筛分分级过程处于负压操作状态，从而使分级过程中产出的粉尘被收尘系统所收集，杜绝粉尘外泄现象。 备注：（1）项目建成后由原来的四台塔式锌粉炉（燃气）生产线和四台卧式锌（两台电能、两台燃气）粉炉生产线变更为两台塔式（燃气）锌粉炉生产线和十一台卧式锌粉炉（九台电能、两台燃气，其中位于塔式炉车间的两台燃气卧式炉生产工艺为喷吹法，其余九台卧式炉为蒸馏法）生产线，变更后总产能由年产1.5万吨增加为年产2.55万吨超细锌粉。（2）项目原料由再生锌锭变更为高纯锌锭（全新料）。（3）由于原料为高纯锌锭（锌≥99.9932%），其中所含杂质极少，杂质随成品一同产出，故项目含锌铁渣产生量极少，可以忽略不计。（4）项目冷却水采用间接热交换冷却的方式，经自然冷却后循环使用，不外排。 喷吹法的优点 喷吹法锌粉生产线在工艺上比塔式炉蒸馏法锌粉生产线减少了蒸发和冷凝两个工艺过程，可以减少能源消耗。同时吹法锌粉生产线中是采用高压气体对锌液直接进行喷吹，整个生产过程不需要采用循环水冷却，减小了水量的消耗。喷吹法锌粉生产工艺简单、设备精简、操作方便，建造成本远低于蒸馏法锌粉生产线成本，而且能源消耗非常低，蒸馏法锌粉生产线和喷吹法锌粉生产线只是在炉体结构方面有所不同，而采用的原料、燃料以及产品等均完全一致，而且在生产工艺原理以及生产过程中排放的污染物方面，改建后的喷吹法锌粉生产线更加节能与环保。 三、水平衡图 项目营运期主要用水为循环水池用水、生活用水。 （1）生活污水 项目职工147人，提供伙食和住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为22.05m3/d（6615m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为17.64m3/d（5292m3/a）。生活污水经隔油池和化粪池预处理后进入工业园区污水管网，进入汨罗城市污水处理厂进行处理达标后，最终排入汨罗江。 - 循环水池用水 生产用水主要为生产车间设备冷却用水，主要用于锌蒸汽冷却，采用间接热交换冷却的方式，经自然冷却后循环使用，不外排，循环水量为200m3/d，因吸热蒸发损失量按10%计算，则损耗量为20m3/d，循环水池补充水量约为20m3/d。循环水池规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，一般固废暂存间旁。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号; 用水类别; 用水 规模; 用水定额; 全年使用时间; 日用水 量(m3); 年用水量(m3); 排水系数; 日排水量(m3); 年排水量(m3). 1; 生活用水; 147人; 150L/人·d; 300d; 22.05; 6615; 0.8; 17.64; 5292. 3; 循环水池用水; /; /; 300d; 20; 600; /; /; /. 合计; --; --; 42.05; 12615; --; 17.64; 5292. 图5-3 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） - 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 高纯锌锭; 25525.5; 超细锌粉; 25500. 2; 粉尘; 25.5. 合计; --; 25525.5; --; 25525.5.

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后用于进入园区污水管网。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 二、营运期污染工序 改扩建项目污染物主要是： 废气：项目生产过程中产生颗粒物、SO2、NOx； 噪声：生产过程中产生的设备噪声等； 废水：项目生活污水； 固体废弃物：生活垃圾、收集到的粉尘等一般固废。 - 水污染物 （1）生活污水 项目职工147人，提供伙食和住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按150L/d•人计，则本项目生活用水量为22.05m3/d（6615m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为17.64m3/d（5292m3/a）。生活污水经隔油池和化粪池预处理后进入工业园区污水管网，进入汨罗城市污水处理厂进行处理达标后，最终排入汨罗江。 （2）循环水池用水 生产用水主要为生产车间设备冷却用水，主要用于炉体冷却，采用间接热交换冷却的方式，经自然冷却后循环使用，不外排。项目循环水量为200m3/d，因吸热蒸发损失量按10%计算，则损耗量为20m3/d，循环水池补充水量约为20m3/d。项目循环水池规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，一般固废暂存间旁。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 产生环节; 指标; 处理前; 最终处理后. 水质(mg/L); 产生量（t/a）; 水质(mg/L); 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 5292; ——; 5292. CODcr; 450; 2.3814; 300; 1.58766. SS; 150; 0.7938; 50; 0.2646. NH3-N; 30; 0.15876; 5; 0.02646. 2、大气污染物 （1）燃烧废气 本项目的2套塔式锌粉炉采用管道天然气为加热热源，9套卧式锌粉炉采用天然气为加热热源，2套卧式锌粉炉采用电能为热源，均采用间接加热。锌粉炉天然气燃烧产生的废气以间接加热方式向熔化炉供热。本项目天然气用量为287万m3/a，天然气燃烧污染物产生量少，主要为少量SO2、NO2、烟尘，经烟道收集后由50m烟囱排放。本评价采用《环境统计手册》中的燃烧天然气排污系数，工业用气的排污系数为烟气量：11.12×104烟气/104m3、SO2：3.42kg/104m3、烟尘：3.02kg/104m3、NOx：18.43kg/104m3，根据项目耗气量（287万m3/a）和天然气排污系数，可算出燃烧天然气烟气量为3191.44万m3/a ，SO2、NO2和烟尘的排放量及排放浓度分别为：0.9815t/a、5.289t/a、0.8665t/a；30.76mg/m3、165.74 mg/m3、27.16mg/m3，燃烧废气经烟道收集后经50m排气筒高空排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中的相应要求。 熔化过程中无须添加萤石等精练剂和造渣剂，因此，不存在氟化物的排放问题。 - （2）筛分粉尘 锌粉在筛分的同时包装，筛分包装时有少量锌粉逸出，根据建设方提供的数据可知，粉尘的产生量约为产品的1‰，故项目筛分粉尘的产生量约为25.5t/a（10.625kg/h）。为控制锌粉的扬散，风力筛分分级过程都配置有收尘装置（采用旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒，风机风量3700m3/h）。布袋除尘器除尘效率可达99%，则项目筛分粉尘的产生量约为0.255t/a（0.10625kg/h、28.716mg/m3），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值（高度达不到要求的排气筒，排放速率标准严格50%执行，为1.75kg/h）。 - 铅尘源强 根据高纯锌锭供应商提供的锌锭成分单（详见附件）可知，项目高纯锌锭中铅的含量为≤0.0046%。改扩建后由于项目使用高纯锌锭，故项目工艺流程中取消了精馏除杂的过程，高纯锌锭中的杂质均随着项目产品一同售出。故铅尘与项目筛分粉尘一同产出、被收集、排放。根据筛分粉尘的排放量（0.255t/a），可知项目铅尘的产生量为11.73g/a，其产生量极少可以忽略不计。 3、噪声 项目噪声污染源主要来自冷凝器、旋振筛、风机等设备产生的噪声。项目采用低噪声设备，噪声源强约为70~90dB（A）。主要设备噪声值见表5-4。 表5-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 冷凝器; 15; 80～85. 2; 旋振筛; 8; 85～95. 3; 风机; 2; 80～90. 4; 循环水泵; 4; 85～90. 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、收集到的粉尘等一般工业固体废物。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员147人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为73.5kg/d、22.05t/a。 ②收集到的粉尘：通过布袋式除尘器收集到的粉尘，经过上文分析可知，收集到的粉尘量为25.245/a，属于一般固废。根据建设方提供资料，经除尘器收集的粉尘其性质与场成品锌粉一致，故全部回用于生产中。 表5-5 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 收集到的粉尘; 一般固废; 25.245/a; 一般固废暂存间暂存，返回生产线，重新利用; 无害化处置达到环保要求. 生活垃圾; 一般固废; 22.05t/a; 定期交由环卫处理. 5、改扩建项目“三本帐” 三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、污染物指标增减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见表5-6。 表5-6 “三本帐”一览表 类别; 污染物名称; 现有工程 排放量; 以新带老 削减量; 本项目 排放量; 改扩建后 排放总量; 增减量. 水污染物; 生活废水; 废水量（m3/a）; 5292; 0; 0; 5292; 0. CODcr（t/a）; 1.5876; 0; 0; 1.5876; 0. SS（t/a）; 0.2646; 0; 0; 0.2646; 0. 氨氮（t/a）; 0.02646; 0; 0; 0.02646; 0. 大气污染物; 燃烧烟气; 废气量（万m3/a）; 1878.168; 0; 1313.272; 3191.44; +1313.272. NOx（t/a）; 3.1128; 0; 2.1762; 5.289; +2.1762. SO2（t/a）; 0.5776; 0; 0.4039; 0.9815; +0.4039. 烟尘（t/a）; 0.51; 0; 0.3565; 0.8665; +0.3565. 筛分粉尘; 粉尘; 0.15; 0; 0.105; 0.255; +0.105. 固废; 生活垃圾（t/a）; 22.05; 0; 0; 22.05; 0. 含锌铁渣（t/a）; 600; -600; 0; 0; -600. 收集到的粉尘（t/a）; 14.85; 0; 10.395; 25.245; +10.395. 根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（燃烧废气、粉尘）均有所增加，但是其主要的固废（含锌铁渣）通过技术改进，已经不再产生，同时根据表1-4和文本可知，项目的产量从1.5万吨增至2.55万吨，每吨产品消耗的能源通过技术改进均有所下降：电能从0.024kwh/t至0.02388kwh/t，水资源从0.641m3/t至0.4947m3/t，天然气112.6m3/t至112.55m3/t。故其对应的每吨产品产生的污染物也有所下降或保持不变。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧烟气 | 废气量 |  | 3191.44万m3/a |  | 3191.44万m3/a |  |
|  |  | NOx |  | 5.289t/a、165.74mg/m3 |  | 5.289t/a、165.74mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  | 0.9815t/a、30.76mg/m3 |  | 0.9815t/a、30.76mg/m3 |  |
|  |  | 烟尘 |  | 0.8665t/a、27.16mg/m3 |  | 0.8665t/a、27.16mg/m3 |  |
|  | 筛分粉尘 | 粉尘 |  | 25.5t/a、10.625kg/h |  | 0.255t/a、0.10625kg/h |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 5292t/a |  | 5292t/a |  |
|  |  | CODCr |  | 450mg/l | 2.3814t/a | 300mg/l | 1.58766t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 150mg/l | 0.7938t/a | 50mg/l | 0.2646t/a |
|  |  | SS |  | 30mg/l | 0.15876t/a | 5mg/l | 0.02646t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 22.05t/a |  | 0t/a |  |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 25.245t/a |  | 0t/a |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间机加工设备的运行噪声 |  | 70-90[dB(A)] |  | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |  |
| 主要生态影响（不够可附另页） 本项目为改扩建项目，不破坏原地貌及植被。运营期须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下，本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

一．施工期环境影响分析： 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 （1）施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （2）施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经化粪池处理后用于进入园区污水管网。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 （3）施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 （4）施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 二．营运期环境影响分析： 1、环境空气质量影响分析 项目生产过程中主要废气为燃烧废气和筛分工序产生的粉尘。 （1）大气污染物预测分析 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物影响范围进行预测，源强见表7-1（点源参数：燃烧烟气烟囱高度50米，排气筒内径1米，烟气温度20℃，粉尘排气筒高度9米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃），预测结果见表7-2。 表7-1 污染物源强及预测参数 污染物来源; 污染物名称; 产生速率kg/h; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放高度. 燃烧废气; 烟尘; 0.09892; 0.09892; 27.16; 50m. SO2; 0.11204; 0.11204; 30.76; 50m. NOx; 0.60377; 0.60377; 165.74; 50m. 筛分粉尘; 颗粒物; 10.625; 0.10625; 28.716; 9m. 表7-2 有组织排放预测结果 距离; 有组织排放烟尘; 有组织排放SO2; 有组织排放NOx. 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%; 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 0.00002095; 0; 0.00002373; 0.01; 0.0001279; 0.11. 100; 0.00002095; 0; 0.00002373; 0.01; 0.0001279; 0.11. 200; 0.0008266; 0.08; 0.0009363; 0.23; 0.005045; 4.2. 255; 0.0009454; 0.09; 0.001071; 0.27; 0.005771; 4.81. 300; 0.0008871; 0.09; 0.001005; 0.25; 0.005415; 4.51. 400; 0.0008868; 0.09; 0.001005; 0.25; 0.005413; 4.51. 500; 0.0008584; 0.09; 0.0009723; 0.24; 0.005239; 4.37. 600; 0.000864; 0.09; 0.0009787; 0.24; 0.005274; 4.4. 700; 0.0008051; 0.08; 0.0009119; 0.23; 0.004914; 4.09. 800; 0.0007259; 0.07; 0.0008222; 0.21; 0.004431; 3.69. 900; 0.0006459; 0.06; 0.0007317; 0.18; 0.003943; 3.29. 1000; 0.0006349; 0.06; 0.0007192; 0.18; 0.003875; 3.23. 1100; 0.0006297; 0.06; 0.0007133; 0.18; 0.003844; 3.2. 1200; 0.0006163; 0.06; 0.0006981; 0.17; 0.003762; 3.14. 1300; 0.0005978; 0.06; 0.0006771; 0.17; 0.003649; 3.04. 1400; 0.0005764; 0.06; 0.0006529; 0.16; 0.003518; 2.93. 1500; 0.0005536; 0.06; 0.0006271; 0.16; 0.003379; 2.82. 1600; 0.0005304; 0.05; 0.0006009; 0.15; 0.003238; 2.7. 1700; 0.0005074; 0.05; 0.0005748; 0.14; 0.003097; 2.58. 1800; 0.000485; 0.05; 0.0005494; 0.14; 0.00296; 2.47. 1900; 0.0004634; 0.05; 0.0005249; 0.13; 0.002828; 2.36. 2000; 0.0004427; 0.04; 0.0005015; 0.13; 0.002702; 2.25. 最大落地浓度; 0.0009454; 0.09; 0.001071; 0.27; 0.005771; 4.81. 最大落地距离; 255m. 续表7-2 有组织排放预测结果 距离; 有组织排放颗粒物. 浓度mg/m3; 占标率%. 10; 0; 0. 100; 0.006677; 0.67. 100; 0.006677; 0.67. 200; 0.006671; 0.67. 261; 0.0074; 0.74. 300; 0.007222; 0.72. 400; 0.007356; 0.74. 500; 0.007141; 0.71. 600; 0.006473; 0.65. 700; 0.005724; 0.57. 800; 0.005037; 0.5. 900; 0.004448; 0.44. 1000; 0.003949; 0.39. 1100; 0.003534; 0.35. 1200; 0.003182; 0.32. 1300; 0.002882; 0.29. 1400; 0.002624; 0.26. 1500; 0.0024; 0.24. 1600; 0.002206; 0.22. 1700; 0.002036; 0.2. 1800; 0.001886; 0.19. 1900; 0.001753; 0.18. 2000; 0.001634; 0.16. 最大落地浓度; 0.0074; 0.74. 最大落地距离; 261m. 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，烟尘有组织排放最大落地浓度为0.0009454mg/m3，占标率0.09%。二氧化硫有组织排放最大落地浓度为0.001071mg/m3，占标率0.27%。氮氧化物有组织排放最大落地浓度为0.005771mg/m3，占标率4.81%。颗粒物有组织排放最大落地浓度为0.0074mg/m3，占标率0.74%。最大落地距离均为261m，距离项目最近的环境敏感点为项目南面116m处的居民。在正常排放情况下，本项目产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 - （2）燃烧烟气影响分析 本项目天然气用量为287万m3/a，天然气燃烧污染物产生量少，主要为少量SO2、NO2、烟尘，经烟道收集后由50m烟囱排放。燃烧天然气烟气量为3191.44万m3/a ，SO2、NO2和烟尘的排放量及排放浓度分别为：0.9815t/a、5.289t/a、0.8665t/a；30.76mg/m3、165.74 mg/m3、27.16mg/m3，燃烧废气经烟道收集后经50m排气筒高空排放，同时根据上文的预测结果可知燃烧废气的有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中的相应要求。故本项目燃烧废气不会对外环境产生影响。 熔化过程中无须添加萤石等精练剂和造渣剂，因此，不存在氟化物的排放问题。 （3）粉尘影响分析 由工程分析可知项目筛分粉尘产生量为22.5t/a，企业拟将设置独立的筛分车间，采用旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒，风机风量3700m3/h，除尘器去除效率为99%。经计算粉尘排放量为0.225t/a（28.716mg/m3）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据上文的预测结果可知粉尘的有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。 本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性 项目产生的粉尘通过处理后，粉尘排放量为0.255t/a（28.716mg/m3）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3），同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准，措施可行。 （4）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目无组织排放源及相关参数（如表7-4所示，项目筛分粉尘从9m高排气筒排放，在一定条件下可视为无组织排放），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-3本项目无组织排放源排放速率 污染物名称; Qc（t/a）; 宽度（m）; 长度（m）; 排放高度; L(m). 粉尘; 0.255; 20; 21; 9m; 无超标点. 图7-2 粉尘大气环境防护距离 2、水环境质量影响分析 项目建成后，无生产废水产生，生活污水产生量为17.64m3/d，即5292m3/a。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入工业园污水管网，经过汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放到汨罗江。 本项目拟设置一个循环冷却水池，规格为12*44*2m，冷却水循环使用，本项目水冷方式为间接冷却；冷却池每天增加20m3新鲜水来维持循环使用。建设单位拟将地面采用混凝土浇筑硬化，并铺设至少2mm厚HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，且派专人定期检查循环水池运行情况，保证项目冷却水不外排，同时节约产品成本。 污水进入汨罗市城市污水处理厂处理可行性分析 汨罗市城市污水处理厂主要收集汨罗市城区、循环经济产业园区的生活污水和工业废水。根据调查，本项目属于该污水处理厂纳污区域，区域污水管网正在加紧建设中。项目建成营运后，污水排放量为5292m3/a，主要来自于企业员工的生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，均为污水处理厂常规处理项目。根据相关资料显示，汨罗市目前污水排放量为4.4万m3/天，其中生活污水排放量为3.6万m3/天，工业废水排放量为0.8万m3/天，而汨罗市城市污水处理厂处理规模约为10万m3/天，故其处理余量为5.6万m3/天。本项目生活污水为5292t/a（17.64t/d），日处理量仅占污水处理厂处理余量的0.315‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的综合废水。污水经隔油池、化粪池处理后进入园区污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入工业园污水处理厂集中处理是可行可靠的。同时到2018年11月湖南汨罗循环经济产业园区污水处理厂建成运行后，循环经济产业园中工业废水将被其完全接纳处理，汨罗市的污水处理能力将进一步增强。 项目废水经过汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准， 故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 项目噪声污染源主要来自冷凝器、旋振筛、风机等设备产生的噪声。项目采用低噪声设备，噪声源强约为70~90dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表 7-4所示。 表 7-4 项目噪声情况一览表 序号; 名称; 数量（台）; 单机dB（A）. 1; 锌粉炉; 15; 80～85. 2; 旋振筛; 8; 85～95. 3; 风机; 2; 80～90. 4; 循环水泵; 4; 85～90. （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-5。 表 7-5 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 预测值; 排放限值. 昼间; 夜间. 1; 东场界; 1m; 57.4; 48.6; 65; 55. 2; 南场界; 1m; 58.6; 61.5; 65; 55. 3; 西场界; 1m; 57.5; 60.4; 65; 55. 4; 北场界; 1m; 56.9; 61.2; 65; 55. 从以上预测结果可知，本项目营运期间项目各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为控制项目噪声源出现污染影响，本环评要求建设单位采取以下措施进行防治： ①在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备，并在设备安装中采取减震措施； ②尽量把噪声强度大的设备安装在建筑物内部或设隔声罩，使其对环境的影响降 至最低限度； ③对震动大的旋振筛等采取相应的减震措施，震动较大的设备与管道的连接采用柔性连接方式； ④搞好绿化降噪。 采取以上减震、隔声等措施后，可使上述设备的噪声源强下降10-15dB（A）。综上所述，在采取上述措施治理后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 - （4）噪声控制距离 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目属于已噪声污染为主的机械加工项目，参照小型锻造厂，本项目应设置以锌粉车间边界外100m的噪声卫生防护距离。根据现场调查，该距离内全部规划为工业用地，距离最近的南侧约116m的居民，项目周边100m范围内无其他敏感点，不涉及搬迁。本环评要求：在此距离内今后不得迁入人群居住、学校、医院及食品类生产企业等。 （5）项目平面布局优化方案 因为项目四周均有环境敏感点的存在，故项目将主要的噪声污染源（筛分车间）布置于厂区中部，以远离厂界，将噪声控制距离尽量控制在厂界内，同时项目在主要的噪声污染源（筛分车间）的四周布置卧式炉厂房、塔式炉厂房、原料仓库、成品仓库等建筑物，用以屏蔽阻隔筛分车间的噪声。采取以上项目平面布局优化方案以减少对四周环境敏感点的影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、收集到的粉尘等一般固废。 表7-6 项目固废产生处置情况表 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 收集到的粉尘; 一般固废; 25.245/a; 一般固废暂存间暂存，返回生产线，重新利用; 无害化处置达到环保要求. 生活垃圾; 一般固废; 22.05t/a; 定期交由环卫处理. （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括收集到的粉尘集中收集后在一般固废暂存间暂存，回用于生产线。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）物质风险识别：通过对本项目的原辅材料、中间产品及公用工程物料进行分析，项目涉及到易燃、易爆及危险物质为锌粉、天然气，详见下表7-7。 表7-7 物质危险性识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 锌粉; 易燃（粉尘）; 主料; 是. 天然气; 易燃; 辅料; 是. 同时根据建设方委托国家安全生产监督管理总局化学品登记中心对项目原辅材料（高纯锌锭）和产品（超细锌粉）所做的的货物运输条件鉴定书（锌末运输条件鉴定报告和锌基料运输条件鉴定报告）可知，项目的原辅材料（高纯锌锭）和产品（超细锌粉）均不属于危险化学品。 （2）生产设施风险识别：其风险因素①锌粉装置局部区域锌粉与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸，如冷凝器内进入大量空气的话，极易与器内高热锌粉形成爆炸性混合物并爆炸（闪爆）；②锌粉、锌融熔液意外遇水产生氢气遇明火、高热热源产生火灾爆炸，如冷凝器夹套的冷却水泄漏与高温的锌粉发生反应产生易燃易爆的氢气，在有空气存在的状态下极易发生火灾爆炸（闪爆）；③锌粉分级筛分过程中，局部区域内锌粉与空气的混合浓度可能达到爆炸极限，如遇电气、静电火花、其它明火等引火源、引爆源则可能引生火灾与爆炸（闪爆）。④天然气管道泄漏，遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸。项目生产设施风险识别见表7-8。 表7-8 项目生产设施环境风险因素识别 序号; 生产场所; 主要危险. 1; 锌粉炉车间; 火灾、爆炸（闪爆）. 2; 筛分车间; 火灾、爆炸（闪爆）. 3; 天然气管道; 火灾、爆炸. 重大危险源辨识：根据《重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （3）最大可信事故：项目锌粉具遇湿易燃性并可与空气形成爆炸性混合物，遇高温、明火或静电火花等将引起火灾爆炸（闪爆），同时项目使用天然气进行加热，故天然气管道泄漏，遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸。因此，本项目最大可信事故为锌粉与空气混合引发火灾爆炸（闪爆）事故和天然气管道泄漏，遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸。 （4）风险防范措施 A、选址、总图布置和建筑安全防范措施 依据目前厂址周边状况及园区的整体规划，厂址选择符合工业布局和城市规划的要求，项目在后续的设计、施工建设、运营过程中需按照国家有关法律、法规及规定进行，并与园区规划部门 沟通好，真正保证本项目装置，特别是天然气站与周边与本项目相邻企业的明火使用点、厂房、办公场所等场所和设施的安全距离需满足国家相关标准规范的要求。 B、工艺技术设计安全防范措施 ①依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007），在锌粉制粉及输送、分级工艺应采取相应的安全措施：采用氮气等惰性气体作为冷凝器冷却保护气体；惰性气体中的氧浓度应符合相 关的要求，并应连续监控惰性气体中的氧浓度；滤式除尘器应安装内部温度传感器并配 备显示仪及超温报警装置，其报警温度的设定值应低于粉尘云或粉尘层的最低着火温度之最低值5℃以下；粉尘逸散部位应设捕集罩，应采用粉尘防爆型风机，并将风机置于除尘装置之后等措施。 ②主要装置的设计与设备安装请有相关资质的单位来承担，其设计与安装应严格按国家标准、规范的要求进行。 ③参照原冶金工业部《冶金企业安全卫生设计规定》（冶生〔1996〕第204号），本项目主装置锌粉生产设备应符合以下规定： a有粉尘爆炸危险的密闭装置或循环系统，应采取充氮气的措施，其设备和进出料口应采取防静电措施； b水冷却设施必须具有足够的强度、抗震性和严密性，保持冷却水流畅； c存在可燃气体和爆炸性粉尘的生产区域，其爆炸和火灾危险环境区域的划分及电气设施的选用应执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）及其他有关规定； d存在可燃气体和爆炸性粉尘的生产厂房应设泄爆孔，泄爆面积应符合《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605）的规定，泄爆孔应避开人员集中的场所和主要道路，并应靠近易发生爆炸的部位。 ④本项目锌粉制粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施： a用于盛装锌粉的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。 b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。 c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。 ⑤参照《电热设备的安全第一部分通用的要求》，本项目电炉应采取以下安全措 施： a电炉电热装置的各个部分应按其工作电压和工作频率并考虑到装置的运行方式和现行国家标准和专业标准进行设计、制造和安装； b电气装置的设计和制造应使电气装置在正常运行条件下能确保工作人员的安全并防止发生起火和爆炸的危险，该装置还应有足够的机械强度以防可能的损坏； c电气装置的结构设计应确保在正常运行条件下流经各处的电流都不会导致电热设备的导体、绝缘材料和邻近部件出现温度过高现象； d由变压器、感应器和电容器组成的电路，其设计应能避免产生会对上述电器和人身造成事故的持续的过电压或过电流； e电热设备各有关部分应有必要的联锁保护装置和报警装置，以保证设备的安全运行； f应按照有关标准为电热设备提供过电流保护措施； g应为电热设备配备供隔离，机械维修用断开、紧急切断、功能开合（或控制）等用的开关或按钮电路，并应符合有关标准的规定； h对电热设备应采取触电防护等措施。 C、锌粉的贮运安全防范措施 ①仓库的耐火等级、层数、安全疏散和防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及其它国家有关规定。 ②储存锌粉成品库房的地面、工作平台应采用硬质防滑导静电的非燃性材料制作，且不应有积尘接缝。库房保持在阴凉、干燥、通风良好的状态。锌粉成品储存库房设温度计和湿度计，监测库温不超过45℃，相对湿度不超过75%。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。严格按各安全技术说明书要求的进行储存与使用。 ③装卸场地设防雨防水措施，严禁锌粉产品接触到雨水。 ④建立严格的出入库管理制度。进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作 业车辆，必须采取防火措施。 ⑤应依照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》等中的相关规定加强运输管理。运输车辆、驾驶人员、装卸人员和押运人员应符合国家规定要求，接受安全培训，做到持证上岗。 D、自动控制设计安全防范措施 ①针对引发事故的原因和紧急情况下的需要，应设置故障的安全控制系统、特殊 的连锁保护、安全装置和就地操作应急控制系统，以提高系统安全的可靠性。 ②生产装置的监测、控制仪表除按工艺控制要求选型外，还应根据仪表安装场所 的火灾危险性和爆炸危险性，按爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范选型。 ③可燃气体监测报警仪的报警系统应设在生产装置的控制室内，设计时必须考虑：可燃气体或有毒有害气体监测报警仪的质量及性能必须达到国家标准；检测器和报警器等的选用和安装必须符合有关规定。 ④引进技术所选用的监测控制仪表不应低于我国现行标准的要求。 E、电气、电讯安全防范措施 ①电气设计应严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等有关标准、规范执行，采取针对性的保护和防范措施，预防和减少电气安全事故的发生。 ②有爆炸危险环境的电气设施选型，不应低于爆炸性介质的级别、组别；在有爆炸危险环境内的电缆及导线敷设，应符合《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）的规定。 ③易燃、可燃液体和气体的设备和输送管道上应设有导除静电的接地装置，接地 电阻应小于10Ω；电器保护接地或接零，凡正常情况下不带电，当绝缘损坏或其它特殊情况下可能带电的电气与机械设备的金属部分，都应实行保护接地或接零。 ④根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及其后果，按防雷要求分类，并结合地形、气象、地质、环境等条件，采取相应的防雷措施。 ⑤带电设备与人员间应设相应的隔离措施，如对所有电器设备和线路应根据对人 的危害程度设置明显的警示标志、防护网或安全遮栏；对高压电气设备，在户内的应设置单独小间，在户外的应分区设置围墙，可能误碰和带电部分均加设网栏，裸露的带电部分设置警示标志，并采取封闭方式，防外部落物和人身误触带电体；重点防火防爆作业区的入口处，应设置人体静电消除装置等。 ⑥消除电气引燃源措施：为防止电气设备、线路因过载、短路等故障，除常规设 置过载、过电流、短路等电气保护装置外，宜装设漏电流超过预定值时，能发出声、光报警信号或自动切断电流的漏电保护器；易燃、易爆场所的电气设施，其设计、施工、试车、验收和维护、检修应按《中华人民共和国爆炸场所电气安全规程（试行）》和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求采取措施。 F、消防及火灾报警系统 ①按照 GB50140、GB50016 规定完善火灾自动报警系统、室内外消防栓、给水管道、灭火器材、消防水泵房及消防水池等消防给水和灭火设施的设计。 ②需特别注意结合锌粉遇水易燃的特点，锌粉生产厂房及仓库不应设室内消防栓，应设消防干沙、干粉灭火器等消防器材。 ③设置明显的防火标志，保证消防通道通畅。 ④企业组建应急救援队伍，义务消防队。 ⑤项目内各场所配置与其相火灾类别相符合的消防设施与器材，应确保消防设施 能有效运行，尤其对事故应急电源、消防水泵等重要设施应进行经常检查，确保其处于正常待用状态。 ⑥本项目锌粉在高热下与水反应剧烈，项目内应设灭火用的干沙池，并长期备用 适量的干沙，以备发生锌粉火灾时灭火用。 （5）风险评价结论 在严格落实本报告的提出的各项事故防范和应急措施，并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 烟囱、排气筒; NOx、SO2、烟尘; 每季度一次. 废水; 废水总排口; CODcr、氨氮、SS; 半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 环境监测工作可委托有监测资质的单位监测。 9、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，改扩建项目无生产废水排放；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）; 项目已有总量（t/a）; 项目还需申请总量（t/a）. SO2; 0.9815; 1.0; 1.2; 0. NOx; 5.289; 5.3; 5.3; 0. 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标二氧化硫1.2t/a、氮氧化物5.3t/a（详见附件六）。故建设方无需申请总量。 10、环保投资估算 该工程总投资约5734.77万元，其中环保投资约30万，环保投资约占工程总投资的0.523%，环保建设内容如表7-10所示。 表7-10 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 燃烧烟气; 烟道+50m烟囱; 20; 部分已建 （项目已建设完成一台卧式炉和两台塔式炉，其相应的废气处理措施已建设完成，剩余的还未建设）. 2; 筛分粉尘; 旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒; /; 依托. 3; 食堂油烟; 抽油烟机+油烟净化器; /; 依托. 4; 废水; 生活污水; 雨污分流管网、隔油池、化粪池; /; 依托. 5; 冷却循环水; 循环水池，规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，检验室旁; /; 依托. 6; 噪声; 机械噪声; 基础减振、厂房隔声、绿化等降噪措施; 10; 部分已建. 7; 固废; 一般固废; 一般固废暂存间，面积216m2，位于位于原料仓库北侧; /; 依托. 合计; 30; --. 11、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-11 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 施工期; 施工场地; 扬尘、生活污水、噪声、垃圾等; 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等; 减轻施工环境影响. 大气; 生产区; 燃烧烟气; 烟道+50m烟囱; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准. 筛分粉尘; 旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准. 废水; 生活区; 生活污水; 隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 生产区; 冷却循环水; 循环水池，规格为12*44*2m，其容积为1056m3，位于厂区南侧，一般固废暂存间旁; 循环使用，不外排. 固体废物; 办公生活; 一般固废; 生活垃圾; 定期交由环卫处理; 符合相关环保要求. 生产固废; 收集到的粉尘; 一般固废暂存间暂存，返回生产线，重新利用. 噪声; 设备; LeqA; 基础减振、厂房隔声等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

- 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧废气 | NOx |  | 烟道+50m烟囱 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准 |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |
|  | 筛分粉尘 | 粉尘 |  | 旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | 冷却循环水 | / |  | 循环水池，规格为12*44*2m，位于厂区南侧，检验室旁 | 循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 定期交由环卫处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 一般固废暂存间暂存，返回生产线，重新利用 |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 |  | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南新威凌新材料有限公司拟在湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东、天立路以西建设“年产2.55万吨超细锌粉改扩建项目”，本项目占地面积为21505.5m2，建筑面积7160m2。本项目总投资5734.77万元，环保投资30万元，占总投资的0.523%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目产品为超细锌粉，主要生产设备如表1-6所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 改扩建项目不新增建设用地，根据《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的环境影响报告书的审查意见》（湘环评函【2014】137号）中对园区的用地规划及功能分区，可知园区总体定位为以再生资源回收加工业、有色金属精深加工业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业，本项目为锌材料加工业，属于有色金属精深加工行业，符合园区的总体定位。项目位于新市片区，其功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地，本项目与其功能定位不符，但湖南汨罗循环经济产业园区正在调整期其功能定位还未完全确定，同时本项目为改扩建项目，在原项目基础上改扩建设，项目取得了园区管委会的同意（详见附件三），故本项目的建设，符合园区的相关规划。项目距离居民点等环境敏感点较远，同时本项目工艺较为简单，项目污染源强，如废气、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，其对周边影响较小，污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。。 （3）平面布局合理性分析 本项目厂区总面积21505.5平方米，根据厂区规划用地情况，厂前区布置在厂区东侧，办公楼布置在厂区东北部，主入口朝东与工业园天立路连接，厂前区内部只有办公楼，门卫停车场，职工食堂，员工休息楼，配电房和一个篮球场等，用绿化带将生产区与厂前区隔离，以营造厂前区的优美环境。在生产区按照工艺流程在场地北部由西向东布置50m高烟囱、塔式炉车间。在场地中部由西向东布置2#卧式炉车间，1#卧式炉车间，锌粉筛分车间，原辅材料仓库，一般固废暂存间，在场地的南部，由西向东依次布置产品仓库，检验室，五金材料仓库，循环水池，更衣室，厂区门卫；整个布置工艺较为流畅，人流物流分开，项目四周均有环境敏感点的存在，故项目将主要的噪声、粉尘污染源（筛分车间）布置于厂区中部远离厂界，以减少对四周环境敏感点的影响。综上所述本项目改扩建后的平面布置是基本合理的。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目地环境空气质量良好；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 4、施工期环境影响 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废气：燃烧烟气通过烟道+50m高烟囱的形式能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-96）中表2、表4中二级标准。筛分粉尘通过旋风式分选器+布袋式除尘器+9m高排气筒的形式能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准，对外环境影响较小。 （2）废水：生活污水经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入工业园污水管网，经过汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放到汨罗江，汨罗市城市污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，对外环境影响很小。循环冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排。 （2）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，且无需设置噪声控制距离。 （3）固体废弃物：本项目营运期固体废物主要是生活垃圾、收集到的粉尘等一般工业固废。一般工业固废收集后回用于生产线；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有①锌粉与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸；②锌粉、锌融熔液意外遇水产生氢气遇明火、高热热源产生火灾爆炸；③锌粉分级筛分过程中，局部区域内锌粉与空气的混合浓度可能达到爆炸极限，如遇电气、静电火花、其它明火等引火源、引爆源则可能引生火灾与爆炸。④天然气管道泄漏，遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸。。 在严格落实本报告的提出的各项事故防范和应急措施，并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，改扩建项目无生产废水排放；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）; 项目已有总量（t/a）; 项目还需申请总量（t/a）. SO2; 0.9815; 1.0; 1.2; 0. NOx; 5.289; 5.3; 5.3; 0. 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标二氧化硫1.2t/a、氮氧化物5.3t/a（详见附件六）。故建设方无需申请总量。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，本项目为锌材料加工业，属于有色金属精深加工行业，符合园区的总体定位。项目位于新市片区，与其功能定位不符，但湖南汨罗循环经济产业园区正在调整期其功能定位还未完全确定，同时本项目为改扩建项目，在原项目基础上改扩建设，且项目取得了园区管委会的同意（详见附件三），故本项目的建设，符合园区的相关规划。所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设应在严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、严格按照相关要求建好固体废物临时储存场地，分类收集、储存，并及时收集、及时处置。 2、搞好整个厂区的绿化规划（包括厂区平面、构筑物立面），应注意乔、灌、草合理搭配，以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 3、对各烟(粉)尘排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 4、加强施工期的环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响。 5、加强对物料运输的管理，特别是要加强对物料装卸的管理，减少扬尘排放对周围环境的影响。 6、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日