汨环评批〔2018〕036号

关于汨罗市月形山牲猪养殖场

年出栏4500头牲猪养殖整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市月形山牲猪养殖场：

你单位《关于申请批复<汨罗市月形山牲猪养殖场年出栏4500头牲猪养殖整治项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位投资160万元（其中环保投资30万元）,在汨罗市罗江镇黄市村七组建设年出栏4500头牲猪养殖整治项目。该项目专门从事育肥猪养殖，建设内容主要包括主体工程（含育肥舍2栋、隔离舍1栋、综合楼1栋等）、环保工程（含异位发酵床2座、粪污暂存池1个、深埋坑1个等）以及辅助公用工程（含供电、供水、供暖等），总用地面积8000平方米，总建筑面积3714平方米。根据你单位委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市月形山牲猪养殖场年出栏4500头牲猪养殖整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和整治要求，选址不属于禁养区，无明显环境制约因素，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。全量粪污采用异位发酵床工艺处理，粪污暂存池和生物发酵床须按《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求规范建设，每头存栏生猪粪污暂存池容积不小于0.2m3，发酵床面积不小于0.2m2，并有防渗防雨功能，配套搅拌设施；严格执行环境保护部《关于发布〈畜禽养殖业污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2010〕151号），采用干清粪方式，不用水冲洗猪舍，最大限度地减少废水的产生，猪尿液与猪粪一起经发酵床发酵处理后作为肥料外售综合利用，无养殖废水外排；生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；按“雨污分流”原则建设雨、污水管网，废水收集输送系统不得采取明沟布设，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实做好大气污染防治工作。猪舍采用电热取暖灯保温，禁止使用燃煤锅炉供暖；采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮、低氮饲料喂养生猪，从源头上减少了恶臭污染物的产生量，在猪舍、污水处理系统等区域及猪舍周围喷洒高效安全的生物除臭剂，尽可能减少恶臭污染物对周边环境的影响；该项目发酵床微生物制剂使用无害化活菌制剂，生物发酵分解有机质所形成的生物热和高温发酵过程中可杀死病菌、虫卵，除毒去臭，通过安装除臭水帘、防止跑冒滴漏、及时清扫猪舍、设置机械通风、加强场区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求，氨、硫化氢等恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，风机、水泵等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排强噪声作业特别是生猪装运时间，进一步加强场区和周边的绿化，确保产生的噪声不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。病死猪尸体采用深埋法进行无害化处置，深埋坑必须按农业部《关于印发〈病死及病害动物无害化处理技术规范〉的通知》（农医发〔2017〕25号）要求规范建设和操作，要防渗、防漏，及时消毒，病死猪尸体的包装、暂存、转运、人员防护和记录等均须符合技术规范要求；发酵床发酵后产出的生物有机肥具有改善土壤团粒结构、提高土壤肥力作用，外售周边农户、种植专业户综合利用；废饲料袋等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求收集暂存，外售或交原生产厂家回收利用；医疗废物等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关资质的单位安全处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化利用的环境安全；该项目设置200米卫生防护距离，卫生防护距离内不得规划和建设居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动场所；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你单位在报批该项目环境影响评价文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

汨罗市环境保护局

2018年5月29日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司