汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕046号

关于岳阳市美建装配式建筑有限公司美好绿色装配式

建筑产业基地建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市美建装配式建筑有限公司：

你公司《关于申请批复〈岳阳市美建装配式建筑有限公司美好绿色装配式建筑产业基地建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资50000万元（其中环保投资260万元），在我市长沙经开区汨罗飞地产业园弼时路与大里塘路交汇处，建设美好绿色装配式建筑产业基地建设项目。该项目以水泥、粉煤灰、石子、沙、盘圆钢、盘螺钢、脱模剂、FR发泡水泥板、金属油漆等为主要原辅材料，通过清模刷油、置放边模、铺放钢筋、浇筑混凝土、振动成型、养护、脱模、刷漆等工序，生产双层墙、叠合楼板、异型构件（楼梯、阳台板、空调板）等装配式混凝土预制构件，占地面积92333平方米，建筑面积79305平方米。根据你公司委托核工业二三〇研究所编制的《岳阳市美建装配式建筑有限公司美好绿色装配式建筑产业基地建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和当地规划，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期的环境管理和生态保护。合理安排作业时间，在施工工地设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、密闭运输、冲洗地面和车辆等措施，确保建筑施工扬尘不会对周边环境造成污染；高噪设备加装减振基座和消声隔音装置，夜间限制高噪声作业活动，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；车辆冲洗废水、基础施工废水、含油废水等经隔油沉淀处理后作为场地抑尘洒水回用，不外排；施工期生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂（污水处理厂建成投入使用前由其临时一体化处理装置接纳处理）进一步处理；该项目使用商品混凝土和装配式建筑，土建施工完成后应及时跟进绿化，防止水土流失；施工过程中产生的工程渣土、建筑垃圾应按《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求尽量综合利用，实在无法资源化利用的须按汨罗市城市建筑垃圾处置主管部门要求及时清运处置；装修施工应尽量选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用，废油漆桶、废矿物油等危险废物交具备相关资质的单位利用处置。

2、切实做好大气污染防治工作。水泥、粉煤灰等粉状物料使用专业车辆全密闭运输，使用筒仓密闭贮存，进厂后以气动系统将粉料吹入原料筒仓，石子、沙等粒状物料道路运输过程中须做好覆盖措施，采用地仓式砂石配料场，场内输送使用全封闭皮带传送，防止物料遗撒、跑冒滴漏造成环境污染；硬化进厂道路和厂内作业区域，及时清扫地面积尘并定期洒水抑尘，水泥、粉煤灰等粉状物料从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行，同时在沙石堆放区上方洒水喷雾，冲洗运输车辆，有效防治扬尘、粉尘污染；输送、计量、投料产生的含尘废气负压收集，经布袋除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中大气污染物排放浓度限值要求后，通过不低于15米排气筒排放；水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸产生的含尘废气经布袋除尘器处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中大气污染物排放浓度限值要求后，通过不低于15米排气筒排放；养护蒸汽锅炉使用清洁能源天然气，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物燃气排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后引至楼顶排放；通过选用全自动封闭式生产设备、使用低挥发环保油漆、加强车间通风、及时清扫地面积尘、做好厂区周边绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中大气污染物无组织排放限值要求，VOCs等污染物达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中厂界监控点浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，初期雨水、清洗废水、生产废水及隔油处理后的蒸汽冷凝水经砂石分离机、三级沉淀池处理满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中混凝土拌合用水水质要求后回用，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂（污水处理厂建成投入使用前由其临时一体化处理装置接纳处理）进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，搅拌站、空压机、水泵等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制强噪声作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立一般工业固体废物暂存间，不得随处堆放；钢筋边角料外售综合利用，沉淀渣、除尘装置收集的粉尘可回用于生产；焊渣、混入生活垃圾的含油抹布和生活垃圾一起交当地环境卫生管理部门及时清运处置；废矿物油、隔油池油泥等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

6、加强环境管理和风险防范。设立环保机构，明确专人负责，切实加强内部环境管理，提高清洁生产水平，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2 ≤0.1t/a、NOx≤0.9t/a、VOCs≤0.1 t/a，可通过排污权交易或初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2018年7月19日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、核工业二三〇研究所