汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕053号

关于湖南瑞祥家具有限公司

年产1万件木质家具整治项目环境影响报告表的批复

湖南瑞祥家具有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南瑞祥家具有限公司年产1万件木质家具整治项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100万元（其中环保投资30万元），在汨罗市弼时镇明月山村沈家组（原新潘村），建设年产1万件木质家具整治项目。该项目以实木、多层板、海绵、布料、线、白胶、水性底漆、水性面漆等为主要原辅材料，以电为能源，通过开料、平刨压刨、铣镂、钻孔打磨（板式家具先封边）、喷底漆、晾干、喷面漆、晾干、软包组装等工序，生产写字台、椅子、行李柜、行李凳、床屏、床、办公桌、床头柜、茶几、沙发、书柜、餐桌等木质家具，占地面积7700平方米，建筑面积5660平方米。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南瑞祥家具有限公司年产1万件木质家具整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。建设Feton试剂反应池和喷淋水循环使用系统，喷漆废气处理设施水帘、喷淋塔产生的废水定期导入反应池，经Feton试剂氧化处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边菜地绿化带施肥浇灌，不外排；按“雨污分流、清污分流”原则建设雨水、污水管网，完善厂区初期雨水收集处理设施，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。使用低挥发性有机物含量的水性油漆，喷漆、烘干作业在密闭空间内进行，喷漆、烘干废气负压收集，经水帘预处理后进入有机废气处理系统（喷淋塔＋UV光解净化装置＋活性炭吸附），处理达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值要求后，通过一根20米高的排气筒外排；尽可能使用全封闭自动化生产设备，易产生粉尘的生产作业全部在封闭厂房内操作，机加工产生的含尘废气使用集气罩负压收集，经沉降室、布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过一根20米高的排气筒外排；原辅材料规范储存，车间内配备移动式吸尘装置，通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中颗粒物等污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求,挥发性有机物达到湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。优化厂区平面布局，尽量选用低噪声的先进设备并加强维护保养，打钉机、空压机、多片锯、热压机、双向立铣机、风机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，临G107国道一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。产生的固体废物要按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求分类收集、规范暂存，收集、贮存、运输过程中须采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；边角料、收集到的粉尘外售利用，水性油漆包装物及漆渣由原生产厂家回收利用；废胶桶、废矿物油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为： VOCs≤0.2t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2018年9月21日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司