汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕054号

关于湖南精兴环保科技有限公司

年产5000万块页岩烧结砖建设项目环境影响报告表的批复

湖南精兴环保科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南精兴环保科技有限公司年产5000万块页岩烧结砖建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1800万元（其中环保投资56.7万元），在我市罗江镇托头领村13组建设年产5000万块页岩烧结砖建设项目。该项目利用原汨罗市罗江镇托头领村粘土砖厂（已淘汰关闭）的闲置场地进行建设，占地面积13333平方米，主要是以页岩、煤矸石、粉煤灰、炉渣、废弃渣土等为原辅材料，经破碎筛分、搅拌陈化、真空挤出、切条切坯、自动码坯、干燥焙烧、装卸检验等工序，生产标砖、空心砖和矩空砖等页岩烧结砖。根据你公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南精兴环保科技有限公司年产5000万块页岩烧结砖建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合产业政策和当地规划，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、切实做好大气污染防治工作。科学规划运输路线，合理安排作业时间，尽量采用密闭运输方式，防止物料遗撒和风吹雨淋造成环境污染；作业区域地面硬化，物料、固体废物堆存场所要做好防扬散、防流失、防渗漏措施；烧制烟气经双碱法脱硫除尘器处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2新建企业大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒排放；按《排污口规范化整治技术要求（试行）》规范排污口，排气筒应设置符合《污染源监测技术规范》要求且便于采样、监测的采样口；封闭原料库，加工粉尘采用箱式供料机和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，在进料口上方设置雾化喷水装置，尽可能减少粉尘产生，少量含尘废气再进入沉降室处理，通过强化设施运行管理、及时清扫地面积尘、加强厂区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3中无组织排放监控浓度限值要求。

2、认真做好水污染防治工作。脱硫除尘系统碱性水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池、隔油沉淀池处理后用于周边菜地、林地施肥浇灌，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，初期雨水经沉淀处理后与收集的碱液喷淋循环池沉渣渗出液一起作为碱性水补充用水回用，不外排；固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，破碎机、粉碎机、旋转式隧道窑、搅拌机、真空挤出机、切条切坯机、多斗挖机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制强噪声生产作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保产生的噪声不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物堆存场所，不得随处堆放；残次品砖不得作为墙体材料外售，可通过铺设路基综合利用；双碱法碱液喷淋循环池沉淀下来的沉淀渣，其主要成份为硫酸钙，可以与废砖坯、除尘粉尘、初期雨水沉淀池底泥等一起作制砖原材料回收利用；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和总量控制。切实加强内部环境管理，设立企业环保机构，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严把原材料关，严格控制原料配混时废弃渣土添加比例，禁止私采滥挖页岩和粘土资源，页岩必须从通过法定程序取得合法采矿手续的页岩矿开采单位处购买，废弃渣土仅限于对周边乡镇及汨罗市区工程建设的弃土进行综合利用；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤16.8t/a、NOx≤16.4t/a，可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，加强运输、储存及生产各工序环节的环境管理，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置；

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2018年9月25日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市罗江镇环境保护站、常德市双赢环境咨询服务有限公司