汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕005号

关于汨罗市隆兴石材有限公司年产1万立方米

装饰石材整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市隆兴石材有限公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市隆兴石材有限公司年产1万立方米装饰石材整治项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资25万元），在汨罗市川山坪镇芭蕉村月形组建设年产1万立方米装饰石材整治项目。该项目以花岗岩荒料为主要原料，通过荒料切片、磨光/火烧/荔枝面加工、片料切边等工序生产不同规格大小的火烧板、荔枝板、磨光板等花岗岩板材，通过切割、修边等工序生产路沿石，占地面积10000平方米，建筑面积4804平方米。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市隆兴石材有限公司年产1万立方米装饰石材整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合产业政策和整治条件，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。按“雨污分流、污污分流”原则建设厂区雨水、污水收集输送管网，切片冷却水经三级沉淀处理后循环使用，磨光、切边冷却水经絮凝沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；沉淀池沉渣干化渗滤液、地面冲洗水收集进入沉淀池作为冷却除尘补充用水回用，不外排；完善初期雨水收集处理设施，初期雨水经絮凝沉淀处理后作为冷却除尘补充用水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。石材切片、磨光、切边等工序采用湿法作业，硬化作业地面，定期洒水抑尘，清洗运输车辆，物料、固体废物堆存场所须采取围挡、覆盖等防扬散措施，尽可能减少粉尘、扬尘的产生量；火烧工艺采用液化气作为能源，全部生产作业必须在封闭车间内完成，通过安装机械通风设备、及时清扫地面积尘、加强厂区及周边绿化等措施，确保无组织排放监控点达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，大切机、中切机、切边机、磨光机、荔枝面机、火烧面机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序和车间进行合理布局，所有产生噪声的机械设备均布置在吸音隔声的封闭车间内，禁止室外操作，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排作业时间，通过杜绝厂区外物料装卸、夜间禁止强噪声作业、加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物临时堆存场地，固体废物收集、贮存、运输过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；沉淀池沉渣干化后外售新型建材生产企业做为制砖原材料综合利用，石材边角料可外售给砂厂骨料加工企业作原材料综合利用，更换下来的废刀片和废砂轮外售综合利用；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、进一步加强环境管理和风险防范。对整治前遗留的环境问题进行全面的整改和修复，切实加强企业内部环境管理，提高清洁生产水平，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严把原材料关，禁止使用放射性超过国家规定标准的石材作原材料，禁止私采滥挖花岗岩资源；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，建设应急池，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年2月1日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市川山坪镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司