汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕004号

关于汨罗市发财石英硅砂有限公司年产2万吨滤料、0.3万吨保温材料整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市发财石英硅砂有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市发财石英硅砂有限公司年产2万吨滤料、0.3万吨保温材料整治项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资600万元（其中环保投资49万元），在我市白塘镇马厅村七组建设年产2万吨滤料、0.3万吨保温材料整治项目。该项目外购砂石为原材料，经过一次清洗、分筛、二次清洗等工序生产滤料，部分二次清洗后再经过烘干等工序生产保温材料，占地面积12000平方米。根据你公司委托海南深鸿亚环保科技有限公司编制的《汨罗市发财石英硅砂有限公司年产2万吨滤料、0.3万吨保温材料整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。清洗废水经絮凝沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；车辆冲洗废水、初期雨水收集沉淀处理后作清洗水补充用水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，原材料、产品、固体废物堆存场所要采取防流失、防渗漏措施，生产区、废水处理设施及配套管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实做好大气污染防治工作。锅炉使用成型生物质为燃料，燃烧废气经布袋除尘装置处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求后高空排放，烟囱高度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4烟囱最低允许高度要求；科学规划运输路线，实行净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和风吹雨淋造成环境污染；作业区域地面硬化，原材料、产品、固体废物堆存场所要采取围挡、覆盖、洒水等防扬散措施，防止扬尘污染；分筛设备、输送带密闭作业，进出料口上方喷雾，通过降低装卸高度、定期洒水抑尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，分筛设备、清洗机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保产生的噪声不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求规范暂存，沉淀池污泥脱水后可外售给新型墙体材料企业作制砖原材料综合利用，布袋除尘器收集粉尘、锅炉灰渣可外售周边农户作肥料综合利用；设备保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、进一步加强环境管理和风险防范。严格按湖南汨罗江国家湿地公园管理局确认的坐标区域控制建设范围，对整治前遗留的环境问题进行全面的整改和修复，确保汨罗江湿地环境安全和水环境安全；切实加强企业内部环境管理，提高清洁生产水平，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为： NOX≤0.5t/a，SO2≤0.7t/a，可通过排污权交易方式获得；严把原材料关，该项目原材料全部采购于拥有合法手续的砂石开采单位，禁止私采滥挖砂石资源，禁止收购其他人非法开采的砂石资源进行加工；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，加强运输、储存及生产各工序环节的环境管理，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年1月25日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市白塘镇环境保护站、海南深鸿亚环保科技有限公司