汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕009号

关于湖南爱达新材料有限公司年产环氧彩砂填缝剂200吨、特种环氧电子灌封料300吨建设项目环境影响报告表的批复

湖南爱达新材料有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南爱达新材料有限公司年产环氧彩砂填缝剂200吨、特种环氧电子灌封料300吨建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资21万元），在我市湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路与S308交界处，租赁创新创业园标准化厂房（综合车间10栋）建设年产环氧彩砂填缝剂200吨、特种环氧电子灌封料300吨建设项目。该项目以环氧树脂、活性稀释剂、苯甲醇、硅烷偶联剂、消泡剂、改性胺固化剂、聚醚胺固化剂、聚酰胺固化剂、改性脂环胺、增塑剂、彩色石英砂等为主要原辅材料，以电为能源，通过分散搅拌、真空脱泡、分装等工序，生产特种环氧电子灌封胶（双组份）和环氧彩砂填缝剂（双组份），占地面积1058平方米，建筑面积825平方米。根据你公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南爱达新材料有限公司年产环氧彩砂填缝剂200吨、特种环氧电子灌封料300吨建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目生产设备无需清洗，间接冷却水降温后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；化学品储存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止污染地下水和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。原辅材料密闭规范储存，部分原料加热降低粘度时须严格控制温度，尽可能使用自动化全密闭生产设备，进出料口外逸有机废气使用集气罩负压收集，经冷凝回收、UV光解、活性炭吸附处理达标后通过不低于20米的排气筒外排，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类、甲苯等执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业排放限值；通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物、甲苯等满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求,VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业厂界监控点浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；合理安排作业时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪声作业、加强厂区和周边的绿化等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。废气冷凝装置回收物料、彩色石英砂粉尘回用于生产，实现固体废物减量化；废石英砂包装袋等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用；废活性炭、废矿物油、废化学品包装桶及实验室产生的废酸液、废碱液等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理特别是危险化学品和危险废物的管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，危险化学品储存区和使用区须防渗漏并设置围堰，建设事故应急池，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年3月22日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、江西景瑞祥环保科技有限公司