汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕012号

关于汨罗市山磊石业有限公司年利用40万吨废石

生产砂石骨料建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市山磊石业有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市山磊石业有限公司年利用40万吨废石生产砂石骨料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资50万元），在汨罗市大荆镇东文村建设年利用40万吨废石生产砂石骨料建设项目。该项目占地面积20000平方米，主要是回收当地石材开采加工产生的废石作原材料，通过进料、鄂式破碎、圆锥破碎、分选、制砂、洗砂等加工工序，制成碎石和机制砂外售利用。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市山磊石业有限公司年利用40万吨废石生产砂石骨料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。该项目须严格按照《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》和《机制砂石骨料工厂设计规范》要求进行建设，施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染；合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，建筑垃圾按《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求尽量综合利用；装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装物外售综合利用，废油漆桶、废矿物油等危险废物交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

2、切实做好大气污染防治工作。优化运输线路，冲洗运输车辆并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境；采用半干法生产工艺，使用自动化全密闭的破碎、分选、制砂和物料输送设备，进出料口外逸的含尘废气使用集气罩负压收集，经两级（旋风＋布袋）除尘装置处理达标后通过不低于15米排气筒外排，颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2石英粉尘排放限值要求；原材料、产品、固体废物堆存场所采取防扬散措施，禁止露天堆放，通过封闭生产车间、硬化作业场地、洒水喷雾抑尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。洗砂水经絮凝沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；原材料、产品、固体废物堆存场所要采取防流失措施，按“雨污分流”原则建设厂区污水、雨水管网，配套初期雨水收集沟和沉淀池，车辆冲洗水、初期雨水经沉淀处理后作洗砂水补充用水利用，不外排。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，鄂式破碎机、圆锥破碎机、制砂机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间禁止生产、加强周边绿化等措施，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。沉淀池沉渣（干化）、除尘器收集粉尘等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售给新型墙体材料企业作制砖原材料综合利用；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强环境管理，实行清洁生产，严控原材料来源，成立企业内部环保机构，制定环境保护相关制度并严格执行；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年3月28日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市大荆镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司