汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕013号

关于岳阳市卓力润滑油有限公司年产3万吨润滑油

调和分装项目环境影响报告表的批复

岳阳市卓力润滑油有限公司：

你公司《关于申请批复<岳阳市卓力润滑油有限公司年产3万吨润滑油调和分装项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资10600万元（其中环保投资46.8万元）,在湖南汨罗循环经济产业园区新市片区天立路18号，利用原湖南忠悦塑业有限公司闲置的场地和厂房，建设年产3万吨润滑油调和分装项目。该项目以基础油、液压油复合剂、柴油机油复合剂、齿轮油复合剂、汽油机油复合剂、油性剂、抗泡剂、破乳剂、极压抗磨剂、增粘剂、降凝剂、防锈剂等为主要原辅材料，通过计量、调和、过滤、检验、分装等工序，制成工业、车辆、军工等不同用途的润滑油成品外售，占地面积5443平方米。根据你公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《岳阳市卓力润滑油有限公司年产3万吨润滑油调和分装项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目储罐和生产设备无需清洗，无生产废水产生，但须规范作业流程，防止跑冒滴漏，储罐区、生产区、仓库区、危险废物暂存间等重点区域须强化防渗措施并设置围堰，防止油品渗漏污染地下水和土壤；按“雨污分流”原则建设厂区雨水、污水管网，初期雨水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

2、切实做好大气污染防治工作。储罐呼吸和调和搅拌产生的有机废气经冷凝回收、活性炭吸附处理达到《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》表4有机废气排放口排放限值要求后通过不低于15米的排气筒外排，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中石油炼制和石油化学行业排放限值；尽量使用自动化程度高、密闭性好的输送和分装设备，尽可能保持罐体温度稳定，确保无组织排放废气满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中企业边界大气污染物浓度限值要求，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业厂界监控点浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，空气压缩机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，通过夜间限制高噪声作业活动、加强厂区和周边的绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。废过滤袋、废油渣、废包装桶、废活性炭等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。设立内部环保机构，明确专人负责，切实加强环境管理，制定安全生产和环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.4t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，贯彻落实《危险化学品安全管理条例》相关要求，全面加强危险化学品储存、使用、运输等环节的安全管理，防范因管理不到位可能导致的泄漏、火灾、爆炸等各类安生生产事故和突发环境事件；规范建设防火堤、消防沙池、消防水池等消防设施和事故应急池、导流沟、排水管道和截止阀等及时收集泄漏油品和消防废水的应急设施，防止消防废水和泄漏油品对周边环境造成污染；编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目涉及安监、消防等其他部门行政许可事项的，须依法取得相关行政许可后方可开工建设。

四、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

五、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年3月29日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公