汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕017号

关于岳阳市新支点建材有限公司年利用石材边角料40万吨、建筑固废10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市新支点建材有限公司：

你公司《关于申请批复<岳阳市新支点建材有限公司年利用石材边角料40万吨、建筑固废10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1200万元（其中环保投资54万元），在汨罗市川山坪镇天井山村建设年利用石材边角料40万吨、建筑固废10万吨生产砂石骨料建设项目。该项目主要是回收当地建设活动产生的建筑固废和石材开采加工产生的石材边角料作原材料，通过进料（初选）、破碎、磁选、筛分、粉碎、洗砂等加工工序，制成碎石和机制砂外售利用,占地面积16666.67平方米，绿化面积720平方米。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳市新支点建材有限公司年利用石材边角料40万吨、建筑固废10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。该项目须严格按照《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》和《机制砂石骨料工厂设计规范》要求进行建设，施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染；合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，建筑垃圾按《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求尽量综合利用；装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装物外售综合利用，废油漆桶、废矿物油等危险废物交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

2、切实做好大气污染防治工作。优化运输线路，冲洗运输车辆并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境；采用半干法生产工艺，使用自动化全密闭的破碎、筛分和物料输送设备，进出料口外逸的含尘废气使用集气罩负压收集，经两级（旋风＋布袋）除尘装置处理达标后通过一根22米高排气筒外排，颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2石英粉尘排放限值要求；作业场地硬化，原材料、产品、固体废物堆存场所采取防扬散措施，禁止露天堆放，通过封闭生产车间、安装机械通风、定期洒水喷雾、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。洗砂水经絮凝沉淀处理后循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；按“雨污分流”原则建设厂区污水、雨水管网，配套初期雨水收集沟和沉淀池，车辆及场地冲洗水、初期雨水经沉淀处理后作洗砂水补充用水和地面洒水抑尘用水利用，不外排；原材料、产品、固体废物堆存场所要采取防流失措施，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，临京广铁路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行2类标准；严格控制厂区生产作业和物料运输装卸时间，通过夜间禁止生产、规范物料运输、加强周边绿化等措施，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。沉淀池沉渣（干化）、除尘器收集粉尘、磁选废杂金属等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，沉渣和粉尘可外售给新型墙体材料企业作制砖原材料综合利用，废杂金属可外售回收机构综合利用；设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强环境管理，实行清洁生产，成立企业内部环保机构，制定环境保护相关制度并严格执行；严控原材料来源，禁止回收开发建设过程中剥离的应当优先用于生态修复的表土进行加工；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年5月15日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市川山坪镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司