汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕021号

关于湖南精斯诚智能科技有限公司年产4600樘人防门/钢制门、15000台消防排烟风机、10000m2阀门、10000m2预埋套管/风管

建设项目环境影响报告表的批复

湖南精斯诚智能科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南精斯诚智能科技有限公司年产4600樘人防门/钢制门、15000台消防排烟风机、10000m2阀门、10000m2预埋套管/风管建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资12000万元（其中环保投资60万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区坪上路和立新路交界处东北角,建设年产4600樘人防门/钢制门、15000台消防排烟风机、10000m2阀门、10000m2预埋套管/风管建设项目。该项目以钢材、商品混凝土、水性醇酸磁漆等为主要原辅材料，通过下料、焊接、打磨、浇筑、刷漆、检验等工序生产钢筋混凝土人防门；以钢材、水性醇酸磁漆等为主要原辅材料，通过下料、滚筒、焊接、打磨、刷漆、检验等工序生产钢制门、预埋套管和风管；以镀锌钢板、卧式交流电机等为主要原辅材料，通过下料、焊接、钻孔、打磨、铆接、装配、检验等工序生产消防排烟风机；以镀锌钢板、圆钢等为主要原辅材料，通过下料、冲孔、焊接、打磨、滚筒、压铆、检验等工序生产阀门，占地面积23315.05m2，绿化面积2578.64m2。根据你公司委托湖南省国际工程咨询中心有限公司编制的《湖南精斯诚智能科技有限公司年产4600樘人防门/钢制门、15000台消防排烟风机、10000m2阀门、10000m2预埋套管/风管建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、切实做好大气污染防治工作。原材料必须使用商品混凝土，机加工含尘废气使用移动式除尘器处理，焊接烟气使用集气罩负压收集，经焊烟净化器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过不低于15米排气筒外排；食堂油烟经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后引至楼顶排放；刷漆工序必须使用低挥发的环保水性漆，尽可能减少挥发性有机污染物的产生量，通过安装机械通风、及时清扫积尘、加强厂区及周边绿化等措施，确保无组织排放废气中VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值要求，其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。钢筋混凝土人防门养护水沉淀后回用，定期补充损耗，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，初期雨水沉淀后作养护水补充用水利用，不外排；生活污水经隔油沉淀池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，切割机、锯板机、砂轮机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；对产生噪声的设备和工段优化布局，合理安排生产作业和运输装卸时间，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。钢材边角余料、金属机加工粉尘、焊渣、焊烟净化器更换滤芯等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售或由原生产厂家回收利用；废矿物油、废乳化液属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年5月20日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南省国际工程咨询中心有限公司