汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕024号

关于汨罗市鸿达制冷配件厂年产102万件汽车空调

配件整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市鸿达制冷配件厂：

你厂《关于申请批复<汨罗市鸿达制冷配件厂年产102万件汽车空调配件整治项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你厂拟投资100万元（其中环保投资15万元）,在我市大荆镇建设年产102万件汽车空调配件整治项目。该项目以铝管材、铜管材、铝环、橡胶管、塑胶套、PVC包装膜等为主要原辅材料，经开料、浸洗、水洗、扩缩口、定位打孔、弯管、装配、包装等工序生产汽车空调套管，以铝棒材、铜棒材、PVC包装膜等为主要原辅材料，经开料、打磨、机加工、超声波清洗、浸洗、水洗、包装等工序生产焊片、支架、插口等其他汽车空调配件，占地面积1614平方米。根据你厂委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市鸿达制冷配件厂年产102万件汽车空调配件整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你厂在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。浸洗池含清洗剂水反复使用，定期补充损耗，不外排；超声波清洗机更换水沉淀后作为浸洗池补充用水利用，不外排；清水池清洗废水经隔油、中和、沉淀处理后回用，定期更换，更换的清洗废水经处理达到汨罗市工业园重金属污水处理厂接纳标准后，用废水转运专用槽车运至汨罗市工业园重金属污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后用于周边菜地绿化带施肥灌溉，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实做好大气污染防治工作。金属部件焊接使用高频电焊机，无焊接烟气产生，产尘作业全部在封闭车间内操作，开料、打孔、打磨、机加工等工序尽可能采用密闭程度高的自动化加工设备，车间内配置移动式吸尘装置，通过及时清扫地面积尘、安装机械通风设施、加强厂区周边绿化等措施，确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化设备处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求后通过内置烟道引至楼顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，冲床、钻床、铣床、旋磨机、切断机、倒角机、超声波清洗机、空压机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止从事高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格品、边角余料、金属屑（尘）等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求收集暂存，外售具备条件的相关单位综合利用；废乳化液、废矿物油（含隔油泥油泥）、中和沉淀渣（按危险废物鉴别标准判定）等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，杜绝乳化液、矿物油、废水等的跑冒滴漏，明确专人负责，强化清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行；在我市城镇建设规划涉及到该项目所在地时，你公司须履行承诺，积极响应规划要求，配合相关单位做好项目搬迁工作；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：COD≤0.1t/a，NH3-N≤0.1t/a，可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，加强污染防治设施运行管理和消防安全管理，严格规范含重金属废水转运处置和危险废物暂存处置，及时登记台帐备查，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你厂在报批该项目环境影响评价文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年6月19日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市大荆镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司