汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕027号

关于湖南住方科技有限公司年产40万平方米铝合金

及塑钢门窗建设项目环境影响报告表的批复

湖南住方科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南住方科技有限公司年产40万平方米铝合金及塑钢门窗建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资28.5万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区沿江大道9号，租赁湖南金正科技有限公司闲置厂房，建设年产40万平方米铝合金及塑钢门窗建设项目。该项目以铝合金型材、胶条、螺丝、玻璃胶、五金零件、毛条、保护膜、成型中空玻璃、铝条等为主要原辅材料，通过型材开料、开角码、椤榫、冲孔、分线、装胶条和毛条、上角码、拼框、打胶、包装等工序生产普通型铝合金门窗，以塑钢型材、衬钢、保护膜、毛条、五金零件、螺丝、玻璃胶、胶条、成型中空玻璃等为主要原辅材料，通过型材锯切、开V口、开排水口、钢衬锯切、穿钢衬、穿毛条、打螺钉、热熔对接、清角、装五金、装玻璃、打胶、包装等工序生产塑钢门窗，占地面积11600平方米。根据你公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南住方科技有限公司年产40万平方米铝合金及塑钢门窗建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目无生产废水产生，食堂污水经隔油沉淀池处理、厕所污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

2、切实加强大气污染防治工作。锯切过程产生的含尘废气使用集气罩收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；塑钢热熔对接过程产生的含VOCs的废气使用集气罩收集，经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；打胶工序使用低挥发性的环保型硅酮玻璃胶，尽可能减少挥发性有机污染物的产生量，VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）相关规定，通过及时清扫积尘、安装机械通风等措施，确保厂区内无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，切割锯床、铣床、冲床、角缝清理机、组角机、热熔对接机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；合理安排作业时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪声生产作业、规范原材料及产品运输装卸等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。铝合金型材和塑钢型材的边角余料、废包装材料等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用；废活性炭、废矿物油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市环境保护局汨罗分局

2019年7月1日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、江西景瑞祥环保科技有限公司