汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕029号

关于湖南联基电子有限公司年产8000万条数据线

建设项目环境影响报告表的批复

湖南联基电子有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南联基电子有限公司年产8000万条数据线建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资800万元（其中环保投资39.3万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟南路东侧，利用现有的场地和厂房，建设年产8000万条数据线建设项目。该项目以铜线、铝箔、编织铜包铝、铜包钢、五金端子、各类塑壳配件、PVC颗粒、PE颗粒等为主要原辅材料，通过铜丝绞线、绝缘押出、包带、缠绕、外被押出、检测、裁线、剥皮、扎线、排线、组装、焊锡、复测、成型、装配件、测试入库等工序生产手机数据线、计算机连接线、电视机连接线等数据线，占地面积12750平方米，绿化面积1275平方米。根据你公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《湖南联基电子有限公司年产8000万条数据线建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目设备冷却使用间接水冷方式，冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；食堂污水经隔油沉淀池处理、厕所污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

2、切实加强大气污染防治工作。严格控制押出成型工序加热熔融温度，尽可能减少挥发性有机物、氯化氢等污染物的产生量，押出成型工序产生的含挥发性有机物的废气使用集气罩收集，经UV光解、活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过一根18米高的排气筒外排；焊接材料使用无铅锡丝，焊锡工序产生的焊锡烟气使用集气罩收集，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准后，通过一根18米高的排气筒外排；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后，通过专用烟道引至楼顶排放；VOCs物料工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）相关规定，通过强化废气收集效果、及时清扫地面积尘、加强厂区绿化美化等措施，确保厂区内无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，空压机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；合理安排作业时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，通过夜间限制高噪声生产作业、进一步加强厂区及周边绿化等措施，确保不会对周边群众的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。边角余料、不合格品、锡焊渣等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相应能力的单位综合利用；废活性炭属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交园区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；原材料中的PVC颗粒、PE颗粒全部外购新料，该项目不得从事废塑料再生加工，不得以再生塑料为原料；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年7月29日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司