汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕031号

关于湖南新威凌新材料有限公司年加工2000吨片状锌粉、6000吨防锈基料建设项目环境影响报告表的批复

湖南新威凌新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南新威凌新材料有限公司年加工2000吨片状锌粉、6000吨防锈基料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资800万元（其中环保投资25万元）,在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区鸿昱新路南侧、天立路西侧，建设年加工2000吨片状锌粉、6000吨防锈基料建设项目，项目占地面积2847平方米，绿化面积100平方米。该项目以球状锌粉（自产）、硬脂酸锌为主要原辅材料，通过混料、球磨、冷却、分级、检验、包装等工序，加工成亚光片状锌粉，部分亚光片状锌粉再通过捏合分散、研磨抛光、旋振分级等工序，加工成光亮片状锌粉；另以球状锌粉（自产）、磷铁块、磷铁粉、钛白粉、云母粉、重钙、硫酸钡、硅灰石、滑石粉、磷酸锌、三聚磷酸铝、硅微粉、氧化铁粉等为主要原辅材料，通过破碎、磨粉、混料、分装等工序，生产磷铁粉、铁钛粉、锌铁粉、云铁粉防锈基料。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南新威凌新材料有限公司年加工2000吨片状锌粉、6000吨防锈基料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装物等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、切实做好大气污染防治工作。尽可能使用密闭程度高的自动化生产设备，破碎、磨粉、混料、球磨、分散、抛光、分级等工序产生的含尘废气经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求后，通过不低于15米的排气筒外排；通过规范物料储存、强化除尘效果、安装机械通风、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。该项目球磨、冷却等工序采用间接水冷方式，冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，厕所生活污水经化粪池处理、食堂生活污水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备，及时维护保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；合理布局产生噪声的设备和工序，通过夜间限制高噪声生产作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。除尘粉尘和不合格品可作原材料回用于生产，实现固体废物减量化；一般性废包装物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相应能力的单位综合利用；生活垃圾交园区环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。安排专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，切实加强企业内部环境管理；认真落实原项目固废利用（废耐火砖）、防尘抑尘等以新带老措施，防止出现二次污染；牢固树立“预防为主”指导思想，加强物料（特别是锌粉）运输、储存、生产等环节全过程风险管控，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年8月8日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司