汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕032号

关于汨罗市鑫玖能环保建材厂年产5000万块页岩烧结砖

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市鑫玖能环保建材厂：

你厂《关于申请批复<汨罗市鑫玖能环保建材厂年产5000万块页岩烧结砖建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你厂拟投资1500万元（其中环保投资74万元），在汨罗市罗江镇群英村, 利用原群英村粘土砖厂淘汰后的闲置场地建设年产5000万块页岩烧结砖建设项目。该项目以页岩、粉煤灰、煤矸石、炉渣等为主要原辅材料，通过破碎、筛分、搅拌、陈化、挤出、切条、切坯、码坯、干燥、焙烧、装卸等工序，生产标砖、空心砖和矩空砖等页岩烧结砖，占地面积13333平方米，绿化面积2200平方米。根据你厂委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市鑫玖能环保建材厂年产5000万块页岩烧结砖建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和当地规划，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地绿化带施肥浇灌；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、切实做好大气污染防治工作。作业区域地面硬化，物料、固体废物堆存场所做好防扬散、防流失、防渗漏措施，运输实行净车上路并采取密闭或覆盖措施，防止物料遗撒和风吹雨淋造成污染；尽量使用密闭的自动化破碎、筛分设备，含尘废气经布袋除尘处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2原料燃料破碎及制备成型过程相关排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒排放；干燥焙烧废气经双碱法脱硫除尘塔处理达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2人工干燥及焙烧过程相关排放限值要求后，通过一根70米高的排气筒排放；通过定时喷雾洒水、强化设施管理、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保企业边界大气污染物符合《砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013)》表3浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。脱硫除尘系统碱性水循环使用，定期补充损耗，不外排；车辆清洗水经沉淀处理后作厂区地面洒水抑尘用水利用，不外排；生活污水经三格化粪池、隔油沉淀池处理后用于周边菜地、绿化带施肥浇灌，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，初期雨水沉淀处理后与收集的碱液喷淋循环池沉渣渗出液一起作为碱性水补充用水利用，不外排；废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染周边水环境和土壤。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；合理布局产生噪声的设备和工序，通过夜间限制高噪作业、规范物料运输装卸、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物堆存场所，不得随处堆放；残次品砖不得作为墙体材料外售，可通过铺设路基综合利用；碱液循环池沉淀渣，其主要成份为硫酸钙，可以与废砖坯、除尘粉尘、初期雨水和车辆清洗水沉淀池沉渣一起作制砖原材料利用；废矿物油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和总量控制。严把原料关，禁止私采滥挖页岩和粘土资源，禁止将开发利用活动中剥离的、应当优先用于生态恢复的表土作原料使用；严格执行主要污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤16.8t/a、NOx≤16.4t/a，可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，提高风险防范意识，加强运输、储存及生产各工序环节的环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你厂在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年8月19日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市罗江镇环境保护站、常德市双赢环境咨询服务有限公司