岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕053号

关于岳阳市华佑鑫电子科技有限公司年产60万套称重

传感器建设项目环境影响报告表的批复

岳阳市华佑鑫电子科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈岳阳市华佑鑫电子科技有限公司年产60万套称重传感器建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资32万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536南侧，租赁电子信息产业园2栋南二楼建设年产60万套称重传感器建设项目。该项目以钢弹性体、电线、703胶、塑胶底座、芯片、无铅锡丝、无水乙醇等为主要原辅材料，以电为能源，通过激光打标、贴片、加压、固化、组桥、清洗、烘干、点胶、测试、配对、组装、包装等工序，制作人体秤、厨房秤等称重传感器，占地面积1900平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《岳阳市华佑鑫电子科技有限公司年产60万套称重传感器建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策和园区规划，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目生产过程不涉水，车间地面不使用水清洗，无生产废水产生；生活污水经隔油沉淀池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

2、切实加强大气污染防治工作。组桥工序使用无铅焊接材料，锡焊烟气使用集气罩收集，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过一根20米高的排气筒外排；贴片、固化及点胶工序使用低挥发性保护胶，挥发的有机废气使用集气罩收集，经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过一根20米高的排气筒外排；VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）相关规定，通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风、加强厂区绿化等措施，确保厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物等符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，超声波清洗机、干燥箱、空压机等高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，通过限制高噪声作业时间、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。锡渣、布袋收集粉尘、清洗机残渣、不合格品、废包装物等分类收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售具备相关处理能力的单位资源化利用；废胶瓶、废活性炭等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由园区环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.8t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在办理该项目环境影响评价审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年12月23日

抄送：汨罗市环境监察大队、湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司