岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2019〕055号

关于汨罗市思谊居木业加工厂年加工6万套室内门整治项目环境影响报告表的批复

汨罗市思谊居木业加工厂：

你厂《关于申请批复〈汨罗市思谊居木业加工厂年加工6万套室内门整治项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你厂拟投资50万元（其中环保投资8万元），在汨罗市归义镇上马村一组，利用现有闲置厂房建设年加工6万套室内门整治项目，占地面积8000平方米，建筑面积5000平方米。该项目以木板材（大芯板）、免漆面板、木方、白乳胶、美缝剂等为主要原辅材料，以电为能源，通过锯切成型、木方订架、冷压压合、裁边封边、修磨修整、美缝造型、打包入库等工序（无喷漆工艺），生产免漆木制室内门。根据你厂委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市思谊居木业加工厂年加工6万套室内门整治项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你厂在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目生产过程不使用水，无生产废水产生；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，厕所生活污水经化粪预处理、食堂生活污水隔油沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

2、切实加强大气污染防治工作。尽量使用封闭程度高的自动化生产设备，锯切成型、裁边封边、修磨修整等工序产生的含尘废气负压收集，经布袋除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；使用低挥发性的环保型白乳胶和美缝剂，尽可能减少VOCs的产生量，VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气收集处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）相关规定，有组织排放挥发性有机物执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表1最高允许排放限值要求，无组织排放挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）附录A表A.1排放限值（厂区内监控点）和《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB 43/1355-2017）表2排放浓度限值（周界外监控点）；通过强化负压集气效果、通风设施加装过滤装置、及时清扫地面积尘等措施，确保无组织排放监控点颗粒物等污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，冷压机、裁切机、切头机、双向立铣机、空压机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备、工段、车间合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。边角余料、不合格产品、废包装材料、除尘器收集的粉尘等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售具备相关处理能力的单位资源化利用；废白乳胶桶、废美缝剂瓶、废活性炭等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护、安全生产相关制度并严格执行，在我市城市建设规划涉及到该项目所在地时，你厂须积极响应规划要求，配合相关单位做好项目搬迁工作；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.3t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，高度重视消防安全，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你厂在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2019年12月30日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市归义镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司