岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2020〕002号

关于湖南万鼎智能科技有限公司年产1000台柴油发电机组产业化基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南万鼎智能科技有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南万鼎智能科技有限公司年产1000台柴油发电机组产业化基地建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资4000万元（其中环保投资89.5万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区坪上南路与塾塘路交汇处东南角，建设年产1000台柴油发电机组产业化基地建设项目。该项目以钢板、聚氨酯磁漆、稀释剂、固化剂、热固性塑粉、焊丝、保护气、柴油发动机、发电机、蓄电池、消声器、控制器、控制柜、散热器、金刚砂、原子灰等为主要原辅材料，通过进料剪料、冲孔折弯、拼装焊接、喷砂打磨、喷漆喷塑、贴棉组装、测试入库等工序制作各种不同型号的柴油发电机组，占地面积13333.33平方米，绿化面积2666.67平方米。根据你公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《湖南万鼎智能科技有限公司年产1000台柴油发电机组产业化基地建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。工地采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施，防治扬尘污染；合理安排作业时间，高噪设备减振降噪，噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水隔油沉淀处理后用于车辆冲洗和洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；剥离的表土单独收集和存放，优先用于绿化，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失；工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，装修施工选用水性油漆、隔热隔音门窗、节能灯具等环保型建筑材料，建材包装箱、袋等可回收废物外售综合利用；建筑垃圾尽量综合利用，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求。

2、认真做好水污染防治工作。食堂生活污水经隔油沉淀池、厕所生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进一步处理。

3、切实加强大气污染防治工作。表面处理优先采用喷粉、喷塑工艺，喷漆工序应使用低毒、低挥发性和水性环境友好类产品并负压作业，调漆、喷漆、烘干、固化废气经过滤棉、UV光解、活性炭处理达标后通过不低于15米的排气筒外排，挥发性有机物参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB 43/1356-2017）中表1排放浓度限值；喷砂、刮灰打磨、喷粉工序产生的含尘废气经过滤式除尘装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；焊接工序使用无铅材料并配套移动式焊烟净化器，激光切割设备自带过滤式除尘装置，柴油发电机试机配套尾气净化装置，通过强化集气效果、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中挥发性有机物符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）附录A表A.1排放限值（厂区内监控点）和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB 43/1356-2017）表3浓度限值（周界外监控点）要求，其他污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，进一步加强厂区和周边的绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。边角余料、废金刚砂、碎屑粉尘、焊渣焊头、废包装物等分类收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售相关单位资源化利用；漆渣、废油漆桶、废胶桶、废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、废矿物油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由园区环境卫生管理部门定期清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年3月25日

抄送：汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、江西景瑞祥环保科技有限公司