岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2020〕005号

关于汨罗市日昇石材厂年加工10000平方米装饰石材

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市日昇石材厂：

你厂《关于申请批复〈汨罗市日昇石材厂年加工10000平方米装饰石材建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你厂拟投资200万元（其中环保投资20万元），在汨罗市汨罗镇蟠龙桥村黄家坪片区，利用原汨罗市鹤巢湖顺意养殖有限公司退养后闲置的场地和厂房，建设年加工10000平方米装饰石材建设项目。该项目以花岗岩板、大理石板、成品瓷砖为原材料，通过湿法下料切割、湿法雕刻、湿法打磨、手工打磨、胶粘组装等工序加工成装饰石材外售，占地面积1800平方米, 绿化面积300平方米。根据你厂委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市日昇石材厂年加工10000平方米装饰石材建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工、运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。切割、雕刻、打磨工序冷却除尘水絮凝沉淀后回用，定期补充损耗，不外排；地面清洗水、沉渣滤液、喷淋水妥善收集，沉淀后作冷却除尘水补充用水利用，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田菜地施肥灌溉，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止污染周边水环境和土壤。

2、切实加强大气污染防治工作。切割、雕刻、打磨全过程湿法作业，厂区作业区域地面硬化，非作业区域尽量绿化，固体废物堆存场所采取顶棚、围挡、覆盖等防扬散措施，尽可能减少颗粒物的产生量；使用低挥发性的环保型云石胶，尽可能减少挥发性有机污染物的产生量，手工打磨、胶粘组装工序在封闭作业间内进行，废气收集经水喷淋装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米的排气筒外排；厂区地面定期洒水抑尘，通过安装机械通风装置、及时清扫地面积尘、加强厂区和周边绿化等措施，确保无组织排放废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）附录A表A.1排放限值（厂区内监控点）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外监控点）要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，空压机、切割机、开料机等高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序在吸音隔声的封闭车间内进行合理布局，禁止室外操作，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业时间，规范管理物料运输装卸，通过夜间禁止强噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物临时堆存场地，固体废物收集、贮存、运输过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；沉淀池沉渣干化后与边角余料可用作路基填土，更换下来的废刀片和废砂轮外售综合利用；废矿物油、废云石胶桶属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、进一步加强环境管理和风险防范。切实加强企业内部环境管理，提高清洁生产水平，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你厂在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年4月9日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市汨罗镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司