岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2020〕009号

关于湖南弘光电子科技发展有限公司年产100樘金库门、60间金库房整治建设项目环境影响报告表的批复

湖南弘光电子科技发展有限公司：

你公司《关于申请批复〈湖南弘光电子科技发展有限公司年产100樘金库门、60间金库房整治建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资600万元（其中环保投资35万元），在汨罗市长乐镇民营路建设年产100樘金库门、60间金库房整治建设项目。该项目以优质钢材、不锈钢材、减速箱、齿轮、轮子、链条、焊条焊丝、机油、齿轮油、液压油、热固性粉末涂料、水泥、珍珠岩等为主要原辅材料，以电为能源，通过放样、下料、切割、弯曲成型、机械加工、整体组焊、打磨抛光、喷粉、固化、装配调试、检验、包装入库等工序，生产金库门、金库房等安全用金属制品，占地面积1166.43平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南弘光电子科技发展有限公司年产100樘金库门、60间金库房整治建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度分析，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目生产过程不涉水，车间地面不使用水清洗，无生产废水产生；食堂生活污水经隔油沉淀池、厕所生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入集镇污水管网，最终进入长乐镇污水处理厂进一步处理。

2、切实加强大气污染防治工作。流平固化工序使用电加热，有机废气经活性炭吸附处理达标后外排，喷粉设备密闭负压作业，含尘废气经二级除尘（旋风＋滤袋）处理达标后外排，排气筒高度不低于15米，污染物最高允许排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；焊接工序使用无铅材料并配套焊接烟气净化器，打磨抛光设备自带过滤式除尘器，车间配置移动式吸尘器，通过强化集气效果、及时清扫积尘、安装机械通风等措施，确保无组织排放废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822－2019）附录A表A.1排放限值（厂区内监控点）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外监控点）要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，摇臂钻床、剪板机、折弯机、冲压机、车床、切割机、电钻、焊机、起重机等高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，产噪设备、工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，通过限制高噪声作业时间、进一步加强绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。边角余料、碎屑粉尘、焊渣焊头等分类收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求规范暂存，外售具备相关处理能力的单位资源化利用；废矿物油、废活性炭等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交由当地环境卫生管理部门定期清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强企业内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，在长乐镇集镇建设规划涉及到该项目所在地时，你公司须积极响应规划要求，配合相关单位做好项目搬迁工作；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，可通过排污权交易或者初始分配方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年4月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市长乐镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司