岳阳市生态环境局汨罗分局

汨环评批〔2020〕012号

关于汨罗市金联新材料有限公司年产9600吨石墨制品

改扩建项目环境影响报告表的批复

汨罗市金联新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市金联新材料有限公司年产9600吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资16万元）,在汨罗市白塘镇马厅村三组建设年产9600吨石墨制品改扩建项目。该项目以废旧石墨为原材料，首先进行分选，分选出来的石墨大件料经切割、精加工、打磨等工序制成石墨异型制品外售，分选出来的碎石墨料与大件料机械加工过程中产生的边角余料、碎屑粉尘一起经破碎、筛分、搅拌、检验、包装等工序制成粒状和粉状石墨增碳剂外售，占地面积5333平方米，绿化面积600平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市金联新材料有限公司年产9600吨石墨制品改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目仅从事石墨制品机械加工，生产过程中不使用水，地面不使用水清洗，无生产废水产生；食堂生活污水经隔油沉淀池、厕所生活污水经三格化粪池处理后用于周边菜地和绿化带施肥浇灌，不外排；原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防流失措施，完善“雨水分流”管网和初期雨水收集处理设施，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。生产作业必须在封闭车间内进行，尽可能采用自动化全密闭的加工设备，切割、精加工、打磨、破碎、筛分、搅拌等工序产生的含尘废气使用集气罩收集，经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准后，通过不低于15米的排气筒外排；原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防扬散措施，生产车间、仓库内配置移动式吸尘装置，通过强化集气效果、及时清扫积尘、采取机械通风、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、车床、刨床、带锯、切割机、平刨机、筛分机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；初期雨水池沉渣等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范收集暂存，与生活垃圾一起交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。认真落实“以新带老”措施，切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；该项目仅对废旧石墨材料进行简单的机械加工，不得从事含焙烧的石墨、碳素制品生产活动，禁止使用含有毒有害物质的废旧石墨、碳素材料作原材料，禁止使用涉危险废物的废旧石墨、碳素材料作原材料；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环境影响评价文件过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年5月19日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市白塘镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司