汨环评批〔2020〕023号

关于汨罗市和拓骨料再生厂年利用10万吨建筑固废、50万吨石材边角料生产砂石骨料技改项目环境影响报告表的批复

汨罗市和拓骨料再生厂：

你公司《关于申请批复<汨罗市和拓骨料再生厂年利用10万吨建筑固废、50万吨石材边角料生产砂石骨料技改项目环境影响报告表>的报告》及有关附件资料收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1300万元（其中环保投资25万元），在汨罗市白水镇大塘村检湾组，利用现有场地和厂房，建设年利用10万吨建筑固废、50万吨石材边角料生产砂石骨料技改项目。该项目利用周边石材开采加工企业产生的石材边角料和建筑固废作原材料，通过人工初选、破碎、磁选除铁、多级筛分、去泥、去云母片、制砂、清洗筛分等工序，制成不同粒径的碎石、砂等砂石骨料外售以实现资源化利用,占地面积26640平方米，绿化面积200平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市和拓骨料再生厂年利用10万吨建筑固废、50万吨石材边角料生产砂石骨料技改项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，厂区设置洗车平台，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。使用自动化的先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，破碎加工区、原料库、中间料库、成品库等区域厂房和皮带运输全封闭，全过程湿法作业。无组织排放监控点颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2石英粉尘类无组织排放监控浓度限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

2、认真做好水污染防治工作。完善厂区雨污分流管网，车辆清洗水、场地冲洗水、初期雨水妥善收集，与生产废水一同进入沉淀池絮凝沉淀后和沉淀渣压滤液一起回用作为生产用水，定期补充损耗，不外排；生活污水经三格式化粪池处理后用于周边林地施肥浇灌，不外排；物料及固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔音设施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；合理布局产生噪声的设备和工段，严格控制厂区生产作业和物料运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业、进一步加强周边绿化等措施，确保不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。压滤泥饼、收集的粉尘、云母片、磁选含铁固废、人工分拣固废（木材、塑料、金属）等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售具备相应处理能力的单位资源化利用；废矿物油按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。加强内部环境管理，安排专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行；严控原材料来源，禁止回收开发建设过程中剥离的应当优先用于生态修复的表土进行加工，禁止私采滥挖土砂石、石材等矿产资源；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环评文件过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年7月1日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市白水镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司