汨环评批〔2020〕024号

关于汨罗市广鑫新材料有限公司年产7000吨PVC线条、9000吨集成墙板建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市广鑫新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市广鑫新材料有限公司年产7000吨PVC线条、9000吨集成墙板建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资80万元），在汨罗市归义镇上马村东风路东侧，租用汨罗市长江铜业有限公司闲置场地和厂房，建设年产7000吨PVC线条、9000吨集成墙板建设项目。该项目以PVC树脂粉、钙粉、调节剂、稳定剂、润滑剂、色粉、油墨（水性漆）、PVC膜、PVC胶等为主要原辅材料，通过搅拌混料、挤出成型、冷却定型、印花/包覆、切割打包等工序，生产PVC线条和集成墙板，占地面积11000平方米，建筑面积6442平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市广鑫新材料有限公司年产7000吨PVC线条、9000吨集成墙板建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。冷却定型工序的直接冷却水经冷却塔冷却、循环水池沉淀后循环使用，按时补充损耗，直接冷却水每季度更换一次，外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理；食堂含油污水经隔油沉淀池处理、其他生活污水经三格化粪池处理后外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理；直接冷却水和生活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。废气产生工序合理分区布局，规范建设废气收集处理系统，强化集气效果，减少无组织排放，建立环保设施运行台账。严格控制挤出成型工序加热熔融温度，尽可能减少VOCs、HCl等污染物的产生量。破碎、磨粉、混料工序产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（1#）排放；挤出、印花、包覆工序产生的VOCs由集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（2#）排放。颗粒物、非甲烷总烃、HCL等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至楼顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、磨粉机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。生产过程中产生的不合格产品、边角料和除尘器收集的粉尘，通过破碎机和磨粉机处理后回用于生产。一般性废包装材料等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集、规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；PVC胶桶、油墨包装桶、废活性炭属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾、沉淀池沉渣交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；原材料中的PVC树脂粉全部外购新料，不得以再生塑料为原料，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目污染物总量控制指标为：VOCs≤2.4t/a，CODCr≤0.1t/a，氨氮≤0.1t/a，排污权可通过初始分配或交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年7月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市归义镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司