汨环评批〔2020〕025号

关于汨罗市鼎匠石材销售有限公司年加工2万方大理石

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市鼎匠石材销售有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市鼎匠石材销售有限公司年加工2万方大理石建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资27万元），在汨罗市神鼎山镇新龙村剪刀组G107国道西侧，建设年加工2万方大理石建设项目。该项目以大理石、云石胶、石材喷光剂等为主要原辅材料，通过切割、纺型、倒边、打磨、粘接、线条喷光等工序，生产不同规格型号的建筑装饰用大理石，占地面积3500平方米，绿化面积100平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市鼎匠石材销售有限公司年加工2万方大理石建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。生产废水、车间地面冲洗水经沉淀池絮凝沉淀后循环使用，定期补充损耗，不外排；初期雨水收集进入初期雨水池沉淀后，用于厂区绿化浇灌，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，不外排。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。采用湿法生产工艺，车间封闭作业，及时清扫地面积尘，生产区地面每天冲洗1次；打磨粉尘通过抽风扇、喷淋房处理降尘；非甲烷总烃通过加强通风降低无组织排放浓度。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，切割机、纺型机、倒边机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备、工序进行优化布局。东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，西、南、北三侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。合理安排生产作业时间，规范管理物料运输装卸，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。石材边角料、沉淀池沉渣、废刀片等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；废胶桶、废喷光剂瓶属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严把原材料关，禁止使用放射性超过国家规定标准的大理石作原材料；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a，可通过排污权交易方式获得；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，规范建设事故应急池，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年7月17日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市神鼎山镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司