汨环评批〔2020〕053号

关于汨罗市城乡水环境综合治理PPP项目（一期）-城区黑臭水体治理工程环境影响报告表的批复

湖南汨水环境治理有限公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市城乡水环境综合治理PPP项目（一期）-城区黑臭水体治理工程环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资34457.9万元（其中环保投资821.6万元）在我市归义镇、新市镇、营田办事处实施城区黑臭水体治理工程。主要建设内容包括：城西排水渠（李家河）排口溢流污染整治工程、小桥湖水体改造及机埠扩容工程、涂家套黑臭水体治理工程、团山闸截污项目、楚天路排口整治工程、营田办事处黑臭水体整治工程。根据你公司委托中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的《汨罗市城乡水环境综合治理	PPP项目（一期）-城区黑臭水体治理工程环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目建设符合现行产业政策，实施后对改善区域水环境质量具有积极作用，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，重点做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。科学实施清淤等涉水工程，尽量避免降雨期间施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，围堰分区清淤，设置防泥幕帘，减少涉水施工对水体的扰动，严禁施工废料、垃圾等进入水体。施工场地设置隔油池和沉淀池，车辆设备清洗水等各类施工废水经隔油沉淀处理后回用或作为施工场地洒水抑尘用水利用，不外排；底泥压（渗）滤液和黑臭水体污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，就近排入市政污水管网，进入配套的生活污水处理厂进一步处理。

2、切实做好大气污染防治工作。认真落实蓝天保卫战等相关政策规定要求，工程建设采用商品混凝土，不在现场设置搅拌站，采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、清洗车辆等措施，防治施工期间扬尘污染；强化清淤作业管理，确保清淤设备运行稳定，清淤底泥及时干化外运，底泥运输车辆全封闭、防渗漏、限速行驶，尽量避开居民集中和交通拥挤的线路，尽可能减少恶臭的排放时间和空间。施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，施工期和营运期臭气浓度、硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备和工艺，高噪设备采取减振降噪措施。合理布局施工现场，规范施工场地管理，严格控制施工时间和物料运输装卸时间，避免在同一时间内集中使用大量动力机械设备，夜间限制高噪声作业活动,确保施工期厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）相关要求。营运期须加强设备设施维护和场地绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

4、规范固体废物的暂存处置。建筑垃圾尽量就地资源化利用，无法利用的应按行业主管部门要求及时清运处置；废建材包装物、边角余料等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用；废矿物油等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；清淤底泥达到《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）后可作农用或绿化，垃圾、漂浮物、运营期污泥等送汨罗市生活垃圾焚烧发电厂处理。

5、加强环境管理和风险防范。认真落实施工期环境监理工作，配备专职环保管理人员；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保各类突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年10月26日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队，归义镇、新市镇、营田办事处环境保护站，中机国际工程设计研究院有限责任公司