汨环评批〔2020〕067号

关于汨罗市禹航塑业有限公司年产1600吨PVC防潮膜

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市禹航塑业有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市禹航塑业有限公司年产1600吨PVC防潮膜建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资32万元），在汨罗市罗江镇汨东村刘花洲十六组，利用现有场地和厂房，建设年产1600吨PVC防潮膜项目。该项目以PVC粉和PVC稳定剂为主要原辅材料，通过混合、上料、吹膜、风冷、牵引卷筒等工序生产PVC防潮膜，占地面积3033.4平方米，建筑面积1600平方米。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市禹航塑业有限公司年产1600吨PVC防潮膜建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。喷淋废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，按时补充损耗，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，不外排。完善“雨污分流”管网，固体废物堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。原辅材料采取防雨淋、防渗漏、防扬散措施规范储存；规范建设废气收集处理系统，强化集气效果，减少无组织排放，严格控制吹膜工序加热熔融温度，尽可能减少VOCs、HCL等污染物的产生量。混合、上料工序产生的含尘废气须经集气罩收集，袋式除尘器处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放；吹膜工序产生的有机废气须经集气罩收集，水喷淋、过滤棉、活性炭三级处理达标后通过不低于15米高的排气筒（共用）排放。颗粒物、非甲烷总烃、HCL执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格品、边角料、除尘器收集粉尘、一般性废包装物等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，不合格品、边角料、除尘器收集粉尘均回用于生产，一般性废包装物可交当地环境卫生管理部门及时清运处置；废活性炭、废过滤棉属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账，及时更换活性炭、过滤棉；原料中的PVC粉全部外购新料，不得以再生塑料为原料，该项目不得从事废旧塑料的破碎、清洗、造粒等再生加工；严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.8t/a；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年11月17日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司