汨环评批〔2020〕064号

关于汨罗市协盛石材有限公司年产100万平方米

饰面花岗岩改扩建项目环境影响报告表的批复

汨罗市协盛石材有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市协盛石材有限公司年产100万平方米饰面花岗岩改扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资9000万元（其中环保投资325万元），在汨罗市川山坪镇万林村、白马城村和清泉村交界处，建设年产100万平方米饰面花岗岩改扩建项目，占地面积66000平方米，建筑面积38030平方米。主要改扩建内容为：新建大锯车间、选板车间、火烧及卸板车间和办公用房，新增大切、中切、火烧等石材加工机械设备，配套完善废水处理等污染防治设施。项目主要以花岗岩荒料为原材料，通过切块、切片/火烧、切割、造型、打磨、切边等工序，生产花岗岩板材及路沿石。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市协盛石材有限公司年产100万平方米饰面花岗岩改扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好大气污染防治工作。切块、切割、打磨等工序采用湿法作业，厂区作业区域地面硬化，非作业区域绿化，物料、固体废物堆存场所采取顶棚、围挡、覆盖等防扬散措施；生产车间封闭，通过安装机械通风、清洗运输车辆、定期洒水抑尘、及时清扫积尘、加强厂区绿化等措施，确保无组织排放监控点颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。

3、切实做好水污染防治工作。完善厂区雨污分流管网，妥善收集初期雨水，初期雨水经沉淀后用于补充生产用水，不外排。场地冲洗废水和生产废水须全面收集进入自建污水处理站（絮凝六级沉淀+板框压滤）处理，回用于生产，不外排；生活污水经三格化粪池处理后用于场内绿化和周边林地农田施肥浇灌，不外排。污水处理设施及配套管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，大切机、中切机等高噪设备须安装减振基座和消声隔音装置；产生噪声的设备和工序应布置在吸声隔音的封闭车间内，禁止室外作业；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。合理安排生产作业时间，规范管理物料运输装卸，通过夜间限制高噪声作业活动、厂界设置隔音墙、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求建立固体废物临时堆存场地，固体废物收集、贮存、运输过程必须采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。压滤泥饼、沉淀池沉渣、废金刚石刀头等一般固废外售具备相关能力的单位资源化利用。设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，提高清洁生产水平，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；严把原材料关，禁止使用放射性超过国家规定标准的石材作原材料，禁止私采滥挖花岗岩资源；牢固树立“预防为主”的指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，规范建设事故应急池，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年11月17日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市川山坪镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司