汨环评批〔2020〕087号

关于汨罗凯美捷装饰材料有限公司年产6万平方米

装饰板材建设项目环境影响报告表的批复

汨罗凯美捷装饰材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗凯美捷装饰材料有限公司年产6万平方米装饰板材建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资150万元（其中环保投资8.8万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟南路东侧，租赁湖南汨特科技新材料股份有限公司闲置厂房，建设年产6万平方米装饰板材项目。该项目以竹木纤维板、PVC板、UV油墨、硬塑光油（UV涂料）等为原辅材料，通过切割、喷绘、UV辊涂、包装等工序，生产不同规格的竹木纤维装饰板和PVC装饰板。项目占地面积约2460平方米，建筑面积约2460方米。根据你公司委托湖南景环环保科技有限公司编制的《汨罗凯美捷装饰材料有限公司年产6万平方米装饰板材建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水外排，生活污水经三格化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。油墨等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。板材切割工序产生的粉尘采用设备自带布袋除尘器收集处理。喷绘、UV辊涂工序须密闭作业，产生的有机废气经负压收集系统收集，通过UV光解、活性炭吸附二级处理达标后，经不低于15米高的排气筒排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1357-2017）中表1排气筒排放限值和表2无组织监控点浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间限制高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格产品、废边角料、收集的粉尘、一般性废包装材料、UV涂料桶（外包装材料）等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用。贮存UV涂料的内包装材料、UV油墨瓶、废活性炭、废UV灯管、废擦机布属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账，及时更换活性炭、UV灯管。严把原辅材料关，喷绘油墨仅限使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）要求的能量固化油墨，UV辊涂使用的涂料须满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表4中相关要求。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：VOCs≤0.4t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月22日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南景环环保科技有限公司