汨环评批〔2020〕103号

关于湖南诺沃科技有限公司年产50t碳-碳复合材料

建设项目环境影响报告表的批复

湖南诺沃科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南诺沃科技有限公司年产50t碳-碳复合材料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资25万元），在汨罗高新技术产业开发区弼时片区汉山路南侧，租赁湖南博仕龙住宅工业有限公司闲置厂房，建设年产50t碳-碳复合材料项目。该项目主要以碳纤维预制坯（三维针刺毡、碳布、碳毡等）、丙烷为原材料，通过坯体表面清理、进热沉积炉抽真空、程控升温、充入丙烷、保温沉积、冷却出炉、清理磨削、重复入炉沉积、形状修整等工序，生产碳-碳坩埚、碳-碳导流筒等复合材料。项目占地面积1500平方米，建筑面积1462平方米。根据你公司委托广州广茂环境管理服务有限公司编制的《湖南诺沃科技有限公司年产50t碳-碳复合材料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。冷却水循环使用不外排，及时补充损耗。员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。在保障生产安全的前提下，尽量在封闭车间内进行生产作业。机加工粉尘须经移动式除尘器收集处理，有效提高废气收集率，及时清扫地面积尘。热沉积炉尾气经燃烧处理后通过不低于15米高的排气筒排放。排气筒颗粒物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相关排放限值要求，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。不合格品、收集的粉尘、炭黑、废包装材料等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存；收集的粉尘、炭黑、废包装材料外售具备相关处理能力的单位资源化利用，不合格品委托工业固废处理机构规范处置。废真空泵油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。牢固树立“预防为主”的指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、广州广茂环境管理服务有限公司