汨环评批〔2021〕004号

关于汨罗市绿岩金属有限公司利用含铜锡废物年产3600吨铜包铁粉末建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市绿岩金属有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市绿岩金属有限公司利用含铜锡废物年产3600吨铜包铁粉末建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资300万元（其中环保投资19.5万元），在汨罗市归义镇上马社区东风路西侧现有厂区内建设利用含铜锡废物年产3600吨铜包铁粉末项目。本项目以你公司聚合硫酸铁项目的副产品含铜锡金属废料和外购的工业硫酸（97%）、硝酸（68%）、铁粉、液氨为原料，通过混和、氧化反应、冷却结晶、置换反应、清洗、烘干还原、破碎、筛分等工序，生产铜包铁粉末外售。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市绿岩金属有限公司利用含铜锡废物年产3600吨铜包铁粉末建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

- 你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水外排；生活污水经隔油、化粪预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，通过园区生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。按照“分区防控”的原则，落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。硫酸铜生产工序产生的废气经集气系统收集，通过二级水喷淋塔吸收处理达标后，经原有的20米高排气筒排放，硫酸雾、氮氧化物分别执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3中的排放限值和表4中的特别排放限值。铜包铁粉混料、破碎、筛分工序产生的粉尘须通过集气罩和布袋除尘器进行收集处理。天燃气锅炉燃烧废气经原有的15米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉限值。厂界硫酸雾、氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5中的排放限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。偏锡酸及酸不溶物、收集的粉尘等按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求分类规范暂存，收集的粉尘可作为产品外售，偏锡酸及酸不溶物交具备相关能力的单位资源化利用。废机油及含油抹布、废催化剂、废分子筛属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，废机油及含油抹布交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置，废催化剂、废分子筛由设备厂家进行更换和回收处理。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.01t/a、NOX≤1.24t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，及时修定完善突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。本项目原辅材料中的工业硫酸（97%）、硝酸（68%）、液氨等属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。本项目仅利用现厂区内的聚合硫酸铁项目产生的含铜锡金属废料为原料，不得外购其他含铜金属作为生产原料。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。如因汨罗市城市或园区规划建设调整，该项目不再适宜在原址生产时，你公司应无条件配合做好项目拆迁工作。现厂区内的电子工业废弃物资源循环利用项目如需恢复生产，应另行办理环评审批手续。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年1月22日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司