汨环评批〔2021〕014号

关于汨罗市罗江镇新鑫木材加工厂年加工木材10000吨

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市罗江镇新鑫木材加工厂：

你厂《关于申请批复<汨罗市罗江镇新鑫木材加工厂年加工木材10000吨建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你厂拟投资300万元（其中环保投资30万元），在汨罗市罗江镇石仑山村山脚李组建设年加工木材10000吨项目。项目主要以樟木为原料，通过剥皮、铡木、削片、旋片、蒸干、冷却、油水分离等工序，生产碎木片、木皮与樟脑粗油（副产品）。项目占地面积4000平方米，建筑面积1020平方米。根据你厂委托湖南振鑫环保科技有限公司编制的《汨罗市罗江镇新鑫木材加工厂年加工木材10000吨建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你厂按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你厂在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖作业、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。项目锅炉用水、间接冷却水均循环使用，不外排。生活污水经三格化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。按照分区防控原则，做好废水处理设施、樟脑粗油存放区等场所防渗、防漏工作，防止发生渗漏对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。木材锯切等产尘工序须配置移动式布袋除尘器处理，并通过封闭车间或四周采取围挡等防尘、抑尘措施，提高粉尘收集处理效率。生物质锅炉燃烧废气经耐高温高效布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，经不低于35米高的排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。厂界无组织排放监控点颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单相关要求建立固体废物临时堆放场地，固体废物收集、贮存、运输过程必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污防措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。树皮、边角料、锅炉灰渣与布袋除尘器粉尘等综合利用。生活垃圾交当地环卫部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤0.7t/a、NOx≤0.9t/a，VOCs≤0.2t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你厂须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你厂在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你厂承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年3月25日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南振鑫环保科技有限公司