汨环评批〔2021〕025号

关于汨罗市华盛建筑材料有限公司年处理50万吨建筑固废、60万吨尾矿渣建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市华盛建筑材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市华盛建筑材料有限公司年处理50万吨建筑固废、60万吨尾矿渣建设项目>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资3109万元（其中环保投资130万元），在汨罗市弼时镇明月山村张家组，建设年处理50万吨建筑固废、60万吨尾矿渣项目，占地面积9707平方米，建筑面积8950平方米。该项目以建筑固废、花岗岩矿尾矿渣等为原材料，通过人工分拣、破碎、磁选除铁、筛分、制砂、清洗等工序，生产不同规格的砂、碎石产品。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市华盛建筑材料有限公司年处理50万吨建筑固废、60万吨尾矿渣建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格按《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》和《机制砂石骨料工厂设计规范》进行设计和建设。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则建设项目雨、污水收集管网。初期雨水、车辆和场地清洗废水、生产废水须全面收集，经竖流式沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，不外排；污泥浓缩液经带式压滤机压滤后回用于生产，不外排。生活污水经隔油、化粪处理后就近作农肥利用，不外排。物料及固体废物堆存场所、污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

3、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化、非作业区域绿化，定时洒水降尘，及时清扫地面积尘和沉降物料，厂区设置洗车平台，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。使用先进高效的破碎、筛分、制砂和散料连续输送设备，全过程湿法作业，破碎加工区、原料库、成品库等区域厂房全封闭。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。严格控制原材料来源，禁止回收开发建设过程中剥离的表土进行加工，禁止私采烂挖土砂石等矿产资源。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年5月19日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司