汨环评批〔2021〕032号

关于湖南奕康生物科技有限公司年产50吨金银花提取物、50吨杜仲提取物、100吨迷迭香提取物和20吨茶叶建设项目环境影响报告表的批复

湖南奕康生物科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南奕康生物科技有限公司年产50吨金银花提取物、50吨杜仲提取物、100吨迷迭香提取物和20吨茶叶建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资800万元（其中环保投资33万元），在汨罗市桃林寺镇永红村，利用原静江中学闲置场地，建设年产50吨金银花提取物、50吨杜仲提取物、100吨迷迭香提取物和20吨茶叶项目，占地面积5000平方米，建筑面积3175平方米。该项目分别以金银花下脚料、杜仲叶、迷迭香叶为原材料，通过杀青、提取（水提、醇提）、浓缩、烘干、包装等工序，生产金银花提取物、杜仲提取物、迷迭香提取物；分别以金银花、杜仲雄花和嫩叶、迷迭香叶为原材料，通过杀青、烘干、包装等工序，生产中药材茶叶。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南奕康生物科技有限公司年产50吨金银花提取物、50吨杜仲提取物、100吨迷迭香提取物和20吨茶叶建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。项目无生产废水外排，蒸汽发生器软化废水、水膜除尘废水均作种植基地灌溉用水利用，不外排。生活污水经隔油、化粪处理后就近作农肥利用，不外排。废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。生物质蒸汽发生器燃烧废气经水膜除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，通过不低于25米高的排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）相关要求后通过专用烟道引至屋顶排放。厂界无组织排放监控点颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新扩改建标准。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，本项目使用的乙醇属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：SO2≤0.2t/a、NOx≤0.4t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年5月31日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市桃林寺镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司