汨环评批〔2021〕037号

关于汨罗市金诺加油站建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市金诺加油站有限责任公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市金诺加油站有限责任公司汨罗市金诺加油站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2280万元（其中环保投资91万元），在汨罗市新市镇团山社区汨罗江大道南侧，建设汨罗市金诺加油站项目。该项目按二级加油站等级建设，占地面积2740平方米，建筑面积1092.32平方米，共设2个50立方米和1个25立方米汽油储罐，1个50立方米柴油储罐，安装四油四枪潜油泵加油机4台，年销售汽油2000吨、柴油1000吨。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市金诺加油站有限责任公司汨罗市金诺加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2014）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）等相关规范要求设计建设。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。规范建设“雨污分流”管网和污水收集处理设施，切实做好油罐区、输油管等重点部位的防渗措施。生活污水经隔油、化粪处理，场地冲洗废水、洗车废水和初期雨水经隔油、沉淀处理后，一并排入市政污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。废水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。高标准建设加油站油气回收系统，严格执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中规定的油气排放控制要求和排放限值。油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25克/立方米。加油站边界油气浓度应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，北侧场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的4类区排放限值，其余场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的2类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。油罐清洗产生的清罐废物、隔油池废油和污泥、加油机过滤器滤渣等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：VOCs≤0.4t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年6月23日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司