岳汨环评〔2021〕005号

关于湖南超元铝业有限公司年产50万平方米

建筑铝合金模板项目环境影响报告表的批复

湖南超元铝业有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南超元铝业有限公司年产50万平方米建筑铝合金模板项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资50万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区，建设年产50万平方米建筑铝合金模板项目，占地面积50000平方米。项目主要以废旧铝合金模板、铝合金型材（新料）等为原材料，通过清理、抛丸、打磨、裁切、打孔、焊接、整形、静电喷涂、固化、组装等工序，生产铝合金建筑模板。根据你公司委托湖南景环环保科技有限公司编制的《湖南超元铝业有限公司年产50万平方米建筑铝合金模板项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水产生和排放。生活污水经隔油、化粪预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理。

3、切实做好大气污染防治工作。喷涂房密闭负压作业，配套旋风、滤芯二级除尘装置回收粉末涂料。固化工序有机废气经过滤棉、UV光解、活性炭吸附三级处理达标后与天然气燃烧废气一并经不低于15米高的排气筒（1#）外排，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值。非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值和表3无组织监控点浓度限值。企业厂区内非甲烷总烃监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值。抛丸工序粉尘通过布袋除尘器处理达标后，经不低于15米高的排气筒（2#、3#）排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准。车间机加工粉尘采用设备配套除尘器处理，焊接工序烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废矿物油等属危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：VOCs≤0.2t/a，SO2≤0.1t/a，NOX≤0.5t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2021年8月18日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南景环环保科技有限公司