岳汨环评〔2021〕008号

关于湖南龙智新材料科技有限公司年产5万吨电解铜箔（二期10000吨）工程建设项目环境影响报告表的批复

湖南龙智新材料科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南龙智新材料科技有限公司年产5万吨电解铜箔（二期10000吨）工程建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100000万元（其中环保投资630万元），在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区，利用一期年产12000吨电解铜箔工程空置厂房（建筑面积19000平方米），建设二期年产10000吨电解铜箔工程。项目主要以电解铜、浓硫酸等为原材料，通过电解液制备、电沉铜、表面处理、收卷、分切、检验等工序，生产电子电路铜箔。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南龙智新材料科技有限公司年产5万吨电解铜箔（二期10000吨）工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，规范建设厂区雨污管网，确保项目区废水得到有效收集和处理。含重金属废水、磨辊废水、车间清洗废水、化验废水、酸雾吸收塔废水、RO膜清洗废水等经分类预处理后，汇入厂区生产废水综合处理系统处理。厂区初期雨水经预处理后，与生产废水综合处理系统尾水一并排入园区重金属污水管网，进入重金属污水处理厂进一步处理。水污染物排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放和表2单位产品基准排水量等控制要求。生活污水经隔油、化粪预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后，排入园区生活污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好装置区、污水池、管道等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成废水下渗污染地下水体。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、切实做好大气污染防治工作。严格控制项目废气污染，酸雾废气须全面收集，经酸雾吸收塔处理达标后，通过25米高排气筒（4#、5#、6#）排放，硫酸雾参照执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）中表5铜冶炼类排放浓度限值，铬酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准。原材料密闭贮存，生产装置密闭作业，定期对机泵、阀门、储罐、法兰等进行维护和管理，最大限度减少生产、储运过程中的废气无组织排放，硫酸雾参照执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）中表6边界大气污染物浓度限值，铬酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类区标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭、重金属污泥、废滤芯、危险废包装材料和原料包装桶等属危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理，不同性质的化学品分区贮存，并设置环形沟；硫酸罐区采用防酸地板，并设置围堰；完善厂区生产车间周边雨污水收集系统，规范设置事故应急池；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。本项目总量控制指标为：COD≤1.4t/a、氨氮≤0.1t/a、总铬≤0.61kg/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2021年9月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司