岳汨环评〔2021〕010号

关于汨罗市废得利再生资源利用有限公司年利用石材边角料35万吨、建筑废弃物10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市废得利再生资源利用有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市废得利再生资源利用有限公司年利用石材边角料35万吨、建筑废弃物10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2000万元（其中环保投资88万元），在汨罗市罗江镇石仑山村G107东侧，租用汨罗市正发环保砖厂闲置场地，建设年利用石材边角料35万吨、建筑废弃物10万吨生产砂石骨料项目，占地面积13333平方米，建筑面积5200平方米。该项目原环评文件已于2019年12月10日通过我局汨罗分局审批（汨环评批〔2019〕049号），现因生产工艺及污染防治措施发生重大变动，重新报批环境影响评价文件，原环评文件及批复即日起不再执行。该项目以石材边角料及建筑废弃物等为原材料，通过人工初选、湿法破碎、磁选除铁、制砂、筛分、洗砂、脱水等工序，生产不同规格的砂和碎石。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市废得利再生资源利用有限公司年利用石材边角料35万吨、建筑废弃物10万吨生产砂石骨料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则建设项目雨、污水收集管网。初期雨水经初期雨水池收集沉淀后在厂内综合利用，不外排；车辆和场地清洗废水、生产废水全面收集，经自建污水处理系统（竖流沉淀池+清水池）絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排；泥浆经带式压滤机压滤产生的滤液回用于生产，不外排。生活污水经隔油、化粪处理后就近作农肥利用，不外排。物料及固体废物堆存场所、污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，厂区设置洗车平台，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。使用先进高效的破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，加工区、原料库、成品库等区域厂房封闭，全过程湿法作业。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，西厂界、其余厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的4类、2类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。严格控制原材料来源，禁止回收开发建设过程中剥离的表土进行加工，禁止私采烂挖土砂石等矿产资源。牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2021年10月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司