岳汨环评〔2022〕016号

关于湖南优涂固涂料有限公司年产500吨

水性涂料建设项目环境影响报告表的批复

湖南优涂固涂料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南优涂固涂料有限公司年产500吨水性涂料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资22万元），在汨罗市弼时镇李家塅村107国道东侧，租赁原李家塅镇工业小区闲置厂房，建设年产500吨水性涂料项目，用地及建筑面积均约800平方米。项目主要以水、纤维素、丙二醇、成膜助剂、重钙、乳液等为原材料，通过投料、分散、搅拌、粘度调节、灌装等工序生产水性涂料。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南优涂固涂料有限公司年产500吨水性涂料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。本项目无生产废水排放，设备清洗废水经混凝沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好生产线、沉淀池等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于泄露等造成污染物下渗污染地下水体。

2、切实做好大气污染防治工作。生产车间封闭作业，定时洒水降尘，及时清扫地面积尘和沉降物料。投料、分散、搅拌、灌装等工序废气经集气罩收集，通过布袋除尘器、活性炭吸附装置处理达标后，经不低于15米高的排气筒排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表1排放限值；无组织排放监控点颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的2类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭、废化学原料包装桶等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严把原材料质量关，严格控制含苯类、醛类等有毒有害物质原材料的使用。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

6、项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年4月14日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司